年产50万平方米钢化玻璃项目（阶段性）

竣工环境保护验收报告

六安市叶集区耀扬玻璃制品有限公司

2021年01月

建设单位法人代表：            （签字）

项目负责人：

填表人：

建设单位：六安市叶集区耀扬玻璃制品有限公司（盖章）

电话：13966319608

传真：/

邮编：/

地址：六安市叶集区叶集经济开发区

表一

| 建设项目名称 | 年产50万平方米钢化玻璃项目（阶段性） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 六安市叶集区耀扬玻璃制品有限公司 |  |  |  |
| 建设项目性质 | ●新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |
| 建设地点 | 六安市叶集区叶集经济开发区纬三路北侧六安鸿盛塑料制品有限公司内，项目中心位置坐标：115.957046°E，31.835767°N |  |  |  |
| 主要产品名称 | 钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃 |  |  |  |
| 设计生产能力 | 可实现年产50万m2特种玻璃的生产能力，其中钢化玻璃20万m2，中空玻璃20万m2，夹胶玻璃10万m2 |  |  |  |
| 实际生产能力 | 实际可实现年产40万m2特种玻璃的生产能力，其中钢化玻璃20万m2，中空玻璃20万m2 |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2020年10月 | 开工建设时间 | 2020年10月 |  |
| 调试时间 | 2021年01月 | 验收现场监测时间 | 2021年1月11日-12日 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 六安市叶集区生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽锦环环境科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 | 600 | 环保投资总概算 | 24 | 4% |
| 实际总概算 | 400 | 环保投资 | 17 | 4.25% |
| 验收监测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国大气污染防治法》； （2）《中华人民共和国水污染防治法》； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南 污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）安徽锦环环境科技有限公司编制的《年产50万平方米钢化玻璃项目（阶段性）环境影响报告表》，2020.10； （2）六安市叶集区生态环境分局关于年产50万平方米钢化玻璃项目环境影响报告表的批复文件（叶环[2020]79号），2020.10.23； （3）验收监测方案； （4）验收检测报告—废气、噪声。 |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、环境质量标准 （1）大气环境 区域空气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准，标准值详见下表： 表1.1 大气环境质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值mg/m3; 标准来源. SO2; 24小时平均; 0.15; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准. 1小时平均; 0.50. NO2; 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.20. TSP; 年平均; 0.20. 24小时平均; 0.30. PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. CO; 24小时平均; 4.00. 1小时平均; 10.00. O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.20. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. TVOC; 8小时平均; 600; （HJ2.2-2018）附录D中限值标准. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. （2）地表水环境 地表水史河环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值。 表1. 2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 指标名称; pH; COD; BOD5; NH3-H. （GB3838-2002）Ⅲ类标准限值; 6～9; 20; 4; 1.0. - （3）声环境质量 - 区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 表1.3 声环境质量评价标准 类别; 昼间; 夜间. （GB3096-2008）3类区限值; 65; 55. 2、污染物排放标准 （1）废水 污水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-3096）表4中三级标准，其中氨氮参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准；污水经叶集开发区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入史河。 表1.4 污水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物名称; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. （GB8978-3096）表4中三级标准; 6-9; 500; 300; 400; -. （GB/T31962-2015）中B级标准; -; -; -; -; 45. - （2）废气 涂胶过程中产生的VOCs（以非甲烷总烃计）参照执行《大气污染物综合排放标准》（上海市DB31/933-2015）中大气污染物监控点浓度限值，厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定。 表1.5 （上海）大气污染物排放标准限值 项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 厂界监控点浓度限值. 15m. NMHC; 70; 3.0; 4.0. 表1.6 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 注：（1）根据标准11.1条款，企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定，根据11.2条款，对厂区内VOCs无组织排放状况进行监控执行本表相关限值。 （2）根据标准附录A.2，对厂区内VOCs无组织排放进行监控时，在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置处进行监测。若厂房不完整（如有顶无围墙），则在操作工位下风向1m，距离地面1.5m以上位置进行监测。（3）根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号），项目所在区域属重点区域中长三角地区（安徽省），结合标准4.2章节，项目从严执行特别排放限值。. - （3）噪声 - 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 表1.7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：Leq dB（A） 声功能区; 昼间; 夜间. 3类区; 65; 55. - （4）固废控制标准 - 一般废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001及2013年修改单中要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关要求。 |

表二

- 工程建设内容： - 1、项目背景及由来 （1）背景 六安市叶集区耀扬玻璃制品有限公司是一家从事钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃生产和销售企业。2020年10月于六安市叶集区叶集经济开发区纬三路北侧六安鸿盛塑料制品有限公司内，投资600万元新建年产50万平方米钢化玻璃项目，并委托安徽锦环环境科技有限公司对该项目进行了环境影响评价工作，并于同年10月23日取得六安市叶集区生态环境分局对该项目的环评报告表的批复文件（叶环[2020]79号）。2020年10月开工建设，2021年01月项目建成并进行调试。 （2）任务由来 根据《建设项目环境保护管理条例》中第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。由于现阶段六安市叶集区耀扬玻璃制品有限公司仅投产建设钢化玻璃生产线和中空玻璃生产线，夹胶玻璃生产线未建，根据” 第十八条“分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收”。 根据国家环保部《关于规范建设单位自主开展项目竣工环境保护验收的通知》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）有关规定：建设单位是项目环保设施验收的责任主体。应按照规定的相关程序开展验收工作。 因此，为考核该建设项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施试运行性能和效果，依据国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求。2021年1月，六安市叶集区耀扬玻璃制品有限公司组织开展“年产50万平方米钢化玻璃项目（阶段性）”环保验收工作，于2021年1月1日制定项目污染物监测方案，委托安徽川达检测科技有限公司于2021年1月11日-12日进行现场采样监测，在此基础上于2021年1月18号完成验收监测报告。 2、验收条件满足性分析 表2.1 项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续并取得六安市叶集区生态环境分局关于项目环境影响报告表的批复（叶环[2020]79号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），项目属于简化管理类，已在全国排污许可证管理信息平台进行信息填报; 合格. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 项目分期建设，分期投入的环保设施能力满足现阶段主体工程需要; 合格. （7））建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验 收的; 不涉及; 合格. 2、工程建设内容 （1）环评申报内容概况 租赁六安市叶集区叶集经济开发区纬三路北侧六安鸿盛塑料制品有限公司现有厂房为生产办公场所，总建筑面积4400m2的厂房作为生产生活场所，其中生产厂房2950m2，办公场所1450m2。厂房内主要布设特种玻璃生产线，购置划片机、玻璃直线四边磨机、玻璃双边直线磨边机、玻璃单边直线磨边机、钢化电炉、玻璃砖孔机、玻璃异磨边机、水切机清洗机、全自动中空玻璃生产机等设备进行钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃的生产，并配其他公用工程和环保工程。项目建成运营后可实现年产50万m2特种玻璃的生产能力，其中钢化玻璃20万m2，中空玻璃20万m2，夹胶玻璃10万m2。 劳动定员30人，生产线采用两班制，每班工作8小时，年工作300天，厂区配套职工食堂、宿舍生活设施。 （2）项目实际建设内容概况 实际租赁六安市叶集区叶集经济开发区纬三路北侧六安鸿盛塑料制品有限公司现有厂房为生产办公场所，总建筑面积4400m2的厂房作为生产生活场所，其中生产厂房2950m2，办公场所1450m2。厂房内已布设特种玻璃生产线，购置划片机、玻璃直线四边磨机、玻璃双边直线磨边机、玻璃单边直线磨边机、钢化电炉、玻璃砖孔机、玻璃异磨边机、水切机清洗机、全自动中空玻璃生产机等设备进行钢化玻璃、中空玻璃的生产，并配其他公用工程和环保工程。项目建成运营后可实现年产40万m2特种玻璃的生产能力，其中钢化玻璃20万m2，中空玻璃20万m2。 本项目实际劳动定员30人，生产线采用两班制，每班工作8小时，年工作300天，厂区配套职工食堂、宿舍生活设施。 项目环评申报内容与验收期间实际建设内容对照情况如下： 表2.2 环评申报工程内容与实际建成工程内容对照表 工程类别; 单项工程名称; 环评申报工程内容及规模; 实际建设内容及规模. 主体工程; 特种玻璃生产线; 租赁建筑面积2950m2的生产车间用于钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃的生产，生产车间南侧为钢化玻璃生产区，西侧为打磨区，北侧为中空玻璃和夹胶玻璃生产区，购置切割机、玻璃直线四边磨机、玻璃双边直线磨边机、玻璃单边直线机磨边机、钢化电炉、玻璃砖孔机、玻璃异磨边机、水切机、清洗机、全自动中空玻璃生产机等设备，可实现年产50万m2特种玻璃的生产能力，其中钢化玻璃20万m2，中空玻璃20万m2，夹胶玻璃10万m2; 租赁建筑面积2950m2的生产车间用于钢化玻璃、中空玻璃的生产，生产车间南侧为钢化玻璃生产区，西侧为打磨区，北侧为中空玻璃生产区，购置切割机、玻璃直线四边磨机、玻璃双边直线磨边机、玻璃单边直线机磨边机、钢化电炉、玻璃砖孔机、玻璃异磨边机、水切机、清洗机、全自动中空玻璃生产机等设备，可实现年产40万m2特种玻璃的生产能力，其中钢化玻璃20万m2，中空玻璃20万m2. 辅助工程; 办公楼; 3F，建筑面积约为1450m2，1F为员工食堂，2F为办公室，3F为员工宿舍; 与环评申报内容一致. 储运工程; 原料区; 位于车间内部东侧，用于原料存储; 与环评申报内容一致. 成品区; 位于车间内部东侧，用于成品存储; 与环评申报内容一致. 公用 工程; 供电; 市政供水管网供给; 与环评申报内容一致. 给排水; 项目实行雨污分流排水体制，雨水经项目区雨水管网排至周边市政雨水管网；生产废水经二级沉淀池沉淀后回用于生产；生活污水经化粪池和隔油池预处理后接入周边市政污水管网纳入叶集开发区污水处理厂集中处理; 与环评申报内容一致. 环保工程; 废气治理; 中空玻璃上胶产生的有机废气在车间呈无组织排放；夹胶玻璃上胶工段位于单独封闭车间内进行，产生的有机废气通过负压收集后引至二级活性炭吸附装置吸附，尾气通过1根15m高排气筒（DA001）排放；厨房油烟经油烟净化设施处理后由专用排烟管道引至室外排放; 中空玻璃上胶产生的有机废气在车间呈无组织排放；厨房油烟经油烟净化设施处理后由专用排烟管道引至室外排放. 废水治理; 磨边、清洗工序产生的废水经收集沉淀处理后全部回用于生产，不外排; 磨边、清洗工序产生的废水经容积为15m3的二级沉淀池收集沉淀处理后全部回用于生产，不外排. 建设项目采用雨、污分流排水体制，雨水进入市政雨水管网；本项目生活污水经化粪池和隔油池预处理后接入周边市政污水管网纳入叶集开发区污水处理厂集中处理; 与环评申报内容一致. 噪声治理; 选取优良、低噪生产设备；合理布局；采取减振、隔声、消声等降噪措施; 与环评申报内容一致. 固废处理; 设置规范化一般固废暂存场所和规范化危废暂存场所，其中玻璃边角料、铝材边角料、沉渣在厂区一般固废暂存间分类收集后定期外售；废胶、废胶桶、废活性炭经厂区危废暂存间收集后委托有资质单位处理；生活垃圾定期交由环卫部门清运; 玻璃边角料经玻璃存储箱临时储存后定期外售，铝边角料和沉淀池沉渣经1间10m2的一般工业固废暂存间临时贮存后定期外售，废胶、废胶桶经厂区1间10m2的危废暂存间收集后委托有资质单位处理；生活垃圾经垃圾桶收集后定期交由环卫部门清运. （3）产品方案 表2.3 项目环评申报产品方案及用量一览表 产品序列; 环评申报产量（万m2）; 实际产量（万m2）. 钢化玻璃; 外售20; 外售20. 40用于中空玻璃生产原料; 40用于中空玻璃生产原料. 20用于夹胶玻璃生产原料; 0. 中空玻璃; 20; 20. 夹胶玻璃; 10; 0. （4）生产设备 表2.4 设备一览表 序号; 设备名称; 环评申报数量（台）; 实际投产数量（台）. 1; 划片机; 1; 1. 2; 玻璃直线四边磨机; 1; 1. 3; 玻璃双边直线磨边机; 1; 1. 4; 玻璃单边直线磨边机; 4; 4. 5; 清洗机; 4; 4. 6; 钢化电炉; 1; 1. 7; 玻璃钻孔机; 2; 2. 8; 玻璃异形磨边机; 1; 1. 9; 水切机; 1; 1. 10; 自动打胶机; 1; 0. 11; 全自动中空玻璃生产机; 1; 1.

原辅材料消耗及水平衡： 1、原辅材料消耗情况 表2.4 原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 环评年消耗量; 实际年消耗量. 原料; 平板玻璃; 90万m2; 70万m2. 辅料; 硅酮中空玻璃结构密封胶双组份; 20t; 20t. 丁基热熔胶; 3t; 3t. 分子筛; 7t; 7t. PVB 胶皮; 20t; 0. 铝条; 6t; 5t. 能源; 水; 3500吨; 3500吨. 电; 200万kW·h; 200万kW·h. 2、水平衡一览表 项目营运期用水主要来自生产用水以及职工生活用水。 （1）生产用水 生产用水主要为磨边清洗。项目磨边工序使用磨边机对玻璃片进行湿法磨边，磨边后需进行清洗（使用普通自来水，不添加任何清洗剂）除去玻璃片表面碎屑，磨边工序和清洗工序的用水量为8m3/d，因为磨边和清洗用水经厂区沉淀池收集后循环使用，本项目循环水日补充新鲜水量为0.4m3，即年用水量为128m3。 （2）职工生活用水 项目劳动定员30人，厂区配套职工食堂、宿舍等生活设施，生活用水量为3.6m3/d，1080m3/a；则生活污水产生量为2.88m3/d，864m3/a。生活污水采取隔油池+化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，接入市政污水管网纳入叶集开发区污水处理厂处理。 项目用水平衡分析如下： 0.72 新鲜水4.0 2.88 2.88 3.6 市政污水管网 化粪池、隔油池 职工生活用水 8 沉渣带走水分0.12 0.4 叶集开发区污水处理厂 二级沉淀池 0.4 生产用水 图2.1 项目水平衡图（单位：t/d）

主要工艺流程及产污环节： - 主要工艺流程及产污环节 （1）钢化玻璃生产工艺流程 ①项目钢化玻璃生产工艺流程及产污环节见下图。 玻璃原片 磨边冲洗 钢化玻璃 清洗 钢化炉 划片 W N、S、W N、S 图例：G-废气 S-固废 N-噪声 W-废水 图2.2 项目钢化玻璃生产工艺流程及产污环节图 ②生产工艺 划片：项目采用划片机把原片玻璃切割成各种不同尺寸，以满足不同生产的需求。 磨边：切割后的玻璃还需对边角进行磨边，从而使玻璃边缘光滑。在磨边机磨边的同时，在砂轮与玻璃接触部位冲水，以免产生玻璃粉尘，冲洗水进入二级沉淀池，静置沉淀后，上层清液循环回用，玻璃粉末作为固废收集。 洗涤干燥：在加热前，需清洗掉玻璃表面灰尘等杂质，本项目使用玻璃清洗机加入自来水进行清洗，不需要添加任何洗涤剂，清洗之后的玻璃需进行干燥。 钢化玻璃：清洗干燥后的玻璃匀速通过玻璃钢化炉，本项目钢化炉电使用加热，根据玻璃厚度控制加热时间，一般加热时间在15-30分钟之间，加热温度600℃左右，达到玻璃软化点，然后出炉经风机向两面喷吹空气，使之迅速地、均匀地冷却，当冷却至室温时，就形成了高强度的钢化玻璃。 （2）中空玻璃生产工艺流程 ①项目中空玻璃生产工艺流程及产污环节见图2.3。 本厂生产的钢化玻璃 清洗 固化 合片、压片 上框 N、S、W 包装入库 灌装分子筛 制框 铝隔条 自动涂胶 G N、S N、S 图例：G-废气 S-固废 N-噪声 W-废水 图2.3 项目中空玻璃生产工艺流程及产污环节图 ②生产工艺 中空玻璃：中空玻璃采用前面生产的钢化玻璃作为原料，为方便中空玻璃边部后期进行上胶需进行除膜处理，除膜之后对玻璃加入自来水进行清洗，不需要添加任何洗涤剂。铝条按照产品所需的尺寸进行切割，在全自动折弯机上折成所需的形状，在铝框内填充干燥剂，项目采用干燥剂是中空玻璃分子筛，用以吸收产品空间的湿气。中空玻璃需采用双道密封，第一道密封胶防止水汽的进犯，第二道密封胶保持结构的稳定性。丁基胶在中空玻璃的制作中起到第一道密封作用，采用全自动中空玻璃生产机使胶条均匀地涂在铝间隔条上。之后对玻璃、间隔条在预压机上进行合片，准确定位，使间隔条、玻璃均匀紧密粘结。合片之后进行上胶，硅酮密封胶在此起第二道密封作用。封胶完成后，一个中空玻璃加工周期基本完成，再经一定时间的自然常温固化。 2、项目重大变动情况判定 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.5 项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 未发生变化; 不属于. 二、规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 项目生产、处置或储存能力未增加; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的. 三、地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 项目选址不变; 不属于. 四、生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 不涉及生产工艺及其主要原辅料、燃料的变化; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存方式不变; 不属于. 五、环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 未发生变化; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 未发生变化; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物利用处置方式未发生变化，均委外处置; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于.

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水污染物及源强分析 本项目废水为磨边清洗废水和生活污水，其中磨边清洗废水经容积为15m3的二级沉淀池沉淀后回用于生产，生活污水产生量为2.88m3/d，864m3/a。采取隔油池+化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，接入市政污水管网纳入叶集开发区污水处理厂处理。 2、废气污染物及源强分析 本项目生产过程中产生废气主要为中空玻璃上胶废气和职工食堂产生的食堂油烟。其中，中空玻璃生产过程上胶工段会产生少量的有机废气，根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）中规定：“使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施”，中空玻璃生产过程中产生的有机废气于车间内无组织内排放。食堂配套油烟净化器对产生的油烟进行处理，处理后的油烟通过管道于屋顶排放。 3、噪声污染分析 本项目产生的噪声主要来自于生产设备噪声，本项目已采取基础减震、设备隔声、厂房隔声以及选用低噪声设备等措施。 4、固体废物污染物及源强分析 项目生产过程中固体废物主要为一般工业固废、危险废物和生活垃圾。 （1）一般工业废物 ①玻璃边角料 玻璃原片在切割过程中产生一定量的玻璃边角料，生产玻璃边角料年产生量约为120t/a，经碎玻璃收集箱临时收集后定期外售。 ②铝材边角料 铝材在切割过程中将产生一定量的铝材边角料，年产生量约为0.3t/a，经一般工业固废暂存间临时贮存后定期外售。 ③沉渣 磨边和清洗废水经过二级沉淀后出水回用，沉淀池运行过程中产生的沉渣量约为4t/a（含水率90%），收集的沉渣经一般工业固废暂存间临时贮存后定期外售。 （2）危险废物 ①废胶 项目中空玻璃生产过程中会产生少量废胶，废胶水产生量为0.1t/a，经危废暂存间临时贮存后交由危废资质单位处置。 ②胶水包装桶 项目生产过程中会产生少量胶水包装桶，产生量约为0.5t/a，经危废暂存间临时贮存后交由危废资质单位处置。 （3）生活垃圾 项目职工人数为30人，全年工作300天，年产生活垃圾4.5t/a。生活垃圾定点收集后由环卫部门清运。 表3.1 固废产生及排放去向一览表 序号; 固废名称; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 玻璃边角料; 120; 于厂区规范化一般工业固废暂存场所收集后出售给物资回收公司. 2; 铝材边角料; 0.3. 3; 沉渣; 4. 4; 废胶; 0.1; 于厂区规范化危废暂存场所收集后委托有资质单位处置. 5; 胶水包装桶; 0.5. 6; 生活垃圾; 4.5; 收集后环卫部门统一清运. 5、环保设施投资及“三同时”落实情况 表3.2 项目实际环保投资及“三同时”落实情况一览表 序号; 污染源; 环保申报环保工程内容; 计划环保投资（万元）; 实际投入环保工程内容; 实际环保投资（万元）. 1; 水污染治理; 生活污水; 化粪池5m3、隔油池5m3; 2; 已建1座5m3化粪池、1座5m3隔油池; 2. 生产废水; 沉淀池20m3; 已建1座15m3沉淀池. 2; 大气治理; 夹胶玻璃生产线产生的有机废气; 单独封闭车间+负压收集+二级活性炭吸附装置+1根15米高排气筒; 11; 该生产线未建设; 4. 中空玻璃生产线产生的有机废气; 加强车间通风; 已加强车间通风. 食堂油烟; 油烟净化器+专用油烟通道; 已配套油烟净化器和油烟通道. 3; 固废治理; 一般工业固废; 1间10m2规范化一般固废暂存场所; 7; 已建1间10m2规范化一般固废暂存场所; 7. 危险废物; 1间15m2规范化危废暂存场所; 已建1间15m2规范化危废暂存场所. 生活垃圾; 4个垃圾桶等; 厂区四周设置4个垃圾桶收集生活垃圾. 4; 噪声治理; 生产设备; 噪声设备配套减振、隔声等降噪措施; 4; 噪声设备已配套减振、隔声等降噪措施; 4. 合计; 24; /; 17.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环评主要结论 表4.1 项目环评表主要结论 项目; 环评结论; 实际建设状况. 大气环境影响分析结论; 本项目生产过程中产生废气主要为中空玻璃上胶时产生的上胶废气、夹胶玻璃加温加压时玻璃胶挥发产生的有机废气以及职工食堂产生的食堂油烟。 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）中规定：“使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施”可知，项目中空玻璃产生的VOCs含量（质量比）低于10%，故无组织排放；夹胶玻璃生产工段位于单独封闭车间内进行，有机废气经负压收集后引至二级活性炭吸附装置吸附后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放，食堂油烟经油烟净化器预处理后通过专用排烟通到排放。 项目选址及总平图布置合理可行，采取的污染控制措施可以保证污染物达标排放，项目废气对大气环境影响是可以接受的; 夹胶玻璃生产线未建，中空玻璃上胶产生的有机废气在车间呈无组织排放；厨房油烟经配套油烟净化设施处理后由专用排烟管道引至室外排放. 地表水环境影响分析结论; 项目区实行雨污分流排水制度，根据工程分析，项目运行期间外排废水主要为职工生活污水，由于生活污水水质较为简单，对项目生活污水采取隔油池和化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，通过周边市政污水管网纳入叶集开发区污水处理厂集中处理；磨边、清洗工序产生的废水经二级淀处理后全部回用于生产，不外排。 项目在落实各项污水处理措施后，项目运营期废水可做到达标排放，对区域水环境影响可接受; 已建1座容积为15m3的二级沉淀对磨边、清洗废水收集，废水沉淀后回用于生产；已建1座5m3化粪池、1座5m3隔油池对生活污水进行处理，处理后的生活污水接入市政污水管网纳入叶集开发区污水处理厂集中处理. 噪声治理; 营运期噪声主要来自于划片机、玻璃直线四边磨机、玻璃双边直线磨边机、玻璃单边直线磨边机、钢化电炉、玻璃砖孔机、玻璃异磨边机、水切机、清洗机、全自动中空玻璃生产机等设备噪声，在选用低噪设备、基础减震、消声、厂房隔声等降噪措施后，运营期各厂界噪声排放均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求; 厂界噪声可达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)3类标准. 固废治理; 项目生产过程中产生的副产物包括玻璃边角料、铝材边角料、PVB边角料、胶水空桶、沉渣和生活垃圾。生产过程中产生的边角料等在厂区规范化一般固废暂存场所收集后外售给企业资源回收；废胶、胶水空桶、废活性炭在厂区规范化危废暂存场所收集后委托有资质单位处置；生活垃圾定点收集后交由当地环卫部门清运。 综上，项目生产过程中各固废经采取相应的措施后均得到合理的利用和处置，不会对外环境造成二次污染; 设置1间面积为10m2的一般固废暂存间对产生的固废进行临时贮存后定期外售；设置1间面积为15m2的危废暂存间对产生的固废进行临时贮存后定期外售；厂区设置4个垃圾桶对生活垃圾进行收集，收集后的生活垃圾交由环卫部门统一清运. 环评总结论; 项目的建设符合国家和地方的产业政策，符合当地建设用地规划和产业布局要求，该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。项目建设与区域环境相容。因而从环境保护的角度而言，该项目是可行的; /. 2、环境影响报告表审批决定 一、在认真、全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施后，该项目的环境影响可以得到有效控制。从环境保护角度，项目建设可行。 二、在项目建设和生产过程中须认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并应重点做好以下工作： 1.加强施工期环境管理，落实施工期各项污染防治措施，减轻对环境的不利影响。 2.按“雨污分流”要求建设项目内部排水管网。生活污水经隔油池、化粪池预处理后接入园区污水管网；生产废水经二级沉淀后满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T3962-2015)B级标准及叶集开发区污水处理厂接管要求。 3.落实《报告表》中提出的废气防治方案。夹胶玻璃生产车间封闭,其生产过程中产生的废气经负压收集后经活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒。食堂油烟经油烟净化器处理，满足《饮食业油烟排放标准（试行)》(GB18483-2001)中小型限值要求。各类有组织废气排放执行国家相关排放标准，VOCs物料储存、转移、输送及生产工艺无组织排放控制执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)。 4.采取优化布局，选用低噪设备；生产厂房封闭、设备基础减振等措施确保噪声达标排放。 5.落实固废处置措施。项目运营后产生的生活垃圾由环卫部门统一清运处理；一般固废集中收集后外售或综合利用。 三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，及时履行环境保护竣工验收手续，验收合格后，方可正式投运。依据法律规定和生态环境部门要求，及时申领排污许可证。 四、请建设单位按环保法律、法规要求，做好该项目施工期、运营期的环境管理工作。在项目建设、运营过程中须严格遵守土地、规划、安全生产等相关法律法规规定，不得产生破坏生态环境等违法行为。项目建设、运营过程中不得影响当地居民正常生产生活。 五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6）数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制： 用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。 2、 监测分析方法 表5.1 监测分析方法一览表 类别; 检测指标; 检测方法和依据; 检出限或最低检测浓度; 单位. 废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 0.07; mg/m3. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /; dB（A）.

表六

验收监测内容： 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令[2017]第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的要求，建设单位应依据环评文件、环评批文中提出的环保要求，在设计、施工、运行中严格执行环境保护措施“三同时”制度，在此基础上，在具备项目竣工验收条件后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行企业环保验收，编制验收报告。项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可正式投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 - 1、废气 表6.1 废气无组织监测方案 废气名称; 厂界. 监测点位; 在项目厂界上风向设置1个参照点，厂界下风向设置3个监控点，厂区内设1个监控点. 监测因子; 非甲烷总烃. 监测频次; 连续监测2天，每天昼间监测3次，共6次监测. 排放标准; VOCs参照执行《大气污染物综合排放标准》（上海市DB31/933-2015）中大气污染物监控点浓度限值，厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定. 2、噪声 表6.2 厂界噪声监测内容一览表 监测因子; 等效连续A声级. 监测点位; 项目厂界东、南、西、北侧外1m，共4个点位. 监测频次; 连续监测2天，每天昼间监测1次，共4次. 排放标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准. 图6.1：项目监测点位示意图

表七

验收监测期间生产工况记录： 项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2021年1月11日、12日两天的生产工况。 表7.1 项目区生产工况表 日期 项目; 1月11日; 1月12日. 环评申报生产能力 （按年生产300日计）; 年产钢化玻璃20万m2，中空玻璃20万m2，夹胶玻璃10万m2. 实际生产量 （按年生产300天计）; 年产钢化玻璃20万m2，中空玻璃20万m2. 实际产量; 日产钢化玻璃533m2，中空玻璃533m2; 日产钢化玻璃500m2，中空玻璃500m2. 生产负荷; 80%; 75%.

验收监测结果： - 1、废气监测结果 （1）无组织废气 表7.3 项目无组织废气监测结果统计表 监测位置 检测项目、日期及频次; G1; G2; G3; G4; 厂区内监测点G5. 非甲烷总烃(mg/m3); 2021.1.11; ①; 0.27; 0.67; 0.56; 0.44; 0.42. ②; 0.29; 0.58; 0.44; 0.47; 0.43. ③; 0.26; 0.42; 0.44; 0.44; 0.43. 2021.1.12; ①; 0.28; 0.39; 0.43; 0.45; 0.37. ②; 0.26; 0.47; 0.42; 0.45; 0.42. ③; 0.27; 0.48; 0.44; 0.45; 0.40. 根据上表可知，在验收监测期间，本项目有机废气无组织排放厂界最大浓度别为0.67mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（上海市DB31/933-2015）中大气污染物监控点浓度限值，厂区内有机废气无组织排最大浓度别为0.43mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定，故本项目无组织废气排放达标。 2、噪声监测结果与分析 表7.4 噪声监测结果统计表 监测日期; 测点编号; 测点位置; 测试时间; 昼间. 2021.1.11; N1; 东厂界外1m; 09:42-09:43; 62. N2; 南厂界外1m; 09:47-09:48; 61. N3; 西厂界外1m; 09:55-09:56; 63. N4; 北厂界外1m; 10:03-10:04; 61. 2021.1.12; N1; 东厂界外1m; 14:40-14:41; 62. N2; 南厂界外1m; 14:45-14:46; 62. N3; 西厂界外1m; 14:51-14:52; 64. N4; 北厂界外1m; 14:58-14:59; 61. 天气状况; 202 年 1 月 11 日：晴、2.3m/s （昼间）； 2021 年 1 月 12 日：晴、2.3m/s （昼间）。. 本项目夜间不生产，根据上表可知，在验收监测期间，本项目昼间生产噪声排放能够满足《工业企业厂环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值。

表八

# 验收监测结论： # 1、工况及“三同时”执行情况 六安市叶集区耀扬玻璃制品有限公司年产50万平方米钢化玻璃项目（阶段性）已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 生产调试期间，委托安徽川达检测科技有限公司现场监测，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求。监测结果具有代表性。 ## 2、污染物排放监测结果 （1）废气监测结果 有机废气无组织排放厂界最大浓度别为0.67mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（上海市DB31/933-2015）中大气污染物监控点浓度限值，厂区内有机废气无组织排最大浓度别为0.43mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定，故本项目无组织废气排放达标。 （2）噪声监测结果 验收监测期间，项目四至厂界昼间噪声在61dB(A)~64dB(A)之间，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。 综上所述，该项目环评手续完备，各污染防治措施落实到位，验收监测结果符合相关标准要求，具备竣工环境保护验收条件要求，可对其提出竣工环境保护验收合格的要求。 （3）废水排放监测结果 本项目生活污水经化粪池和隔油池预处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-3096）表4中三级标准，其中氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准后接入周边市政污水管网纳入叶集开发区污水处理厂集中处理。 - （4）固废监测结果 - 项目生产过程中产生的副产物包括玻璃边角料、铝材边角料、胶水空桶、沉渣和生活垃圾。生产过程中产生的边角料等在厂区规范化一般固废暂存场所收集后外售给企业资源回收；废胶、胶水空桶、废活性炭在厂区规范化危废暂存场所收集后委托有资质单位处置；生活垃圾定点收集后交由当地环卫部门清运。 - 综上，项目生产过程中各固废经采取相应的措施后均得到合理的利用和处置，不会对外环境造成二次污染。