安徽凯徽鑫机械制造有限公司

年产3万件精密零部件项目

竣工环保验收组意见

2022年9月29日，安徽凯徽鑫机械制造有限公司组织召开了年产3万件精密零部件项目竣工环境保护验收会议，参加会议的有安徽泓维环境科技有限公司、安徽迈森环境科技有限公司及邀请的2位专家，与会者踏勘了项目现场，听取了建设单位关于项目建设情况的报告和监测报告编制单位关于环境保护执行情况的汇报，经认真讨论，形成意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

建设地点位于安徽省六安市安徽金寨经济开发区（现代产业园）兴利路以北、梅山湖路以西（金寨合胜产业园）内，总占地面积1700m2，主要从事精密零部件等生产活动，总投资900万元，其中环保投资12万元，占总投资的1.33%。

2、建设过程及环保审批情况

2021年11月，公司委托安徽锦环环境科技有限公司编制《年产3万件精密零部件项目环境影响报告表》，并于2022年3月21日取得了六安市金寨县生态环境分局《关于安徽凯徽鑫机械制造有限公司年产3万件精密零部件项目环境影响报告表的批复》（金环审[2022]20号）。2022年4月开工，于2022年7月开始调试。

3、投资情况

实际总投资900万元，环保投资12万元，占总投资额的1.33%。

二、工程变动情况

切割、焊接烟尘废气处理设施由布袋除尘器改为移动式焊烟净化器，项目废气处理能力未被削弱，大气污染物无组织排放量未增加10%。

综上所述本项目不存在重大项目变动，根据《建设项目环境保护管理条例》本项目满足验收条件。

三、环境保护设施运行情况

- 1、废水

主要为生活用水和切削液勾兑用水。切削液勾兑用水由废切削液带走，交由有资质单位处置，不外排；生活污水经化粪池处理接入市政管网排入金寨县污水处理厂。

- 2、废气

主要为切割、焊接产生的烟（粉）尘、淬火炉废气。切割、焊接产生的烟（粉）尘经移动式焊烟净化器处理后无组织排放；淬火炉废气经湿式除尘+布袋除尘处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放。

- 3、噪声

- 已选用低噪声设备，合理布置，建筑隔声，安装减振、消音设备等措施。

- 4、固体废物

- 焊渣、金属边角料、除尘器收尘、废包材集中收集后暂存于一般固废暂存场所，定期资源外售；切削液、废桶、废润滑油规范暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置；含油金属废屑在满足“经压榨、压滤、过滤除油达到静置无滴漏后打包交由具有相关收运和金属冶炼能力的单位资源利用；废弃的含油抹布、劳保用品经混入生活垃圾后统一交由环卫部门清运。

- 四、环境保护设施调试效果

1、废气： 颗粒物、SO2、NOX有组织排放浓度满足上《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56 号）中的相关要求；企业边界颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB1627-1996）表2中无组织浓度监控限值要求。

2、噪声：场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。

五、验收结论

验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论后认为，本项目环评审批手续齐全，污染防治措施落实到位，监测结果符合标准，具备了竣工环保验收条件，建议通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、做好环境保护设施的运行管理和维护，确保各类稳定达标排放。

2、规范各类固废收集、暂存及转移。

3、依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）完善网上填报及公示等工作。

验收组长：

2022年9月29日