中石化霍邱龙达加油站防渗改建项目

竣工环保验收组意见

2022年10月12日，中国石化销售股份有限公司安徽六安石油分公司根据中石化霍邱龙达加油站防渗改建项目竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

实际占地面积1697m2，站房建筑面积519.86m2、罩棚建筑面积314m2，建成1台双枪单油品、1台四枪双油品、1台六枪三油品潜油泵加油机，设置4座（3汽1柴）容积均为30m3的卧式埋地双层储罐，配套卸油油气回收系统和分散式加油油气回收系统，加油站属于二级加油站，其油品销售量为5000t/a（汽柴比4:1）。

现状劳动定员4人，其中管理人员2人，营业人员2人；年工作日为365天，采用单班制，每天工作12小时。

2、建设过程及环保审批情况

2022年5月中国石化销售股份有限公司安徽六安销售分公司委托安徽锦环环境科技有限公司进行环境影响评价工作，并于2022年7月取得了六安市霍邱县生态环境分局批准项目实施的批复（环审函[2022]22号）。

项目于2020年7月开工，至2021年8月工程竣工并进行调试。项目从立项至本次环保验收前无环境投诉、违法或处罚记录等。

- 3、投资情况

实际总投资210万元，环保投资170万元，占建设项目总投资额的80.95%。

4、验收范围

本次验收内容为安徽六安霍邱花台加油站项目整体工程。

- 工程变动情况

无

三、环境保护设施运行情况

- 1、废水

项目区雨污分流；生活污水、地坪冲洗废水经站区自建的化粪池、油水分离池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准后通过市政管网排入霍邱县城北第二污水处理厂。

- 2、废气

- 主要为装卸油及加油过程中产生的非甲烷总烃，加油站现场针对汽油卸油和分散式加油各设置了1套油气回收系统。根据监测结果可知，本项目无组织废气排放标准满足《加油站大气污染物排放标准》（GB 20592-2020）油气浓度无组织排放限值。

- 3、噪声

加油机等设备噪声和人员活动噪声源强较小，由于汽车在加油站内发动机处于关闭状态，运行时间很短，且加油站在进出口设置减速带，因此加油站内的交通噪声不大。

- 4、固体废物

- 主要为生活垃圾、清洗油罐产生的废油渣及废水。生活垃圾定点收集后，由环卫部门进行处置，日产日清；清洗油罐产生的废油渣及废液委托专业的清罐公司对其储罐进行清理，由清罐公司直接带走，不在站场贮存。

- 在采取上述处理措施后，项目固废均得到有效的处理处置，不会产生二次污染。

四、环境保护设施调试效果

废气：厂界非甲烷总烃排放满足《加油站大气污染物排放标准》（GB 20592-2020）油气浓度无组织排放限值；厂区内非甲烷总烃排放满足《加油站大气污染物排放标准》（GB 20592-2020）油气浓度无组织排放限值。

废水：废水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准。

噪声：验收监测期间，其中靠近主干道场界满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区标准，其余厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

固废：主要为生活垃圾、清洗油罐产生的废油渣及废水。生活垃圾定点收集后，由环卫部门进行处置，日产日清；清洗油罐产生的废油渣及废委托专业的清罐公司对其储罐进行清理，由清罐公司直接带走，不在站场贮存。

五、工程建设对环境的影响

根据项目竣工环境保护验收监测报告表中监测结果，项目排放的废气、废水、噪声、固体废物均达到验收标准，工程建设对外环境的影响可接受。

六、验收结论

验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论，认为本项目环评审批手续齐全，主要污染防治设施均能实现达标排放，具备了竣工环保验收条件，建议通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

1、规范各类固废收集、暂存及转移。

2、依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）完善网上填报等工作。

验收组长：

2022年10月12日