舒城县南港亚达加油站项目

竣工环保验收组意见

2022年10月26日，舒城县南港亚达加油站根据舒城县南港亚达加油站项目竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》,等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

加油站总占地面积2666m2，总建筑面积为748m2，其中站房建筑面积384m2、罩棚364m2，共设置容积均为30 m3埋地卧式双层结构储油罐5座（3汽2柴），设置4座加油岛，属二级加油站，配套4台4枪三油品自吸泵加油机，年销售汽油、柴油共600吨（汽油年销售300t/a，柴油300t/a）。项目总投资210万元，其中环保投资126.5万元。

（二）投资情况

实际总投资210万元，环保投资126.5万元，占建设项目总投资额的60.24%。

（三）验收范围

本次验收内容为油罐区5座（3汽2柴）容积均为30 m3的卧式埋地双层罐，加油区配套4台四枪三油品自吸泵加油机，以及相应油气回收系统、站房、罩棚等配套环保工程、公建设施。

二、环境保护设施运行情况

- 废水

地面冲洗废水、初期雨水经油水分离池处理后汇同生活污水经化粪池预处理后定期请掏，用于周边农业施肥不外排。

- 废气

企业在油品装卸、储存、加油作业等过程设油气回收系统和不低于4m呼吸阀。

- 噪声

站内设减速、禁鸣标志。

- 固体废物

职工办公生活和顾客产生的生活垃圾集中收集后由环卫部门处理。

清洗油罐产生的废油渣及废水委托专业的清罐公司对其储罐进行清理并处置。

（五）环境风险

站场已落实相关风险防范措施，配备相关风险应急物资。

三、环境保护设施调试效果

1、废气：废气排放满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）标准限值要求，厂区内非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定。

2、废水：地面冲洗废水、初期雨水经油水分离池处理后汇同生活污水经化粪池预处理后定期请掏，用于周边农业施肥不外排。

3、噪声：验收监测期间，项目沿快速通道侧厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类限值要求，其余厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值要求。

4、固体废物：生活垃圾集中后集中处置，清罐废渣委托有资质单位处置。

四、工程建设对环境的影响

根据项目竣工环境保护验收监测报告表中监测结果，项目排放的废气、废水、噪声、固体废物均达到验收标准，工程建设对外环境的影响可接受。

五、验收结论

验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论，认为本项目环评审批手续齐全，主要污染防治设施均能实现达标排放，具备了竣工环保验收条件，建议通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、做好各类环境保护设施的运行管理和维护，确保污染物各类稳定达标排放；规范各类固废收集、暂存及转移。

2、根据排污许可管理要求，做好后续环境管理台账、例行监测等工作。

3、依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）完善网上填报等工作。

2022年10月26日