舒城县南港亚达加油站项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：舒城县南港亚达加油站

2022年10月

编制单位法人代表：           （签字）

项目负责人：

填表人：

建设单位：舒城县南港亚达加油站

电话：18755123070

传真：/

邮编：/

地址：安徽省六安市舒城县南港镇藕塘村X052与新改道G206交口西侧

表一

| 建设项目名称 | 舒城县南港亚达加油站项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 舒城县南港亚达加油站 |  |  |  |
| 建设项目性质 | ●新建（迁建） 改、扩建 技术改造 |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省六安市舒城县南港镇藕塘村X052与新改道G206交口西侧 |  |  |  |
| 主要产品名称 | 汽油、柴油 |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年销售汽油300t，年销售柴油300t |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年销售汽油300t，年销售柴油300t |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | / | 开工建设时间 | 2005年6月 |  |
| 调试时间 | 2022年10月 | 验收现场监测时间 | 2022年10月18日~19日 |  |
| 环评报告表 审批部门 | / | 环评 编制单位 | / |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 | 210 | 环保投资总概算 | 126.5 | 60.24% |
| 实际总概算 | 210 | 环保投资 | 126.5 | 60.24% |
| 验收监测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国大气污染防治法》； （2）《中华人民共和国水污染防治法》； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）设计方案； （2）验收监测方案； （3）验收检测报告—废气、废水及噪声。 |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 4、环境质量标准 （1）大气环境 项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准，各污染物具体标准值浓度限值见表1.1。 表1.1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值（μg/m3）; 标准来源. SO2; 日平均; 150; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及 2018年修改单中二级标准. 一小时平均; 500. NO2; 日平均; 80. 一小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 日平均; 300. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 日平均; 75. CO; 日平均; 4000. 一小时平均; 10000. O3; 日最大 8 小时平均; 160. 1 小时平均; 200. TVOC; 8 小时平均; 600; 《环境影响评价技术导则 大气 环境》 （HJ2.2-2018）附录 D. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. （2）地表水环境 地表水南港河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 表1. 2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 污染因子; III类标准限值. 1; pH（无量纲）; 6～9. 2; COD; ≤20. 3; BOD5; ≤4. 4; NH3-N; ≤1.0. 5; 石油类; ≤0.05. 6; TN; ≤1.0. 7; TP; ≤0.2. （3）声环境 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准（其中靠主干道路侧35±5m范围执行4a类区标准）。 表1.3 声环境评价执行标准 单位：dB(A) 标准类别; 昼间; 夜间. GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准; 60; 50. GB3096-2008《声环境质量标准》中4a类标准; 70; 55. 2、污染物排放标准 （1）废水：地面冲洗废水、初期雨水经油水分离池处理后汇同生活污水经化粪池预处理后定期请掏，用于周边农业施肥不外排。 （2）废气排放：废气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）标准限值要求，厂区内非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定。 表1.4 加油站大气污染物排放标准 污染物项目; 排放限值; 限值含义. 非甲烷总烃; 4.0; 监控点处1小时平均浓度值. 表1.5 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 注： (1)根据标准11.1条款，企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定，根据11.2条款，对厂区内VOCs无组织排放状况进行监控执行本表相关限值。 (2)根据标准附录A.2，对厂区内VOCs无组织排放进行监控时，在厂房门窗或通风口、其他开口(孔)等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置处进行监测。若厂房不完整(如有顶无围墙)，则在操作工位下风向1m，距离地面1.5m以上位置进行监测。 (3)根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气[2019]53号) ，项目所在区域属重点区域中长三角地区(安徽省)，结合标准4 .2章节，项目从严执行特别排放限值。. （3）噪声排放：项目运营期靠近主干道侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值要求，其余厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。 表1.6 工业企业厂界环境噪声排放标准 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. - （4）固废：一般固废贮存、处置按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定执行；危险废物的贮存、处置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定执行。 |

表二

- 1、背景及由来 （1）背景 舒城县南港亚达加油站初建于2005年，项目位于安徽省六安市舒城县南港镇藕塘村X052与新改道G206交口西侧。2005年6月开工建设，2006年建成。 （2）任务由来 根据《建设项目环境保护管理条例》中第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 根据国家环保部《关于规范建设单位自主开展项目竣工环境保护验收的通知》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）有关规定：建设单位是项目环保设施验收的责任主体。应按照规定的相关程序开展验收工作。 根据《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），污许可证属于简化管理，已在全国排污许可证管理信息平台填报排污信息。 因此，为考核该建设项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施试运行性能和效果，依据国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求。2022年10月，舒城县南港亚达加油站组织开展“舒城县南港亚达加油站项目”环保验收工作，于2022年10月8日制定项目污染物监测方案，委托安徽波谱检测技术有限公司于2022年10月18日~19日进行监测，在此基础上于2022年10月25日完成监测报告。 （3）验收条件满足性分析 表2.1 项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），项目属于简化管理，已在全国排污许可证管理信息平台填报排污信息; /. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 不涉及; 合格. （7）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 不涉及; 合格. 2、工程建设内容： 加油站总占地面积2666m2，总建筑面积为748m2，其中站房建筑面积384m2、罩棚364m2，共设置容积均为30 m3埋地卧式双层结构储油罐5座（3汽2柴），设置4座加油岛，属二级加油站，配套4台4枪三油品自吸泵加油机，年销售汽油、柴油共600吨（汽油年销售300t/a，柴油300t/a）。项目总投资210万元，其中环保投资126.5万元。 劳动定员4人，其中管理人员1人，营业人员1人；年工作日为365天，采用单班制，每班工作12小时。 表2.1 建设项目组成一览表 工程 名称; 单项工程名称; 申报工程内容及规模; 实际建设内容及规模. 主体工程; 加油岛; 4个加油岛，4台四枪三油品自吸泵加油机; 与申报内容一致. 辅助工程; 站房; 建筑面积为384m2，用于加油站营业使用，主要由便利店、餐厅、休息室、站长办公室、卫生间等功能用房组成; 与申报内容一致. 罩棚; 网架结构、建筑面积为364m2; 与申报内容一致. 油气回收系统; 设置卸油油气回收系统和分散式加油油气回收系统; 与申报内容一致. 储运工程; 储罐区; 设5座容积均为30m3的卧式地埋双层油品储罐（3汽2柴）和地下水监测井1个; 与申报内容一致. 公用工程; 给水; 市政供水管网; 与申报内容一致. 排水; 雨污分流，雨水经管网收集后接入市政雨水管网，地面冲洗废水、初期雨水经油水分离池处理后汇同生活污水经化粪池预处理后定期请掏，用于周边农业施肥不外排; 雨污分流，雨水经管网收集后接入市政雨水管网，地面冲洗废水、初期雨水经油水分离池处理后汇同生活污水经化粪池预处理后定期请掏，用于周边农业施肥不外排. 供电; 市政电网; 与申报内容一致. 消防; 按要求配置灭火器、灭火毯、消防沙、消防锹等; 与申报内容一致. 环保 工程; 废水治理; 地面冲洗废水、初期雨水经油水分离池处理后汇同生活污水经化粪池预处理后定期请掏，用于周边农业施肥不外排; 地面冲洗废水、初期雨水经油水分离池处理后汇同生活污水经化粪池预处理后定期请掏，用于周边农业施肥不外排. 废气治理; 油气回收系统+4m高呼吸阀; 油气回收系统+4m高呼吸阀. 噪声治理; 安装减震垫；加强管理，设置缓冲带和减速带; 安装减震垫；加强管理，设置缓冲带和减速带. 固废治理; 生活垃圾收集设施；清罐油渣、隔油池浮油交专业清洗队伍清洗后直接带走，不在站场贮存; 生活垃圾收集设施；清罐油渣、隔油池浮油交专业清洗队伍清洗后直接带走，不在站场贮存. 风险防范; 根据设计规范合理进行总平面布局；按标准配备灭火器、消防沙池、灭火毯等消防器材；储罐区配备防雷接地；设置消防及火灾报警系统；加强加油站管理，设立严禁烟火标示牌; 已配备灭火器、消防沙池、灭火毯等消防器材；储罐区配备防雷接地；设置消防及火灾报警系统；加强加油站管理，设立严禁烟火标示牌. 地下水防治; 储油罐内外表面防渗防腐处理；地下储油罐周围设计防渗漏检查孔或检查通道；储油罐周围修建防油堤；加油站场地硬化; 与申报内容一致. - （3）油品销售 表2.2油品销售方案一览表 产品名称; 环评申报销售能力; 实际销售能力; 备注. 汽油; 300t/a; 300t/a; 92#、95#. 柴油; 300t/a; 300t/a; 0#. - （4）生产设备 表2.3项目生产设备一览表 序号; 名称; 环评申报数量; 实际投产数量; 备注. 1; 汽油储罐; 3座; 3座; 容积30m3，卧式埋地双层罐. 2; 柴油储罐; 2座; 2座; 容积30m3，卧式埋地双层罐. 3; 加油机; 4台; 4台; 4台四枪三油品自吸泵加油机. 4; 油气回收系统; 1套; 1套; 由卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统、在线监测和油气排放口组成. 5; 手提式干粉灭火器（4kg）; 10只; 10只; 位于加油机和卸油口旁. 6; 推车式干粉灭火器（35kg）; 2个; 2个; 位于配电房. 7; 灭火沙池; 3m3; 3m3; 位于站场. 8; 灭火毯; 4块; 4块; 位于站房. 9; CO2灭火器; 2个; 2个; 位于配电房.

3、油品供应量及水平衡： （1）油品供应量情况 表2.4 油品供应量情况一览表 序号; 原料名称; 环评申报年供应量t/a; 实际年供应量t/a; 来源; 去向. 1; 汽油; 92#; 200; 200; 罐车运输; 机动车加油. 2; 95#; 100; 100. 3; 柴油; 0#; 300; 300. （2）水平衡一览表 1）给、排水 给水：用水主要员工日常生活用水，外来加油人员在加油站休息时用水，地坪清洗用水等，由市政供水管网供给。 排水：地面冲洗废水、初期雨水经油水分离池处理后汇同生活污水经化粪池预处理后定期请掏，用于周边农业施肥不外排。 污水具体产生与排放情况见表。 表2.5 用水、排水情况统计表 用水单位; 日用水量（m3/d）; 年用水量（m3/a）; 日污水量（m3/d）; 年污水量（m3/a）. 加油人员; 0.5; 182.5; 0.4; 146. 员工生活; 0.1; 36.5; 0.08; 29.2. 地面冲洗及初期雨水; 0.1; 36.5; - 0.09; 32.9. 合计; 208.1. 水平衡分析如下： 0.1 新鲜水0.7 0.4 0.5 加油人员生活用水 0.57 0.48 定期请掏不外排 初滤 0.02 06 化粪池 0.1 0.08 职工生活用水 0.09 0.09 0.01 0.1 隔油池池 地面冲洗用水及初期雨水 图2.1 水平衡分析 单位：t/d 3、主要工艺流程及产污环节 （1）车辆加油工艺流程 车辆加油工艺流程及产污节点图见下图2.2。 图2.2 车辆加油工艺流程及产污节点图 车辆加油工艺流程简述： 加油站采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。装满汽油、柴油的油槽车到达加油站罐区后，在油罐附近停稳熄火，连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口。利用密闭快速接头连接好，接好静电接地装置，静止15分钟后开始卸油。油品卸完后，拆除连通软管，人工封闭好油罐进口和罐车卸油口，拆除静电接地装置，发动油品罐车缓慢离开罐区；对油罐车送来的油品在相应的油罐内进行储存，储存时间为7至12天，从而保证加油站不会出现油品脱销现象；加油采用正压加油工艺，通过潜油泵把油品从储油罐压出，经过加油机的油气分离器、计量器，再经加油枪加到汽车油箱中。 （2）油气回收系统工艺流程 ①卸油油气回收系统工艺流程：卸油油气回收是指油罐车卸油时采用密封式卸油，减少油气向外界溢散。其基本原理是：油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补气，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气，此油气经过导管重新输回油罐车内，完成油气循环的卸油过程。卸油油气回收系统工艺流程见图2.3。 图2.3 卸油油气回收系统工艺流程图 卸油油气回收系统工艺说明： 将加油站内各个油罐通气管进行连通，通气管设计公称直径≥50mm，设计压力为0.6MPa。为了有效阻止各个油罐溢油情况的发生，连通管的连接位置位于通气管所在地面以上1.1m处。连通管之上，通气管汇聚成2根，分别安装截止阀，一根通气管顶部安装压力真空阀，压力范围为-2～+3kPa，正常工作时使用，该通气管上安装的截止阀常开；另一根通气管顶部安装防爆阻火呼吸阀，检修压力真空阀时使用，该通气管上安装的截止阀常闭。在油罐孔盖上增设一根油气回收管道，在地面下引到集中卸油箱内的卸油口处，在油气回收管道口安装截止阀和快速接头，管道公称直径为100mm，设计压力为0.6MPa。罐车需要加装油气回收管道，引至罐车出油口位置附近，在油气回收管道末端安装截止阀和快速接头，公称直径为100mm，设计压力为0.6MPa，通过油气回收软管与卸油口油气回收管道口连接。卸油时，卸油软管连接罐车出油口和罐区卸油口，油气回收软管连接罐车油气回收口和卸油口的油气回收管道接口。当罐车内汽油流入加油站汽油罐时，汽油罐内油气通过通气管连通管进入到油罐内，再通过油气回收管道流入到罐车内，即用相同体积的汽油将汽油罐内相同体积的油气置换到罐车内，整个过程中无油气排放。 卸油时由于通气管上安装有压力真空阀，在设定工作压力内不会开启，不会造成油气通过通气管的排放。此方式为平衡式回收，回收率可达80%以上。经罐车回收的油气，在罐车回到油库后采用两种方法处理：置换到储罐内或经过膜分离、冷凝或吸附等方法处理后，洁净气体排放空气中，回收分离液体油品进入到储罐中。 ②加油油气回收系统工艺流程：加油油气回收是指汽车加油时，利用加油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱溢散于空气中的油气，经加油枪、抽气马达、回收入油罐内。加油油气回收系统工艺流程见图2.4。 图2.4 加油油气回收系统工艺流程图 加油油气回收系统工艺说明： 在加油站内每台加油机内部安装油气回收泵及相应的管道。加油机加油时回收的油气，经过管道进入加油站内低标号汽油罐内。油气回收管道均应坡向汽油，且坡度不能小于1%，管道公称直径为80mm，设计压力为1.0MPa。若油气回收管道不能满足1%的坡度要求，需要在回收管道上增加一个集液管。集液管采用Ф529×8无缝钢管制成，长度为1000mm，两端采用厚度为10mm 的钢板密封（或采用6mm钢板 40mm×40mm正方形焊接罐）。此时从加油机到集液管的油气回收管道坡向集液管，坡度不小于1%，管道公称直径≥50mm，设计压力为0.6MPa。从集液管到低标号汽油罐的油气回收管道，坡向集液管或油罐均可，坡度不小于1%，管道公称直径≥50mm，设计压力为0.6MPa。一定时间后集液管内会积存一定量的液体油品，此时用手动抽液器可将集液管内液体抽出再利用。集液管埋于罐区附近的地下，可按照当地地质条件和油气回收管道坡度要求决定其埋深。

表三

环境保护设施： 1、废水污染物治理/处置设施分析 - 表3.1 废水污染物排放一览表 产排污环节; 类别; 污染物 种类; 废水量 m3/a; 主要治理工艺; 排放 方式; 排放去向; 排放编号及名称; 排放口类型; 地理 坐标. 员工、顾客生活用水; 生活污水; COD BOD5 SS NH3-N; 175.2; /; 化粪池; 定期请掏不外排; /; /; /; /. 地面冲洗废水及初期雨水; 生产废水; pH COD BOD5 SS NH3-N 石油类; 32.9; 隔油池. - 2、废气 加油站对大气环境的污染，主要是加油站装卸油、储油和加油过程中产生的有机废气，其主要成份是非甲烷烃类。污染因子以非甲烷总烃计，均为无组织排放。储油罐在装卸料时或静置时，由于环境温度的变化和罐内压力的变化，使得罐内逸出的烃类气体通过罐顶的呼吸阀排入大气，这种现象称为储油罐大小呼吸。因此，营运期在卸油、储油、加油作业过程会产生一定量的非甲烷总烃，本站已在卸油、储油、加油工段配套油气回收系统。 卸油油气回收系统：卸油时，卸油软管连接罐车出油口和罐区卸油口，油气回收软管连接罐车油气回收口和卸油口的油气回收管道接口。当罐车内汽油流入加油站汽油罐时，汽油罐内油气通过呼吸阀连通管进入到油罐内，再通过油气回收管道流入到罐车内，即用相同体积的汽油将汽油罐内相同体积的油气置换到罐车内，整个过程中无油气排放。 加油油气回收系统：在加油站内每台加油机内部安装油气回收泵及相应的管道。加油时，利用加油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱溢散于空气中的油气，经加油枪、抽气马达、回收入油罐内。 本项目废气环保设施现场检查内容见表3.1。 3.1 加油站环保设施现场检查内容一览表 序号; 加油站污染源; 环保设施; 现场检查主要内容; 标准; 检查结果. 1; 卸 油; 浸没式卸油方式; 卸油管出油口距罐底高度; ≤200mm; 达标. 油气回收接口; 截流阀、密封式快速接头和帽盖; DN 100; 达标. 溢流控制措施; 类型、品牌、型号; —; 具备. 地下油气管线; 管线坡度; ≥1%; 达标. 直径; ≥DN 50; 达标. 2; 储 油; 压力／真空阀; 品牌、型号; —; 具备. 电子式液位计; 是否具有测漏功能; 宜选择测漏功能; 具备. 3; 加 油; 油气回收系统; 逐项检查技术评估报告包含的设备; —; 具备. 回收型加油枪; 品牌、型号; —; 具备. 真空辅助方式密闭收集; 加油时真空泵是否运转; —; 具备. 油气回收管线; 管线坡度; ≥1%; 达标. 直径; ≥DN 50; 达标. 拉断截止阀; 品牌、型号; —; 具备. 在线监测系统; 查看在线监测记录、预警和警告范围; 5.4.1、5.4.2条; 不需要. 油气排放处理装置; 方法、品牌、型号、运行、 进口流量计及记录流量和流量对应的时间; —; 具备. 排气筒高度; ≥4米; 实际4.3米，达标. 未装在线监测系统和油气排放处理装置; 预先埋设管线; 5.5.2条; 达标. 3、噪声污染分析 噪声源为进站加油的机动车辆产生的交通噪声，以及加油设备产生的运行噪声，声级为65-75dB（A）。 加油站内加油机等设备噪声和人员活动噪声源强均较小由于汽车在加油站内发动机处于关闭状态，运行时间很短，且加油站在进出口设置限速标志。因此，加油站内的交通噪声不大，根据同类规模加油站的调查资料，加油站内噪声值约为65dB（A），加油高峰期加油站内噪声值约为75dB（A）。 4、固体废物污染物及源强分析 固体废弃物主要为生活垃圾、清洗油罐产生的废油渣及废水。生活垃圾定点收集后，由环卫部门进行处置，日产日清；清洗油罐产生的废油渣及废水委托专业的清罐公司对其储罐进行清理并且当天清理当天由清罐公司带走处置。 各污染处理流程示意图： 废气 油气回收装置 非甲烷总烃 图3.1 废气污染处理流程 生产废水及初期雨水 隔油池 废水 定期清掏不外排 化粪池 生活污水 图3.2 废水污染处理流程 垃圾桶 生活垃圾 固废 委托专业的清罐公司进行处置 清罐的废渣废水 图3.3 固废处理流程 5、环境风险防范设施 加油站属于特殊行业，本加油站设计严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2021）中的要求，配备防火、防爆、防雷击设施，油罐区采用承重卧式油罐，并对油罐区进行了防渗、防漏处理，确保油罐在泄漏时不会对周边环境造成影响。加油站布置合理，空气流动性较好，使加油站中排放的有机废气经大气自然稀释后不会对人体及区域环境造成影响。 为满足消防和安全的需要，加油站已配置以下消防器材和安全设施，详见下表： 表3.2 消防器材一览表 序号; 消防器材名称; 数量; 分部. 1; 手提式干粉灭火器（4kg）; 10只; 位于加油机和卸油口旁. 2; 推车式干粉灭火器（35kg）; 2个; 位于配电房. 3; 灭火沙池; 3m3; 位于站场. 4; 灭火毯; 4块; 位于站房. 5; CO2灭火器; 2个; 位于配电房. # 6、油气回收设备合理性分析 # 根据油气检测报告，详见下表。 表3.3-1 密闭性检测结果一览表 初始压力/Pa; 1min 压力/Pa; 2min 压力/Pa; 3min 压力/Pa; 4min 压力/Pa; 5min 压力/Pa. 502; 500; 497; 494; 492; 486. 标准压力限值（Pa）; 481; 修正压力限值（Pa）; 483. 结 论; 达标. 表3.3-2 液阻检测结果一览表 检测点; 加油机编号; 压力值（Pa）; 结论. 18L/min; 28L/min; 38L/min. 3; 1; 11; 31; 34; 达标. 4; 2; 14; 27; 38; 达标. 表3.3-3 气液比检测结果一览表 检测点; 加油枪品牌; 加油枪编号; 汽油体积/L; 油气体积/L; 气液比（无量纲）; 结论. 1; Maide; 3-17; 15.10; 16.57; 1.10; 达标. 2; Maide; 3-18; 15.23; 16.98; 1.11; 达标. 3; Maide; 4-20; 15.37; 17.03; 1.11; 达标. 4; Maide; 3-13; 16.28; 17.10; 1.05; 达标. 5; Maide; 3-14; 15.43; 17.12; 1.11; 达标. 6; Maide; 4-19; 16.11; 17.04; 1.06; 达标. 7; Maide; 4-23; 15.42; 16.15; 1.05; 达标. 8; Maide; 4-24; 16.79; 17.00; 1.01; 达标. 由上表可知，油气回收装置密闭性、液阻和气液比合格。 # 7、项目变更情况 根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682条）中第十二条规定且经实际勘查以及与申报内容对比，申报的建设内容已建设完成，实际建设内容与环评申报的建设内容基本一致，因此本项目满足验收条件。

表四

建设项目主要结论： - 表4.1建设项目环境影响报告表以及批复主要结论 序号; 类别; 设计要求; 落实情况. 1; 废水; 废水主要为地面冲洗废水及初期雨水、职工、加油人员生活污水，地面冲洗废水、初期雨水经油水分离池处理后汇同生活污水经化粪池预处理后定期请掏，用于周边农业施肥不外排。项目对地表水的影响在可接受范围以内; 已落实，废水主要为地面冲洗废水及初期雨水、职工、加油人员生活污水，地面冲洗废水、初期雨水经油水分离池处理后汇同生活污水经化粪池预处理后定期请掏，用于周边农业施肥不外排。项目对地表水的影响在可接受范围以内. 2; 废气; 加油站对油品卸车、加油工序设置油气回收装置进行处理; 已落实，已对油品卸车、加油工序设置油气回收装置进行处理，确保无组织排放废气达标. 3; 固废; 加油站储油罐每5年清理一次，委托专业的清罐公司进行清罐及后期废物处理。生活垃圾由环卫部门统一收集处理，日产日清; 已落实，清罐油泥属危险废物已委托有资质单位进行处置，生活垃圾已交由环卫部门统一处置. 4; 噪声; 选用选用安装减震垫；加强管理，设置缓冲带和减速带，确保噪声达标排放; 站场已设置缓冲带和减速带，根据监测结果，厂界噪声能够达标排放. 5; 地下水; 做好地下水污染防治工作，按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934 2013）中的要求对地下油罐区、加油区等进行防渗处理。建立完善的地下水监测制度，合理设置地下水监测井，严格落实地下水监测计划。一旦出现地下水污染，立即启动应急预案，降低对地下水体和土壤的污染; 已落实，油罐采用卧式埋地双层储罐，油罐区和加油区已进行防渗处理，设置地下水监测井. 6; 环境风险; 该项目的汽油、柴油均属于易燃、易爆的危险品，应高度重视安全生产，落实油品从储运到加油作业全过程的事故防 防止发生事故灾害和污染危害，建立健全各项安全制度、事故应急预案及应急救援的设备和器材; 已建立健全各项安全制度、应急救援的设备和器材. 7; 结论; 舒城县南港亚达加油站符合国家产业政策，用地符合城关镇土地规划，项目在采取各项污染防治措施前提条件下，各项污染物可以做到达标排放并满足相关总量控制要求；排放的各种污染物对周围空气环境、地表水环境及噪声环境影响能控制在国家相关的标准要求范围内；本项目在建设过程中应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的; /. 2、项目环保投资及“三同时”落实情况 表4.2 项目环保投资及“三同时”落实情况一览表 项目名称; 申报阶段; 实际投入. 工程内容及规模; 环评投资（万元）; 工程内容及规模; 环评投资（万元）. 废水治理; 化粪池1座、隔油池1座、雨污管网; 20; 已配套化粪池1座、隔油池1座、雨污管网; 20. 废气治理; 油气回收系统+泄压阀; 15; 油气回收系统+泄压阀; 15. 噪声治理; 加强车辆管理、站场周边绿化等措施; 1.5; 选用低噪声设备、减震减噪，种植绿化，加强管理; 1.5. 固废治理; 生活垃圾集中收集，委托环卫部门每日清运；清罐危废由有资质的清罐公司负责处理; 1; 生活垃圾集中收集，委托环卫部门每日清运；清罐危废由有资质的清罐公司负责处理; 1. 环境风险; 灭火器、消防沙、灭火毯等; 4; 已配置灭火器、灭火毯、消防沙、消防锹等消防设施; 4. 地下水治理; 双层结构油罐，油罐区、加油机区域、污水处理设施池体等区域进行重点防渗，罐区设地下水监测井1处; 90; 双层结构油罐，油罐区、加油机区域、污水处理设施池体等区域进行重点防渗，罐区设地下水监测井1处; 90. 环境风险; 设置双层储罐，站区内要求配置灭火器、灭火毯、消防沙、消防锹等消防设施，编制企业突发环境事件应急预案，强化环境管理，加强员工培训等; 6; 设置双层储罐，站区内要求配置灭火器、灭火毯、消防沙、消防锹等消防设施，编制企业突发环境事件应急预案，强化环境管理，加强员工培训等; 6. 合计投资(万元); 126.5; /; 126.5.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6）数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制： 用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。 2、 监测分析方法 表5.1 监测分析方法一览表 样品类别; 检测项目; 检测依据; 检测仪器; 检出限. 油气回收; 液阻; 《加油站大气污染物排放标准》 （GB20952-2020）; 油气回收多参数检 测仪崂应7003型; /. 密闭性; 《加油站大气污染物排放标准》 （GB20952-2020）; 油气回收多参数检测仪崂应7003型; /. 气液比; 《加油站大气污染物排放标准》 （GB20952-2020）; 油气回收多参数检测仪崂应7003型; /. 废气 （无组织）; 非甲烷总烃; 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样气相色谱法 HJ 604-2017; 气相色谱仪G5; 0.07mg/m3. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; 多功能声级计 AWA6228+、声校准器AWA6021A; /.

表六

验收监测内容： ## 1、废气监测 表6.1 废气监测方案 废气名称; 厂界; 厂区内. 监测点位; 在项目厂界上风向设置1个监控点，厂界下风向设置3个监控点; 1个监控点，在加油机下风向1m，距离地面1.5m以上位置处进行监测. 监测因子; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 监测频次; 连续监测2天，共6次监测; 连续监测2天，共6次监测. 排放标准; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）标准限值要求; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求. ## 2、噪声监测 表6.2 噪声监测点位布置一览表 监测因子; 等效连续A声级. 监测点位; 项目厂界东、南、西、北侧外1m，共4个点位. 监测频次; 连续监测2天，每天昼间监测1次，共4次. 排放标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类区标准. 3、油气回收监测 表6.3 油气回收监测方案 名称; 油气回收. 监测点位; 油气回收装置. 监测因子; 液阻、密闭性、气液比. 监测频次; 1次. 排放标准; 《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）附录A、B、C中相关规定. P 图6.1 监测点位图

表七

1、验收监测期间生产工况记录 项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2022年10月18日~19日2天的销售油品情况。 表7.1 项目区销售油品记录 日期 项目; 10月18日; 10月19日. 环评申报能力; 年销售汽油300t，年销售柴油300t. 实际销售能力; 年销售汽油300t，年销售柴油300t. 实际销售量/日; 日销售汽油0.74t，柴油0.74t; 日销售汽油0.74t，柴油0.74t. 生产负荷（％）; 90%; 90%. 2、验收监测结果 （1）无组织废气监测结果与分析 表7.2 项目无组织废气监测结果统计表 （单位：mg/m3） 检测项目; 非甲烷总烃（mg/m3）; 完成日期; 2022-10-20. 采样日期; 采样时间; 采样位置及结果. G1; G2; G3; G4; G5. 2022-10-18; 10:34; 0.40; 0.55; 0.67; 0.53; 0.71. 10:50; 0.39; 0.56; 0.64; 0.56; 0.73. 11:08; 0.39; 0.56; 0.65; 0.57; 0.74. 2022-10-19; 13:11; 0.42; 0.55; 0.64; 0.56; 0.72. 13:28; 0.40; 0.56; 0.67; 0.53; 0.70. 13:45; 0.43; 0.56; 0.66; 0.54; 0.73. 根据上表可知，在验收监测期间，本项目非甲烷总烃无组织排放厂界最大浓度值为：0.67mg/m3，满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）标准限值4.0mg/m3要求。厂区内非甲烷总烃无组织最大排放浓度为0.74mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，故本项目非甲烷总烃无组织排放达标。 （2）噪声监测结果与分析 表7.3-1 噪声监测结果统计表 测点号; 主要噪声源; 测试时间; 检测结果dB(A). Leq. N1; 厂界噪声; 昼间; 09:27; 56.0. N2; 厂界噪声; 09:42; 56.3. N3; 厂界噪声; 09:57; 56.7. N4; 厂界噪声; 10:12; 56.8. N1; 厂界噪声; 夜间; 22:00; 44.5. N2; 厂界噪声; 22:15; 43.9. N3; 厂界噪声; 22:30; 43.4. N4; 厂界噪声; 22:45; 42.8. 气候条件; 天气; 风向; 风速（m/s）; 采样日期. 晴; 东北; 昼间; 1.7; 2022-10-18. 夜间; 2.0. 表7.3-2 噪声监测结果统计表 测点号; 主要噪声源; 测试时间; 检测结果dB(A). Leq. N1; 厂界噪声; 昼间; 12:18; 57.0. N2; 厂界噪声; 12:33; 57.4. N3; 厂界噪声; 12:48; 56.9. N4; 厂界噪声; 13:03; 56.5. N1; 厂界噪声; 夜间; 22:00; 44.8. N2; 厂界噪声; 22:15; 44.3. N3; 厂界噪声; 22:30; 43.9. N4; 厂界噪声; 22:45; 43.4. 气候条件; 天气; 风向; 风速（m/s）; 采样日期. 晴; 东南; 昼间; 1.9; 2022-10-19. 夜间; 2.1. 根据上表可知，在验收监测期间，本项目临近主干道一侧厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值要求，其余厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。 - （3）油气回收监测结果 表7.4-1 密闭性检测结果一览表 初始压力/Pa; 1min 压力/Pa; 2min 压力/Pa; 3min 压力/Pa; 4min 压力/Pa; 5min 压力/Pa. 502; 500; 497; 494; 492; 486. 标准压力限值（Pa）; 481; 修正压力限值（Pa）; 483. 结 论; 达标. 表7.4-2 液阻检测结果一览表 检测点; 加油机编号; 压力值（Pa）; 结论. 18L/min; 28L/min; 38L/min. 3; 1; 11; 31; 34; 达标. 4; 2; 14; 27; 38; 达标. 表7.5-3 气液比检测结果一览表 检测点; 加油枪品牌; 加油枪编号; 汽油体积/L; 油气体积/L; 气液比（无量纲）; 结论. 1; Maide; 3-17; 15.10; 16.57; 1.10; 达标. 2; Maide; 3-18; 15.23; 16.98; 1.11; 达标. 3; Maide; 4-20; 15.37; 17.03; 1.11; 达标. 4; Maide; 3-13; 16.28; 17.10; 1.05; 达标. 5; Maide; 3-14; 15.43; 17.12; 1.11; 达标. 6; Maide; 4-19; 16.11; 17.04; 1.06; 达标. 7; Maide; 4-23; 15.42; 16.15; 1.05; 达标. 8; Maide; 4-24; 16.79; 17.00; 1.01; 达标. 由上表可知，油气回收装置密闭性、液阻和气液比合格。

表八

验收监测结论： # 1、工况及“三同时”执行情况 舒城县南港亚达加油站建设较完善，满足验收监测技术规范要求。安徽波谱检测技术有限公司现场监测时，各类环保设施运行正常，监测结果具有代表性。 另外本项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。 ## 2、环保设施调试效果 废气：项目运营期加油站产生的废气主要为装卸油及加油过程中产生的非甲烷总烃，加油站现场针对汽油卸油和分散式加油设置一套油气回收系统汽油挥发的油气通过油气回收装置进行回用。根据监测结果可知，无组织废气排放标准满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）标准限值要求。厂区内非甲烷总烃，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，故本项目非甲烷总烃无组织排放达标。 废水：已配套完善的雨污分流管网，地面冲洗废水、初期雨水经油水分离池处理后汇同生活污水经化粪池预处理后定期请掏，用于周边农业施肥不外排。 噪声：加油站内加油机等设备噪声和人员活动噪声源强均较小由于汽车在加油站内发动机处于关闭状态，运行时间很短，且加油站在进出口设置限速标志。因此，加油站内的交通噪声不大。根据监测结果表明，本项目噪声能够界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求（其中靠近主干道一侧满足4类标准）。 固废：项目固体废弃物主要为生活垃圾、清洗油罐产生的废油渣及废水。生活垃圾定点收集后，由环卫部门进行处置，日产日清；清洗油罐产生的废油渣及废委托专业的清罐公司对其储罐进行清理并处置。 ## 3、工程建设对环境的影响 项目已落实污染防治措施，验收监测期间，项目工况稳定，各类环保设施运行正常，根据监测结果，各项污染防治措施均达到验收要求，对周边环境影响可接受，故可对其提出竣工验收合格的意见。