安徽源昇新型材料有限公司

铝模板后期加工项目

竣工环境保护验收报告

安徽源昇新型材料有限公司

2023年1月

建设单位法人代表：            （签字）

项目负责人：

填  表  人：

建设单位：安徽源昇新型材料有限公司（盖章）

电话：15950981158

传真：/

邮编：/

地址：舒城县千人桥镇重阳村

表一 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 铝模板后期加工项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 安徽源昇新型材料有限公司 |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 ●改、扩建 技术改造 |  |  |  |
| 建设地点 | 六安市舒城县千人桥镇重阳村安徽瑞翔石英制品有限公司厂房内 中心地理坐标为：117.078356°E，31.486720°N |  |  |  |
| 主要产品名称 | 翻新铝合金模板 |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年翻新加工新模板5000m2的生产能力 |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年翻新加工新模板5000m2的生产能力 |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2020年11月 | 开工建设时间 | 2021年1月 |  |
| 调试时间 | 2022年11月 | 验收现场监测时间 | 2022年11月15日-16日 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 六安市舒城县生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽锦环环境科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 | 200 | 环保投资总概算 | 40 | 20% |
| 实际总概算 | 200 | 环保投资 | 43 | 21.5% |
| 验收监测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国大气污染防治法》； （2）《中华人民共和国水污染防治法》； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南 污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）安徽锦环环境科技有限公司编制的《安徽源昇新型材料有限公司铝模板后期加工项目环境影响报告表》，2020.11； （2）安徽源昇新型材料有限公司铝模板后期加工项目的批复文件（舒环评[2020]74号），2020.11.16； （3）验收监测方案； （4）验收检测报告—废气、噪声。 4、验收条件满足性分析 表1.1 项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续并取得六安市舒城县生态环境分局关于项目环境影响报告表的批复（舒环评[2020]74号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），项目属于简化管理类，已在排污许可证信息管理平台进行填报; 合格. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 不涉及; 合格. （7）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 不涉及; 合格. |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、环境质量标准： （1）大气环境 区域空气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准，标准值详见下表： 表1.1 大气环境质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 日平均; 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准. 一小时平均; 500. NO2; 日平均; 80. 一小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 日平均; 300. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 日平均; 75. CO; 日平均; 4000. 一小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. TVOC; 1小时平均; 600; 《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D中浓度限值要求. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. （2）地表水环境 地表水杭北干渠水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 表1. 2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 执行标准类别; pH; COD; BOD5; NH3-N; 总磷; 总氮. III类标准限值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0. （3）声环境质量 区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 表1.3 声环境质量评价标准 功能类别; 标准值; 依据. 2类区; 60 dB（A）; 50 dB（A）; GB3096-2008声环境质量标准. 2、污染物排放标准 （1）废水 项目废水主要为生活污水，项目生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于项目周边农业施肥，综合利用不外排。 （2）废气 燃烧产生的废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB31/860-2014）表1中排放限值要求，其中氮氧化物执行《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》(皖大气办[2020]2号)中排放限值要求。抛丸粉尘、高压除尘粉尘、喷塑粉尘、非甲烷总烃排放参照执行（上海）《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中有组织限值浓度要求及表3中无组织浓度限值要求，厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关标准要求。 表1.3 大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物项目; 限值. 烟尘; 20. SO2; 100. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; 1. NOx; 300. 表1.4 （上海）大气污染物排放标准限值 项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 厂界监控点浓度限值. 15m. NMHC; 70; 3.0; 4.0. 颗粒物; 30; 1.5; 0.5. 注：根据《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）3.4挥发性有机物：b）以非甲烷总烃（NMHC）作为排气筒、厂界大气污染物监控、厂区内大气污染物监控点以及污染物控制设施去除效率的挥发性有机物的综合性控制标准. 表1.5 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 注：（1）根据标准11.1条款，企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定，根据11.2条款，对厂区内VOCs无组织排放状况进行监控执行本表相关限值。 （2）根据标准附录A.2，对厂区内VOCs无组织排放进行监控时，在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置处进行监测。若厂房不完整（如有顶无围墙），则在操作工位下风向1m，距离地面1.5m以上位置进行监测。 （3）根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号），项目所在区域属重点区域中长三角地区（安徽省），结合标准4.2章节，项目从严执行特别排放限值。. （3）噪声 噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。 表1.6工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：Leq dB（A） 声功能区; 昼间; 夜间. 2类区; 60; 50. （4）固废控制标准 一般固体废物的排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中要求。 |

表二 主要工程内容和生产工艺流程

- 项目背景及由来 （1）背景 安徽源昇新型材料有限公司2020年11月于安徽省六安市舒城县千人桥镇投资200万元新建“铝模板后期加工项目”，并委托安徽锦环环境科技有限公司对该项目进行了环境影响评价工作，于2020年11月16日取得六安市舒城县生态环境分局对该项目的环评报告表的批复文件（舒环评[2020]74号）。2021年1月开工建设，新增铝模板翻新加工生产线1条，主要购置1套抛丸机、1套喷塑设备，可实现年翻新加工旧模板5000m2的生产能力。 （2）任务由来 根据《建设项目环境保护管理条例》中第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。 根据国家环保部《关于规范建设单位自主开展项目竣工环境保护验收的通知》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）有关规定：项目由建设单位自行开展验收。 因此，为考核该建设项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施试运行性能和效果，依据国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求。2022年10月，安徽源昇新型材料有限公司组织开展“铝模板后期加工项目”自主验收工作，于2022年10月8日制定项目污染物监测方案，委托安徽迈森环境科技有限公司于2022年11月15日-16日进行现场采样监测，在此基础上于2022年11月19日完成验收监测报告。 2、工程建设内容： （1）环评申报内容概况 安徽源昇新型材料有限公司在租赁安徽瑞翔石英制品有限公司原有生产厂房基础上投资200万元扩建“铝模板后期加工项目”，新增铝模板翻新加工生产线1条，主要购置1套抛丸机、1套喷塑设备，建成后可实现年翻新加工旧模板5000m2的生产能力。 将新增职工10人，年工作300天，白班制，年工作时间2400h，无食宿。 （2）实际建设内容概况 实际投资200万元扩建“铝模板后期加工项目”，新增铝模板翻新加工生产线1条，购置1套抛丸机、1套喷塑设备，建成后可实现年翻新加工旧模板5000m2的生产能力。 实际新增职工10人，年工作300天，白班制，年工作时间2400h，无食宿。 环评申报内容与验收期间实际建设内容对照情况如下： 表2.1 环评申报工程内容与实际建成工程内容对照表 工程类别; 单项工程; 环评申报内容及规模; 实际建设内容及规模. 主体工程; 铝模板翻新加工生产线; 新增铝模板翻新加工生产线1条，主要购置1台抛丸机、1套喷塑设备，可实现年翻新加工新模板5000m2的生产能力; 与环评申报内容一致. 辅助工程; 办公区; 依托租赁瑞翔石英制品一期工程办公楼内东侧1F作为办公区域，建筑面积472m2，用于配合开展相关管理、办公、后勤等工作。该办公楼共4F，其他楼层由其他公司租用或闲置，整栋办公楼不设置餐饮及住宿; 与环评申报内容一致. 储运工程; 原料贮存区; 在1#厂房北侧生产厂区内划定部分区域作为本项目外购旧铝合金模板，为不另行建设单独的仓库; 与环评申报内容一致. 成品贮存区; 1#生产车间东北角设置了成品贮存场，用于成品的摆放; 与环评申报内容一致. 公用工程; 给水; 市政管网供给; 市政管网供给. 排水; 排水实行雨、污分流制; 排水实行雨、污分流制. 供电; 市政供电; 市政供电. 环保工程; 废水治理; 生活污水经安徽瑞翔石英制品有限公司污水管网接入化粪池处理后，定期清掏用于周边农业施肥不外排；待集镇污水管网延伸至项目区域附近，生活污水充分预处理后接入千人桥镇污水处理厂深度处理后，达标排放; 生活污水经安徽瑞翔石英制品有限公司污水管网接入化粪池处理后，定期清掏用于周边农业施肥不外排. 废气治理; 抛丸粉尘由布袋除尘器处理后经15m排气筒（DA001）有组织排放; 抛丸粉尘由布袋除尘器处理后经15m排气筒（DA001）有组织排放. 高压除尘室粉尘经配套旋风除尘设施处理后无组织排放; 高压除尘室粉尘经配套旋风除尘设施处理后无组织排放. 喷塑粉尘通过“滤筒+脉冲布袋除尘”净化处理后的尾气统一纳入1根15m排气筒（DA002）排放; 喷塑粉尘通过“旋风+滤芯除尘”净化处理后的尾气统一纳入1根15m排气筒（DA002）排放. 固化有机废气：有机废气由进出口上方集气罩收集后经二级活性炭吸附装置净化后最终由1根15m高排气筒（DA003）排放; 固化有机废气：有机废气由进出口上方集气罩收集后经二级活性炭吸附装置净化后最终由1根15m高排气筒（DA003）排放. 燃气燃烧废气配套低氮燃烧设备，经1根8m排气筒排放; 实际采用生物质炉窑供热，生物质燃烧废气经旋风+水膜除尘器处理后由1根15m高排气筒排放. 噪声治理; 选用优良低噪设备，合理厂房布局，采取相应的减振、消声、隔声等降噪措施; 选用优良低噪设备，合理厂房布局，采取相应的减振、消声、隔声等降噪措施. 固废治理; 一般工业固废：设置1间10m2一般固废临时存放场所，集中收集后定期外售; 一般工业固废：设置1间10m2一般固废临时存放场所，集中收集后定期外售. 危险固废：设置1间10m2危险固废临时存放场所，集中收集后交由有危废资质单位处理; 危险固废：设置1间10m2危险固废临时存放场所，集中收集后交由有危废资质单位处理. 生活垃圾：集中收集，交由环卫部门统一清运; 生活垃圾：集中收集，交由环卫部门统一清运. （3）产品方案 表2.2项目主要产品方案一览表 序号; 产品名称; 环评申报年产量; 实际年产量. 1; 翻新铝合金模板; 5000m2; 5000m2. （4）生产设备 表2.3 设备一览表 序号; 名称; 型号规格; 环评申报数量; 实际投产数量; 单位. 1; 铝模网带通过式抛丸机; GDQ1800-10; 1; 1; 套/台. 2; 喷塑设备; 包含高压除尘室、全自动喷粉机、粉末固化炉、烘干炉及输送设备; 1; 1. 3、原辅材料消耗及水平衡 （1）原辅材料消耗情况 表2.4 原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 环评申报量; 实际投产量. 1; 旧铝合金模板; m2/a; 5000m2（80t/a）; 5000m2（80t/a）. 2; 塑粉; t/a; 1.5; 1.5. 3; 天燃气; m3/a; 2000; 2000. 4; 生物质; t/a; 0; 10. 5; 活性炭; t/a; 0.0075; 0.0075. 6; 水; t/a; 480; 480. 7; 电; kW·h/a; 50000; 50000. （2）水平衡一览表 废水仅来自生活污水，无生产废水产生。 项目新增劳动定员10人，生活用水量为1.6m3/d，480m3/a；生活污水产生量为1.28m3/d，384m3/a，生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于项目周边农业施肥，综合利用不外排。 新鲜水1.6 0.32 定期清掏用于周边农业施肥 1.28 1.6 化粪池 职工生活用水 图5.2项目营运期用水平衡分析（m3/d） 4、主要工艺流程及产污环节 工艺流程及产污节点如下： 图2.2 工艺流程及污染产生工序图 主要工艺说明： ①抛丸打磨：回收后的旧铝模板通过铝模网带通过式抛丸机对其表面上的浆砂打磨去除，打磨过程中产生的粉尘通过布袋除尘器处理回收后，定期外售。 ②除尘：抛丸打磨后的旧铝模板表面附着大量粉尘，项目设置高压除尘室一套，通过悬挂运输设备将铝模板运输至高压除尘室，通过高压除尘室中的高压风机将铝模板表面粉尘除去。 ③喷塑：粉末喷塑由一条悬挂输送链用一套粉末固化炉、喷粉室采用全自动大旋风回收再利用形式，粉未固化炉采用燃气热风炉形式加热。项目设置一条全自动喷粉线，粉末在供粉器中与空气混合合被送入喷粉枪，将高压静电发生器生产的高电压接到喷粉枪内部或前端，粉末在喷粉抢的内部或出口处被带上电荷，在气力的静电的共同作用下，粉末粒子定向喷涂到待涂工件上，同时也可吸附到工件背面，当附着在工件止的粉末超过一定厚度时，则发生静电相斥后来的粉末就不易被吸附到工艺表面，使工件表面达到均匀的模厚，多余的粉末在风力的作用下，被吸附在滤芯表面，压缩空气在脉冲控制仪和电磁阀的作用下，对滤芯进行脉冲，将吸附于滤芯表面的粉末振落到位于回收装置底部的供粉器中。 ④固化：扩建项目设置粉末固化炉一套，通过生物质烘干炉供热，使喷塑之后的铝模板表面的塑粉固化。 5、项目变动情况 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表3.5 项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 项目生产、处置或储存能力未增加; 不属于. 二、规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的. 三、地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 项目选址不变; 不属于. 四、生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 供热燃料由燃气变为生物质颗粒，污染物种类未发生变化，污染物排放量未增加10%; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存方式不变; 不属于. 五、环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 环评申报天然气燃烧废气配套低氮燃烧设备，实际采用生物质炉窑供热，燃烧废气经旋风+水膜除尘器处理后由1根15m排气筒排放; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 未发生变化; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物利用处置方式未发生变化，均委外处置; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于. 实际建设内容与环评申报内容保持一致。因此，根据《建设项目环境保护管理条例》本项目不属于重大变更，满足验收条件。

表三  环境保护设施

1、废水污染物治理/处置设施分析 废水主要为职工生活污水。 表3.1 废水污染物情况一览表 废水类别; 来源; 污染物种类; 排放规律; 产生量; 治理设施; 处理工艺; 处理能力; 设计指标; 废水回用量; 排放去向. 生活污水; 职工生活; pH、BOD5、NH3-N、SS、TP; 间歇; 384t/a; 化粪池; 化粪池; 10t/d; 10t/d; /; 定期清掏，用于周边农业施肥不外排. 2、废气污染物治理/处置设施分析 废气主要为烘干、筛分废气，燃料废气，搅拌、包装粉尘，筒仓粉尘，运输扬尘，食堂油烟，详见下表。 表3.2 废气污染物情况一览表 废气名称; 来源; 污染物种类; 排放方式; 治理设施; 工艺与规模; 设计指标; 排气筒高度/内径尺寸; 排放去向; 治理设施监测点设置/开孔情况. 抛丸打磨粉尘; 抛丸工序; 颗粒物; 有组织; 脉冲布袋除尘器; 除尘系统; 风机风量6000m3/h; 15m/0.5m; 大气; 已开孔. 高压除尘粉尘; 高压除尘工序; 颗粒物; 无组织; 旋风除尘器; 除尘系统; 风机风量6000m3/h; /; 车间内; /. 喷塑粉尘; 喷塑工序; 颗粒物; 有组织; 旋风+滤芯除尘器; 除尘系统; 风机风量8000m3/h; 15m/0.5m; 大气; 已开孔. 固化有机废气; 固化工序; 非甲烷总烃; 有组织; 二级活性炭; 吸附; 风机风量6000m3/h; 15m/0.5m; 大气; 已开孔. 生物质燃烧废气; 生物质烘干炉; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 有组织; 旋风+水膜除尘器; 除尘系统; 风机风量3000m3/h; 15m/0.25m; 大气; 已开孔. 3、噪声治理/处置设施分析 噪声主要来自于设备运转过程中产生的噪声，已采取基础减震、设备隔声、厂房隔声以及选用低噪声设备等措施。详见下表。 表3.3 噪声治理情况一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 噪声源位置; 治理措施; 运行方式. 1; 铝模网带通过式抛丸机; 1; 套/台; 生产车间; 低噪声设备、建筑隔声、基础减震等; 连续. 2; 喷塑设备; 1. 4、固体治理/处置设施分析 固废包含一般工业固废、危险废物及生活垃圾。 表3.4 固废产生及排放去向一览表 序号; 固废名 称; 性质; 来源; 产生 量 （t/a）; 处置方式; 暂存场所; 标识标牌; 台账; 协议签订情况; 出入库情况. 1; 抛丸打磨后回收的粉尘; 一般 固废; 废气处 理; 0.149; 资源外售; 一般工业固废间; /; /; /; /. 2; 高压除尘后回收粉尘; 一般 固废; 废气处 理; 0.0065; 资源外售; /; /; /; /. 3; 喷塑过程中回收的塑粉; 一般 固废; 废气处 理; 0.282; 回用; /; /; /; /. 5; 废润滑油桶; 危险废物; 设备维修保养; 0.05; 交有资质 单位处置; 危废暂存间; 有; 有; 已签; 暂未产生，未入库. 6; 废润滑油; 危险废物; 设备维修保养; 0.13; 有; 有; 已签; 暂未产生，未入库. 7; 废活性炭; 危险废物; 环保设备更换; 0.0075; 有; 有; 已签; 暂未产生，未入库. 8; 废弃的含油抹布、劳保用品; 危险废物; 设备维修保养; 0.05; 委托 环卫 部门 清运; 有; 有; 已签; 暂未产生，未入库. 9; 生活垃 圾; 固废; 生活; 1.5; 垃圾桶; /; /; /; /. 5、环保设施投资及“三同时”落实情况 表3.2 项目实际环保投资及“三同时”落实情况一览表 项目; 污染源名称; 环评申报数量; 环评申报投资（万元）; 实际投产数量; 实际投资（万元）. 废气治理; 抛丸打磨粉尘; 布袋除尘器1套; 6; 布袋除尘器1套; 6. 高压除尘粉尘; 旋风除尘设施1套; 2; 旋风除尘设施1套; 2. 喷塑粉尘; 滤筒+脉冲布袋除尘器1套; 8; 旋风+滤芯除尘器1套; 10. 固化有机废气; 活性炭吸附装置1套; 5; 活性炭吸附装置1套; 6. 燃烧废气; 先进燃烧设施1套; 15; 旋风+水膜除尘器1套; 15. 废水治理; 生活污水; 依托原有; 0; 依托原有; 0. 噪声治理; 机械噪声; 设置专用设备间，墙体隔声及消声、减振等措施，加强设备维护，加强厂区绿化等; 3.0; 设置专用设备间，墙体隔声及消声、减振等措施，加强设备维护，加强厂区绿化等; 3.0. 固废治理; 生产固废; 设置1座建筑面积10m3的危废暂存房、建筑面积为10m3的一般工业固废暂存场所; 1.0; 设置1座建筑面积10m3的危废暂存房、建筑面积为10m3的一般工业固废暂存场所; 2.0. 生活垃圾; 垃圾桶; 垃圾桶. 合计; --; 40.0; /; 43.

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

1、环评主要结论 表4.1 环评表主要结论 项目; 环评结论; 实际建设状况. 大气环境影响分析结论; 扩建项目产生的废气主要为抛丸打磨粉尘、高压除尘粉尘、喷塑粉尘、固化有机废气、燃气燃烧废气，其中抛丸粉尘经设备配套布袋除尘器处理后由1根15m排气筒（DA001）排放。高压除尘粉尘经除尘室配套旋风除尘设施处理后无组织排放；喷塑粉尘经喷塑室配套滤筒+脉冲布袋除尘器处理后由1根15m排气筒（DA002）排放；固化有机废气经集气罩收集后由二级活性炭吸附装置处理后由1根15m排气筒（DA003）排放；燃气废气经低氮燃烧装置处理后由1根8m排气筒（DA004）排放。本次扩建项目经以上环保措施有效处理后，抛丸粉尘、高压除尘粉尘、喷塑粉尘及固化有机废气有组织排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（上海）（DB31/933-2015）表1中有组织限值浓度要求，该项目无组织排放的颗粒物和VOCs对厂界浓度贡献值较低，厂界各预测点浓度值均能够满足《大气污染物综合排放标准》（上海（DB31/933-2015）表3中无组织浓度限值要求；厂区内VOCs满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》中特别排放限值。燃气燃烧废气排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB31/860-2014）表1中排放限值要求。综上所述，项目选址及总图布置合理可行，采取的污染控制措施可以保证污染物达标排放，对大气环境影响是可以接受的。; 抛丸粉尘经设备配套布袋除尘器处理后由1根15m排气筒（DA001）排放。高压除尘粉尘经除尘室配套旋风除尘设施处理后无组织排放；喷塑粉尘经喷塑室配套旋风+滤芯除尘器处理后由1根15m排气筒（DA002）排放；固化有机废气经集气罩收集后由二级活性炭吸附装置处理后由1根15m排气筒（DA003）排放；燃烧废气经旋风+水膜除尘装置处理后由1根15m排气筒（DA004）排放. 地表水环境影响分析结论; 扩建项目区实行雨污分流排水制度，废水主要为职工生活污水，生活污水近期经化粪池处理后定期清掏，用于项目周边农业施肥，综合利用不外排，远期待集镇污水管网延伸至项目区域附近，废水经厂区化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中总磷、总氮以及氨氮参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准后接入千人桥镇乡污水处理厂处理达标后排放。 项目在落实各项污水处理措施后，项目运营期废水可做到达标排放，对区域地表水环境影响是可接受的。; 废水主要为职工生活污水，生活污水近期经化粪池处理后定期清掏，用于项目周边农业施肥，综合利用不外排. 噪声治理; 扩建项目运营期的噪声主要是铝模网带通过式抛丸机、高压除尘室、全自动喷粉室、粉末固化炉、燃气烘干炉和悬挂输送设备等机械设备运行噪声。其噪声值在80～90dB(A)之间，在选用低噪设备、基础减震、消声、厂房隔声等降噪措施后，运营期各厂界噪声排放均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。; 项目已通过合理布局、距离衰减等措施降低噪声对周边环境的影响. 固废治理; 扩建项目营运期固废主要为抛丸工序、高压除尘工序、喷塑工序等过程中产生的粉尘；设备维修、保养及生产过程中产生的废润滑油、废润滑油桶、废弃的含油抹布、劳保用品；职工生活过程中产生生活垃圾等固体废物。铝模板后期加工过程中产生的抛丸工序、高压除尘工序粉尘经收集后资源外售，喷塑粉尘收集后回用于喷塑工序；设备维修保养过程中产生的废润滑油、废润滑油桶、废弃的含油抹布、劳保用等危险废物经分类收集并规范化危废暂存场所规范贮存后交由具有相关资质单位外运处置；员工生活过程中产生的垃圾经垃圾桶收集后一并交由当地环卫部门清运。 综上，项目生产过程中各固废经采取相应的措施后均得到合理的利用和处置，不会对外环境造成二次污染。; 设置1间一般工业固废暂存间和1间危废暂存间对一般工业固废和危险废物进行临时贮存. 环评总结论; 本项目从环境保护角度可行; /. 2、环境影响报告表审批决定 一、安徽源异新型材料有限公司铝模板后期加工项目位于舒城县千人桥镇重阳村，项目总投资200万元，依托租赁安徽瑞翔石英制品有限公司厂房，新增铝模板翻新加工生产线1条，占地面积为13121平方米。主要生产工艺为:将旧铝模板通过抛丸打磨、高压除尘、静电喷粉、固化烘干、打包入库等工序加工，可实现年翻新加工新模板5000平方米的生产能力。项目建设符合国家产业政策、区域环境政策和舒城县千人桥镇总体规划要求，项目实施后对促进地方经济发展及解决当地富余劳动力就业将发挥积极作用，从环境管理角度，同意项目建设。 二、严格按照《报告表》中工程内容进行建设，在工程建设和建成运营中，须认真落实《报告表》提出的各项环境保护的措施、建议和结论，并着重做好以下工作: 1、切实做好项目废气的有效收集和规范处置。封闭喷塑、固化车间，负压收集废气污染物。抛丸粉尘经抛丸机配套布袋除尘器处理后，通过15米高排气简排放；高压除尘粉尘经配套的旋风除尘设施处理后排放;喷塑粉尘经配套的滤简+脉冲布袋除尘处理后，通过15米高排气简排放；固化废气经集气罩+二级活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气筒排放；天然气锅炉配置低氮燃烧装置。确保VOCs.粉尘排放满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)中的标准要求，厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中的标准要求，燃烧废气排放满足上海市《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB31/860-2014)和《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》(皖大气办[2020]2号)中特别排放限值要求。与千人桥镇人民政府和县规划部门协调，卫生防护距离范围内不得建设学校、居民、医院等环境敏感目标和食品生产企业。 2、严格按照“雨污分流，一口对外”的标准要求，规范管网建设。生活废水近期经隔油池、化粪池预处理后，定期清掏用于周边农田施肥，不外排。远期，待千人桥集镇污水处理厂建设完成且污水管网延伸至本项目附近，生活废水经充分预处理，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，总磷、氨氮等达到《污水排入城镇下水道水质标准》，并达到千人桥集镇污水处理厂接管标准后，排入千人桥集镇污水处理厂深度处理，达标排放。 3、规范废润滑油(桶)、废活性炭等危险废物的收集、暂存、处置和管理；切实做好收集的粉尘、泥沙、废弃含油抹布、劳保用品等固废的综合利用或规范处置；生活垃圾统一纳入城乡环卫一体化管理，日产日清。 4.切实做好抛丸机、除尘机、喷粉机等噪声源强的减振、降噪及其生产车间封闭，强化企业内部环境管理，规范操作行为，确保厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 5、项目单位须严格按照市生态环境局批复的SO:0.00034吨/年、NOx:0.102吨/年、烟(粉)尘:0.0485吨/年、VOCs:0.0005吨/年总量指标要求组织生产、治污，不得以任何理由超总量排污。 6、在项目建设与运营过程中，建设单位须自觉接受我局的日常监督管理，进一步规范企业内部的环境管理. 三、项目竣工试运行和污染治理设施同步投入运转正常后，建设单位应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，对配套建设的环境保护设施进行验收，按规定办理排污许可证。 四、舒城县千人桥镇人民政府负责对该项目实施属地管理，县环境监察大队、环境监测站分别负责日常环境监察和监督性监测等工作。

表五 验收监测质量保证及质量控制

1、监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6）数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制： 用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。 2、 监测分析方法 表5.1 监测分析方法一览表 检测类别; 检测项目; 检测方法; 方法检出限. 有组织废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 0.07mg/m³. 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 1.0mg/m3. 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014; 3mg/m3. 二氧化硫; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017; 3mg/m3. 烟气黑度; 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007; /. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /.

表六 验收监测内容

表6.1有组织废气排放监测内容 废气产生位置; 监测点位; 监测项目; 排放标准; 监测频次. DA001; 抛丸粉尘处理设施废气进、出口; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（上海市DB31/933-2015）中大气污染物监控点浓度限值; 连续监测2天，每天监测3次，共6次. DA002; 喷塑粉尘处理设施废气进、出口; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（上海市DB31/933-2015）中大气污染物监控点浓度限值; 连续监测2天，每天监测3次，共6次. DA003; 固化废气处理设施废气进、出口; 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（上海市DB31/933-2015）中大气污染物监控点浓度限值; 连续监测2天，每天监测3次，共6次. DA004; 生物质燃烧炉废气处理设施排放口; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度; 燃气燃烧产生的废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB31/860-2014）表1中排放限值要求，其中氮氧化物执行《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》(皖大气办[2020]2号)中排放限值要求; 连续监测2天，每天监测3次，共6次. 表6.2无组织废气排放监测内容 监测项目; 颗粒物; 非甲烷总烃. 监测点位; 在项目厂界上风向设置1个参照点（G0），厂界下风向设置3个监控点（G1，G2、G3）; 在项目厂界上风向设置1个参照点（G0），厂界下风向设置3个监控点（G1，G2、G3），厂区内设置G5监控点（测非甲烷总烃，在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）排放口外1m，距离地面1.5m以上位置进行监测）. 监测频次; 连续监测2天，每天监测3次; 连续监测2天，每天监测3次. 排放标准; 颗粒物、VOCs（非甲烷总烃）执行《大气污染物综合排放标准》（上海市DB31/933-2015）中大气污染物监控点浓度限值，厂区内VOCs（非甲烷总烃）无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定. 表6.4 厂界噪声验收监测内容 监测点位; 四至厂界外1m. 监测因子; Laeq（A）. 监测频次; 连续监测2天，每天昼间、夜间生产期间各1次. 排放标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值. 图6.1：项目监测点位示意图

表七  验收监测期间生产工况记录及验收检测结果

验收监测期间生产工况记录： 项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2022年11月15日、16日两天的生产工况。 表7.1 项目生产工况表 日期 项目; 11月15日; 11月16日. 环评申报时生产能力 （按年生产300日计）; 年翻新加工新模板5000m2. 实际生产能力 （按年生产300天计）; 年翻新加工新模板5000m2. 实际产量; 日翻新加工新模板13.33m2; 年翻新加工新模板14.17m2. 生产负荷; 80%; 85%.

验收监测结果： 1.废气监测结果 （1）有组织废气监测结果与分析 表7.2-1 有组织废气监测结果 采样点位; 检测项目; 采样日期; 实测浓度 （mg/m³）; 排放速率 （kg/h）; 排气筒高度（m）. 抛丸粉尘处理设施DA001废气出口; 颗粒物; 2022/11/15; 第一次; 4.9; 0.070; 15. 第二次; 8.7; 0.12. 第三次; 6.2; 0.089. 喷塑粉尘处理设施DA002废气出口; 颗粒物; 第一次; 7.5; 0.050. 第二次; 5.6; 0.037. 第三次; 8.9; 0.059. 固化废气处理设施DA003废气进口; 非甲烷总烃; 第一次; 14.7; 0.083. 第二次; 14.1; 0.080. 第三次; 13.5; 0.077. 固化废气处理设施DA003废气出口; 第一次; 2.60; 0.019. 第二次; 2.61; 0.019. 第三次; 2.61; 0.019. 抛丸粉尘处理设施DA001废气出口; 颗粒物; 2022/11/16; 第一次; 5.1; 0.074. 第二次; 9.4; 0.14. 第三次; 6.9; 0.098. 喷塑粉尘处理设施DA002废气出口; 颗粒物; 第一次; 7.8; 0.052. 第二次; 5.4; 0.036. 第三次; 9.2; 0.061. 固化废气处理设施DA003废气进口; 非甲烷总烃; 第一次; 13.9; 0.079. 第二次; 13.3; 0.076. 第三次; 12.3; 0.071. 固化废气处理设施DA003废气出口; 第一次; 3.16; 0.023. 第二次; 3.08; 0.023. 第三次; 3.10; 0.023. 表7.2-2 有组织废气监测结果 采样点位; 检测项目; 采样日期; 实测浓度 （mg/m³）; 折算浓度（mg/m³）; 排放速率 （kg/h）; 排气筒高度（m）. 生物质燃烧炉废气处理设施排放口; 颗粒物; 2022/11/15; 4.5; 11.0; 7.5×10-4; 15. 5.9; 15.1; 1.0×10-3. 6.6; 16.5; 1.1×10-3. 二氧化硫; 38; 93; 6.3×10-3. 38; 97; 6.5×10-3. 37; 92; 6.4×10-3. 氮氧化物; 110; 269; 0.018. 111; 283; 0.019. 111; 278; 0.019. 颗粒物; 2022/11/16; 4.7; 11.5; 8.0×10-4. 5.4; 13.8; 9.5×10-4. 6.8; 17.0; 1.1×10-3. 二氧化硫; 38; 93; 6.5×10-3. 38; 97; 6.7×10-3. 37; 92; 6.2×10-3. 氮氧化物; 110; 269; 0.019. 111; 283; 0.020. 111; 278; 0.018. （2）无组织废气监测结果 表7.3 项目无组织颗粒物监测结果统计表 检测项目; 采样日期; 排放浓度. 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4. 颗粒物（mg/m³）; 2022/11/15; 第一次; 0.184; 0.267; 0.418; 0.317. 第二次; 0.167; 0.334; 0.351; 0.317. 第三次; 0.167; 0.267; 0.384; 0.267. 挥发性有机物（ug/m³）; 第一次; 424; 474; 828; 792. 第二次; 391; 710; 668; 704. 第三次; 402; 642; 712; 889. 颗粒物（mg/m³）; 2022/11/16; 第一次; 0.250; 0.317; 0.384; 0.267. 第二次; 0.167; 0.267; 0.367; 0.284. 第三次; 0.234; 0.334; 0.367; 0.267. 挥发性有机物（μg/m³）; 第一次; 366; 525; 431; 662. 第二次; 285; 704; 757; 785. 第三次; 286; 812; 701; 389. 2、噪声监测结果与分析 表7.4 噪声监测结果统计表 测点编号; 测点位置; 主要声源; 2022/11/15; 2022/11/16. 测量时间; 结果; 测量时间; 结果. N1; 东厂界外1m处; 厂界噪声; 17:23; 54; 17:13; 55. N2; 南厂界外1m处; 17:30; 58; 17:18; 57. N3; 西厂界外1m处; 17:37; 53; 17:24; 53. N4; 北厂界外1m处; 17:45; 56; 17:31; 52. 根据上表可知，在验收监测期间，本项目生产噪声排放能够满足《工业企业厂环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准限值要求。

表八 验收监测结论

# 1、工况及“三同时”执行情况 安徽源昇新型材料有限公司铝模板后期加工项目建造较完善，满足验收监测技术规范要求。验收现场监测时，各类环保设施运行正常，监测结果具有代表性。 另外本项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。 ## 2、污染物排放监测结果 （1）废气监测结果 项目产生的废气主要为抛丸打磨粉尘、高压除尘粉尘、喷塑粉尘、固化有机废气、燃气燃烧废气，其中抛丸粉尘经设备配套布袋除尘器处理后由1根15m排气筒（DA001）排放。高压除尘粉尘经除尘室配套旋风除尘设施处理后无组织排放；喷塑粉尘经喷塑室配套旋风+滤芯除尘器处理后由1根15m排气筒（DA002）排放；固化有机废气经集气罩收集后由二级活性炭吸附装置处理后由1根15m排气筒（DA003）排放；燃烧废气经旋风+水膜除尘器处理后由1根15m排气筒（DA004）排放。 颗粒物、非甲烷总烃有组织排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（上海）（DB31/933-2015）表1中有组织限值浓度要求，颗粒物和非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（上海）（DB31/933-2015）表3中无组织浓度限值要求；厂区内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》中特别排放限值。燃烧废气排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB31/860-2014）表1中排放限值要求。 （2）噪声监测结果 项目四至厂界昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值要求。 （3）废水排放调查结果 废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后定期清掏用于周边农业施肥不外排。 （4）固废调查结果 固废主要为抛丸工序、高压除尘工序、喷塑工序等过程中产生的粉尘；设备维修、保养及生产过程中产生的废润滑油、废润滑油桶、废弃的含油抹布、劳保用品；职工生活过程中产生生活垃圾等固体废物。其中抛丸工序、高压除尘工序粉尘经收集后资源外售，喷塑粉尘收集后回用于喷塑工序；设备维修保养过程中产生的废润滑油、废润滑油桶、废弃的含油抹布、劳保用等危险废物经分类收集并规范化危废暂存场所规范贮存后交由具有相关资质单位外运处置；员工生活过程中产生的垃圾经垃圾桶收集后一并交由当地环卫部门清运。 综上所述，该项目环评手续完备，各污染防治措施落实到位，验收监测结果符合相关标准要求，具备竣工环境保护验收条件要求，可对其提出竣工环境保护验收合格的要求。