年印花60万件服装裁片项目

竣工环境保护验收报告

六安市南源服饰有限公司

2023年5月

建设单位法人代表：            （签字）

项目负责人：

填表人：

建设单位：六安市南源服饰有限公司（盖章）

电话：15902134535

传真：/

邮编：237000

地址：安徽省六安市经济技术开发区文翁路六安中科智能创业园3号厂房3F西南侧和4楼西侧

表一

| 建设项目名称 |  | 年印花60万件服装裁片项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 六安市南源服饰有限公司 |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | ●新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |
| 建设地点 |  | 安徽省六安市经济技术开发区文翁路六安中科智能创业园3号厂房3F西南侧和4楼西侧 |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | 片状纺织品 |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 年印花服装裁片60万件 |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 实际年印花服装裁片60万件 |  |  |  |
| 建设项目环评时间 |  | 2020年3月 | 开工建设时间 | 2020年4月 |  |
| 调试时间 |  | 2023年2月-4月 | 验收现场监测时间 | 2023年4月10日-11日 |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 六安经济技术开发区生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽锦环环境科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 |  | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 |  | 100万元 | 环保投资总概算 | 10万元 | 10% |
| 实际总概算 |  | 100万元 | 环保投资 | 10万元 | 10% |
| 验收监测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国大气污染防治法》； （2）《中华人民共和国水污染防治法》； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南 污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）安徽锦环环境科技有限公司编制的《年印花60万件服装裁片项目环境影响报告表》，2020.3； （2）六安经济技术开发区生态环境分局关于年印花60万件服装裁片项目环境项目影响报告表的批复文件（六开环评[2020]10号），2020.4.13； （3）验收监测方案； （4）验收检测报告—废气、废水、噪声。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、环境质量标准 （1）大气环境 空气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准，标准值详见下表： 表1.1 大气环境质量标准 污染物项目; 平均时间; 浓度限值（μg/m3）; 执行标准. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. TVOC; 8小时平均; 600; 《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）附录D. 二甲苯; 1小时平均; 0.2. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. （2）地表水环境 地表水淠河环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值。 表1. 2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 指标名称; pH; 氨氮; SS; COD; BOD5. Ⅲ类标准限值; 6～9; ≤1.0; ≤20; ≤20; ≤4. （3）声环境质量 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 表1.3 声环境质量评价标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. （GB3096-2008）3类区限值; 65; 55. 2、污染物排放标准 （1）废水 废水中pH、COD、BOD5、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级接管标准。 具体标准见下表： 表1.4 污水排放标准 单位：mg/L（pH无量纲） 执行标准; pH; COD; BOD5; SS; NH3-H. （GB8978-1996）中三级标准; 6~9; 500; 300; 400; /. （GB/T31962-2015）中B级标准; /; /; /; /; 45. （2）废气 VOCs和二甲苯排放参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中印刷与包装印刷行业的相关标准限值和表5厂界监控点浓度限值；厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定。 表1.5 大气污染物排放限值 单位：mg/m3 行业; 工艺设施; 污染物; 最高允许排浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 周界外浓度最高点（mg/m3）. 15m; 20m. 印刷与包装印刷; 丝网印刷; VOCs; 50; 1.5; 3.4; 2.0. 苯与二甲苯合计; 15; 0.5; 1.7; 0.2. 表1.6 挥发性有机物无组织排放控制标准 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 注：（1）根据标准11.1条款，企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定，根据11.2条款，对厂区内VOCs无组织排放状况进行监控执行本表相关限值。 （2）根据标准附录A.2，对厂区内VOCs无组织排放进行监控时，在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置处进行监测。若厂房不完整（如有顶无围墙），则在操作工位下风向1m，距离地面1.5m以上位置进行监测。 （3）根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号），项目所在区域属重点区域中长三角地区（安徽省），结合标准4.2章节，项目从严执行特别排放限值。. （3）噪声 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 表1.7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：Leq dB（A） 声功能区; 昼间; 夜间. 3类区; 65; 55. （4）固废控制标准 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定执行。 |

表二

工程建设内容： 1、项目背景及由来 （1）背景 六安市南源服饰有限公司是一家从片状纺织品生产及销售的企业，2020年于安徽省六安经济技术开发区投资100万元新建年印花60万件服装裁片项目，委托安徽锦环环境科技有限公司对该项目进行了环境影响评价工作，并于2020年4月13日取得六安经济技术开发区生态环境分局关于年印花60万件服装裁片项目环境影响报告表的批复（六开环评[2020]10号）。2020年4月开工建设，2023年2月-4月项目建成并进行调试。 （2）任务由来 根据《建设项目环境保护管理条例》中第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 根据国家环保部《关于规范建设单位自主开展项目竣工环境保护验收的通知》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）有关规定：建设单位是项目环保设施验收的责任主体。应按照规定的相关程序开展验收工作。 根据《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），六安市南源服饰有限公司排污许可证属于登记管理，已在全国排污许可证管理信息平台填报排污信息并于取得排污许可证，编号为：91341500MA2TWQYQ1D001X。 因此，为考核该建设项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施试运行性能和效果，依据国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求。2023年4月，六安市南源服饰有限公司组织开展“年印花60万件服装裁片项目”环保验收工作，于2023年4月1日制定项目污染物监测方案，委托安徽国环检测技术有限公司于2023年4月10日-11日进行现场采样监测，在此基础上于2023年5月5日完成验收监测报告。 （3）验收条件满足性分析 表2.1 项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续并取得六安经济技术开发区生态环境分局关于项目环境影响报告表的批复（六开环评[2020]10号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），项目属于登记管理，已在全国排污许可证管理信息平台填报排污信息，编号为：91341500MA2TWQYQ1D001X; /. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 不涉及; 合格. （7））建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 不涉及; 合格. 2、工程建设内容 （1）环评申报内容概况 项目租赁六安中科智能创业园3#厂房3F西南侧和4F西侧作为本项目生产及办公场所，总租赁面积为1500m2，主要布设绷网机、曝光机、椭圆印花机、手工印花台板生产线、跑台烘干机等多台（套）设备对棉纺织品进行干法印花加工，共设置11条印花生产线，建成后可实现年印花服装裁片60万件的能力。 项目配备工作人员8人，每天工作8小时，年工作300天，员工不在厂区食宿。 （2）现阶段实际建设内容概况 项目实际租赁六安中科智能创业园3#厂房3F西南侧和4F西侧作为本项目生产及办公场所，总租赁面积为1500m2，主要布设绷网机、曝光机、椭圆印花机、手工印花台板生产线、跑台烘干机等多台（套）设备对棉纺织品进行干法印花加工，共设置11条印花生产线，建成后可实现年印花服装裁片60万件的能力。 项目实际配备工作人员8人，每天工作8小时，年工作300天，员工不在厂区食宿。 项目环评申报内容与实际建设内容对照情况如下： 表2.2 环评申报工程内容与实际建成工程内容对照表 工程类别; 单项工程名称; 环评申报工程内容及规模; 实际简称工程内容及规模. 主体工程; 油性油墨和水性胶浆印花生产线; 位于六安中科智能创业园3#厂房4层西侧作为本项目生产及办公场所，总租赁面积为800m2，主要布设绷网机、曝光机、椭圆印花机、跑台烘干机等多台（套）设备对棉纺织品进行干法印花加工，共设置7条印花生产线，建成后可实现年印花服装裁片40万件的能力; 与环评申报内容一致. 油性油墨印花生产线; 位于六安中科智能创业园3#厂房3层西南侧作为本项目生产场所，总租赁面积为700m2，主要布设手工印花台板生产线对棉纺织品进行干法印花加工，共设置4条印花生产线，建成后可实现年印花服装裁片20万件的能力; 与环评申报内容一致. 储运工程; 原辅料堆放间; 位于4F车间西侧设置1间储存室，用于存放原辅材料油墨和胶浆，建筑面积为15m2; 与环评申报内容一致. 辅助工程; 调浆区; 用于印花原料的调制，位于项目区西侧，占地面积约30m2; 与环评申报内容一致. 绷网室; 用于网版制作绷网使用，位于项目区西侧，建筑面积约15m2; 与环评申报内容一致. 办公室; 用于管理人员日常办公，位于项目区西侧，建筑面积20m2; 与环评申报内容一致. 公用工程; 供水; 市政供水管网供给; 与环评申报内容一致. 供电; 市政电网供给; 与环评申报内容一致. 排水; 建设项目采用雨、污分流排水体制，雨水接入周边市政道路雨水管网；网版冲洗废水经厂区预处理后汇同生活污水依托园区隔油池、化粪池处理接入周边市政污水管网排入城北污水处理厂; 与环评申报内容一致. 环保工程; 废水治理; 项目运营期产生的废水主要为职工生活污水和生产废水，其中生产废水为网版冲洗废水，网版冲洗废水经厂区“臭氧氧化+絮凝沉淀”工艺处理后汇同生活污水接入市政污水管网排入六安市城北污水处理厂进一步处理; 项目运营期产生的废水主要为职工生活污水和生产废水，其中生产废水为网版冲洗废水，网版冲洗废水经厂区“臭氧氧化+絮凝沉淀”工艺处理后汇同生活污水接入市政污水管网排入六安市城北污水处理厂进一步处理. 废气治理; 项目3F生产车间全部使用油性油墨进行服装裁片印花，4F生产车间南侧生产线使用油性油墨进行服装裁片印花，油性油墨印花生产线布设在密闭的房间中，产生的有机废气经负压集气管道收集后通过二级活性炭吸附塔处理最终由15m高排气筒排放; 项目3F生产车间全部使用油性油墨进行服装裁片印花，4F生产车间南侧生产线使用油性油墨进行服装裁片印花，油性油墨印花生产线布设在密闭的房间中，产生的有机废气经负压集气管道收集后通过二级活性炭吸附塔处理最终由15m高排气筒排放. 噪声治理; 优选低噪设备，设置减震基座、消声及厂房隔声等; 优选低噪设备，设置减震基座、消声及厂房隔声等. 固废治理; 项目产生残次品和水性胶浆桶经规范化一般工业固废暂存场所收集后资源外售；废颜料、废胶桶、废网版、废胶片及废活性炭等危险废物经厂区规范化危废暂存场所收集后交由危废资质单位外运处置；生活垃圾交由当地环卫部门清运; 项目产生残次品和水性胶浆桶经规范化一般工业固废暂存场所收集后资源外售；废颜料、废胶桶、废网版、废胶片及废活性炭等危险废物经厂区规范化危废暂存场所收集后交由危废资质单位外运处置；生活垃圾交由当地环卫部门清运. （3）产品方案 表2.3 项目环评申报产品方案及用量一览表 产品名称; 环评申报数量; 实际投产数量; 单位; 备注. 片状纺织品; 40; 40; 万件/年; 使用水性胶浆印花. 片状纺织品; 20; 20; 万件/年; 使用油性油墨印花. （4）生产设备 表2.4设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 环评申报数量; 实际投产数量; 备注. 1; 印花生产线; 条; 11; 11; 印花. 2; 碘镓灯曝光机; 台; 1; 1; 曝光. 3; 绷网机; 台; 1; 1; 制作网版. 4; 压烫机; 台; 3; 3; 烫平除皱. 5; 跑台烘干机; 台; 4; 4; 烘干. 6; 椭圆印花机; 台; 2; 2; 印花. 7; 烘干机; 台; 1; 1; 用于裁片烘干.

原辅材料消耗及水平衡： 1、原辅材料消耗情况 表2.5 原辅材料消耗情况一览表 材料名称; 单位; 环评申报年消耗量; 实际年消耗量; 包装方式/规格; 用途. 环保弹性透明浆; kg; 400; 400; 20kg/桶; 用于印花工序. 油性油墨; kg; 90; 90; 5kg/桶; 用于印花工序. 油墨稀释剂; kg; 45; 45; 15kg/桶; 用于印花工序. 色素; kg; 15; 15; 4kg/桶; 用于调胶浆. 感光胶; kg; 50; 50; 4kg/桶; 用于网版制作涂感光胶工序. 绷网胶; kg; 30; 30; 10kg/桶; 用于网版制作绷网工序. 固色剂; kg; 20; 20; 3kg/桶; 用于调胶浆. 消泡剂; kg; 20; 20; 10kg/桶; 用于调胶浆. 水性台胶; kg; 120; 120; 20kg/桶; 用于固定裁片. 胶片; 张; 300; 300; 袋装; 用于网版制作曝光工序. 片状纺织品; 万件; 60; 60; 捆装; 由商家裁好. 电; 万kW·h; 0.8; 0.8; /; /. 水; 吨; 223; 223; /; /. 2、水平衡一览表 废水主要为生产废水和生活污水。 （1）网版冲洗废水 项目印花属于干法印花，无水洗工序，无直接洗布的废水产生。本项目的生产废水主要为网版冲洗废水。 网版冲洗废水：经制版曝光过后的网版需要进行冲感光胶处理，印花网版进行换班或停班时，需要清洗残留的涂料，避免堵塞网眼，每天网版清洗水用量约0.18t/d，产生的网版冲洗废水经厂区“臭氧氧化+絮凝沉淀”工艺处理后接入市政污水管网排入六安城北污水处理厂。 （2）生活污水 项目员工有8人，年工作天数为300天，职员生活办公用水量为0.64m3/d，192m3/a，生活污水量为0.512t/d，153.6t/a，生活污水经园区隔油池、化粪池预处理后接入市政污水管网排入六安市城北污水处理厂。 246 53.5 臭氧氧化+絮凝沉淀 水性网版冲洗废水 54 54 0.5 污泥外运 由市政污水管网排入六安城北污水处理厂 38.4 153.6 153.6 192 隔油池、化粪池 职工生活用水 图2.1 项目水平衡图（m3/a）

主要工艺流程及产污环节： - 1、主要工艺流程及产污环节 网架、网纱 晾干 晾干网版 涂感光胶 绷网 绷网胶 晾干 网版清洗 曝光机曝光 菲林放网版 S1 W1 制作成型 二次曝光机曝光 图2.2 网版制作工艺流程及产污环节图 G、S1 水性胶浆或油性油墨及其稀释剂 调浆 G、S2 G 手工印花 油性印刷网版 入库 晾干 烫压 定位铺布 S1 水性印刷网版 W1 S1-危险废物 S2-一般废物 G-有机废气 W1-网版清洗废水 图2.3 干法印花工艺流程及产污环节图 制版工艺说明： 项目生产流程主要是先根据客户需要设计图案，制作底片，将网布绷紧固定在板框上，清洗干净后自然晾干，再涂上感光胶进行网版自然晾干，将制作好的菲林放到网版上把网版放入曝光机进行曝光，感光胶经曝光后固定在网布上，等晾干后将网版清洗一下，晾干待用，经过再一次曝光后即可制作成型。网版使用后与厂区集中放置，待下次同样生产花色后重复使用。后此部分工序会产生网版清洗废水(W1 )、废胶片和废网版（S1）。 干法印花生产工艺说明： 先根据客户需要进行制版，将外购的各种胶浆油墨、色素、稀释剂等按比例搅拌配比。先在台板上用水性台胶黏住服装裁片，随后在印花生产线上通过网版（水性印花网框子进行换班或停班时，需要清洗残留的水性胶浆及涂料，避免堵塞网眼；油性印花网框使用前需要用抹布对网版进行擦拭，避免堵塞网眼）将胶料印到服装上，干法印花后对产品进行晾干，晾干结束后打包入库。部分布料使用压烫机进行熨烫。此部分工序会产生调浆、印花和晾干废气。 2、项目重大变动情况判定 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.6 项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 实际情况; 是否属于重大变动. 一、性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 未发生变化; 不属于. 二、规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 项目生产、处置或储存能力未增加; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的. 三、地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 项目选址不变，仅车间布局发生改变，未导致环境防护距离范围变化、未新增敏感点; 不属于. 四、生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 不涉及; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存方式不变; 不属于. 五、环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 不涉及; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 不新增废气主要排放口; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物利用处置方式未发生变化; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于.

表三

环境保护设施： 1、废水污染物治理/处置设施分析 废水主要为生产废水和生活污水。 表3.1 废水污染物情况一览表 废水类别; 来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量; 治理设施; 处理工艺; 处理能力; 设计指标; 废水回用量; 排放去向. 网版冲洗废水; 网版冲洗; SS、COD、BOD5、NH3-N; 间歇; 54t/a; 自建污水处理站; 臭氧氧化+絮凝沉淀; 0.18; 2t/d; /; 城北污水处理厂. 生活污水; 员工生活; SS、COD、BOD5、NH3-N; 间歇; 153.6t/a; 隔油池+化粪池; /; 0.512t/d; 5t/d; /. 2、废气污染物治理/处置设施分析 - 废气主要为恶臭气体、浸蜡废气及食堂油烟。详见下表。 表3.2 废气污染物情况一览表 废气名称; 来源; 污染物种类; 排放方式; 治理设施; 工艺与规模; 设计指标; 排气筒高度/内径尺寸; 排放去向; 治理设施监测点设置/开孔情况. 印花废气; 印花、调胶、调墨工段; VOCs、二甲苯; 有组织; 二级活性炭; 吸附工艺; 风机风量15000m3/h; DA001 15m/0.6m; 大气; 进口、出口. 3、噪声治理/处置设施分析 噪声主要来自于生产设备噪声，本项目已采取基础减震、设备隔声、厂房隔声以及选用低噪声设备等措施，详见下表。 表3.3 噪声治理情况一览表 序号; 声源位置; 设备名称; 源强; 运行方式; 治理措施. 1; 生产区; 印花生产线; 70~80; 连续; 厂房隔声基础减震. 2; 碘镓灯曝光机; 70~85; 连续. 3; 绷网机; 70~85; 连续. 4; 压烫机; 70~85; 连续. 5; 跑台烘干机; 70~85; 连续. 6; 椭圆印花机; 70~85; 连续. 7; 烘干机; 70~85; 连续. 4、固体治理/处置设施分析 一般工业固废经一般工业固废暂存间临时贮存后定期资源外售，危废经危废暂存间临时贮存后交由危废资质单位处置，生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运。 表3.4 固废产生及排放去向一览表 固废名称; 来源; 性质; 产生量 （t/a）; 处理/处置量; 暂存场所; 标识标牌; 台账; 协议签订情况; 出入库情况. 残次品; 生产; 一般工业固废; 0.16; 0.16; 一般工业固废间; /; /; /; /. 废胶桶; 生产; 0.045; 0.045; /; /; /; /. 废油墨、稀释剂桶; 生产; 危险废物; 0.075; 0.075; 危废暂存间; 有; 有; 已签; 暂未产生，未入库. 废胶片; 危险废物; 0.015; 0.015; 有; 有; 已签; 暂未产生，未入库. 废网版; 危险废物; 0.002; 0.002; 有; 有; 已签; 暂未产生，未入库. 擦网版产生的含油墨抹布; 危险废物; 0.003; 0.003; 有; 有; 已签; 暂未产生，未入库. 废活性炭; 环保设备; 危险废物; 0.397; 0.397; 有; 有; 已签; 暂未产生，未入库. 污泥; 危险废物; 0.36; 0.36; 有; 有; 已签; 暂未产生，未入库. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 1.44; 1.44; 垃圾桶; /; /; /; /. 5、环保设施投资及“三同时”落实情况 表3.5环保投资及“三同时”落实情况一览表 项目; 污染源名称; 环评申报环保设施; 数量; 投资估算（万元）; 实际投产环保设施; 实际投资（万元）. 废气治理; 调浆、印花及晾干废气; 油性油墨印花车间封闭，有机废气经负压管道收集后通过二级活性炭吸附装置吸附处理后由15m高排气筒排放; 1套; 6; 油性油墨印花车间封闭，有机废气经负压管道收集后通过二级活性炭吸附装置吸附处理后由15m高排气筒排放; 6. 废水治理; 生活污水; 生活污水经园区隔油池、化粪池预处理后纳入周边市政污水管网后排入城北污水处理厂; 1套; 0; 生活污水经园区隔油池、化粪池预处理后纳入周边市政污水管网后排入城北污水处理厂; 0. 网版清洗废水; 胶浆清洗废水经厂区“臭氧氧化+絮凝沉淀”工艺处理后，纳入周边市政污水管网后排入城北污水处理厂; 1套; 1.5; 胶浆清洗废水经厂区“臭氧氧化+絮凝沉淀”工艺处理后，纳入周边市政污水管网后排入城北污水处理厂; 1.5. 噪声治理; 机械噪声; 设置专用设备间，墙体隔声及消声、减振等措施，加强设备维护，加强厂区绿化等; /; 0.5; 设置专用设备间，墙体隔声及消声、减振等措施，加强设备维护，加强厂区绿化等; 0.5. 固废治理; 一般工业固废; 4层东侧设置一座面积为10m2一般工业固废暂存场所; 1座; 0.5; 4层东侧设置一座面积为10m2一般工业固废暂存场所; 0.5. 危险废物; 分类收集，地面防渗，在4层东侧规范化设置一座面积为10m2危险废物暂存场所; 1座; 1.0; 分类收集，地面防渗，在4层东侧规范化设置一座面积为10m2危险废物暂存场所; 1.0. 生活垃圾; 集中收集交由当地环卫部门清运; 2只; 0.5; 集中收集交由当地环卫部门清运; 0.5. 合计; ----; --; 10; 10.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环评主要结论 表4.1 项目环评表主要结论 项目; 环评结论; 实际建设状况. 大气环境影响分析结论; 项目产生的废气主要调浆、印花、晾干及烘干产生的废气。油性油墨印花生产区域进行封闭，同时配套负压集气系统，产生的有机废气经管道收集后通过二级活性炭吸附装置处理后由1根15m排气筒有组织排放。废气收集、处理设施建设方案满足《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。项目区生产车间VOCs和二甲苯有组织排放能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中印刷与包装印刷行业的相关标准限值，同时根据无组织废气估算结果可知，项目无组织排放的VOCs和二甲苯能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中无组织监控浓度限值要求；VOCs厂区内无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值要求; 油性油墨印花生产区域进行封闭，同时配套负压集气系统，产生的有机废气经管道收集后通过二级活性炭吸附装置处理后由1根15m排气筒有组织排放. 地表水环境影响分析结论; 项目排水采用雨污分流排水体制，运营期产生的废水主要为职工生活污水和网版冲洗废水，网版冲洗废水经厂区“臭氧氧化+絮凝沉淀”工艺处理后与生活污水进入园区隔油池、化粪池处理后纳入周边市政污水管网排入城北污水处理厂。项目废水经以上措施处理后，对区域水体环境影响可以接受; 雨污分流，雨水经雨水管道汇集排入淠河；网版冲洗废水经厂区“臭氧氧化+絮凝沉淀”工艺处理后与生活污水进入园区隔油池、化粪池处理后纳入周边市政污水管网排入城北污水处理厂. 噪声治理; 营运期噪声主要来自于设备运行机械噪声，在选用低噪设备、基础减震、消声、厂房隔声等降噪措施后，运营期各厂界噪声排放均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求; 已对设备进行基础减震、厂房隔声等降噪措施. 固废治理; 本项目产生的一般固体废物主要为残次品、废胶桶经收集后资源化处置；生产过程中产生的废油墨、稀释剂桶、废胶片、污泥、擦网版产生的含油墨抹布、废活性炭等危险废物经分类收集临时贮存于规范化危废暂存场所并定期交由危废资质单位外运处置；生活垃圾交由当地环卫部门清运。 综上，项目运营过程中产生的各固体废弃物均做到分类收集、规范暂存、资源化综合利用或合理处置，不会对周边环境造成明显影响; 一般工业固废：设置一般工业固废临时储存所，集中收集后外售；危险废物经危废暂存间临时贮存后交由危废资质单位处置生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运. 环评总结论; 项目的建设符合国家和地方的产业政策，符合当地建设用地规划和产业布局要求，该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。项目建设与区域环境相容。因而从环境保护的角度而言，该项目是可行的; /. 2、环境影响报告表审批决定 一、该项目位于安徽省六安经济技术开发区文翁路，项目总投资100万，占地面积1000 m。项目租赁六安中科智能创业园3#厂房3F西南侧和4F西侧，购置绷网机、曝光机、椭圆印花机、跑台烘千机等多台（套）设备对片状纺织品进行干法印花加工，共设置11条印花生产线，项目建成后，可形成年印花服装裁片60万件的生产能力。项目供电、给排水工程依托租赁厂房现有设施。我局原则同意《报告表》所列建设内容及提出的环境保护措施，从环境保护角度，同意该项目建设。 二、在项目运营过程中须认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并着重做好以下工作: 1.严格落实营运期废水污染防治措施。完善项目区域排水体制，做好雨水和污水与租赁厂房现有管网的接管工作．雨水依托项目区雨水管道接入市政雨水管网，网版冲洗废水经“臭氧氧化+絮凝沉淀”处理后接入市政污水管网，生活污水经隔油池、化粪池处理，一并纳入市政污水管网，排入污水处理厂处理。 2.原则同意《报告表》中提出的废气处理方案。油性油墨印花生产区域讲行封闭,调浆、印花及晾干废气经负压管道收集，通过活性炭吸附装置处理达标后由15米高排气筒排放。 3.优先选用低噪声设备，优化车间内设备布局，加强设备维修保养。设备须采取隔声、减振等措施,确保厂界噪声达标排放。 4.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目产生的残次品经收集暂存后外售，废胶桶收集暂存后由厂家回收利用;废油墨、稀释剂桶、废胶片、污泥、废网版、废活性炭等危险废物应分类收集暂存，规范建设危险废物暂存场所，定期交由有资质单位处理。生活垃圾定期委托环卫部门统一清运。不得对项目区内任何废弃物进行焚烧。 5.严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防范、应急措施，制定环境风险事故应急预案并完成报备工作。 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应按照相关规定申领排污许可证、完成竣工环境保护验收，并将相关信息对社会公开。 四、建设项目的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。 五、六安市经济技术开发区生态环境分局负责该项目的日常环境监管工作。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6）数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制： 用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。 2、监测分析方法 表5.1有组织废气监测分析方法一览表 样品类型; 检测项目; 分析方法; 检出限或最低检出浓度. 有组织废气; 二甲苯; 《固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 734-2014; 邻二甲苯：0.004mg/m3间、对二甲苯： 0.009mg/m3. 非甲烷总烃; 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》HJ 38-2017; 0.07mg/m3. 无组织废气; 二甲苯; 《环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013; 0.6μg/m3. 非甲烷总烃; 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 废水; pH; 《水质pH值的测定电极法》HJ 1147-2020; /. 化学需氧量; 《水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》HJ/T 399-2007; /. 五日生化需氧量; 《水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法》HJ 505-2009; 0.5mg/L. 氨氮; 《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009; 0.025mg/L. 悬浮物; 《水质悬浮物的测定重量法》GB/T 11901-1989; /. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008; /.

表六

验收监测内容： 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令[2017]第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的要求，建设单位应依据环评文件、环评批文中提出的环保要求，在设计、施工、运行中严格执行环境保护措施“三同时”制度，在此基础上，在具备项目竣工验收条件后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行企业环保验收，编制验收报告。项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可正式投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 1、废气 表6.1 无组织废气监测方案 监测项目; 二甲苯、非甲烷总烃. 监测点位; 在项目厂界上风向设置1个参照点（G0），厂界下风向设置3个监控点（G1，G2、G3），厂区内1个监测点（G4只监测非甲烷总烃）. 监测频次; 连续监测2天，每天监测3次. 排放标准; 厂界无组织排放达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中无组织排放监控浓度限值。厂区内非甲烷总烃排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值. 表6.2 有组织废气监测方案 废气产生位置; 监测点位; 监测项目; 排放标准; 监测频次. 废气排放口（DA001）; 环保设备进口、出口; 非甲烷总烃、二甲苯; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中排放监控浓度限值; 连续监测2天，每天监测3次. 2、噪声 表6.3 厂界噪声监测内容一览表 监测项目; Leq(A). 监测点位; 项目四至厂界外1m，共4个点位. 监测频次; 连续监测2天，每天昼间、夜间各监测1次，共4次. 排放标准; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值. 3、废水 表6.4 废水监测内容一览表 监测项目; pH值、化学需氧量、氨氮（NH3-N）、五日生化需氧量、悬浮物. 监测点位; 污水处理站（DW001）进口、出口. 监测频次; 连续监测2天，每天监测4次，共8次. 排放标准; pH、COD、BOD5、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级接管标准. 图6.1 项目监测点位示意图

表七

验收监测期间生产工况记录： 项目在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2023年4月10日、11日两天的生产工况。 表7.1 项目区生产工况表 日期 项目; 4月10日; 4月11日. 环评申报时生产能力 （按年生产250日计）; 年印花服装裁片60万件. 实际生产量 （按年生产250天计）; 年印花服装裁片60万件. 实际产量; 实际日印花服装裁片1.76万件; 实际日印花服装裁片1.76万件. 生产负荷; 80%; 80%.

验收监测结果： 1、废气监测结果 （1）无组织废气 表7.2-1 无组织废气监测结果统计表 采样日期; 2023.4.10; 天气; 晴; 气压(KPa); 100.8-100.9. 气温(℃); 21.6-23.6; 风向; 东南; 风速(m/s); 2.1-2.3. 检测点位; 检测频次; 检测项目. 非甲烷总烃(mg/m3); 二甲苯(μg/m3). 上风向○G1; 第一次; 0.46; ND. 第二次; 0.47; ND. 第三次; 0.48; ND. 下风向○G2; 第一次; 0.58; ND. 第二次; 0.55; ND. 第三次; 0.58; ND. 下风向○G3; 第一次; 0.56; ND. 第二次; 0.56; ND. 第三次; 0.58; ND. 下风向○G4; 第一次; 0.56; ND. 第二次; 0.54; ND. 第三次; 0.57; ND. 厂房门窗○G5; 第一次; 0.78; /. 第二次; 0.82; /. 第三次; 0.76; /. 表7.2-2 无组织废气监测结果统计表 采样日期; 2023.4.11; 天气; 晴; 气压(KPa); 102.5-102.7. 气温(℃); 13.6-17.9; 风向; 东南; 风速(m/s); 1.7-2.0. 检测点位; 检测频次; 检测项目. 非甲烷总烃(mg/m3); 二甲苯(μg/m3). 上风向○G1; 第一次; 0.45; ND. 第二次; 0.48; ND. 第三次; 0.47; ND. 下风向○G2; 第一次; 0.55; ND. 第二次; 0.58; ND. 第三次; 0.59; ND. 下风向○G3; 第一次; 0.57; ND. 第二次; 0.56; ND. 第三次; 0.58; ND. 下风向○G4; 第一次; 0.57; ND. 第二次; 0.55; ND. 第三次; 0.58; ND. 厂房门窗○G5; 第一次; 0.81; /. 第二次; 0.77; /. 第三次; 0.78; /. 根据上表可知，在验收监测期间，厂界无组织排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中无组织排放监控浓度限值。厂区内非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值。 （2）有组织废气 表7.3 有组织排气筒废气检测结果 采样日期; 2023.4.10; 2023.4.11. 检测点位; 检测项目; 检测频次. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. DA001印花有机废气处理设施进口; 标干流量(m3/h); 4752; 4841; 4793; 4863; 4873; 4908. 二甲苯; 进口浓度(mg/m3); 0.076; 0.037; 0.112; 0.124; 0.131; 0.306. 进口速率(kg/h); 3.61×10-4; 1.79×10-4; 5.37×10-4; 6.03×10-4; 6.38×10-4; 1.50×10-3. 非甲烷总烃; 进口浓度(mg/m3); 37.9; 37.5; 36.8; 36.4; 34.7; 34.1. 进口速率(kg/h); 1.80×10-1; 1.82×10-1; 1.76×10-1; 1.77×10-1; 1.69×10-1; 1.67×10-1. DA001印花有机废气处理设施出口; 标干流量(m3/h); 4830; 4889; 4921; 5189; 5138; 5173. 二甲苯; 排放浓度(mg/m3); 0.032; 0.032; 0.031; 0.049; 0.059; 0.052. 排放速率(kg/h); 1.55×10-4; 1.56×10-4; 1.53×10-4; 2.54×10-4; 3.03×10-4; 2.69×10-4. 非甲烷总烃; 排放浓度(mg/m3); 3.74; 3.54; 3.54; 3.47; 3.31; 3.27. 排放速率(kg/h); 1.81×10-2; 1.73×10-2; 1.74×10-2; 1.80×10-2; 1.70×10-2; 1.69×10-2. 根据上表可知，在验收监测期间，二甲苯处理效率为67.56%，非甲烷总烃处理效率为90.40%，废气排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中排放监控浓度限值。 2、噪声监测结果与分析 表7.4噪声监测结果统计表 检测项目; 工业企业厂界环境噪声. 主要声源; 生产噪声. 检测日期; 2023.4.10; 2023.4.11. 天气参数; 风速2.2m/s，天气晴; 风速2.2m/s，天气晴. 检测点位; 检测结果Leq〔dB(A)〕. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. Z1厂界东; 55; 42; 55; 43. Z2厂界南; 55; 43; 56; 44. Z3厂界西; 56; 41; 55; 42. Z4厂界北; 56; 43; 55; 41. 根据上表可知，在验收监测期间，本项目昼间、夜间生产噪声排放能够满足《工业企业厂环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值。 3、废水监测结果与分析 表7.5-1 废水监测结果 检测点位; DW001 网版清洗废水处理设施进口. 采样时间; 2023.4.10; 2023.4.11. 检测频次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. pH (无量纲); 6.8; 6.7; 6.7; 6.7; 6.7; 6.8; 6.7; 6.7. 化学需氧量 (mg/L); 516; 511; 486; 534; 533; 501; 497; 520. 五日生化需氧量 (mg/L); 194; 184; 175; 178; 179; 191; 183; 200. 氨氮 (mg/L); 56.6; 54.3; 59.6; 55.2; 53.9; 56.8; 60.7; 52.2. 悬浮物 (mg/L); 80; 91; 92; 89; 78; 85; 83; 92. 表7.5-2 废水监测结果 检测点位; DW001网版清洗废水处理设施出口. 采样时间; 2023.4.10; 2023.4.11. 检测频次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. pH(无量纲); 7.3; 7.2; 7.3; 7.3; 7.2; 7.3; 7.2; 7.3. 化学需氧量(mg/L); 206; 214; 197; 223; 214; 202; 211; 193. 五日生化需氧量 (mg/L); 58.9; 63.7; 50.7; 64.5; 56.8; 74.4; 48.9; 58.9. 氨氮(mg/L); 14.8; 13.3; 13.7; 12.3; 15.7; 13.0; 16.3; 14.5. 悬浮物(mg/L); 48; 44; 49; 49; 44; 46; 47; 45. 根据上表可知，在验收监测期间，pH、COD、BOD5、SS满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级接管标准。

表八

# 验收监测结论： # 1、工况及“三同时”执行情况 六安市南源服饰有限公司年印花60万件服装裁片项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 生产调试期间，委托安徽国环检测技术有限公司现场监测，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求。监测结果具有代表性。 ## 2、污染物排放监测结论 （1）废气监测结论 油性油墨印花生产线布设在密闭的房间中，产生的有机废气经负压集气管道收集后通过二级活性炭吸附塔处理最终由15m高排气筒排放。二甲苯、有机废气（以非甲烷总烃表征）废气排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中印刷与包装印刷行业的相关标准限值和表5厂界监控点浓度限值，厂区内有机废气满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定。 （2）废水监测结论 废水中pH、COD、BOD5、SS排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮排放满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级接管标准。 - （3）噪声监测结论 - 项目四至厂界昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。 - （4）固废调查结论 一般工业固废经一般工业固废暂存间临时贮存后定期资源外售，危废经危废暂存间临时贮存后交由危废资质单位处置，生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运。 - 在采取上述处理措施后，项目固废均得到有效的处理处置，不会产生二次污染。 3、验收结论、建议 1、项目执行了环境保护相关法规和制度，环保审查审批手续基本完善，主要污染物实现达标排放，满足验收条件。 - 2、依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）完善网上填报等工作。