年产110万平方米智能家电彩晶玻璃、

新能源光伏玻璃及汽车玻璃制品生产项目

竣工环境保护验收监测报告表

安徽禧瑞科技有限公司

2023年10月

建设单位法人代表：蒯朋

项目负责人：朱守敏

报告编写人：朱守敏

| 建设单位 | 安徽禧瑞科技有限公司 |
| --- | --- |
| 电话： | 13966695699 |
| 传真： | / |
| 邮编： | 237200 |
| 地址： | 安徽省六安市霍山经济开发区漫水河路与同心路交叉口 |

表一

| 项目名称 | 年产 110 万平方米智能家电彩晶玻璃、新能源光伏玻璃及汽车玻璃制品生产项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单 位名称 | 安徽禧瑞科技有限公司（原名安徽神祥科技有限公司） |  |  |  |
| 项目性质 | 新建 ● 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |
| 建设地点 | 六安市霍山经济开发区漫水河路(原纬七路)与同心路交叉口西北侧 |  |  |  |
| 产品名称 | 智能家电彩晶玻璃、新能源光伏玻璃及汽车玻璃制品 |  |  |  |
| 设计生 产能力 | 智能家电彩晶玻璃100万m2/年、 新能源光伏玻璃及汽车玻璃制品5万m2/年 |  |  |  |
| 实际生产能力 | 智能家电彩晶玻璃100万m2/年、 新能源光伏玻璃及汽车玻璃制品5万m2/年 |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2023年4月 | 开工建设时间 | 2023年4月 |  |
| 调试时间 | 2023年5月~2023年8月 | 验收现场监测时间 | 2023年8月28日~29日 |  |
| 环评报告表审批部门 | 六安市霍山县生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽锦环环境科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 | 12000万元 | 环保投资总概算 | 240 | 5% |
| 实际总概算 | 12000万元 | 环保投资 | 240 | 5% |
| 验收监 测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日公布施行； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修正实施； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2022年6月5日实施； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日施行。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南 污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）2023年3月，安徽锦环环境科技有限公司编制的《安徽神祥科技有限公司年生产110万平方米智能家电彩晶玻璃、新能源光伏玻璃及汽车玻璃制品生产项目环境影响报告表》； （2）2023年4月25日，六安市霍山县生态环境分局出具的关于“安徽神祥科技有限公司年生产110万平方米智能家电彩晶玻璃、新能源光伏玻璃及汽车玻璃制品生产项目环境影响报告表”的批复（2023年4月25日 霍环评【2023】12号）； （3）2023年4月18日，安徽神祥科技有限公司名称变更为安徽禧瑞科技有限公司； （4）2023年5月15日，完成安徽禧瑞科技有限公司排污许可登记（登记编号：91341525MA2U0XG93R001X）； （5）验收监测报告。 |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 环境质量标准 （1）大气质量标准 评价区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及2018年修改单标准限值。非甲烷总烃参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中TVOC浓度限值，其标准限值见表1.1。 表1.1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. CO; 24小时平均; 4.00mg/m3. 1小时平均; 10.00mg/m3. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TVOC; 8小时平均; 600; 《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）附录D. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. （2）地表水环境质量 地表水东淠河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准；其标准限值见表1.2。 表1.2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 指标名称; pH; 氨氮; SS; COD; BOD5. Ⅲ类标准限值; 6～9; ≤1.0; ≤20; ≤20; ≤4. （3）声环境质量 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。标准值详见表1.3所示。 表1.3声环境质量评价标准 功能类别; 标准值. 3类; 65 dB（A）; 55dB（A）. 污染物排放标准 （1）废水 污水排放执行霍山经济开发区工业污水处理厂进水水质要求，具体执行标准见下表。 表1.4 污水排放标准 mg/L 排放标准; pH; SS; COD; BOD5; NH3-N. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准; 6-9; 400; 500; 300; 30. （2）废气排放 VOCs排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）中表1大气污染物排放限值、无组织排放控制要求及表 A.1 中厂区内 VOCs 无组织排放限值。 表3.5《印刷工业大气污染物排放标准》中表1大气污染物排放限值 序号; 污染物项目; 限值; 污染物排放监控位置. 1; NMHC; 70mg/m3; 车间或生产设施排气筒. 表3.6《印刷工业大气污染物排放标准》表 A.1 中厂区内 VOCs 无组织排放限值 污染物项目; 排放限制; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30mg/m3; 监控点处任意1次浓度值. （3）噪声排放 噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，详见表1.8所示： 表1.8工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 声功能区; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （4）固废 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物收集、暂存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。 3、总量控制指标 废气总量指标为：VOCs：0.315t/a |

表二

一、建设项目背景 1、项目环保手续办理情况 安徽神祥科技有限公司位于六安市霍山经济开发区漫水河路与同心路交叉口，于2023年4月18日，因公司生产需要，公司名称变更为安徽禧瑞科技有限公司； 2023年3月，委托安徽锦环环境科技有限公司编制的《安徽神祥科技有限公司年生产110万平方米智能家电彩晶玻璃、新能源光伏玻璃及汽车玻璃制品生产项目环境影响报告表》。 2023年4月25日，六安市霍山县生态环境分局出具了关于“安徽神祥科技有限公司年生产110万平方米智能家电彩晶玻璃、新能源光伏玻璃及汽车玻璃制品生产项目环境影响报告表”的批复（2023年4月25日 霍环评【2023】12号）； 根据环境影响报告表及环评批复，本项目建设内容主要为：按照厂区总规划布局在南侧预留空地新建4#（建筑面积1300m2）、5#厂房（建筑面积1632.4m2），总建筑面积2932.4m2，在原有生产车间及生产线的基础上通过优化调整厂房布局、新增切割、磨边、加工中心、钢化炉、覆膜、印刷等生产设备，新建彩晶玻璃等玻璃制品生产线、印刷生产线及相关配套辅助工程设施，建成后新增110万平方米智能家电彩晶玻璃、新能源光伏玻璃及汽车玻璃制品的产能，达到年产210万平方米智能家电彩晶玻璃、新能源光伏玻璃及汽车玻璃制品。 2023年5月15日，完成安徽禧瑞科技有限公司排污许可登记（登记编号：91341525MA2U0XG93R001X）。 2、验收工作由来 根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682条）中第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行企业自主验收，编制验收报告。项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可正式投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用； 本项目新建彩晶玻璃等玻璃制品生产线及印刷生产线，建成后智能家电彩晶玻璃、新能源光伏玻璃及汽车玻璃制品的生产能力年新增110万平方米，为考核该建设项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施试运行性能和效果，依据国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，于2023年9月，对年生产110万平方米智能家电彩晶玻璃、新能源光伏玻璃及汽车玻璃制品生产项目开展竣工环保验收工作。 二、验收条件满足性分析 表2.1 项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续（霍环评【2023】12号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 已完成排污许可登记（登记编号：91341525MA2U0XG93R001X; 合格. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 不涉及; 合格. （7））建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 不涉及; 合格. 三、工程建设内容 环评申报内容：按照厂区总规划布局在南侧预留空地新建4#、5#厂房，总建筑面积2932.4m3，新建4#（建筑面积1300m2）、5#厂房（建筑面积1632.4m2），在原有生产车间及生产线的基础上通过优化调整厂房布局、新增切割、磨边、加工中心、钢化炉、覆膜、印刷等生产设备，新建彩晶玻璃等玻璃制品生产线及印刷生产线及相关配套辅助工程设施，建成后新增110万平方米智能家电彩晶玻璃、新能源光伏玻璃及汽车玻璃制品，达到年产210万平方米智能家电彩晶玻璃、新能源光伏玻璃及汽车玻璃制品。 实际建设内容：按照厂区总规划布局在南侧预留空地新建4#、5#厂房，总建筑面积2932.4m2，新建4#（建筑面积1300m2）、5#厂房（建筑面积1632.4m2），在原有生产车间及生产线的基础上通过优化调整厂房布局、新增切割、磨边、加工中心、钢化炉、覆膜、印刷等生产设备，新建彩晶玻璃等玻璃制品生产线及印刷生产线及相关配套辅助工程设施，建成后新增110万平方米智能家电彩晶玻璃、新能源光伏玻璃及汽车玻璃制品，达到年产210万平方米智能家电彩晶玻璃、新能源光伏玻璃及汽车玻璃制品。 项目环评申报时工程内容与实际建设工程对照见下表2.2： 表2.2 环评工程内容与实际工程内容对照表 工程类别; 单项工程名称; 环评申报阶段主要工程内容及规模; 现主要工程内容及规模. 主体工程; 1#厂房; 建筑面积2275m2，切割、加工、磨边工区搬迁至 4#厂房，在保留钢化工序的基础上新增1台钢化炉、1条印刷烘干线; 与环评一致，现场布置有2台钢化炉、2条印刷烘干线. 2#厂房; 建筑面积2080m2，保持原有布局不变，新增1台覆膜机、1条印刷烘干线; 与环评一致，现场新增1台覆膜机、1条印刷烘干线. 4#厂房; 建筑面积 1300m2，包括切割加工、磨边工区，部分设备来源于原2#厂房内的切割、加工、磨边工区，同时新增2台裁片机、2台磨边机、2台加工中心设备、1台打孔机、1台水切割机; 与环评一致，现场新增2台裁片机、2台磨边机、2台加工中心设备、1台打孔机、1台水切割机. 5#厂房; 建筑面积1632.4m2，新建4条印刷线，购置4台印刷机、4台烘干设备; 与环评一致，现场新建4条印刷线，购置4台印刷机、4台烘干设备. 辅助工程; 办公区; 位于1#厂房的2F的北侧以及5#厂房的东南侧，建筑面积约580m2; 与环评一致. 储运工程; 原料仓库; 位于1#、2#厂房，主要用于存储原辅材料，面积约2000m2; 与环评一致. 成品存放区; 位于1#厂房的2F以及5#厂房的东北侧，主要用于存储成品，总面积800m2. 公用工程; 供水系统; 市政给水管网供给; 与环评一致. 供电系统; 市政电网供电. 排水系统; 雨污分流，雨水排入市政雨水管网；生产废水、生活污水排入市政污水管网，进入霍山经济开发区工业污水处理厂进行处理. 环保工程; 废气处理; 2#车间产生的有机废气经负压收集后引入一套二级活性炭吸附装置+15m 高排气筒排放; 与环评一致. 1#车间产生的有机废气经负压收集后引入一套二级活性炭吸附装置+15m 高排气筒排放; 与环评一致. 5#车间产生的有机废气经负压收集后引入一套二级活性炭吸附装置+15m 高排气筒排放; 与环评一致. 噪声处理; 消声、隔声、降噪措施等; 厂房隔声、基础减震. 固废处理; 新建一般工业固废暂存场所，集中收集后定期外售; 一般工业固废暂存场所，在厂区南侧，建筑面积20m2. 新建危废贮存库，集中收集定期由有资质单位处置; 危废贮存库，在厂区南侧，建筑面积10m2，标识标牌齐全. 生活垃圾：集中分类收集，委托环卫部门统一清运; 与环评一致. 三、项目变动情况 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.3-1 项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 本项目实际建设过程中开发使用功能未发生变化; 不属于. 二、规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 现建设，生产、处置或储存能力未发生增大; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 不涉及第一类污染物排放; 不属于. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 本项目位于环境质量不达标区，项目生产、处置或储存能力未增大; 不属于. 三、地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 项目选址与环评批复一致; 不属于. 四、生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 现建设，生产工艺与环评一致，未新增产品品种和生产工艺; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存方式不变; 不属于. 五、环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 废气、废水污染防治措施未变化; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 不涉及废水直接排放口; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 不新增废气主要排放口; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物处置方式未发生变化; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于. 经实际勘查以及与环评内容对比，本项目不涉及重大变更，满足验收条件。

原辅材料消耗、生产设备及水平衡 1、原辅材料消耗情况 表2.2 原辅材料消耗情况一览表 序号; 所需原辅材料; 单位; 环评申报年耗量（t）; 实际年消耗量（t）; 一次最大贮存量. 1; 原辅材料; 原片玻璃; 万m2; 110; 110; 11. 2; 水性油墨; t; 50; 50; 5. 3; 油性油墨; t; 3; 3; 2. 4; 稀释剂; t; 1; 1; 1. 5; 净白布; kg; 300; 300; 100. 6; 静电膜; 万m2; 13; 13; 1. 7; 木托盘; 个; 3000; 3000; 6600. 8; 打包带; m; 6000; 6000; 12000. 9; 打包扣; 个; 12500; 12500; 24500. 10; 能源; 水; m3; 51000; 50220; -. 11; 电; 万kw·h; 495; 490.16; -. 2、生产设备 表2.3 设备一览表 单位：台 设备名称; 单位; 环评申报数量（台/套）; 实际数量 （台/套）; 备注. 裁片机; 台; 2; 2; 精灵玻切 4228 一台银锐 2520. 磨边机; 台; 2; 2; 高力威、RDE0816/RDE0810. 加工中心; 台; 2; 2; 新艺恒XH-2010/XH－2515. 钢化炉; 台; 1; 1; 索奥斯LPG2012X28-18-A. 水切割机; 台; 1; 1; /. 空压机; 台; 2; 2; EAS25J/10. 印刷机; 台; 6; 6; HFBY-1280F/ZX1500. 烘干设备; 台; 6; 6; XJN-28000. 覆膜机; 台; 1; 1; MQ-DG1300. 组装线; 线; 2; 2; /. 沉淀池; 台; 1; 1; 1.22m*18m*2m. 3、产品方案 表2.4 项目区产品一览表 序号; 产品方案; 环评申报生产规模 （万m2年）; 实际生产规模 （万m2/年）. 1; 智能家电彩晶玻璃; 100; 100. 2; 信息显示玻璃、汽车玻璃、平弯钢化玻璃; 5; 5. 3; 新能源光伏玻璃; 5; 5. 合计; 110; 110. 4、水平衡 项目用水包括生产用水和生活用水，水源由市政供水管网供水。 （1）生产用水 磨边用水：磨边工序带水作业，项目设置4台磨边机，用水量为12m3/d（3600t/a），废水量为10.8m3/d（3240t/a），经沉淀池处理后循环回用。 水切割用水：项目设置1台水切割机，废水量为7.2m3/d（2160t/a），经沉淀池处理后循环回用。 加工中心用水：加工中心工序带水作业，用水量为8m3/d（2400t/a），废水量为9m3/d（2700t/a），经沉淀池处理后循环回用。 打孔机用水：打孔工序带水作业，项目设置1台打孔机，用水量为8m3/d（2400t/a），废水量为7.2m3/d（2160t/a），经沉淀池处理后循环回用。 沉淀池：尺寸1.22m*18m*2m，项目沉淀池中的水循环使用，定期补充，废水每周外排一次，经计算，外排废水量1.71m3/d（513t/a）。 （2）职工生活用水 项目劳动定员70人，配套食堂，均不住宿。生活用水量共计1.2m3/d（360m3/a），生活污水排放量为0.96m3/d（288m3/a）；食堂用水约0.4m3/d（120m3/a），食堂废水量约0.32m3/d（96m3/a）。 项目水平衡图如下： 图2.1 项目水平衡图（单位：t/d）

主要工艺流程及产污环节 项目运营期生产工艺流程： 图2.1 工艺流程图 主要工艺流程简述： （1）裁片：将外购的原片玻璃根据客户要求的尺寸使用裁片机进行裁片，该工序会产生玻璃边角料、沉淀池沉渣和噪声。 （2）磨边：使用磨边机对切割后的玻璃进行磨边，磨边过程中带水作业，此部分水经沉淀池沉淀后循环利用，定期对沉淀池进行捞渣，该工序产生磨边废水、沉淀池沉渣和噪声。 （3）打孔：使用打孔机对磨边后的玻璃进行打孔，打孔过程中带水作业，此部分水经沉淀池沉淀后循环利用，定期对沉淀池进行捞渣，该工序产生打孔废水、沉淀池沉渣和噪声。 （4）加工中心：在加工中心对打孔后的玻璃进行精磨，带水作业，此部分水经沉淀池沉淀后循环利用，定期对沉淀池进行捞渣，该工序产生打磨废水、沉淀池沉渣和噪声。 （5）钢化：根据客户需求将部分需要钢化的玻璃通过钢化炉进行钢化，玻璃钢化主要是先把玻璃加热至700℃（电加热），然后经过快速风冷使玻璃内部具有很大的张应力，从而使其表面产生更大的压实力，经过钢化处理的玻璃与普通玻璃相比具有强度高、热稳定好等优点。该工序会产生噪声。 （6）烘干：对磨边后的玻璃放置于烘干机进行烘干，该工序会产生噪声。 （7）印刷：对烘干后的制品进行丝网印刷，即用印刷机印商标或图案，油墨均匀的分散于印刷机的印版丝网上，在玻璃上印制图案或商标。印刷结束后可能因为油墨更换或设备清洗的原因需对丝网上剩余的油墨进行清洁，主要是采用抹布蘸染稀释剂对印刷机上的丝网进行擦拭，以清除丝网上剩余的油墨，不涉及设备清洗废水。此工序会产生有机废气、废包装桶、废网版、废含油墨抹布和噪声。 丝网印刷基本原理是：利用丝网印版图文部分网孔透油墨，非图文部分网孔不透墨的基本原理进行印刷。印刷时在丝网印版一端上倒入油墨，用刮印刮板在丝网印版上的油墨部位施加一定压力，同时朝丝网印版另一端移动。油墨在移动中被刮板从图文部分的网孔中挤压到承印物上。由于油墨的粘性作用而使印迹固着在一定范围之内，印刷过程中刮板始终与丝网印版和承印物呈线接触，接触线随刮板移动而移动，由于丝网印版与承印物之间保持一定的间隙，使得印刷时的丝网印版通过自身的张力而产生对刮板的反作用力，这个反作用力称为回弹力。由于回弹力的作用，使丝网印版与承印物只呈移动式线接触。 （8）烘干：印刷好的制品经传送带送入烘道进行烘烤，烘烤温度约200℃，烘道长28-30m，分为烘干区、风冷区，烘干区利用电加热对印刷好的玻璃进行烘烤，风冷区通过压缩空气对其进行冷却，该工序会产生有机废气、噪声。 （9）清理：对烘干冷却后的制品进行清理，使用抹布进行擦拭，擦去其表面可能沾染的灰尘污渍，该工序会产生废抹布。 （10）检片：对半成品进行质量检验，检验合格的进行下一工序（覆膜），该工序会产生噪声和不合格产品。 （11）覆膜：对合格的成品通过覆膜机进行覆膜，覆膜主要是利用静电吸附作用将膜粘附在玻璃上，不使用胶水等粘合剂，该工序会产生废膜纸和噪声。 （12）包装：将最后的成品进行包装即可出货，该工序会产生废包装材料。 表2.5 项目产污情况一览表 类别; 名称; 污染源; 主要污染物. 废气; 印刷、烘干废气; 油墨; VOCS. 印刷、烘干废气; 油墨; VOCS. 印刷、烘干、网版清理废气; 油墨; VOCS. 废水; 生产废水; 生产; pH、COD、BOD5、SS. 生活污水; 职工生活; pH、COD、NH3-N、BOD5、SS、动植物油. 噪声; 噪声; 各类设备; 等效连续A声级. 固废; 一般工业固体废物; 裁片、磨边; 玻璃边角料. 废水沉淀; 沉淀池沉渣. 覆膜; 废覆膜纸. 包装; 废包装材料. 危险废物; 原料拆包; 废原料包装桶. 废气治理; 废活性炭. 网版擦拭; 网版擦拭废抹布. 更换网版; 废网版. 质检; 不合格产品.

表三

主要污染源、污染物处理和排放 一、污染物处理和排放 1、废气 （1）1#车间印刷、烘干VOCs 项目于1#车间新增1条印刷生产线，印刷采用外购已调配的水性油墨（直接使用，无需二次调配），用量为4t/a。VOCs产生量为0.2t/a。密闭负压收集后经1套二级活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒（DA001）有组织排放。 （2）2#车间印刷、烘干VOCs 项目于2#车间新增1条印刷生产线，印刷采用外购已调配的水性油墨（直接使用，无需二次调配），用量为4t/a。VOCs产生量为0.2t/a，密闭负压收集后经1套二级活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒（DA002）有组织排放。 （3）5#车间内调墨、印刷、烘干、网版清理VOCs 项目于5#车间新建4条印刷线。印刷采用外购已调配的水性油墨（用量42t/a，用于智能家电彩晶玻璃、汽车玻璃印刷，直接使用，无需二次调配）以及油性油墨（用量4t/a，用于新能源光伏玻璃印刷，需在调墨房内与稀释剂3:1进行调墨），并定期在调墨房内用稀释剂对印刷网版清理，VOCs产生量为3.1t/a，密闭负压收集后经1套二级活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒（DA003）有组织排放。 2、废水 项目废水包括生产废水和生活污水，生产废水经沉淀池沉淀后循环使用，定期通过污水管网外排。生活污水经隔油池、化粪池处理后外排。 （1）生产用水 磨边用水：磨边工序带水作业，项目设置4台磨边机，用水量为12m3/d（3600t/a），废水量为10.8m3/d（3240t/a），经沉淀池处理后循环回用。 水切割用水：项目设置1台水切割机，废水量为7.2m3/d（2160t/a），经沉淀池处理后循环回用。 加工中心用水：加工中心工序带水作业，用水量为8m3/d（2400t/a），废水量为9m3/d（2700t/a），经沉淀池处理后循环回用。 打孔机用水：打孔工序带水作业，项目设置1台打孔机，用水量为8m3/d（2400t/a），废水量为7.2m3/d（2160t/a），经沉淀池处理后循环回用。 沉淀池：尺寸1.22m*18m*2m，项目沉淀池中的水循环使用，定期补充，废水每周外排一次，经计算，外排废水量1.71m3/d（513t/a）。 （2）职工生活用水 项目劳动定员70人，配套食堂，均不住宿。生活用水量共计1.2m3/d（360m3/a），生活污水排放量为0.96m3/d（288m3/a）；食堂用水约0.4m3/d（120m3/a），食堂废水量约0.32m3/d（96m3/a）。 3、噪声 噪声主要是生产车间的各种机械设备噪声，经基础减震，垫减震圈等措施，项目区厂界噪声能够实现达标排放。 4、固体废物 本项目固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。其中一般工业固体废物包括玻璃边角料、沉淀池沉渣、废覆膜纸、废包装材料，外售回收单位综合利用；危险废物主要为废原料包装桶、废活性炭、网版擦饰抹布、废网版、不合格产品；暂存于危废暂存间，新建危废贮存库，集中收集定期委托有资质单位处理。运营过程中暂未产生危险废物，危废暂存间配套有标识标牌，管理制度及危废管理台账。 二、项目环保投资、验收“三同时”概况 实际建设过程中总投资12000万元，环保投资240万元。项目验收“三同时”与环保投资情况如下表所示： 表3.1 项目验收“三同时”情况一览表 单位：万元 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 规划防治措施; 现实际落实情况; 环评申报治理投资; 实际投资. 大气污染物; 1#车间印刷、烘干VOCs（DA001）; VOCs; 负压收集后经二级活性炭处理后尾气通过15m高排气筒（DA001）对外排放; 负压收集后经二级活性炭处理后尾气通过15m高排气筒（DA001）对外排放; 170; 170. 2#车间印刷、烘干VOCs（DA002）; VOCs; 负压收集后经二级活性炭处理后尾气通过15m高排气筒（DA002）对外排放; 负压收集后经二级活性炭处理后尾气通过15m高排气筒（DA002）对外排放. 5#车间内调墨、印刷、烘干、网版清理VOCs（DA003）; VOCs; 负压收集后经二级活性炭处理后尾气通过15m高排气筒（DA003）对外排放; 负压收集后经二级活性炭处理后尾气通过15m高排气筒（DA003）对外排放. 水污染物; 生产废水; pH、COD、BOD5、SS; 经沉淀池沉淀后部分回用于生产，定期外排; 与环评一致; 30; 30. 生活污水; pH、COD、NH3-N、BOD5、SS、动植物油; 经隔油池、化粪池处理后外排. 固体废弃物; 一般工业固废; 建设一般工业固废贮存场所，集中分类分区存放，做好防流失、防火、防尘、防雨等措施，资源外售或综合利用，避免二次污染; 建设一般工业固废贮存场所，集中分类分区存放，做好防流失、防火、防尘、防雨等措施，资源外售或综合利用，避免二次污染; 30; 30. 危险固废; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理. 生活垃圾; 经垃圾桶收集后交由环卫部门清运处置; 经垃圾桶收集后交由环卫部门清运处置. 噪声; 机械设备噪声; 选用低噪声设备做好设备布局、隔声、减振及消声等降噪措施; 已落实; 10; 10. 总计; 240; 240.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、主要结论 内容 要素; 排放口(编号、名称)/污染源; 污染物项目; 环境保护措施; 执行标准. 大气环境; 1#车间印刷、烘干VOCs（DA001）; VOCs; 负压收集后经二级活性炭处理后尾气通过15m高排气筒（DA001）对外排放; VOCs排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）中表1大气污染物排放限值、无组织排放控制要求及表A.1中厂区内VOCs无组织排放限值. 2#车间印刷、烘干VOCs（DA002）; 负压收集后经二级活性炭处理后尾气通过15m高排气筒（DA002）对外排放. 5#车间内调墨、印刷、烘干、网版清理VOCs（DA003）; 负压收集后经二级活性炭处理后尾气通过15m高排气筒（DA003）对外排放. 厂界; 非甲烷总烃; 废气源密闭化，提高有组织收集效率. 地表水环境; 生产废水; pH、COD、BOD5、SS; 经沉淀池沉淀后部分回用于生产，定期外排; 污水接管执行霍山经济开发区工业污水处理厂接管标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 生活污水; pH、COD、NH3-N、BOD5、SS、动植物油; 经隔油池、化粪池处理后外排. 声环境; 生产噪声; 噪声; 减振、隔声、距离衰减等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准. 电磁辐射; # 无. 固体废物; 一般工业固体废物; 玻璃边角料; 外售回收单位综合利用; 建设一般工业固废贮存场所，集中分类分区存放，做好防流失、防火、防尘、防雨等措施，资源外售或综合利用，避免二次污染. 沉淀池沉渣. 废覆膜纸. 废包装材料. 危险废物; 废原料包装桶; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理; 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中标准，建设规范化危废贮存间，完善收集、贮存各环节管理，签订危废转运协议，落实转运联单和登记台账制度. 废活性炭. 网版擦拭废抹布. 废网版. 不合格产品. 员工生活; 生活垃圾; 环卫部门清运; /. 二、环境影响评价总体结论与建议 （1）结论 安徽神祥科技有限公司年生产110万平方米智能家电彩晶玻璃、新能源光伏玻璃及汽车玻璃制品生产项目建设符合国家的产业政策，项目用地符合当地建设用地规划要求，该项目建成后应认真落实本次评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。项目建设与区域相容。因此从环境影响的角度分析，本项目的建设是可行的。 （2）建议 ①企业积极推行清洁生产。通过清洁生产，能够核对企业单元操作中原料、产品、水耗、能耗等因素，从而确定污染物的来源、数量和类型，进而制定污染削减目标，提出相应的技术措施。实施清洁生产还能提高企业管理水平，最终提高企业的产品质量和经济 效益。 ②在厂区的管理机构中设立兼职环保人员，负责对整个厂区的环保监督与管理工作；健全环保制度，落实环保岗位责任制，环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转；加强宣传教育，增强职工的环保意识。 ③加强厂区的卫生管理，做好固体废弃物的收集回收利用工作，不得随意丢弃； 生活垃圾应及时清运处理。 ④做好原料及产品的运输管理，减少运输过程中产生的不良影响。 ⑤适度增加厂区的绿化，可起到消声吸尘的作用。 ⑥项目严格执行环境保护“三同时”的制度，各项污染防治措施必须同时设计，同时施工，同时投入运行。 三、环评批复 该项目位于霍山经济开发区漫水河路与同心路交叉口，总投资12000万元，其中环保投资240万元。主要建设内容为按照厂区总规划布局在南侧预留空地新建4#、5#厂房，总建筑面积2932.4m², 通过优化调整厂房布局、新增切割、磨边、加工中心、钢化炉、覆膜、印刷等生产设备，新建彩晶玻璃等玻璃制品生产线及印刷生产线及相关配套辅助工程设施，项目拟建成后将实现 年新增110万平方米智能家电彩晶玻璃、新能源光伏玻璃及汽车玻璃制品的生产能力，项目扩建完成后全厂各类玻璃制品生产能力由原有的100万平方米增加至210万平方米。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律规定，经审查，现批复如下： 一、在全面落实《报告表》中提出的各项环境保护措施的前提下，从环境保护角度，我局原则同意你公司按《报告表》所列项目的性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施进行建设。 二 、在项目设计、建设、运营过程中要认真落实《报告表》中提出的各项环境保护措施并重点做好以下工作： 1、严格落实运营期废水污染防治措施。按雨污分流制要求， 规范厂区内部雨污分流排水管网建设。项目磨边、清洗等工序产 生的生产废水经厂区内沉淀池沉淀处理后部分回用于生产，部分 汇同经隔油池、化粪池预处理的生活污水一并，在确保满足霍山 经济开发区工业污水处理厂进水水质要求及《污水综合排放标 准》 (GB8978-1996) 中三级标准后，排入霍山经济开发区工业污水处理厂进一步处理。 2、严格落实运营期大气污染防治措施。建设单位在项目设计、建设过程中应进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废 气排放，确保各类废气的收集率和去除率，排气筒设置数量及高度应符合《报告表》要求。项目印刷、烘干、网版清理等产生有机废气的工序须在密闭空间内作业，废气经密闭负压收集、处理后排放，VOCs排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022)中表1大气污染物排放限值、无组织排放控制要求及表A.1 中厂区内VOCs 无组织排放限值。 3、严格落实噪声污染防治措施。项目应采取合理布局、优先选用低噪声设备、厂房隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声 排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。 4、严格落实固体废物污染防治措施。规范建设一般工业固体废物贮存场所，一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废 物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的相关要求。规范建设危废贮存间，废原料包装桶、废活性炭、废网版、网版 擦拭废抹布、不合格产品等危险废物的收集、暂存管理应严格按 照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中标准执行。生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运处理。禁止在项目区露天堆放和焚烧任何固体废物。 5、严格落实《报告表》中提出的防渗措施和防渗区设计要求。按照主动预防、源头控制、分区防渗要求，对危废贮存库、液态原辅料仓库等重点区域应重点采取切实有效的防渗措施，加强源头控制，防止对土壤和地下水造成污染。 6、加强环境风险管理，严格落实《报告表》中提出的环境风险防范措施，采取切实可行的工程控制和管理措施，编制突发环境事件应急预案并报我局备案。建立健全环境保护工作和安全生产管理制度和机构，落实责任部门和环境管理人员和环境保护设施日常运行管护机制。加强安全和环保设施日常管理，严格执行安全生产相关要求，确保环保设施稳定正常运行，严禁擅自闲置、停用环保设施，确保排放的污染物长期、连续和稳定达标排放。有效防范环境污染事件发生，杜绝事故性污染排放和安全生产事故。 7、项目建成投产后，各项污染物的排放量按市局核定的总量控制指标执行。 8、强化公众环境权益保障。在工程施工和运营过程中，应 建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。 三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设 计、同时施工，同时投入使用的环保"三同时"制度。项目正式 投产前应按照规定程序申领排污许可证，对配套建设的环境保护设施进行验收并依法向社会公开相关信息。 四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用 的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响报告表。 五、该项目环境监督管理工作由霍山县经济开发区生态环境工作站负责。

表五

验收监测质量保证及质量控制： ## 5.1 监测分析方法 ## 本项目监测污染源包括废气和噪声，废气检测因子为非甲烷总烃，相关检测参数见下表5.1： ## 表5.1 相关检测参数 检测类别; 检测项目; 检测方法; 方法检出限. 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 有组织废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ 38-2017; 0.07mg/m3. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /. ## 5.2 监测仪器 表5.2 监测仪器一览表 名称; 型号; 实验室编号. 气相色谱仪; GC9790Ⅱ; WZ-FX-007. 气相色谱仪; GC9790II; WZ-FX-007. 多功能声级计; AWA6228+; WZ-CY-048. ## 5.3质量控制与保证 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境监测技术规范》、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《空气和废气监测分析方法》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》（环发[2000]38号文附件）等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6）数据应进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制：用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性；用现场空白、有证标准物质保证数据的准确度和精确度。

表六

验收监测内容 # 6.1 废气 表6.1 有组织监测方案 监测项目; 非甲烷总烃. 排气筒序号; DA001; DA002; DA003. 监测位置; 废气处理设施进口、排放口; 废气处理设施进口、排放口; 排气筒排放口. 监测频次; 连续监测2天，每天3次. 手工采样个数; 非连续采样 至少3个. 监测内容; 烟气流速、烟气温度、烟道截面积、烟气量. 表6.2 无组织监测方案 监测项目; 非甲烷总烃. 监测点位; 项目区上风向厂界设1个点位（G1）、下风向厂界设3个点位（G2-G4）; 厂房外排放口处（1处G5）. 监测因子; 颗粒物、非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 监测频次; 连续监测2天，每天采样3次. 注：无组织排放监测时，同时监测并记录各监测点位的风向、风速等气象参数. 6.2 噪声 监测因子：噪声 监测范围：项目区四至厂界。 监测时间和频次：监测2天；昼间监测1次，共2次。 执行标准：评价区域声环境执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 监测点设置：项目所在周边设4个点位。 表6.3 噪声监测方案 点位; 区域. N1; 厂界东. N2; 厂界南. N3; 厂界西. N4; 厂界北. ## 图6.1 监测点位示意图

表七

7.1 验收监测期间生产工况记录 项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了验收监测两天的生产工况，验收期间企业均达到生产负荷的75%以上，本项目符合验收条件。 表7.1 项目区生产工况表 日期 项目; 2023.08.28; 2023.08.29. 环评生产能力; 年生产110万平方米智能家电彩晶玻璃、新能源光伏玻璃及汽车玻璃制品. 实际产量; 日加工35000平方米智能家电彩晶玻璃、新能源光伏玻璃及汽车玻璃制品; 日加工36000平方米智能家电彩晶玻璃、新能源光伏玻璃及汽车玻璃制品. 生产负荷（％）; 97.2; 98.2. 7.2 验收监测结果 （1）废气监测结果分析 表7.2 有组织废气监测结果一览表-非甲烷总烃 采样点位; 检测项目; 采样日期; 实测浓度 （mg/m³）; 排放速率 （kg/h）. DA001（进口）; 非甲烷总烃; 2023/8/28; 第一次; 6.16; /. 第二次; 6.28. 第三次; 6.08. 2023/8/29; 第一次; 6.37; /. 第二次; 6.35. 第三次; 6.46. 平均进口浓度; 6.28; /. DA001（出口）; 非甲烷总烃; 2023/8/28; 第一次; 4.48; 4.84×10-2. 第二次; 4.44. 第三次; 4.51. 2023/8/29; 第一次; 4.58; 4.90×10-2. 第二次; 4.66. 第三次; 4.69. 平均出口浓度; 4.49; 4.69×10-2. 处理效率; 71.5%. DA002 （进口）; 非甲烷总烃; 2023/8/28; 第一次; 6.21; /. 第二次; 6.19. 第三次; 6.36. 2023/8/29; 第一次; 6.34; /. 第二次; 6.27. 第三次; 6.24. 平均进口浓度; 6.27. DA002 （出口）; 非甲烷总烃; 2023/8/28; 第一次; 4.45; 4.70×10-2. 第二次; 4.57. 第三次; 4.15. 2023/8/29; 第一次; 4.82; 5.12×10-2. 第二次; 4.90. 第三次; 4.73. 平均出口浓度; 4.59; 4.91×10-2. 处理效率; 73.2%. DA003 （进口）; 非甲烷总烃; 2023/8/28; 第一次; 6.20; /. 第二次; 6.19. 第三次; 6.10. 2023/8/29; 第一次; 6.19; /. 第二次; 6.47. 第三次; 6.33. 平均出口浓度; 6.25. DA003 （出口）; 非甲烷总烃; 2023/8/28; 第一次; 4.66; 1.09×10-2. 第二次; 4.61. 第三次; 4.74. 2023/8/29; 第一次; 4.55; 1.10×10-2. 第二次; 4.62. 第三次; 4.83. 平均出口浓度; 4.67; 1.095×10-2. 处理效率; 74.7%. 表7.4 无组织废气监测结果一览表 检测项目; 采样日期; 排放浓度（mg/m³）. 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 厂房外. 非甲烷总烃; 2023/8/28; 第一次; 1.14; 1.69; 1.24; 1.58; 2.35. 第二次; 1.08; 1.69; 1.35; 1.61; 2.06. 第三次; 1.10; 1.65; 1.30; 1.54; 2.06. 2023/8/29; 第一次; 1.05; 1.56; 1.52; 1.57; 2.03. 第二次; 1.07; 1.54; 1.60; 1.53; 2.09. 第三次; 1.09; 1.52; 1.58; 1.51; 2.12. 监测结果分析：根据现场监测报告，监测期间，非甲烷总烃排放浓度满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）中表1大气污染物排放限值、无组织排放控制要求及表 A.1 中厂区内 VOCs 无组织排放限值。 （2）噪声监测结果与分析 表7.5 噪声监测结果统计表 测点编号; 测点位置; 主要声源; 2023/8/28; 2023/8/29. 测量时间; 结果; 测量时间; 结果. N1; 东厂界外1m处; 厂界噪声; 10：44; 52.5; 11：05; 51.2. N2; 南厂界外1m处; 10：53; 51.0; 11：15; 50.6. N3; 西厂界外1m处; 11：03; 50.7; 11：22; 50.7. N4; 北厂界外1m处; 11：15; 50.6; 11：30; 50.9. 根据上表可知，在验收监测期间，本项目昼间噪声排放数值在50.6dB（A）~52.5dB（A）之间，排放限值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。 7.3 总量指标分析 根据监测数据，计算得出：VOCs：0.257t/a

表八

# 验收监测结论： # 1、工况及“三同时”执行情况 安徽禧瑞科技有限公司年生产110万平方米智能家电彩晶玻璃、新能源光伏玻璃及汽车玻璃制品生产项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，并于2023年5月15日完成排污许可登记，登记编号为：91341525MA2U0XG93R001X，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 生产调试期间，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求。监测结果具有代表性。 ## 2、污染物排放监测结果 （1）本次验收对厂区废气排放情况进行了监测，根据监测结果表明，有组织废气排放满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）中表1大气污染物排放限值，无组织废气排放满足表 A.1 中厂区内 VOCs 无组织排放限值； （2）本项目产生的噪声主要来自于设备噪声，本项目已采取基础减震、设备隔声、厂房隔声以及选用低噪声设备等措施。根据监测结果表明，厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。 ## （3）生产废水经厂区建设的沉淀池沉淀处理后与经隔油池、化粪池预处理后的生活污水一道排至市政污水管网进污水处理厂处理达标排放。 ## 二、结论 项目已根据环评及批复要求落实污染防治措施，建成内容不涉及重大变动。验收监测期间，项目工况稳定，各类环保设施运行正常，根据监测结果，各项污染防治措施均达到验收要求，对周边环境影响可以接受，故可对其提出项目竣工环境验收合格的意见。