金寨高贝斯无纺布制品有限公司

医疗用品产能扩增项目

竣工环境保护验收报告

金寨高贝斯无纺布制品有限公司

2023年09月

建设单位法人代表：  高明       （签字）

项目负责人：李玉梅

填   表   人：李玉梅

建设单位（盖章）金寨高贝斯无纺布制品有限公司

电话：13965467365

传真：/

邮编：237300

地址：安徽省六安市金寨县白塔畈镇农民工创业园内

表一  建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 医疗用品产能扩增项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 金寨县无纺布制品有限公司 |  |  |
| 建设项目性质 | □新建 ☑改扩建 □技改 □迁建 |  |  |
| 建设地点 | 安徽省六安市金寨县白塔畈镇农民工创业园内，地理坐标为116度1分35.422秒，31度44分58.847秒 |  |  |
| 主要产品名称 | 一次性手术衣、工业防护服、一次性手术铺单 |  |  |
| 设计生产能力 | 一次性手术衣、工业防护服300万片/年、 一次性手术铺单400万片/年 |  |  |
| 实际生产能力 | 一次性手术衣、工业防护服300万片/年、 一次性手术铺单400万片/年 |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2023.5.22 | 开工建设时间 | 2023.5.23 |
| 调试时间 | 2023.5-2023.7 | 验收现场监测时间 | 2023.7.20-2023.7.21 |
| 环评报告表审批部门 | 六安市金寨县 生态环境分局 | 环评报告表编制单位 | 安徽锦环环境科技有限公司 |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |
| 投资总概算 | 200 | 环保投资总概算 | 5% |
| 实际总概算 | 200 | 环保投资 | 38% |
| 验收监测依据 | 1、相关法律、法规 （1）《中华人民共和国大气污染防治法》； （2）《中华人民共和国水污染防治法》； （3）《中华人民共和国噪声污染防治法》； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。 2、验收相关文件、条例 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部2018年第9号公告）。 3、开展验收工作相关文件 （1）安徽锦环环境科技有限公司编制的《金寨高贝斯无纺布制品有限公司医疗用品产能扩增项目环境影响报告表》，2023.05； （2）六安市金寨县生态环境分局《金寨高贝斯无纺布制品有限公司医疗用品产能扩增项目环境影响报告表的批复》（金环审[2023]33号），2023.5.22； （3）验收监测方案； （4）验收检测报告——废气、噪声。 （5）2023年9月4日，完成金寨高贝斯无纺布制品有限公司排污许可登记变更（登记编号：913415240529226482001X）； |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、环境质量标准 （1）大气环境 项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准，各污染物具体标准值浓度限值见表1.1。 表1.1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 24小时平均; 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准. 1小时平均; 500. NO2; 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 24小时平均; 150. 年平均; 70. PM2.5; 24小时平均; 300. 年平均; 200. CO; 24小时平均; 4.00mg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准. 1小时平均; 10.00mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. TVOC; 8小时平均; 600; 《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）附录D. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. （2）地表水环境 地表水西汲河区域河段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，其标准见下表。 表1.2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 污染因子; Ⅲ类标准限值. 1; pH（无量纲）; 6～9. 2; COD; ≤20. 3; BOD5; ≤4. 4; NH3-N; ≤1.0. 5; 石油类; ≤0.05. 6; TN; ≤1.0. 7; TP; ≤0.2. （3）声环境 项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 表1.3 声环境评价执行标准 单位：dB(A) 标准类别; 昼间; 夜间. GB3096-2008《声环境质量标准》 中2类区标准; 60; 50. 2、污染物排放标准 （1）废气 VOCS排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值、无组织排放控制要求，厂区内VOCS无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定。 表1.4《大气污染物综合排放标准》中表2新污染源大气污染物排放限值 序号; 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度m; 二级; 监控点; 浓度mg/m3. 1; 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 界外浓度最高点; 4.0. - （2）废水 废水中pH、BOD5、COD、SS、氨氮排放执行金寨县白塔畈镇生活污水处理厂进水水质要求，动植物油执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，具体执行标准见下表。 表3.7 废水接管要求 单位：mg/L，pH除外 污染物; pH; BOD5; COD; SS; 氨氮; 动植物油. 限值（mg/L）; 6～9; ≤300; ≤500; ≤400; ≤30; 100. （3）噪声排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准。 表2.2 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 标准; 昼间; 夜间. GB12348-2008中2类区标准; 60; 50. （4）固废污染控制标准 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相应标准，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 3、总量控制标准 项目已取得废气总量指标0.002t/a，废水接入市政污水管网纳入金寨县白塔畈镇污水处理厂处理，COD、NH3-H纳入金寨县白塔畈镇污水处理厂处理总量指标，不需要总量指标。 |

表二

- 工程建设内容： - 1、项目背景及由来 （1）背景 2023年5月，金寨高贝斯无纺布制品有限公司委托安徽锦环环境科技有限公司开展金寨高贝斯无纺布制品有限公司医疗用品产能扩增项目环保工作并编制了《金寨高贝斯无纺布制品有限公司医疗用品产能扩增项目环境影响报告表》； 2023年5月22日，取得六安市金寨县生态环境分局出具的关于“金寨高贝斯无纺布制品有限公司医疗用品产能扩增项目环境影响报告表”的批复（2023年5月22日金环审[2023]33号）； 项目于2023年5月开工建设，2023年7月完成建设并投入调试，现按照环评及审查意见，完成手术衣、工业防护服、铺单生产线及配套环保设施，可形手术衣、工业防护服300万件/年、手术铺单400万件/年的生产能力。 2023年9月4日，完成排污许可证登记变更，并取得固定污染源排污登记回执，登记编号913415240529226482001X。 （2）任务由来 根据《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第682条)中第十七条:“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门]规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行企业自主验收，编制验收报告。项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可正式投入生产或者使用:未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 （3）验收条件满足性分析 表2.1项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告(国环规环评{2017}4号)中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格 情况. (1)未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续（金环审【2023】33号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. (2)污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求; 合格. (3)环境影响报告书(表)经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或者环境影响报告书(表)未经批准的; 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2022]688号），项目不涉及重大变动; 合格. (4)建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. (5)纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 固定污染源排污登记回执： 913415240529226482001X; 合格. (6)分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境.保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 现投入环保设施与相应主体工程相匹配; 合格. (7))建设单位因该建设项目违反国.家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. (8)验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者马收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. (9)其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 不涉及; 合格. - 2、工程建设内容 - （1）环评申报内容概况 - 项目系新增租赁农民工创业园内2栋厂房总建筑面积1748m2，于新租赁生产厂房内增建手术衣、工业防护服生产设施并将现有生产厂房内手术衣生产设施全部迁入，于现有生产厂房内增建手术铺单生产设施，项目建成后手术衣、工业防护服生产能力为300万件/年、手术铺单为400万件/年。 - （2）现阶段实际建成内容概况 项目新增租赁农民工创业园内2栋厂房总建筑面积1748m2，于新租赁生产厂房内增建手术衣、工业防护服生产设施并将现有生产厂房内手术衣生产设施全部迁入，于现有生产厂房内增建手术铺单生产设施，项目建成后手术衣、工业防护服生产能力为300万件/年、手术铺单为400万件/年。 项目环评申报时工程内容与实际建设工程对照见下表2.2： 表2.2环评工程内容与实际工程内容对照表 工程名称; 单项工程; 工程内容及规模; 现阶段实际建成内容. 主体工程; 手术衣、工业防护服生产线; 新增租赁1栋2F厂房，建筑面积约1165m2，新增裁剪、平车等生产设备，并将现有手术衣生产设备全部迁入，年产手术衣、工业防护服增至300万件; 位于新增租赁1栋厂房2F，建筑面积约1165m2，新增裁剪、平车等生产设备，并将现有手术衣生产设备全部迁入，年产手术衣、工业防护服增至300万件. 铺单生产线; 位于现有1#厂房新增裁剪、平车、施胶等生产设备，年产手术铺单增至400万件/年; 位于现有1#厂房，新增裁剪、平车、施胶等生产设备，年产手术铺单增至400万件/年. 储运工程; 原料仓库; 位于2#厂房的东南侧，用于无纺布、拉链、白乳胶等原辅料的仓储; 与环评一致. 成品区; 位于2#厂房的西北侧，用于手术衣和铺单产品的储存; 与环评一致. 辅助工程; 办公区; 位于1#厂房2楼; 与环评一致. 食堂; 新增租赁1栋1F厂房，作为厂区职工就餐场所，建筑面积583m2; 与环评一致. 公用工程; 供电系统; 市政电网供电; 与环评一致. 给水工程; 市政管网供给; 与环评一致. 排水工程; 雨污分流，雨水经厂区雨水管网排入周边道路市政雨水管网；污水经厂区化粪池预处理后接管纳入白塔畈镇生活污水处理厂处理最终排入西汲河; 与环评一致. 环保工程; 废水治理; 无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理接管纳入白塔畈镇生活污水处理厂; 与环评一致. 废气治理; 本项目仅做陶瓷覆铜板生产的烧结工序，烧结工序不产生废气; 与环评一致. 噪声; 优选低噪设备、加强设备维护、基础减振、消声、距离衰减等; 与环评一致. 固体废物; 设置一般工业固废贮存间，总建筑面积50m2，一般工业固废分类收集、集中贮存后定期资源外售; 与环评一致. 设置规范化危废贮存库，建筑面积约20m2。危险废物分类收集规范贮存并委托有资质单位定期处置; 与环评一致. 生活垃圾：集中收集，交由环卫部门统一清运; 与环评一致. - （3）产品方案 - 表2.3 主要产品方案一览表 序号; 产品名称; 环评申报产品产量; 实际生产规模; 单位. 1; 一次性手术衣、工业防护服; 300; 300; 万件/年. 2; 一次性手术铺单; 400; 400; 万件/年. 合计; 700; 700; 万件/年. - （3）生产设备 - 表2.4主要生产设备清单单位：台 - 序号; 设备名称; - 环评申报数量; - 实际数量. 1; 电剪刀; 6; 6. 2; 电剪; 2; 2. 3; 升降机; 3; 3. 4; 拷克车; 31; 31. 5; 花边机; 20; 20. 6; 双针机; 14; 14. 7; 电脑平车; 8; 8. 8; 领口机; 7; 7. 9; 自动吸线机; 3; 3. 10; 子母扣机; 2; 2. 11; 电子织物强力机; 2; 2. 12; 铝条机; 1; 1. 13; 点焊机; 21; 21. 14; 喷胶机; 4; 4. 15; 热封机; 9; 9. 16; 空压机; 4; 4. 17; 连续封口机; 2; 2. 18; 商标转印机; 1; 1. 19; 排气封口机; 1; 1. 原辅材料消耗及水平衡： - 1、原辅材料消耗情况 表2.5 主要原辅料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 环评申报年耗量; 实际年消耗量. 1; 无纺布; 吨; 1000; 1000. 2; 线; 支; 6500; 6500. 3; 热熔胶; 千克; 8880; 8880. 4; 白乳胶; 升; 29000; 29000. 5; 罗纹袖; 万个; 700; 700. 6; 拉链条; 万个; 100; 100. 7; 封箱胶纸; 万米; 40; 40. 8; 管袋; 万片; 300; 300. 9; 外箱; 万件; 19; 19. 10; 自来水; 万度/年; 40; 40. 11; 电; 吨/年; 3840; 3840. 2、水平衡一览表 用水环节为职工生活用水，本项目地面和设备无需冲洗，定期进行地面清扫、擦试干净。具体用水及废水产生量分析如下： - 本项目劳动定员120人，年工作300天，生活用水量为9.6t/d，2880t/a；生活污水产生量为7.68t/d，2304t/a，经化粪池预处理接管纳入白塔畈镇生活污水处理厂处理，最终排入西汲河。水平衡见下图2.1。 生活用水 隔油池 9.6 7.68 7.68 西汲河 1.92 化粪池 白塔畈镇生活 污水处理厂 7.68 图2.1 扩建项目水平衡图（单位m3/d） 主要工艺流程及产污环节：（附处理工艺流程图，标出产污节点） 1、主要工艺流程及产污环节 无纺布 剪裁、缝纫 贴标签 检验 包装、入库 无纺布边角料、 噪声 有机废气、 废包装、线头 不合格产品 废标签 组合、施胶 铺单生产线 手术衣、工业防护服 生产线 压合、包缝 图2.2 项目工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： - （1）剪裁、缝纫：将外购的无纺布原料根据制作的尺寸使用剪裁机进行剪裁，然后再缝纫成所需要的如袖子、帽子、主体等部件，该工序会产生无纺布边角料和噪声。 - （2）组合、施胶：将缝纫好的各部件组合到一起，将外购的白乳胶和热熔胶通过手工涂刷和喷胶机，均匀喷涂到组合好的无纺布半成品需要施胶的位置，此过程会产生少量的有机废气。 - （3）压合、包缝：将缝纫好的各部件进行拼合按压缝纫，半成品已初步形成，接下来进行缝纫包领倒针、锁边等缝纫工作，此过程产生少量废线头。 - （4）贴标签：外购成品标签通过商标机贴到产品上。此过程会产生少量一般固废废标签。 - （5）检验：对制作好的产品进行检验，检验合格的包装入库，不合格的进行剪裁，回收利用。 - （6）包装、入库：对制造好的产品加上说明书进行包装、装箱、入库。 - 2、项目重大变动情况 - 《印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评涵[2020]688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： - 表2.6 项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 本项目实际建设过程中开发使用功能未发生变化; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 生产、处置或储存能力未发生增大; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 不涉及第一类污染物排放量增加; 不属于. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 本项目属于环境质量达标区，项目生产、处置或储存能力未增大; 不属于. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 项目选址与 环评批复一致; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 生产工艺与环评一致，未新增产品品种和生产工艺; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、 贮存方式不变; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 废气、废水污染 防治措施未变化; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 不涉及废水 直接排放口; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 未新增废气 主要排放口; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化，与环评批复一致; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于.

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水废气、厂界噪声监测点位） - 1、废气污染治理/处置设施分析 - 本项目生产过程产生的废气主要为施胶房刷白乳胶和喷热熔胶所产生的有机废气，主要污染因子为VOCS。 - 项目施胶（喷胶、刷胶）工序产生VOCS，项目设密闭独立施胶工区，并配套负压集气系统，产生的有机废气经负压收集后引入1套二级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放。 - 详见下表：3.1 废气污染物情况一览表，设施见附图3.1 废气治理设施图 - 表3.1 废气污染物情况一览表 废气名称; 来源; 污染物种类; 排放方式; 治理设施; 工艺与规模; 设计指标; 排气筒高度/内径尺寸; 排放去向; 治理设施检测点设置/开孔情况. 挥发性有机物; 1#车间施胶房VOCS; 有组织; 有组织; 二级活性炭; 吸附工艺; /; 0.5; 大气; 进出口. 无组织; 无组织; 全空间或局部空间有组织强制通风收集系统; /; /; /; 车间; /. 2、废水污染物治理/处置设施分析 项目无生产废水，废水均为生活污水。 表3.1 废水污染物情况一览表 废水类别; 来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量; 治理设施; 处理工艺; 处理能力; 设计指标; 废水回用量; 排放去向. 生活污水; 员工生活; pH、COD、BOD5、SS、NH3-H、动植物油; 间歇; 2304t/a; 隔油池、化粪池; 隔油池、化粪池; 8t/d; 8t/d; /; 接入市政污水管网纳入白塔畈镇生活污水处理厂处理. 生活污水：生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，依托六安市白塔畈镇生活污水处理厂处理。 - 3、噪声治理/处置设施分析 - 噪声主要来自于生产设备噪声，本项目已采取基础减震、设备隔音、厂房隔声以及选用低噪声设备等措施，详见下表。 - 表3.2 噪声污染物情况一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 源强dB(A); 噪声源位置; 运行方式; 治理设施. 1; 电剪刀; 台; 6; 75~80; 车间; 连续; 选用低噪声设备；设置减振机座、加装减震弹簧和橡皮垫等减振降噪措施；厂房隔声；空气进出口采用软连接，以减少风管振动. 2; 电剪; 台; 2; 75~80; 车间; 连续. 3; 升降机; 台; 3; 75~80; 车间; 连续. 4; 拷克车; 台; 31; 75~80; 车间; 连续. 5; 花边机; 台; 20; 65~70; 车间; 连续. 6; 双针机; 台; 14; 65~70; 车间; 连续. 7; 电脑平车; 台; 8; 75~80; 车间; 连续. 8; 领口机; 台; 7; 75~80; 车间; 连续. 9; 自动吸线机; 台; 3; 65~70; 车间; 连续. 10; 子母扣机; 台; 2; 65~70; 车间; 连续. - 11; 电子织物强力机; 台; 2; 65~70; 车间; 连续. 12; 铝条机; 台; 1; 75~80; 车间; 连续. 13; 点焊机; 台; 21; 65~70; 车间; 连续. 14; 喷胶机; 台; 4; 65~70; 车间; 连续. 15; 热封机; 台; 9; 75~80; 车间; 连续. 16; 空压机; 台; 4; 75~80; 车间; 连续. 17; 连续封口机; 台; 2; 65~70; 车间; 连续. 18; 商标转印机; 台; 1; 65~70; 车间; 连续. 19; 排气封口机; 台; 1; 75~80; 车间; 连续. - 4、固体废物治理/处置设施分析 - 表3.3 固体废物污染物情况一览表 固废名称; 来源; 性质; 产生量（t/a）; 暂存量/处理量; 暂存场所; 标识标牌; 台账; 协议签订情况; 出入库情况. 无纺布边角料; 剪裁; 一般工业固体废物; 14.7; 14.7; 分类收集后外售资源综合利用; /; /; /; /. - 不合格产品; - 质量检验; 3; 3. - 废包材; - 原料拆包; 5; 5. 废胶桶; 原料使用; 危险废物; 0.25; 0.25; 暂存于危废间内，定期委托有资质的单位进行处置; 有; 有; 已签; 暂未产生，未入库. 废活性炭; 废气处理装置; 危险废物; 0.097; 0.097. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; 36; 36; 垃圾桶; /; /; /; /. 危废暂存间见附图5 5、环保设施投资及“三同时落实情况” 表3.4 环保投资及“三同时”落实情况一览表 项目; 污染源; 环评阶段; 实际投入. 工程内容及规模; 估算投资（万元）; 工程内容及规模; 实际投资（万元）. 废气治理; 施胶; 集齐系统+二级活性炭吸附+15m排气桶; 20; 集齐系统+二级活性炭吸附+15m排气桶; 20. 废水治理; 生活污水; 化粪池、雨污分流管网; /; 化粪池、雨污分流管网; /. 固废治理; 一般工业固废; 一般工业固废贮存间; 3; 一般工业固废贮存间; 3. 危险废物; 规范化危废贮存库; 5; 规范化危废贮存库; 5. 生活垃圾; 垃圾桶; 1; 垃圾桶; 1. 噪声治理; 生产、质检 设备; 减振、隔声、消声装置; 1; 减振、隔声、消声装置; 1. 土壤及地下水; 原辅料; 分区防渗; 3; 分区防渗; 3. 环境风险防范措施; 生产; 分区防渗、加强管理，编制突发环境事件应急预案，建立完善的应急体系和管理组织机构，制定切实可行的处置措施，建立应急联动，与园区应急预案衔接，配备应急设施和物资; 5; 分区防渗、加强管理，编制突发环境事件应急预案，建立完善的应急体系和管理组织机构，制定切实可行的处置措施，建立应急联动，与园区应急预案衔接，配备应急设施和物资; 5. 合计; 38.0; 38.0.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 1、环评主要结论 表4.1 项目环评表主要结论 项目; 环评结论; 实际建设内容. 大气环境影响分析结论; 本项目运营期产生的废气主要为施胶房喷热熔胶所产生的有机废气，配套负压集气系统，产生的有机废气经负压收集后引入1套二级活性炭吸附装置处理，处理后的废气排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 新污染源大气污染物排放限值、无组织排放控制要求，厂区内VOCS无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中相关规定，对区域大气境影响是可接受的; 处理后的废气排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 新污染源大气污染物排放限值、无组织排放控制要求，厂区内VOCS无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中相关规定，对区域大气境影响是可接受的. 废水环境影响分析结论; 项目运行期间外排废水为职工生活污水，经厂区配套的隔油池、化粪池预处理后由市政污水管网纳入六安市白塔畈镇生活污水处理厂处理。项目在落实各项污水处理措施后，对区域水环境影响是可接受的; 雨污分流，雨水经雨水管道汇集排入周边市政道路雨水管网；生活污水经隔油池、化粪池预处理后接市政污水管网排放至六安市白塔畈镇生活污水处理厂最终排入西汲河. 噪声治理; 项目运营期的噪声主要噪声主要是电剪刀、拷克车、花边机、双针机、喷胶机等生产设备和质检设备运行产生的噪声。根据类比调查，其噪声值在65-80dB(A)之间，在选用低噪设备、基础减震、消声、厂房隔声等降噪措施后，运营期各厂界噪声排放均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求; 已对设备进行基础减震、厂房隔声等降噪措施. 固废治理; 项目营运期固废主要为一般工业固废、危险废物及生活垃圾。一般工业固废主要为无纺布边角料、不合格产品、废包材。危险废物为废胶桶、废活性炭。生活垃圾由环卫部门统一收集处理。建设单位于厂房内东北角建设1处危险废物暂存间，建筑面积为20m2。废润滑油收集于危险废物暂存间内，委托有资质单位处置。综上所述，项目产生的固体废物全部得到妥善处置。建设单位在日常生产过程中加强对厂内固体废物临时堆放场所管理，固体废物不会对周围环境产生二次污染影响。; 一般工业固废：于厂区内东北角设置一般工业固废间，建筑面积约20m2，不合格产品、废包材集中收集后定期外售；危险废物：于车间内东北角设置危废间，建筑面积约10m2，废润滑油临时贮存于危废间内，定期委托资质单位处置. 环评总结论; 项目的建设符合国家和地方的产业政策，符合当地建设用地规划和产业布局要求，该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。项目建设与区域环境相容。因而从环境保护的角度而言，该项目是可行的; /. 2、环境影响报告表审批决定 一、经你公司和环评编制单位承诺，我分局原则同意该项目《报告表》结论以及提出的污染防治措施。 二、你公司应严格落实《报告表》提出的各项环境污染防治措施和承诺的相关内容，严格执行环保污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度，编制突发环境事故应急预案并定期演练，确保各项污染物达标排放、危险废物规范处置、污染物总量符合核定指标、各项环境风险可控。 三、项目投产前，应按规定程序完成排污许可证申领、竣工环境保护验收工作，并将相关信息对社会公开。 四、建设项目的性质、规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。 五、请县生态环境保护综合行政执法大队、经济开发区生态环境工作站对金寨高贝斯无纺布制品有限公司医疗用品产能扩增项目加强现场监管。 六、若发现存在不符合告知承诺制或环评文件存在重大质量问题，我局将撤销许可决定，由此造成的一切后果和经济损失均由你公司承担。

表五

## 验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，VOCs有组织和无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB162967-1996）中相关规定，厂区内VOCs排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6）数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制： 用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。 - 2、监测分析方法表 - 5.1 监测分析方法一览表 监测类别; 监测项目; 分析方法; 方法检出限. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008; /. 非甲烷总烃; 有组织; 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017; 0.07mg/m3. 无组织; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 3、检测仪器及检验有效期 表5.2 监测仪器一览表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 仪器溯源有效期. 多功能声级计; AWA6228′; J117; 2023.8.28. 非甲烷总烃检测仪; GC7890; J003; 2024.8.28. 自动烟尘烟气测试仪; GH-60E; J084; 2023.8.28. 自动烟尘（气）测试仪; ZR-3260; J044; 2023.8.28. 综合大气采样器; KB-6120-E; J113、J114、J115、J116; 2023.8.28. 手持气象站; HWS; J124; 2023.8.28.

表六

验收监测内容 - 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令[2017]第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的要求，建设单位应依据环评文件、环评批文中提出的环保要求，在设计、施工、运行中严格执行环境保护措施“三同时”制度，在此基础上，在具备项目竣工验收条件后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行企业环保验收，编制验收报告。项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可正式投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 - 1、废气监测 - 表6.1 有组织废气监测内容 监测项目; 非甲烷总烃. 监测点位; 废气处理设施进口、排气筒口（DA001). 监测频次; 连续监测2天，每天监测3次. - 表6.2 无组织废气监测内容 监测项目; 非甲烷总烃. 监测点位; 项目区上风向厂界设1个点位（G1）、下风向厂界设3个点位（G2-G4）; 厂房外排放口处（1处G5）. 监测频次; 连续监测2天，每天监测3次. 注：无组织排放监测时，同时监测并记录各监测点位的风向、风速等气象参数. - 2、噪声监测 - 表6.3 噪声监测内容 监测项目; Leq(A). 监测点位; 项目四至厂界外1m（N1、N2、N3、N4），共4个点位. 监测频次; 连续监测2天，每天昼夜间各监测1次，共4次. 图1 项目监测点位示意图

表七

验收监测期间生产工况记录: 项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了验收监测两天的生产工况，验收期间企业均达到生产负荷的75%以上，本项目符合验收条件。 表7.1 项目区生产工况表 日期 项目; 2023.07.20; 2023.07.21. 实际生产能力; 手术衣、工业防护服生产能力300万件/年、手术铺单400万件/年. 实际生产量; 日产手术衣、工业防护服生产能力9567件、手术铺单12733万件; 日产手术衣、工业防护服生产能力9667件/年、手术铺单12367件/年. 生产负荷（%）; 95.6; 94.4. 验收监测结果 - 1、有组织废气 - 表1-1：有组织废气检测结果 采样日期; 2023.7.20; 2023.7.21. 检测点位; 检测项目; 检测频次. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 废气处理设施进口; 标杆流量(m³/h); 3307; 3364; 3387; 3224; 3335; 3303. 非甲烷总烃; 进口浓度(mg/m³); 32.7; 32.7; 32.5; 36.2; 35.5; 34.7. 进口速率(kg/h); 1.08×10-1; 1.10×10-1; 1.10×10-1; 1.17×10-1; 1.18×10-1; 1.15×10-1. 进口浓度范围(mg/m³); 32.7-36.2. 进口平均浓度(mg/m³); 34.05. 废气处理设施出口; 标杆流量(m³/h); 4462; 4695; 4612; 4643; 4746; 4702. 非甲烷总烃; 排放浓度(mg/m³）; 3.20; 3.35; 3.26; 3.22; 3.18; 3.12. 排放速率(kg/h); 1.43×10-2; 1.57×10-2; 1.50×10-2; 1.50×10-2; 1.51×10-2; 1.47×10-2. 出口浓度范围(mg/m³); 3.12-3.35. 出口平均浓度(mg/m³); 3.22. 处理效率（%）; 90.54. - 表1-2烟气参数 - 采样日期; - 2023.7.20; - 2023.7.21. - 检测点位; - 检测项目; - 检测频次. - 第一次; - 第二次; - 第三次; - 第一次; - 第二次; - 第三次. - 废气处理设施进口; - 烟温（℃）; - 28.7; - 28.8; - 28.9; - 27.7; - 27.9; - 28.0. - 流速（m/s）; - 8.45; - 8.59; - 8.66; - 8.23; - 8.51; - 8.44. - 含湿量（%）; - 3.1; - 3.0; - 3.1; - 3.3; - 3.2; - 3.3. - 废气处理设施出口; - 烟温（℃）; - 28.5; - 28.6; - 28.6; - 30.3; - 30.6; - 30.8. - 流速（m/s）; - 10.8; - 11.3; - 11.1; - 11.2; - 11.5; - 11.4. - 含湿量（%）; - 2.9; - 3.0; - 3.0; - 2.5; - 2.2; - 2.2. - 2、无组织废气 - 表2-1无组织废气检测结果 - 采样日期; - 2023.7.20; - 天气; - 阴; - 气压（KPa）; - 100.0-100.1. - 气温（℃）; - 27.3-28.3; - 风向; - 东; - 风速（m/s）; - 1.6-1.7. - 检测项目; - 检测频次; - 检测点位. - 上风向G1; - 下风向G2; - 下风向G3; - 下风向G4; - 厂房外排放口G5. - 非甲烷总烃(mg/m³）; - 第一次; - 0.46; - 0.54; - 0.57; - 0.59; - 0.76. - 第二次; - 0.44; - 0.57; - 0.55; - 0.56; - 0.78. - 第三次; - 0.47; - 0.55; - 0.56; - 0.57; - 0.77. - 表2-2无组织废气检测结果 - 采样日期; - 2023.7.21; - 天气; - 阴; - 气压（KPa）; - 100.0-100.1. - 气温（℃）; - 28.1-28.2; - 风向; - 东; - 风速（m/s）; - 1.6-1.7. - 检测项目; - 检测频次; - 检测点位. - 上风向G1; - 下风向G2; - 下风向G3; - 下风向G4; - 厂房外排放口G5. - 非甲烷总烃(mg/m³）; - 第一次; - 0.47; - 0.57; - 0.55; - 0.55; - 0.72. - 第二次; - 0.45; - 0.53; - 0.57; - 0.59; - 0.76. - 第三次; - 0.46; - 0.57; - 0.56; - 0.56; - 0.73. - 监测结果分析：根据现场监测报告，非甲烷总烃平均处理效率86.74%，监测期间，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 新污染源大气污染物排放限值、无组织排放控制要求，厂区内VOCS无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中相关规定。 - 3、噪声 - 表3-1：工业企业厂界环境噪声检测结果 检测项目; 工业企业厂界环境噪声. 主要声源; 生产噪声. 检测日期; 2023.7.20; 2023.7.21. 天气参数; 风速1.7m/s，天气阴; 风速1.7m/s，天气阴. 检测点位; 检测结果Leq〔dB(A)〕. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界东; 58; 48; 57; 45. N2厂界南; 58; 46; 58; 46. N3厂界西; 57; 45; 58; 46. N4厂界北; 58; 45; 57; 46. 根据上表可知，在验收检测期间，本项目昼间噪声排放数值在57dB（A）~58dB（A）之间，夜间噪声排放数值在45dB（A）~48dB（A）之间，排放限值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。

表八

# 验收监测结论： # 1、工况及“三同时”执行情况 金寨高贝斯无纺布制品有限公司年医疗用品产能扩增项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，并于2023年9月4日，完成排污许可证登记变更，并取得固定污染源排污登记回执，编号913415240529226482001X，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 生产调试期间，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求。监测结果具有代表性。 - 2、污染物排放监测结果 - （1）废气检测结论 ## 本次验收对厂区废气排放情况进行了监测，根据监测结果表明，非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 新污染源大气污染物排放限值、无组织排放控制要求，厂区内VOCS无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中相关规定。 - （2）噪声检测结论 - 本项目产生的噪声主要来自于设备噪声，本项目已采取基础减震、设备隔声、厂房隔声以及选用低噪声设备等措施。根据监测结果表明，厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值要求。 3、验收结论、建议 项目已根据环评及批复要求落实污染防治措施，建成内容不涉及重大变动。验收监测期间，项目工况稳定，各类环保设施运行正常，根据监测结果，各项污染防治措施均达到验收要求，对周边环境影响可以接受，故可对其提出项目竣工环境验收合格的意见。