安徽晨曜智能设备科技有限公司

晨曜年产10万吨高端金属结构件项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：安徽晨曜智能设备科技有限公司

编制单位：安徽锦环环境科技有限公司

2023年9月

建设单位法人代表：      （签字）

编制单位法人代表：       （签字）

项 目 负 责 人：

报 告 编 写 人：

建设单位：   （盖章）                 编制单位 ：   （盖章）

电话:  19942661111                    电话: 18075066011

传真:  /                              传真:  /

地址:六安高新技术产业开发区平桥园区兰迪路与赛分路交口西南侧

地址: 文汇大厦2207室

邮编: 237000                          邮编: 237000

目录

第一章  项目概况	1

1.1 项目简介	1

1.2 项目建设过程	1

1.3验收工作由来	1

1.4验收条件满足性分析	2

第二章  验收依据	4

2.1环境保护国家相关法律法规	4

2.2验收相关文件、条例、通知等	4

2.3开展验收工作相关文件	4

第三章 项目建设情况	5

3.1项目基本情况	5

3.2 建设内容	5

3.3主要原辅材料	7

3.4水源及水平衡	10

3.5生产工艺	14

第四章  环境保护设施	21

4.1污染物治理/处置设施	21

4.2.1 环境风险防范措施	23

4.2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置	24

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	24

第五章 环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定	26

5.1环评报告书的主要结论与建议	26

5.2关于项目环境影响报告书的批复	28

5.3环评及批复要求中相关设施、措施核查	29

第六章  验收执行标准	32

6.1 环境质量标准	32

6.1.1、环境空气质量标准	32

6.1.2、地表水环境质量标准	33

6.1.3、声环境质量标准	33

6.2污染物排放标准	33

6.2.1、废水	33

6.2.2、废气	33

6.2.3、噪声	34

6.2.4、固体废物污染控制标准	34

6.3总量控制指标	34

第七章  验收监测内容 	36

7.1废水	36

7.2噪声	36

第八章  质量保证和质量控制	38

8.1检测方法和依据	38

8.2仪器型号编号	38

8.3监测分析方法	38

第九章  验收监测结果	40

9.1生产工况	40

9.2环境保护设施调试效果	40

9.3总量控制指标	45

9.4工程建设对环境的影响	45

第十章  验收监测结论	46

10.1环境保护设施调试结果	46

10.2工况及“三同时”执行情况	47

10.3结论	47

# 第一章  项目概况

## 1.1 项目简介

晨曜年产10万吨高端金属结构件项目位于六安高新技术产业开发区平桥园区兰迪路与赛分路交口西南侧，占地面积30060m2，规划建设生产厂房2栋，综合楼1栋，生产厂房建筑面积分别为：配套安装锌锅、天然气加热炉、助镀剂处理系统、冷却塔、镀锌线（包括转换池、碱洗池、漂洗池、返镀池、酸洗池、助镀池、锌锅池、冷却池、钝化池），可形成年产10万吨高端金属结构件的生产能力。

## 1.2 项目建设过程

（1）2022年6月30日，委托浙江辉志环保科技有限公司编制《安徽晨曜智能设备科技有限公司晨曜年产10万吨高端金属结构件项目环境影响报告书》；

（2）2023年3月，编制完成《安徽晨曜智能设备科技有限公司晨曜年产10万吨高端金属结构件项目环境影响报告书》；

（3）六安市生态环境局《关于安徽晨曜智能设备科技有限公司晨曜年产10万吨高端金属结构件项目环境影响报告书的批复》（六环评[2023]9号）2023年4月11日；

（4）2022年6月开工建设，于2023年6月完工，并于2023年6月进行调试工作；

（5）2023年5月06日，取得排污许可证，编号：91341503MA8POMBUXMO01P。

（6）2023年7月，安徽晨曜智能设备科技有限公司组织开展晨曜年产10万吨高端金属结构件项目自主验收工作。

## 1.3验收工作由来

根据《建设项目环境保护管理条例》中第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告书的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

因此，为考核该建设项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施试运行性能和效果，依据国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，2023年7月，委托安徽锦环开展竣工环保验收工作，于2023年7月11日制定项目污染物监测方案，委托安徽国环检测技术有限公司于2023年7月20日-24日、2023年8月15日-21日进行现场采样监测（7月20日现场监测排气筒DA001、排气筒DA003采样口未开，故8月15日进行补充监测），于8月29日出具检测报告，在此基础上于9月15号完成验收监测报告。

1、废气监测；

2、厂界噪声监测；

3、工业固废污染控制措施落实情况；

4、环评及其审批文件中其他相关环保措施及环境管理要求落实情况。

## 1.4验收条件满足性分析

表1.1项目满足验收条件情况一览表

| 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形 | 本项目实际相关情形 | 合格 情况 |
| --- | --- | --- |
| （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的 | 已办理环评手续并取得六安市生态环境局《关于安徽晨曜智能设备科技有限公司晨曜年产10万吨高端金属结构件项目环境影响报告书的批复》（六环评[2023]9号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用 | 合格 |
| （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的 | 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求 | 合格 |
| （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的 | 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动 | 合格 |
| （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的 | 不涉及 | 合格 |
| （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的 | 根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），项目属于重点管理类，已进行排污许可证信息填报工作并取得排污许可证：91341503MA8POMBUXMO01P | 合格 |
| （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的 | 整体验收 | 合格 |
| （7））建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的 | 不涉及 | 合格 |
| （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的 | 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确 | 合格 |
| （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的 | 不涉及 | 合格 |

第二章  验收依据

## 2.1环境保护国家相关法律法规

1、《中华人民共和国水污染防治法》；

2、《中华人民共和国大气污染防治法》；

3、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

4、《中华人民共和国固体废物污染防治法》。

## 2.2验收相关文件、条例、通知等

1、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》；

2、环境保护部文件《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号；

3、《建设项目竣工环境保护验收技术部指南污染影响类》（生态环境部，2018年5月15日）；

4、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）。

2.3开展验收工作相关文件

（1）《安徽晨曜智能设备科技有限公司晨曜年产10万吨高端金属结构件项目环境影响报告书》 2023年3月；

（2）六安市生态环境局《关于安徽晨曜智能设备科技有限公司晨曜年产10万吨高端金属结构件项目环境影响报告书的批复》（六环评[2023]9号）2023年4月11日；

（3）根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），项目属于重点管理类，已进行排污许可证信息填报工作并取得排污许可证：91341503MA8POMBUXMO01P。

（4）2023年6月12日，取得突发环境事件应急预案备案，备案号：341503-2023-051-M。

（5）验收监测方案；

（6）验收检测报告—废气、噪声。

第三章 项目建设情况

## 3.1项目基本情况

（1）建设单位：安徽晨曜智能设备科技有限公司；

（2）项目名称：晨曜年产10万吨高端金属结构件项目；

（3）项目性质：新建；

（4）投资总额：环评申报总投资为12000万元，申报环保投资为1000万元；

实际总投资为12000万元，实际环保投资为950万元。

- 建设地点：六安高新技术产业开发区平桥园区兰迪路与赛分路交口西南侧，项目中心地理坐标：经度：116°25′16.541″、纬度：31°48′38.221″，详见项目地理位置图1。

- 职工定员、生产班制：环评申报人员70人，年工作300天，三班制，每班工作8小时，装置年运行时间按7200小时计。实际职工定员、生产班制与环评一致。

## 3.2 建设内容

环评申报建设内容：项目占地面积30060m2，规划建设生产厂房2栋，综合楼1栋，生产厂房建筑面积分别为：配套安装锌锅、天然气加热炉、助镀剂处理系统、冷却塔、镀锌线（包括转换池、碱洗池、漂洗池、返镀池、酸洗池、助镀池、锌锅池、冷却池、钝化池），建成后年产10万吨高端金属结构件。

实际建成内容：实际占地面积30060m2，建设生产厂房1栋，综合楼1栋，配套安装锌锅、天然气加热炉、助镀剂处理系统、冷却塔、镀锌线（包括转换池、碱洗池、漂洗池、返镀池、酸洗池、助镀池、锌锅池、冷却池、钝化池），建成后年产10万吨高端金属结构件

环评阶段建设内容与实际建设内容对照见下表3.1：

表3.1  环评申报内容与实际建成内容对照表

| 工程 类别 | 项目名称 | 环评申报工程内容及规模 | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1#车间 | 位于1#车间，建筑面积14600m2，布置碱洗池（1处，规格14.7m×2.2m×3.31m）、漂洗池（共计3座，规格均为14.7m×2.2m×3.31m）、酸洗池（共计8座，其中6座规格为14.7m×2.2m×3.31m，余下2座规格为14.7m×4.4m×3.31m）、助镀池（1座、规格为14.7m×2.2m×3.31m）、转换坑（2处，规格分别为：14.9m×12m×5.65m、14.9m×8.5m×5.65m）、锌锅（1座，规格为13.5m×2.2m×3.31m）、冷却池（1座、规格13.8m×2.5m×3.31m）、钝化池（2座，规格13.8m×2.5m×3.31m）等，建成后年处理10万吨金属结构件 | 位于1#车间，建筑面积14600m2，布置碱洗池（1处，规格14.7m×2.2m×3.31m）、漂洗池（共计3座，规格均为14.7m×2.2m×3.31m）、酸洗池（共计8座，其中6座规格为14.7m×2.2m×3.31m，余下2座规格为14.7m×4.4m×3.31m）、助镀池（1座、规格为14.7m×2.2m×3.31m）、转换坑（2处，规格分别为：14.9m×12m×5.65m、14.9m×8.5m×5.65m）、锌锅（1座，规格为13.5m×2.2m×3.31m）、冷却池（1座、规格13.8m×2.5m×3.31m）、钝化池（2座，规格13.8m×2.5m×3.31m）等，建成后年处理10万吨金属结构件 |
|  | 2#车间 | 暂未规划，后期规划完成后另行环评 | 未建设，不属于本次验收范围 |
| 辅助工程 | 综合楼 | 3F，建筑面积1150m2，用于员工办公使用，厂区不住宿 | 与环评内容一致 |
| 储运工程 | 原料堆放区 | 位于1#车间内北侧，占地面积2000m2，用于待镀锌件的存放 | 与环评内容一致 |
|  | 成品/半成品堆放区 | 用于镀锌完成的工件（白件）堆放，位于1#车间南侧，占地面积2000m2 | 与环评内容一致 |
|  | 仓库 | 包括热镀锌需要使用的辅材仓库（2处，1#车间北侧、占地面积均为330m2）和设备维修需要的零配件仓库（1处，位于热镀锌需要使用的辅材仓库西侧，占地面积为400m2） | 包括热镀锌需要使用的辅材仓库（2处，1#车间北侧、占地面积均为330m2）和设备维修需要的零配件仓库（1处，位于热镀锌需要使用的辅材仓库西侧，占地面积为400m2） |
|  | 整修区 | 位于1#车间内地磅东北侧，占地面积400m2，用于对使用过程中设备进行维修维护 | 位于1#车间内地磅东侧，占地面积400m2，用于对使用过程中设备进行维修维护 |
| 公用工程 | 给排水 | 取水来自市政供水，排水实行雨污分流；雨水排至市政雨水管网；生产废水经厂区自建污水处理站（处理工艺：中和曝气+氧化+压滤，处理规模：50t/d）处理后回用不外排；生活污水经厂区化粪池预处理后排至市政污水管网进平桥污水处理厂处理达标排放 | 与环评内容一致 |
|  | 供电 | 市政供电，年供电500万度 | 与环评一致 |
|  | 冷却系统 | 为水冷，自建循环水喷淋塔 | 与环评一致 |
|  | 供气 | 平桥园区集中供气，年供气150万Nm3 | 与环评一致 |
| 环保工程 | 废水治理 | 生产废水经场内自建的废水处理站处理后回用生产不外排，废水处理站处理工艺为：曝气+氧化+压滤； 生活污水经隔油池、化粪池预处理后排至平桥污水处理厂处理达标排放 | 与环评一致 |
|  | 废气治理 | 酸洗池、助镀池废气：转换坑至助镀池全部封闭形成负压系统，产生的废气经负压收集管道收集至2套碱液喷淋塔内后集中经1根18m高排气筒（DA001）排放 | 酸洗池、助镀池废气：转换坑至助镀池全部封闭形成负压系统，产生的废气经负压收集管道收集至2套碱液喷淋塔内后集中经1根18m高排气筒（DA001）排放 |
|  |  | 锌锅顶部两侧安装负压吸风口及弧形板，同时，使用过程中锌锅上方使用滑动式耐高温幕布封闭，产生的锌烟经负压吸风口收集至布袋除尘器，经布袋除尘器处理后通过1根18m高排气筒（DA002）排放 | 锌锅顶部两侧安装负压吸风口及弧形板，产生的锌烟经负压吸风口收集至布袋除尘器，经布袋除尘器处理后通过1根18m高排气筒（DA002）排放 |
|  |  | 天然气废气经低氮燃烧后通过1根18m高排气筒（DA003）排放 | 天然气废气经低氮燃烧后通过1根18m高排气筒（DA003）排放 |
|  | 噪声治理 | 选取低噪声设备，厂房隔声，基础减震 | 与环评内容一致 |
|  | 固废治理 | 一般工业固体废物：建设1处一般工业固体废物暂存间，位于1#车间外东北侧，占地面积100m2，用于存放生产过程中产生的一般工业固体废物 | 一般工业固体废物：建设1处一般工业固体废物暂存间，位于1#车间外东北侧，占地面积100m2，用于存放生产过程中产生的一般工业固体废物 |
|  |  | 危险废物：建有1处危废贮存库，位于1#车间外东南侧，占地面积约360m2，用于存放生产加工过程中产生的危险废物 | 建设1间危废贮存库，位于1#车间外东南侧，总建筑面积约120m2，用于存放生产加工过程中产生的危险废物 |
|  |  | 生活垃圾：废弃的劳保用品、含油抹布混入生活垃圾中；生活垃圾集中收集，交由环卫部门统一清运。 | 生活垃圾：生活垃圾集中收集，交由环卫部门统一清运 |
|  | 环境风险 | 按要求设置危废暂存间、原辅材料仓库、厂区设置分区防渗，设置事故池（容积400m3）；建立健全有毒气体中毒事故应急救援预案；加强安全教育培训和宣传；配备完善的消防措施，编制突发环境事件应急预案 | 已按要求设置危废暂存间、原辅材料仓库、厂区设置分区防渗；已编制应急预案并取得备案（备案号：341503-2023-051-M）；新建2座应急事故池，其中1座120m3、1座110m3 |
|  | 土壤地下水防治措施 | 1）按照分区防渗要求，进行重点防渗区和一般防渗区防腐防渗建设。 2）1#车间镀锌辅材仓库、危废暂存间、镀锌生产线、污水处理站以及废水收集管沟设置为重点防渗区，要求防渗层M≥6.0m，K≤10-7cm/s；3）厂内运输道路、2#车间设置为一般防渗区，要求防渗层M≥1.0m，K≤10-7cm/s。 | 与环评一致 |
|  | 生态环境 | 场区内部加强绿化 | 场区内部种植绿化 |

## 3.3主要原辅材料

主要原辅材料及能源消耗详见下表：

表3.2主要原辅材料消耗一览表

| 原辅材料 |  | 成分 | 环评申报用量（t/a） | 实际用量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢材 |  | 圆钢、钢管等 | 100000 | 100000 |
| 热镀锌 | 盐酸（31%） | 罐车直接运至酸洗池内，加水调配厂区内不暂存 | 700 | 700 |
|  | 盐酸抑制剂 | 桶装，25kg/桶 | 15 | 15 |
|  | 新型除锈剂 | 桶装，25kg/桶 | 10 | 10 |
|  | 氯化锌（99%） | 袋装，50kg/袋 | 15 | 15 |
|  | 氯化铵（99%） | 袋装，50kg/袋 | 35 | 35 |
|  | 防爆剂 | 表面活性剂，桶装，25kg/桶 | 5 | 5 |
|  | 锌锭 | 锌铝合金，锌含量超99.9%，外购 | 5000 | 5000 |
|  | 氢氧化钠 | 98%，外购 | 20 | 20 |
|  | 含铬钝化剂 | 桶装，25kg/桶，最大储存量0.25t | 4 | 4 |
| 在线除铁 | 双氧水（35%） | 桶装，25kg/桶 | 0.75 | 0.75 |
|  | 氨水（30%） | 桶装，25kg/桶 | 0.75 | 0.75 |
| 能源 | 水 | / | 7068m3/a | 7068m3/a |
|  | 电 | 市政供给 | 500万度 | 500万度 |
|  | 天然气 | 开发区集中供气 | 150万m3 | 150万m3 |

主要生产设备详见表3.3：

表3.3主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 环评申报数量 | 实际投入数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锌锅 | 13.5m×2.2m×3.31m | 个 | 1 | 1 |
| 2 | 天然气加热炉 | / | 台 | 1 | 1 |
| 3 | 助镀剂处理系统 | / | 套 | 1 | 1 |
| 4 | 酸雾喷淋处理系统 | / | 套 | 1 | 1 |
| 5 | 锌烟除尘系统 | / | 套 | 1 | 1 |
| 6 | 冷却塔 | / | 个 | 1 | 1 |
| 7 | 行车 | 10T+10T | 台 | 17 | 17 |
| 8 | 工具夹 | / | 套 | 20 | 20 |
| 9 | 地轨车 | / | 辆 | 3 | 3 |
| 10 | 叉车 | 3T | 辆 | 2 | 2 |
| 11 | 地磅 | / | 台 | 1 | 1 |
| 12 | 转换池 | 14.9m×12m×5.65m出料 | 个 | 1 | 1 |
| 13 |  | 14.9m×8.5m×5.65m进料 | 个 | 1 | 1 |
| 14 | 碱洗池 | 14.7m×2.2m×3.31m | 个 | 1 | 1 |
| 15 | 漂洗池 | 14.7m×2.2m×3.31m | 个 | 3 | 3 |
| 16 | 返镀池 | 14.7m×2.2m×3.31m | 个 | 1 | 1 |
| 17 | 酸洗池 | 14.7m×2.2m×3.31m | 个 | 6 | 6 |
| 18 |  | 14.7m×4.4m×3.31m | 个 | 2 | 2 |
| 19 | 助镀池 | 14.7m×2.2m×3.31m | 个 | 1 | 1 |
| 20 | 锌锅 | 13.5m×2.2m×3.31m | 个 | 1 | 1 |
| 21 | 冷却池 | 14.7m×2.2m×3.31m | 个 | 1 | 1 |
| 22 | 钝化池 | 14.7m×2.2m×3.31m | 个 | 2 | 2 |
| 23 | 空压机 | / | 台 | 3 | 3 |
| 24 | 风机 | / | 台 | 3 | 3 |

主要产品方案详见表3.4：

表3.4主要产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 型号长（m）×直径（m） | 环评申报产能 （万t/a） | 实际建设产能（万t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管 | 4×0.5 | 0.2 | 0.2 |
| 2 | 钢管 | 4×1.0 | 0.2 | 0.2 |
| 3 | 钢管 | 4×1.25 | 0.3 | 0.3 |
| 4 | 钢管 | 4×1.5 | 0.3 | 0.3 |
| 5 | 钢管 | 6×0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 6 | 钢管 | 6×1.0 | 0.5 | 0.5 |
| 7 | 钢管 | 6×1.25 | 0.5 | 0.5 |
| 8 | 钢管 | 6×1.5 | 0.5 | 0.5 |
| 9 | 钢管 | 8×0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 10 | 钢管 | 8×1.0 | 0.5 | 0.5 |
| 11 | 钢管 | 8×1.25 | 0.5 | 0.5 |
| 12 | 钢管 | 8×1.5 | 0.5 | 0.5 |
| 13 | 钢管 | 10×0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 14 | 钢管 | 10×1.0 | 0.5 | 0.5 |
| 15 | 钢管 | 10×1.25 | 0.5 | 0.5 |
| 16 | 钢管 | 10×1.5 | 0.5 | 0.5 |
| 17 | 钢管 | 12×0.5 | 0.2 | 0.2 |
| 18 | 钢管 | 12×1.0 | 0.2 | 0.2 |
| 19 | 钢管 | 12×1.25 | 0.3 | 0.3 |
| 20 | 钢管 | 12×1.5 | 0.3 | 0.3 |
| 21 | 变电器 | / | 0.5 | 0.5 |
| 22 | 光伏支架 | / | 1.0 | 1.0 |
| 23 | 其他需镀锌的材料 | / | 0.5 | 0.5 |
| 合计 |  |  | 10 | 10 |

## 3.4水源及水平衡

实际生产过程中用水包括生产用水和生活用水，生产用水包括碱洗池氢氧化钠配比用水、酸洗池盐酸稀释用水、水洗池漂洗用水、助镀池用水、冷却池用水、钝化液配置用水、盐酸雾处理系统用水。

①酸洗池盐酸稀释用水

根据建设单位提供资料和现场踏勘，采购浓度31%的盐酸后在酸洗池内配置成浓度15%的酸洗液进行酸洗，项目年使用盐酸（31%）700t/a，配置成浓度15%的盐酸需加水747t/a、2.49t/d。

②碱洗池氢氧化钠稀释用水

根据建设单位提供资料和现场踏勘可知，碱液为使用NaOH溶液，与纯净水配比为NaOH溶液：纯净水=1：20，用水量为200t/a、0.67t/d；碱洗池尺寸为14.7m×2.2m×3.31m，碱液容量为110t/池，每年更换1次，废水产生量为110t/a、0.37t/d；通过水泵将废碱液送至污水处理站处理后回用于生产不外排。

③水洗池漂洗用水

根据建设单位提供资料和现场踏勘可知，本工程年新鲜水补水量为16.5t/d（110×3×5%=16.5）、4450t/a（16.5×14×20=4620），蒸发损耗4620t/a，本工程水洗池内补充的新水量为38.5t/d（11550t/a），其中23.1t/d、6930t/a来源于污水处理站处理回用水，4620t/a、15.4t/d来源于自来水补充，废水产生量为6600t/a、22t/d，该部分废水经厂区污水处理站处理后用于水洗池补水。

④助镀池用水

根据生产厂家提供的资料，单个助镀槽每日损耗水量约为6-10cm（本次取10cm计），则共需补充的水量为970.2t/a（14.7m×2.2m×0.1m×300d=970.2）、3.23t/d。废助镀剂经厂区助镀除铁设施处理后回用于生产，不外排。

⑤冷却池用水

经过热浸镀锌后的加工件放入水冷槽中用水冷却，水温在30~70℃，时间为 10s左右，冷却池水量容积约为100m3，冷却水循环使用，定期补充，无废水产生，补充量为冷却池水量的5%。根据生产厂家提供的资料，水冷槽需补充的水量为1500t/a、5t/d。

⑥钝化液配置用水

本项目部分产品根据客户要求需进行钝化，使用三价铬钝化剂与水配制成钝化液，含铬钝化剂年用量共4t/a，根据业主提供的材料，钝化液成分配比为钝化剂：水=1:60，则需加水量为240t/a、0.8t/d，全部来自新鲜水，钝化液定期添加，不外排。

⑦盐酸雾处理系统用水

酸雾吸收塔吸收液采用6%NaOH溶液进行中和，本工程盐酸雾收集量约为26.89t/a，则需要448.17t/a的6%NaOH溶液，部分损耗，废水产生量为448.17m3/a，经管道运至污水处理站处理后回用于生产不外排。

## （2）生活用水

根据现场实际建设情况，生活办公用水量为4.2t/d（1260t/a），则生活污水排放量为3.36t/d（1008t/a）。

项目水量平衡图如下：

图3.1全厂水量平衡图      单位：t/d

## 3.5生产工艺

图3.2 工艺流程及产污节点图

工艺流程简述：

（1）碱洗

拟建项目通过行车将镀锌件运至轨道车上，运送至碱洗池、酸洗池进行碱洗、酸洗。碱洗使用NaOH配置水溶液，NaOH与水按照1：20的比例配置成NaOH水溶液对工件进行碱洗；

- （2）漂洗

- 经碱洗后的待镀锌工件直接由RGV行车吊装至漂洗池内进行清洗，清洗用水为常温水，根据工件不同，清洗时间为1~3min；清洗水定期更换，更换后的废水排至污水处理站处理后回用于生产不外排。

- （3）酸洗

- 酸洗原理：钢铁表面因大气腐蚀产生的铁锈，一般是氢氧化铁和氢氧化亚铁，因高温而产生的氧化皮，则主要是四氧化三铁、三氧化二铁。工件热浸镀锌前应将钢铁表面的氧化皮和铁锈除尽，否则将影响助镀效果，甚至产生漏镀。本项目采用15%的盐酸对钢件进行酸洗，主要反应方程式为：

- FeO+2HCl→FeCl2+H2O

- Fe（OH）2+2HCl→FeCl2+2H2O

- 2Fe（OH）3+6HCl→2FeCl3+6H2O

- 四氧化三铁与三氧化二铁在室温下的盐酸溶液中较难溶解，但当与铁同时存在时，组成腐蚀电池，铁为阳极，与氧化皮接触处的铁首先溶解，并产生氢气，促使氧化皮从钢铁表面脱落，同时，析出的氢把四氧化三铁与三氧化二铁先还原为氧化亚铁，进而与盐酸反应生成氯化亚铁主要反应方程式为：

- 2Fe + 6HCl →2FeCl3 + 3H2↑

- Fe3O4 + H2 → 3FeO + H2O

- FezO3 + H2 → 2FeO +H2O

- FeO + 2HCl→FeCl2 + H2O

- 本项目酸洗池槽液均采用15%盐酸，配酸过程在酸洗池内进行。将外购的31%盐酸注入酸洗槽内，再加入自来水，然后通过气体扰动混匀，即完成配酸工作。待镀工件由封闭间内的RGV车吊入酸洗池内进行酸洗，去除金属表面氧化膜和铁锈。本项目酸洗采用浸泡工艺，酸洗溶液为15%盐酸，工作温度为常温，根据加工件的不同氧化程度，酸洗停留时间在30min~2h。为减少酸洗池内酸雾的挥发，在酸洗池内加入高效酸雾抑雾剂，高效酸雾抑雾剂酸雾去除效率在90%以上。

- 酸洗过程中，HCl由于反应和挥发，盐酸浓度会逐渐降低，酸洗池内损耗的酸液定期补充，保证酸洗液浓度。

- 酸洗液在长时间酸洗工件后，由于溶液中铁离子含量较高，再往里添加新酸也无法酸洗工件，需对酸洗槽中的酸液进行更换。根据生产厂家提供的设计资料，热镀锌生产线酸洗池每年更换1次废酸液，产生的废酸液直接暂存在酸洗池内，定期委托有废酸处置能力的危险废物经营单位通过罐车运走，酸洗池内的废酸液清理完后重新利用采购的盐酸（浓度31%）配置成酸液（浓度15%）。

- （4）漂洗

- 为了避免工件表面残留液带入助镀池，影响助镀剂处理效果，需要对酸洗后工件进行漂洗（水洗），除去镀件表面的残留的废酸液和铁离子等，水洗工序在水洗池内进行（为了避免清洗工序清洗水溢出槽外，漂洗池预留30%空间），主要用清水将酸洗件浸泡1~3min，洗去残留的、酸液等，使表面洁净。水洗池的作用在于去除酸洗工件表面的酸液及铁盐，工件经水洗后，附着在工件表面的酸液和铁盐大幅度降低，其带入助剂中的铁盐将大幅减少，有助于减少水洗水再生设备、助剂再生设备的处理量，降低镀锌工艺中的耗锌。该工序产生的酸洗清洗废水（W1）进入配套建设的清洗废水处理设备中进行处理，采用工艺为“中和+氧化+压滤”，处理后的清洗水回用于清洗池中，废水处理过程中产生含铁污泥 （S3）。

- （5）助镀

①助镀

将水洗后的工件加入助镀池，助镀剂为氯化锌、氯化铵混合溶液，助镀工艺是为了提高热镀锌的效率和质量，助镀时间约2min，助镀剂定期补充、助镀液经过助镀池附带的过滤机过滤后可长期使用，无需更换。工件在助镀池内充分加热（热源来源于锌锅余热）。

工艺目的：热镀锌是为了使工件的表面形成由铁锌互熔层、铁锌合金层以及锌结晶层组成的热镀锌层，从而提高工作表面的抗腐蚀性能。根据客户要求镀锌厚度一般为60-80μm。

氯化铵的作用为：氯化铵是除去铁件上的氧化膜，使铁件与熔锌能良好接触；氯化锌是去除铁件上的亚铁盐（原有的以及铁件与氯化铵反应产生的，抑制氯化铵与锌的反应速度）。

工艺操作：金属锌的熔点为419℃，理想的热浸镀锌的温度为440±5℃。所以锌熔化后应继续加热至锌液达到热浸镀锌的工作温度后才能开始热浸镀锌。正常锌锅的温度应控制在440~460℃。锌锅采用天然气燃烧加热，通过控制燃烧量来达到控制锌锅中熔融锌的温度。本项目采用全浸式热镀工艺，经过拨入、压下、螺旋、拔出、提升的机械原理，完成镀锌过程。

②助镀液的再生

助镀液使用一段时间后，HCl和亚铁离子浓度会逐渐升高，当亚铁离子浓度超过10g/L时锌灰产生量会明显增加。另外FeCl2与锌反应时会产生Fe-Zn键结，这正是锌渣产生的主要原因，会对后面热镀锌产生影响，应予以去除。因此需要对使用过的助镀液进行再生。本工程助镀液再生采用一体化助镀液除铁设备，主要反应方程式如下：

FeCl2+Zn→ZnCl2（渣）+Fe ZnCl2（助镀液）+FeCl2→FeZnCl4（渣）一体化助镀液除铁设备的主要原理如下：

在废助镀液中加入双氧水氧化，使亚铁离子转变为三价铁离子后，再加入氨水（氨水和助镀液中的氯化铁反应生成氯化铵和氢氧化铁），使铁离子转化成氢氧化铁，经沉淀得以去除，从而得到了再生后的助镀液（氯化铵和氯化锌溶液）返回到助镀池重新使用。氨水和双氧水均储存在密闭的容器中，通过泵入反应槽中反应，反应过程由调节器自动控制。而通过对废助镀剂溶液的回收使用，减少助镀剂原材料的消耗，减少废液排放降低生产成本。废助镀液处理过程中会产生含铁污泥（S4），属于危险废物，委托由有资质单位处置。

- （6）热镀锌

热浸镀锌是为了使工件的表面形成由铁锌互熔层、铁锌合金层以及锌结晶层组成的热浸镀锌层，从而提高工作表面的抗腐蚀性能。

金属锌的熔点为419℃，热浸镀锌的温度为440±5℃，因此锌熔化后应继续加热至锌液达到热浸镀锌的工作温度后才能开始热镀锌。锌锅的温度应控制在440~460℃。天然气通过锌锅侧边的高速脉冲烧嘴对锌锅加热，热风回用至助镀池、碱洗池，为其提供热量。工件在锌锅中浸镀时间约为15min，使锌和镀件表面的铁反应生成一层致密的铁锌合金层，同时在镀件吊离锌锅时形成一层纯锌层。

金属构件慢速提离锌锅并让工件表面多余的锌液自然流入锌锅。同时，应清除工作表面的余锌和滴流，以保证金属构件表面的外观质量。

镀锌过程中产生的镀锌烟气（G2），锌锅顶部两侧安装负压吸风口及弧形板，同时，使用过程中锌锅上方使用滑动式耐高温幕布封闭，产生的锌烟经负压吸风口收集至布袋除尘器，经布袋除尘器处理后通过1根18m高排气筒（DA002）排放；锌锅加热炉燃料为天然气，天然气燃料废气（G4）经低氮燃烧后经1根18m排气筒（DA003）外排。

同时，锌锅使用过程中为高温状态，工件表面助镀剂盐膜在锌锅中加热至350℃即可升华成氯化锌、氯化铵，其中的氯化铵337.8℃时可分解成NH3和HCl，HCl和NH3挥发后在空气中冷凝，绝大部分HCl、NH3又重新结合生成氯化铵；生成的HCl还会发生以下反应：

NH4Cl→NH3↑+HCl↑FeO+2HCl→FeCl2+H2O↑

2HCl+Zn→ZnCl2+H2↑2HCl+Fe→FeCl2+H2↑

FeCl2+Zn→ZnCl2+Fe 2HCl+ZnO→ZnCl2+H2O↑

NH4Cl、ZnO、ZnCl2、NH3、H2O、HCl等其他成分形成了锌锅废气。HCl与金属锌、铸件中的铁以及表面被氧化的氧化锌等反应，形成锌灰（主要成分：ZnO、Zn、ZnCl2、FeCl2）。扩散到熔融锌液中的铁和锌形成Zn-Fe合金，沉入锌锅底部形成锌渣。锌渣必须及时捞除，否则会影响热镀质量。

- （7）水冷

- 冷却方式采用水浴浸泡冷，将热镀锌后的工件在经过数秒钟时间的空冷，并去除锌瘤后，应立即浸入冷却水中，防止因空冷时间过长而使其镀层表面出现灰暗层等现象。冷却水的温度一般不低于30℃不高于70℃，除表面散热外，采用外置冷却塔进行冷却散热后循环使用，由于散热导致水分的散失，通过自来水定期进行补充。冷却池可使工件尽可能快的冷却，保持工件镀锌层颜色一致。

- （8）钝化

- 镀锌层在干燥的环境中很稳定，但是在高温和高湿的环境中耐腐蚀性较差，采用三价铬钝化液进行钝化，提高锌镀层的耐蚀性。钝化液主要成分为偏矾酸铵、氟化钠、苯骈三氮唑、乙醇、硝酸镁、水，在锌表面形成致密又具有“自逾”能力的复合膜。本项目冷却后的热镀锌件浸入到三价铬钝化液中在常温下进行钝化。工件充分浸入铬钝化液后提起，使钝化层自干，在锌膜表面形成一层致密的难容的盐类化合物薄膜，使镀锌层与外界腐蚀环境隔离，提高镀锌层的腐蚀性。

- （9）晾干

- 经钝化后的镀锌件在钝化池上方晾干，然后经人工检验，质量无问题的运至运至镀锌件存放区，若有问题的则运至返镀池进行退镀处理后重新热镀锌。

- （10）返镀

- 返镀工件及镀锌夹具附着的锌层需要退锌，退锌后工件进入水洗和助镀，不需进行碱洗和清洗。

3.6项目变动情况

根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682条）中第十二条规定：建设项目环境影响报告书、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表。

根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下：

表3.5 项目变动情况分析表

| 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容 |  | 本项目实际情况 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 性质 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的 | 项目属于新建项目，生产内容与产能未发生变化 | 不属于 |
| 二、 规模 | 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的 | 生产、处置或储存能力并未增大。 | 不属于 |
|  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 |  |  |
|  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的 |  |  |
| 三、 地点 | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 未重新选址，地点未发生变化 | 不属于 |
| 四、 生产工艺 | 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的 | 未新增产品；生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料未发生变化 | 不属于 |
|  | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 未发生变化 | 不属于 |
| 五、 环境保护措施 | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 未发生变化 | 不属于 |
|  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的 | 未发生变化 | 不属于 |
|  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | 未新增主要排放口；主要排放口排气筒高度未降低 | 不属于 |
|  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 | 未发生变化 | 不属于 |
|  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的 | 未发生变化 | 不属于 |
|  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 | 未发生变化 | 不属于 |

经实际勘查以及与环评内容对比，建设项目地点、性质、规模及生产工艺与环评中一致。根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），项目不属于重大变动。

第四章  环境保护设施

## 4.1污染物治理/处置设施

### 1、废气排放及防治措施

营运期大气污染物主要为酸洗废气、热镀锌烟尘、天然气燃烧废气。酸洗废气：车间内单独设置设置1座封闭酸洗房（设置酸洗池，清洗池，助镀池、锌锅等），由于风机的作用，酸洗房内呈负压结构，酸洗池上方边缘设有多个酸雾收集口（单个收集口直径0.5m，共设置14个），酸雾由收集口经引风机通过耐酸管道送入2套酸雾吸收塔处理后通过1根18m高的排气筒（DA001）排放；热镀锌烟尘：通过锌锅顶部两侧安装负压吸风口及配套弧形板，产生的锌烟经负压收集至布袋除尘器内处理后通过1根18m高排气筒（DA002）排放；天然气燃烧废气：低氮燃烧后经1根18m排气筒（DA003）外排。

表4.1  废气治理设施一览表

| 废气名称 | 来源 | 污染物种类 | 排放方式 | 治理设施 | 工艺与规模 | 设计指标 | 排气筒高度/内径尺寸 | 排放去向 | 治理设施监测点设置/开孔情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸洗废气 | 酸洗池、助锌池、返镀池、转换池 | 氯化氢 | 有组织 | 酸碱中和工艺 | 碱液喷淋塔 | 45000m3/h | DA001 18m/1.4m | 大气 | 进口、出口 |
|  |  | 氯化氢 | 无组织 | 工段密闭 | / | / | / |  | / |
| 热镀锌烟尘 | 锌锅 | 氯化氢、氨、颗粒物 | 有组织 | 袋式除尘装置 | 布袋除尘器 | 90000m3/h | DA002 18m/1.5 | 大气 | 进口、出口 |
|  |  |  | 无组织 | 工段密闭 | / | / | / |  | / |
| 天然气燃烧废气 | 锌锅加热 | 颗粒物、SO2、NOX | 有组织 | 脱硝装置 | 低氮燃烧器 | 5000 m3/h | DA003 18m/0.5 | 大气 | 出口 |
| 食堂油烟 | 食堂 | 油烟 | 无组织 | 油烟净化器 | 油烟净化器 | / | / | 大气 | / |

- 2、废水排放及防治措施

生产废水和生活污水，生产废水包括包括碱洗漂洗废水、酸洗漂洗废水、助镀池废水、盐酸雾处理废水，其中酸洗稀释用水定期更换，作为危险废物处置。

表4.2  项目废水治理设施一览表

| 废水类别 | 来源 | 污染物种类 | 排放规律 | 排放量 | 治理设施 | 处理工艺 | 处理能力 | 设计指标 | 废水回用量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 碱洗漂洗废水、酸洗漂洗废水 | pH值、（COD）、总铁 | 不外排 | 0 | 自建污水处理站 | 中和+氧化+压滤工艺 | 50t/d | / | 25.23t/d | 经厂区自建污水处理站处理后回用至清洗槽，不外排 |
|  | 助镀池废水 | pH值、（COD）、总铁、总锌 | 不外排 | 0 | 自建污水处理站 | 中和+氧化+压滤工艺 |  |  |  |  |
| 生活污水 | 员工生活 | SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油 | 间歇 | 3.36t/a | 生活污水处理设施 | 隔油池+化粪池 | 5.0t/d | / | / | 预处理后排入平桥污水处理厂 |

3、噪声排放及防治措施

噪声主要来自噪声源为风机、叉车、冷却塔、空压机等设施产生的噪声，本项目已选用低噪声设备，合理布置，建筑隔声，安装减振、消音设备等措施。

表4.3  项目噪声治理设施一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 源强dB(A) | 噪声源位置 | 运行方式 | 治理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气处理设施风机 | 套 | 3 | 90 | 厂区 | 连续 | 采取基础减震、设备隔声、厂房隔声以及选用低噪声设备等措施 |
| 2 | 地轨车 | 辆 | 2 | 85 |  | 间歇 |  |
| 3 | 地磅 | 台 | 3 | 80 |  | 间歇 |  |
| 4 | 叉车 | 台 | 2 | 80 |  | 间歇 |  |
| 5 | 行车 | 套 | 17 | 85 |  | 间歇 |  |
| 6 | 空压机 | 台 | 1 | 85 |  | 连续 |  |
| 7 | 冷却塔 | 套 | 1 | 80 |  | 连续 |  |

4、固废排放及治理措施

营运期固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾，一般工业固体废物主要为废包装材料、废待镀锌件、富锌氧化锌和镀锌件；危险废物包括酸洗池废液、碱洗池底渣、酸洗池底渣、助镀含铁污泥、污水处理站含铁污泥、布袋收尘器收集锌尘、布袋除尘器更换的滤芯。

表4.4  固体废物产生及处置情况

| 固废名称 | 来源 | 性质 | 产生量 （t/a） | 处理/处置量 | 暂存场所 | 标识标牌 | 台账 | 协议签订情况 | 出入库情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废包装材料 | 包装 | 一般工业固废 | 3.0 | 3.0 | 一般工业固废暂存场所 | / | / | / | / |
| 废待镀锌件和镀锌件 | 生产工段 |  | 30 | 30 |  | / | / | / | / |
| 锌底渣 | 锌锅 |  | 5.0 | 5.0 |  | / | / | / | / |
| 富锌氧化锌 | 锌锅 |  | 20.0 | 20.0 |  | / | / | / | / |
| 生活垃圾 | 厂区 | 生活垃圾 | 18 | 18 | 垃圾箱 | / | / | / | / |
| 酸洗池废液 | 酸洗池 | 危险废物 | 950 | 950 | 危废贮存库 | / | / | / | / |
| 碱洗池底渣 | 碱洗池 |  | 1 | 1 |  | / | / | / | / |
| 酸洗池底渣 | 酸洗池 |  | 50 | 50 |  | / | / | / | / |
| 助镀含铁污泥 | 助锌池 |  | 10.8 | 10.8 |  | / | / | / | / |
| 污水处理站含铁污泥 | 污水处理设施 |  | 18 | 18 |  | / | / | / | / |
| 布袋收尘器收集锌尘 | 废气处理 |  | 32.02 | 32.02 |  | / | / | / | / |
| 布袋除尘器更换的滤芯 | 废气处理 |  | 1.5 | 1.5 |  | / | / | / | / |

4.2 其他环境保护措施

## 4.2.1 环境风险防范措施

## 现已按照环评及批复要求新建2座应急事故池，其中1座120m3、1座110m3，位于厂区东侧，有效容积230m3，并对其进行加盖处理；氢氧化钠、氨水、双氧水溶液等溶液容器周围设置围堰；酸洗池、助锌池、返镀池、碱洗池等池体采用混凝土池体并铺设防渗涂层等。厂区设立重点防渗区、一般防渗区（分区防渗图见附图）。

## 4.2.2 规范化排污口、监测设施

酸洗废气：车间内单独设置设置1座封闭酸洗房（设置酸洗池，清洗池，助镀池、锌锅等），由于风机的作用，酸洗房内呈负压结构，酸洗池上方边缘设有多个酸雾收集口（单个收集口直径0.5m，共设置14个），酸雾由收集口经引风机通过耐酸管道送入2套酸雾吸收塔处理后通过1根18m高的排气筒（DA001）排放；热镀锌烟尘：通过锌锅顶部两侧安装负压吸风口及配套弧形板，产生的锌烟经负压收集至布袋除尘器内处理后通过1根18m高排气筒（DA002）排放；天然气燃烧废气：低氮燃烧后经1根18m排气筒（DA003）外排。于酸洗废气、热镀锌废气进气筒（出气筒）各开1个监测孔、天然气燃烧废气排气筒出口开1个监测孔，共5个监测孔用于监测废气是否达标排放。

## 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

根据建设项目环境保护“三同时”制度，环保措施应与主体工程同步实施。

工程实际总投资12000万元，环保投资950万元，环保投资占总投资额的百分比为7.92%，本项目污染防治措施、处理效果及投资概算表与实际情况对照见下表：

表4.5  实际环保投资及“三同时”落实情况一览表

| 序 号 | 项目名 称 | 环评申报内容 |  | 环评申报投资（万元） | 实际建设内容 | 实际投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水治理 | 生产废水 | 1 套废水处理设施，处理工艺：中和曝气+氧化+压滤，处理规模：50t/d | 100 | 1 套废水处理设施，处理工艺：中和曝气+氧化+压滤，处理规模：50t/d | 100 |
|  |  | 生活污水 | 厂区污水管网建设、化粪池、隔油池 | 50 | 厂区污水管网建设、化粪池、隔油池 | 50 |
| 2 | 大气防治 | 酸洗池、助镀池废气 | 酸洗池、助镀池废气：转换坑至助镀池全部封闭形成负压系统，产生的废气经负压收集管道收集至2套碱液喷淋塔内（三级喷淋）后集中经1根18m高排气筒（DA001）排放 | 200 | 酸洗池、助镀池废气：转换坑至助镀池全部封闭形成负压系统，产生的废气经负压收集管道收集至2套碱液喷淋塔内（三级喷淋）后集中经1根18m高排气筒（DA001）排放 | 200 |
|  |  | 锌锅废气 | 通过锌锅顶部两侧安装负压吸风口及配套弧形板及封闭柔性罩，产生的锌烟经负压收集至布袋除尘器内处理后通过1根18m高排气筒（DA002）排放 | 300 | 通过锌锅顶部两侧安装负压吸风口及配套弧形板，产生的锌烟经负压收集至布袋除尘器内处理后通过1根18m高排气筒（DA002）排放 | 300 |
|  |  | 天然气废气 | 天然气废气经低氮燃烧后通过1根18m高排气筒（DA003）排放 | 30 | 天然气废气经低氮燃烧后通过1根18m高排气筒（DA003）排放 | 30 |
| 3 | 固废处理 | 一般工业固废 | 建设一般固废临时存放场所 | 50 | 建设一般固废临时存放场所 | 50 |
|  |  | 危险废物 | 新建危险废物暂存间，规范化收集暂存，定期委托有资质单位处置 |  | 新建危险废物暂存间，规范化收集暂存，定期委托有资质单位处置 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 垃圾桶收集，环卫部门清运 |  | 垃圾桶收集，环卫部门清运 |  |
| 4 | 噪声处理 | 噪声设备配套减震、减噪措施、厂房隔音 |  | 10 | 噪声设备配套减震、减噪措施、厂房隔音 | 10 |
| 5 | 风险防范 | 设置雨水切换阀，原辅材料存放区设置围堰，建设容积为400m3 的事故应急池1座，厂区应成立突然环境事件应急处置小组， 配备突发事件环境风险应急物资，编制突发事件风险应急预案，并定期演练 |  | 250 | 设置雨水切换阀，原辅材料存放区设置围堰，新建2座应急事故池，其中1座120m3、1座110m3，厂区应成立突然环境事件应急处置小组， 配备突发事件环境风险应急物资，已编制突发环境事件应急预案（备案号：341503-2023-051-M），并定期演练 | 200 |
| 6 | 生态环境 | 场区绿化 |  | 10 | 场区绿化 | 10 |
| 合计 |  |  |  | 1000 | / | 950 |

第五章 环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1环评报告书的主要结论与建议

表5.1  环境影响评价结论和环保设施落实情况一览表

| 项目 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境影响分析结论 | 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）及结合预测结果可知： 氯化氢排放浓度满足《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5中新建企业大气污染物排放浓度限值，排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值；颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值；天然气燃烧废气中的颗粒物、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）排放结果满足《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气（2019）56号）中限值要求； 综上，项目的废气排放对周边环境影响是可接受的 | ### 根据监测结果，酸洗废气排气筒（DA001）氯化氢排放满足《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5中新建企业大气污染物排放浓度限值；锌锅废气排气筒（DA002）颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准、氯化氢排放满足《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5中新建企业大气污染物排放浓度限值、氨排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值；天然气燃烧废气排放筒（DA003）颗粒物、SO2、NOX排放满足《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气（2019）56号）中限值要求 |
| 地表水环境影响分析结论 | 本项目实行雨污分流排水体制。项目排放废水的主要为生活污水经化粪池预处理后接管至平桥污水处理厂处理。 本项目废水经城市污水管网接管平桥污水处理厂处理，不直接排入区域地表水环境，对区域水环境质量影响较小 | 厂区生产废水经自建污水处理站处理后回用于清洗工段，不外排；生活污水经化粪池预处理后接管至平桥污水处理厂处理 |
| 地下水环境影响分析结论 | 项目废水满足平桥污水处理厂接管标准后进入平桥污水处理厂处理。厂内排水管道按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）中防渗要求进行建设；化粪池、隔油池按照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）中防渗要求进行建设。只要不出现大量的持续渗漏，不会导致大范围的地下水污染。项目用于贮存原料及产物等均设计在地面以上，发生泄漏事故可及时发现，且地面按照相关要求做好防渗。 综上分析，建设项目场区地下水不敏感，污染物排放简单，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水环境影响较小 | 已对热镀锌生产线、污水处理设施、危废贮存库、事故应急池、危险化学品仓库等区域进行重点防渗 |
| 土壤环境影响分析结论 | 根据项目工程分析和土壤环境影响识别结果可知，项目对土壤环境的影响途径主要为大气沉降，主要来自热镀锌工段使用的盐酸等。根据本项目土壤监测，区域土壤环境质量能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类建设用地筛选值限值要求，项目对土壤环境影响是可接受的 | 热镀锌生产线、危险化学品仓库进行重点防渗，并设置事故应急池；定期对项目土壤进行自行监测 |
| 噪声治理 | 根据预测结果，本项目营运期各厂界昼、夜间噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。项目区属于规划工业集中区，周边50m范围内无声环境保护目标。因此，在严格执行本环评提出的各类噪声防治措施后，项目营运期区域声环境质量可以满足相应环境功能区标准要求，对区域声环境影响是可接受的 | 已落实，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求 |
| 固废治理 | 项目建成运行后，产生的各种固体废弃物均可以根据各种固废不同的属性，进行相应的处理，从而实现固废的资源化和无害化处理。项目产生的固废不外排，不会对区域环境造成不利影响 | 废包装材料、废待镀锌件和镀锌件、锌底渣、富锌氧化锌集中收集暂存于一般工业固废暂存场所，定期资源外售；酸洗池废液、碱洗池底渣、酸洗池底渣、助镀含铁污泥、污水处理站含铁污泥、布袋收尘器收集锌尘、布袋除尘器更换的滤芯分类收集，规范贮存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门处理 |
| 环评总结论 | 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理，本项目拟采取的各项污染治理措施技术经济可行，污染物得到有效控制，采取了环评提出的环保措施可实现“三废”和噪声达标排放，对评价区域环境影响较小，不会改变该区域环境功能；工程在施工期会对局部环境产生一定影响，采取污染防治措施后对环境产生的影响较小，运营期拟采用的污染防治措施技术经济可行；环境风险在可接受水平内。项目采取网络平台公示、报纸公示、现场张贴等方式开展了公众参与调查工作，公众参与调查过程中未收到群众反馈意见。因此，从环境影响评价的角度分析，本项目的建设是可行的 | 符合 |

## 5.2关于项目环境影响报告书的批复

一、项目实施可能对大气和地下水环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项污染防治措施后，所产生的环境不利影响可以得到一定控制和缓解。我局原则同意《报告书》结论及其提出的环境保护措施。

二、在项目建设和运营过程中，应全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

1.工艺废气实行分类收集和分质处理，严格控制无组织排放，按规范要求设置废气排放口。

1#车间内酸洗池、助镀池、转换坑、锌锅池、返镀池、冷却池等区域应作封闭设计形成负压系统，产生的酸性废气经负压收集管道收集至2套碱液喷淋塔处理后经1根18 高排气简排放（DA001）。锌锅顶部两侧安装负压吸风口及弧形板，上方使用滑动式耐高温幕布封闭，产生的锌烟经负压收集至布袋除尘器处理后通过1根18m 高排气简排放（DA002）；天然气加热炉配套低氨燃烧器，废气通过1根18m 高排气简排放（DA003）

颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中二级标准及无组织排放监控浓度限值，氨排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 2排放标准，氯化氢排放执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表 5中新建企业大气污染物排放浓度限值，天然气燃烧废气排放执行《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气 （2019）56号）中限值要求。

2.项目实行雨污分流，污水收集管网和回用水管网按“可视化”原则进行建设，不设置生产废水排放口。碱洗废水、酸洗漂洗废水、助镀池废水、喷淋塔废水等经自建污水处理站（处理工艺：中和曝气+氧化+压滤，处理规模：50t/d）处理后回用于生产，不得外排；生活污水经预处理后接入市政污水管网，排至平桥污水处理厂进一步处理。

3.优先选用低噪声设备，采取基础减振、设置声屏障等措施降低噪声影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4.按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改单中的要求规范建设危险废物暂存场所，酸洗池废液和底渣、碱洗池底渣、助镀含铁污泥、污水处理站含铁污泥、锌浮渣/锌底渣、布袋收尘器收集锌尘、布袋除尘器更换的废滤芯等危险废物应分类收集，委托具有危险废物处理资质的单位定期转运处理，落实危险废物转移联单管理制度；一般工业固体废物暂存场所建设应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，生活垃圾分类收集定期委托环卫部门清运。

5.设置足够容量的事故应急池，配套事故废水自动截断、收集措施，确保事故性废水不直接排入地表水体；生产车间安装自动控制系统、阻火器、可燃气体报警仪、联锁报警系统等。编制突发环境事件应急预案并定期演练。

6.按照分区防渗原则，对热镀锌生产线、污水处理设施、危险废物贮存库、事故应急池、危化品仓库等区域进行重点防渗，设置防渗结构层，其他区域纳入一般防渗区。强化定期排查环境风险，杜绝厂区内跑、冒、滴、漏事故发生，避免污染地下水。定期对厂区下游区域地下水和厂区周围土壤进行监测，发现异常应及时采取相应措施。

7.根据《报告书》预测，以1#车间为边界设置100米的卫生防护距离，据此折算厂界环境防护距离。

## 8.项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，你公司应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

## 三、工程建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，必须严格执行排污许可制度，在发生实际排污行为前申领排污许可证，及时自行组织竣工环境保护验收。按照要求落实运营期自行监测计划，主动公开相关信息，接受社会监督。

## 四、裕安区生态环境分局负责该项目的环境监管工作。

## 5.3环评及批复要求中相关设施、措施核查

表5.1  环评及批复要求中相关设施、措施核查一览表

| 序号 | 审批意见 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工艺废气实行分类收集和分质处理，严格控制无组织排放，按规范要求设置废气排放口。 1#车间内酸洗池、助镀池、转换坑、锌锅池、返镀池、冷却池等区域应作封闭设计形成负压系统，产生的酸性废气经负压收集管道收集至2套碱液喷淋塔处理后经1根18 高排气简排放(DA001)。锌锅顶部两侧安装负压吸风口及弧形板，上方使用滑动式耐高温幕布封闭，产生的锌烟经负压收集至布袋除尘器处理后通过1根18m 高排气简排放（DA002）；天然气加热炉配套低氨燃烧器，废气通过1根18m 高排气简排放（DA003） 颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中二级标准及无组织排放监控浓度限值，氨排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 2排放标准，氯化氢排放执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表 5中新建企业大气污染物排放浓度限值，天然气燃烧废气排放执行《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气 （2019）56号）中限值要求 | 厂区各类工艺废气实行分类收集和分支处理，严格控制无组织排放，按规范要求设置废气排放口；1#车间内酸洗池、助镀池、转换坑、锌锅池、返镀池、冷却池等区域应作封闭设计形成负压系统，产生的酸性废气经负压收集管道收集至2套碱液喷淋塔处理后经1根18 高排气简排放(DA001)。锌锅顶部两侧安装负压吸风口及弧形板，产生的锌烟经负压收集至布袋除尘器处理后通过1根18m 高排气简排放（DA002）；天然气加热炉配套低氨燃烧器，废气通过1根18m 高排气简排放（DA003） 颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中二级标准及无组织排放监控浓度限值，氨排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 2排放标准，氯化氢排放执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表 5中新建企业大气污染物排放浓度限值，天然气燃烧废气排放执行《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气 （2019）56号）中限值要求 |
| 2 | 项目实行雨污分流，污水收集管网和回用水管网按“可视化”原则进行建设，不设置生产废水排放口。碱洗废水、酸洗漂洗废水、助镀池废水、喷淋塔废水等经自建污水处理站（处理工艺：中和曝气+氧化+压滤，处理规模：50t/d）处理后回用于生产，不得外排；生活污水经预处理后接入市政污水管网，排至平桥污水处理厂进一步处理 | 厂区实施雨污分流，无生产废水排放口；碱洗废水、酸洗漂洗废水、助镀池废水、喷淋塔废水等经自建污水处理站（处理工艺：中和曝气+氧化+压滤，处理规模：50t/d）处理后回用于生产，不外排；生活污水经预处理后接入市政污水管网，排至平桥污水处理厂进一步处理 |
| 3 | 优先选用低噪声设备，采取基础减振、设置声屏障等措施降低噪声影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 | 选用低噪声设备，采取基础减振、设置声屏障等措施降低噪声影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 4 | 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改单中的要求规范建设危险废物暂存场所，酸洗池废液和底渣、碱洗池底渣、助镀含铁污泥、污水处理站含铁污泥、锌浮渣/锌底渣、布袋收尘器收集锌尘、布袋除尘器更换的废滤芯等危险废物应分类收集，委托具有危险废物处理资质的单位定期转运处理，落实危险废物转移联单管理制度；一般工业固体废物暂存场所建设应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，生活垃圾分类收集定期委托环卫部门清运 | 酸洗池废液、碱洗池底渣、酸洗池底渣、助镀含铁污泥、污水处理站含铁污泥、布袋收尘器收集锌尘、布袋除尘器更换的滤芯分类收集，规范贮存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门处理 |
| 5 | 设置足够容量的事故应急池，配套事故废水自动截断、收集措施，确保事故性废水不直接排入地表水体；生产车间安装自动控制系统、阻火器、可燃气体报警仪、联锁报警系统等。编制突发环境事件应急预案并定期演练 | 新建2座应急事故池，其中1座120m3、1座110m3，并配套事故废水自动截断、手机措施，已编制应急预案（备案号：341503-2023-051-M） |
| 6 | 按照分区防渗原则，对热镀锌生产线、污水处理设施、危险废物贮存库、事故应急池、危化品仓库等区域进行重点防渗，设置防渗结构层，其他区域纳入一般防渗区。强化定期排查环境风险，杜绝厂区内跑、冒、滴、漏事故发生，避免污染地下水。定期对厂区下游区域地下水和厂区周围土壤进行监测，发现异常应及时采取相应措施 | 已对热镀锌生产线、污水处理设施、危废贮存库、事故应急池、危险化学品仓库等区域进行重点防渗 |
| 7 | 根据《报告书》预测，以1#车间为边界设置100米的卫生防护距离，据此折算厂界环境防护距离 | 已设置以1#车间为边界设置100米的卫生防护区 |
| 8 | 项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，你公司应当重新报批该项目的环境影响评价文件 | 项目未发生重大变化 |

第六章  验收执行标准

根据浙江辉志环保科技有限公司编制的《安徽晨曜智能设备科技有限公司晨曜年产10万吨高端金属结构件项目环境影响报告书》和六安市生态环境局《关于安徽晨曜智能设备科技有限公司晨曜年产10万吨高端金属结构件项目环境影响报告书的批复》（六环评[2023]9号）确定本项目竣工环保验收的执行标准。

## 6.1 环境质量标准

## 6.1.1、环境空气质量标准

根据《环境空气质量功能区划分》，建设项目区域属于环境空气质量功能二类地区。常规污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）详解中规定标准。具体数值见下表：

表6.1  环境空气质量标准            单位：µg /m³

| 污染物项目 | 平均时间 | 浓度限值（μg/m3） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |
| CO | 24小时平均 | 4000 |  |
|  | 1小时平均 | 10000 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| 非甲烷总烃 | 最大一次 | 2000 | 参照执行《大气综合排放标准详解》中标准 |
| GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。 |  |  |  |

## 6.1.2、地表水环境质量标准

根据《六安市水功能区划》，地表水为淠河，项目所在区域段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，详见表6.2。

表6.2  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L，pH无量纲

| 指标名称 | pH | COD | BOD5 | NH3-H | LAS | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （GB3838-2002）III类标准限值 | 6～9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.05 |

## 6.1.3、声环境质量标准

区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，具体限值详见下表。

表6.3  声环境质量标准  单位：dB（A）

| 标准类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准 | 65 | 55 |

## 6.2污染物排放标准

## 6.2.1、废水

生产废水经厂内废水处理系统处理后回用，不外排；生活污水排放执行平桥污水处理厂接管标准，动植物油执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准；具体标准限值见下表。

表6.4 废水排放标准   单位：mg/L水污染物排放限值       单位：mg/L

| 序号 | 控制项目 | 平桥污水处理厂接管标准 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | / |
| 2 | COD | 300 | / |
| 3 | BOD5 | 170 | / |
| 4 | 氨氮 | 30 | / |
| 5 | SS | 200 | / |
| 6 | 动植物油 | / | 100 |

## 6.2.2、废气

营运期废气污染物包括颗粒物、氯化氢、氨、SO2、NOx，其中氯化氢执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5中新建企业大气污染物排放浓度限值，氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值；天然气燃烧废气中的颗粒物、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）执行《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气（2019）56号）中限值要求。

表6.5 废气污染物排放标准汇总

| 标准名称 | 污染物 | 最高允许排放浓度 （mg/m3 ） | 最高允许排放速率 （kg/h） |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒（m） | 二级 | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297- 1996） | 颗粒物 | 120 | 18 | 4.94 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氯化氢 | 30 | 18 | / |  | 0.20 |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 氨 | / | 18 | 7.18 |  | 1.5 |
| 关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知 | 颗粒物 | 30 | / | / | / | / |
|  | 二氧化硫 | 200 | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | 300 | / | / | / | / |

## 6.2.3、噪声

项目区营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准：

表6.7噪声排放标准

| 标准名称 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| （GB12348-2008）中3类标准 | 65 | 55 |

## 6.2.4、固体废物污染控制标准

一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020）中的有关规定；危险废物的处置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定执行。

## 6.3总量控制指标

根据浙江辉志环保科技有限公司编制的《安徽晨曜智能设备科技有限公司晨曜年产10万吨高端金属结构件项目环境影响报告书》和六安市生态环境局《关于安徽晨曜智能设备科技有限公司晨曜年产10万吨高端金属结构件项目环境影响报告书的批复》（六环评[2023]9号）所核定的本次项目总量控制指标：烟（粉）尘：0.749t/a；SO2：0.3t/a；NOX：1.404t/a。

第七章  验收监测内容

## 7.1废气

7.1.1、有组织废气监测

- 表7.1.1 有组织废气监测内容

| 废气名称 | 酸洗废气 | 锌锅废气 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点位 | DA001（排气筒进出口） | DA002（排气筒进出口） |  |  |  |  |
| 监测因子 | 氯化氢 | 氯化氢 |  | 氨 |  | 颗粒物 |
| 监测频次 | 连续监测2天，每天采样3次 |  |  |  |  |  |
| 废气名称 | 天然气燃烧废气 |  |  |  |  |  |
| 监测点位 | DA003（排气筒出口） |  |  |  |  |  |
| 监测因子 | 颗粒物 |  | SO2 |  | NOX |  |
| 监测频次 | 连续监测2天，每天采样3次 |  |  |  |  |  |

- 7.1.2、无组织废气监测

- 表7.1.2 无组织废气监测内容

| 废气名称 | 厂界无组织废气 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点位 | 项目区上风向厂界设1个点位、下风向厂界设3个点位 |  |  |
| 监测因子 | 颗粒物 | 氯化氢 | 氨 |
| 监测频次 | 连续监测2天，每天采样3次 |  |  |

## 7.2噪声

- 表7.2 噪声监测内容

| 监测点位名称 | 项目四至厂界1m各设1个点位 |
| --- | --- |
| 监测量 | LA（eq） |
| 监测频次 | 连续监测2天，每天昼、夜间各监测1次 |

图7.1   监测点位示意图

第八章  质量保证和质量控制

## 8.1检测方法和依据

表8.1 废气、噪声监测分析方法一览表

| 样品类型 | 检测项目 | 分析方法 | 检出限或最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996及修改单 | / |
|  | 低浓度颗粒物 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017 | 1.0mg/m3 |
|  | 氯化氢 | 《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》HJ/T 27-1999 | 0.9mg/m3 |
|  | 氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009 | 0.25mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ 57-2017 | 3mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014 | 3mg/m3 |
| 无组织废气 | 总悬浮颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022 | 7μg/m3 |
|  | 氨 | 《环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法》 HJ 534-2009 | 0.025mg/m3 |
|  | 氯化氢 | 《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》HJ/T 27-1999 | 0.05mg/m3 |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 | / |

## 8.2仪器型号编号

表8.2  仪器型号编号及校准有效期

| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 仪器溯源有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动烟尘烟气测试仪 | GH-60E | J084 | 2023.8.28 |
| 自动烟尘（气）测试仪 | ZR-3260 | J044 | 2023.8.28 |
| 综合大气采样器 | KB-6120-E | J113、J114、J115、J116 | 2023.8.28 |
| 手持气象站 | HWS | J124 | 2023.8.28 |
| 多功能声级计 | AWA6228+ | J117 | 2023.8.28 |
| 分析天平（万分之一） | FA2204C | J014 | 2023.8.28 |
| 十万分之一天平 | AUW120D | J013 | 2023.8.28 |
| 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | J006 | 2023.8.28 |
| 自动烟尘烟气测试仪 | GH-60E | J130 | 2023.8.28 |

## 8.3监测分析方法

验收监测质量保证及质量控制：

1、监测分析过程中的质量保证和质量控制

本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下：

（1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。

（2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。

（3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。

（4）所有的监测人员均持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。

（5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证监测数据的准确性和代表性。

（6）数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。

（7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。

（8）样品分析质量控制：

用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。

第九章  验收监测结果

## 9.1生产工况

项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2023年7月20日、21日、2023年8月15日、16日四天的生产工况。

表9.1 项目区生产工况表

| 日期 项目 | 7月20日 | 7月21日 | 8月15日 | 8月16日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环评申报时生产能力 （按年生产300日计） | 10万吨高端金属结构件 |  |  |  |
| 实际生产能力 （按年生产300天计） | 10万吨高端金属结构件 |  |  |  |
| 实际产量 | 296.7t高端金属结构件 | 316.7t高端金属结构件 | 306.7t高端金属结构件 | 310t高端金属结构件 |
| 生产负荷（％） | 89 | 95 | 92 | 93 |

## 9.2环境保护设施调试效果

- 1、废气监测结果

（1）有组织废气

表9.2-1  项目有组织废气监测结果统计表

| 采样日期 |  |  | 2023.7.20 |  |  |  | 2023.7.21 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 检测项目 |  | 检测频次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 |  | 第二次 | 第三次 |
| DA002（排气筒进口） | 标干流量(m3/h) |  | 34141 | 34674 | 35007 | 35571 |  | 35897 | 34958 |
|  | 颗粒物 | 进口浓度(mg/m3) | 67 | 78 | 70 | 65 |  | 81 | 71 |
|  |  | 进口平均浓度(mg/m3) | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 进口速率(kg/h) | 2.29 | 2.70 | 2.45 | 2.31 |  | 2.91 | 2.48 |
|  |  | 进口平均速率(kg/h) | 2.52 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氯化氢 | 进口浓度(mg/m3) | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 2.0 |  | 1.6 | 2.3 |
|  |  | 进口平均浓度(mg/m3) | 1.68 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 进口速率(kg/h) | 4.78×10-2 | 5.89×10-2 | 3.85×10-2 | 7.11×10-2 |  | 5.74×10-2 | 8.04×10-2 |
|  |  | 进口平均速率(kg/h) | 5.90×10-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 | 进口浓度(mg/m3) | 6.83 | 6.40 | 7.01 | 6.97 |  | 6.79 | 7.45 |
|  |  | 进口平均浓度(mg/m3) | 6.91 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 进口速率(kg/h) | 2.33×10-1 | 2.22×10-1 | 2.45×10-1 | 2.48×10-1 |  | 2.44×10-1 | 2.60×10-1 |
|  |  | 进口平均速率(kg/h) | 2.42×10-1 |  |  |  |  |  |  |
| DA002（排气筒出口） | 标干流量(m3/h) |  | 69177 | 67286 | 67895 | 68563 |  | 67222 | 69177 |
|  | 颗粒物 | 排放浓度(mg/m3) | 26 | 35 | 32 | 28 |  | 35 | 32 |
|  |  | 平均排放浓度（mg/m3） | 31.33 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排放速率(kg/h) | 1.80 | 2.36 | 2.17 | 1.92 |  | 2.35 | 2.21 |
|  |  | 平均排放速率(kg/h) | 2.14 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氯化氢 | 排放浓度(mg/m3) | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND |
|  |  | 平均排放浓度（mg/m3） | ND |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排放速率(kg/h) | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 平均排放速率(kg/h) | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 | 排放浓度(mg/m3) | 3.11 | 2.78 | 2.43 | 2.61 |  | 3.32 | 3.07 |
|  |  | 平均排放浓度（mg/m3） | 2.89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排放速率(kg/h) | 2.15×10-1 | 1.87×10-1 | 1.65×10-1 | 1.79×10-1 |  | 2.23×10-1 | 2.12×10-1 |
|  |  | 平均排放速率(kg/h) | 1.97×10-1 |  |  |  |  |  |  |

表9.2-2 项目有组织废气监测结果统计表

| 采样日期 |  |  | 2023.8.15 |  |  | 2023.8.16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 检测项目 |  | 检测频次 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| DA001（排气筒出口） | 标干流量(m3/h) |  | 48471 | 49119 | 49661 | 50595 | 52371 | 51836 |
|  | 氯化氢 | 排放浓度(mg/m3) | 4.5 | 5.0 | 4.7 | 5.5 | 4.8 | 5.2 |
|  |  | 平均排放浓度（mg/m3） | 4.95 |  |  |  |  |  |
|  |  | 排放速率(kg/h) | 2.18×10-1 | 2.46×10-1 | 2.33×10-1 | 2.78×10-1 | 2.51×10-1 | 2.70×10-1 |
|  |  | 平均排放速率(kg/h) | 2.49×10-1 |  |  |  |  |  |
| DA003（排气筒出口） | 含氧量(%) |  | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 6.9 | 6.2 | 6.3 |
|  | 标干流量(m3/h) |  | 4767 | 4571 | 4858 | 4460 | 4673 | 4753 |
|  | 低浓度颗粒物 | 排放浓度(mg/m3) | 4.5 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 5.5 | 5.3 |
|  |  | 平均排放浓度（mg/m3） | 5.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | 折算浓度(mg/m3) | 5.4 | 6.1 | 5.6 | 6.1 | 6.5 | 6.3 |
|  |  | 平均折算浓度(mg/m3) | 6.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 排放速率(kg/h) | 2.15×10-2 | 2.38×10-2 | 2.28×10-2 | 2.19×10-2 | 2.57×10-2 | 2.52×10-2 |
|  |  | 平均排放速率(kg/h) | 2.35×10-2 |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 平均排放浓度（mg/m3） | 3.0（未检测出排放浓度，按检出限浓度计算） |  |  |  |  |  |
|  |  | 折算浓度（mg/m3） | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 平均折算浓度（mg/m3） | 3.0（未检测出排放浓度，按检出限浓度计算） |  |  |  |  |  |
|  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 平均排放速率（kg/h） | / |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 | 排放浓度（mg/m3） | 50 | 43 | 43 | 40 | 41 | 41 |
|  |  | 平均排放浓度（mg/m3） | 43 |  |  |  |  |  |
|  |  | 折算浓度(mg/m3) | 60 | 51 | 52 | 50 | 48 | 49 |
|  |  | 平均折算浓度（mg/m3） | 51.67 |  |  |  |  |  |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 2.38×10-1 | 1.97×10-1 | 2.09×10-1 | 1.78×10-1 | 1.92×10-1 | 1.95×10-1 |
|  |  | 平均排放速率（kg/h） | 2.02×10-1 |  |  |  |  |  |

根据上表可知，在验收监测期间，酸洗废气排气筒（DA001）氯化氢有组织平均排放浓度为4.95mg/m3、平均排放速率为2.49×10-1kg/h。锌锅废气排气筒（DA002）颗粒物有组织平均排放浓度为31.33mg/m3、平均排放速率为2.14kg/h；氯化氢未检出；氨平均排放浓度为2.89mg/m3、平均排放速率为1.97×10-1kg/h。天然气燃烧废气排放筒（DA003）颗粒物有组织平均排放浓度为5.02mg/m3、平均排放速率为2.35×10-2kg/h；SO2排放浓度为3.0mg/m3；NOX平均排放浓度为43mg/m3、平均排放速率为2.02×10-1kg/h。

酸洗废气排气筒（DA001）氯化氢排放满足《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5中新建企业大气污染物排放浓度限值；锌锅废气排气筒（DA002）颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准、氯化氢排放满足《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5中新建企业大气污染物排放浓度限值、氨排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值；天然气燃烧废气排放筒（DA003）颗粒物、SO2、NOX排放满足《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气（2019）56号）中限值要求。

（2）无组织废气

表9.3-1 无组织废气监测结果统计表

| 采样日期 | 2023.7.20 | 天气 | 阴 |  | 气压(KPa) |  | 99.8-99.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温(℃) | 30.9-31.2 | 风向 | 东北 |  | 风速(m/s) |  | 2.0-2.1 |
| 检测点位 | 检测频次 | 检测项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总悬浮颗粒物(μg/m3) |  | 氯化氢(mg/m3) |  | 氨(mg/m3) |  |
| 上风向○G1 | 第一次 | 175 |  | ND |  | 0.161 |  |
|  | 第二次 | 165 |  | ND |  | 0.188 |  |
|  | 第三次 | 180 |  | ND |  | 0.168 |  |
| 下风向○G2 | 第一次 | 235 |  | ND |  | 0.274 |  |
|  | 第二次 | 250 |  | ND |  | 0.321 |  |
|  | 第三次 | 247 |  | ND |  | 0.301 |  |
| 下风向○G3 | 第一次 | 253 |  | ND |  | 0.261 |  |
|  | 第二次 | 238 |  | ND |  | 0.281 |  |
|  | 第三次 | 252 |  | ND |  | 0.294 |  |
| 下风向○G4 | 第一次 | 258 |  | ND |  | 0.281 |  |
|  | 第二次 | 245 |  | ND |  | 0.314 |  |
|  | 第三次 | 280 |  | ND |  | 0.267 |  |

表9.3-2 无组织废气监测结果统计表

| 采样日期 | 2023.7.21 | 天气 | 阴 |  | 气压(KPa) |  | 99.7-99.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温(℃) | 27.6-28.1 | 风向 | 东北 |  | 风速(m/s) |  | 1.7-1.8 |
| 检测点位 | 检测频次 | 检测项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总悬浮颗粒物(μg/m3) |  | 氯化氢(mg/m3) |  | 氨(mg/m3) |  |
| 上风向○G1 | 第一次 | 135 |  | ND |  | 0.178 |  |
|  | 第二次 | 145 |  | ND |  | 0.146 |  |
|  | 第三次 | 183 |  | ND |  | 0.120 |  |
| 下风向○G2 | 第一次 | 243 |  | ND |  | 0.251 |  |
|  | 第二次 | 262 |  | ND |  | 0.283 |  |
|  | 第三次 | 238 |  | ND |  | 0.258 |  |
| 下风向○G3 | 第一次 | 278 |  | ND |  | 0.303 |  |
|  | 第二次 | 272 |  | ND |  | 0.290 |  |
|  | 第三次 | 252 |  | ND |  | 0.245 |  |
| 下风向○G4 | 第一次 | 267 |  | ND |  | 0.270 |  |
|  | 第二次 | 282 |  | ND |  | 0.303 |  |
|  | 第三次 | 250 |  | ND |  | 0.271 |  |

验收监测期间，厂界颗粒物无组织最大排放浓度为0.282mg/m3、氯化氢厂界无组织排放未检出、氨厂界无组织最大排放浓度0.321mg/m3。

颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；氯化氢满足《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5中新建企业大气污染物排放浓度限值；氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值。

2、噪声监测结果与分析

表9.4  噪声监测结果统计表

| 检测项目 | 工业企业厂界环境噪声 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要声源 | 生产噪声 |  |  |  |
| 检测日期 | 2023.7.20 |  | 2023.7.21 |  |
| 天气参数 | 风速1.8m/s，天气阴 |  | 风速1.7m/s，天气阴 |  |
| 检测点位 | 检测结果Leq〔dB(A)〕 |  |  |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| - Z1厂界东 | 54 | 44 | 57 | 40 |
| - Z2厂界南 | 57 | 42 | 54 | 44 |
| - Z3厂界西 | 57 | 41 | 57 | 38 |
| - Z4厂界北 | 57 | 42 | 56 | 41 |

在验收监测期间，昼间、夜间生产噪声排放均能满足《工业企业厂环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值。

9.3总量控制指标

表9.6废水污染物总量对比一览表

| 污染物 | 烟（粉）尘 | SO2 | NOX |
| --- | --- | --- | --- |
| 环评申报量（t/a） | 0.749 | 0.3 | 1.404 |
| 年平均排放时间 | 7200 |  |  |
| 实际排放量（t/a） | 0.169 | 0.072 | 1.282 |
| 监测时段生产 负荷 | 92.25 |  |  |
| 折算满负荷总量 | 0.183 | 0.078 | 1.389 |
| 达标性 | 达标 | 达标 | 达标 |

经核算，项目废气污染物总量满足排放要求。

# 9.4工程建设对环境的影响

项目验收过程中已落实环评报告提出的各项污染防治措施，各项污染物均可以做到稳定达标排放，污水治理工程运营后，从区域水污染源集中收集和深度处理的角度，对区域水污染源削减及水环境质量改善起到重要的积极作用。

# 第十章  验收监测结论

## 10.1环境保护设施调试结果

### （1）废水

### 厂区生产废水经自建污水处理站处理后回用于清洗工段，不外排；生活污水经化粪池预处理后接管至平桥污水处理厂处理。

### （2）废气

在验收监测期间，酸洗废气排气筒（DA001）氯化氢有组织平均排放浓度为4.95mg/m3、平均排放速率为2.49×10-1kg/h。锌锅废气排气筒（DA002）颗粒物有组织平均排放浓度为31.33mg/m3、平均排放速率为2.14kg/h；氯化氢未检出；氨平均排放浓度为2.89mg/m3、平均排放速率为1.97×10-1kg/h。天然气燃烧废气排放筒（DA003）颗粒物有组织平均排放浓度为5.02mg/m3、平均排放速率为2.35×10-2kg/h；SO2排放浓度为3.0mg/m3；NOX平均排放浓度为43mg/m3、平均排放速率为2.02×10-1kg/h。厂界颗粒物无组织最大排放浓度为0.282mg/m3、氯化氢厂界无组织排放未检出、氨厂界无组织最大排放浓度0.321mg/m3。

### （3）噪声

验收监测期间，项目四至厂界昼间噪声在54dB（A）- 57dB（A）之间，夜间噪声在38dB（A）- 44dB（A）之间，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。

（4）固体废物

废包装材料、废待镀锌件和镀锌件、锌底渣、富锌氧化锌集中收集暂存于一般工业固废暂存场所，定期资源外售；酸洗池废液、碱洗池底渣、酸洗池底渣、助镀含铁污泥、污水处理站含铁污泥、布袋收尘器收集锌尘、布袋除尘器更换的滤芯分类收集，规范贮存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门处理。

### （5）总量核算结果及达标情况

根据验收监测期间监测结果及实际工况，折满负荷生产工况后，核算实际运营期烟（粉）尘最大排放量为0.183t/a、NOX最大排放量为1.389t/a、SO2最大排放量为0.078t/a，均未超过项目环境影响报告书及其审查意见、总量核定表中的总量。

## 10.2工况及“三同时”执行情况

## 安徽晨曜智能设备科技有限公司晨曜年产10万吨高端金属结构件项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，已按照《排污许可管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版）完成排污许可证，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。

## 生产调试期间，委托安徽国环检测技术有限公司现场监测，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求，监测结果具有代表性。

## 10.3结论

项目已根据环评及批复要求落实污染防治措施，根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），已进行排污许可证信息填报；验收监测期间，项目工况稳定，各类环保设施运行正常。综上所述，该项目环评手续完备，各污染防治措施落实到位，验收监测结果符合相关标准要求，具备竣工环境保护验收条件要求，可对其提出竣工环境保护验收合格的结论。