安徽晨曜智能设备科技有限公司

晨曜年产10万吨高端金属结构件项目竣工环保验收组意见

2023年9月16日，安徽晨曜智能设备科技有限公司组织召开了晨曜年产10万吨高端金属结构件项目竣工环境保护验收会议，参加会议的有安徽泓维环境科技有限公司、安徽国环检测技术有限公司及邀请的2位专家，与会者踏勘了项目现场，听取了建设单位关于项目建设情况的报告和监测报告编制单位关于环境保护执行情况的汇报，经认真讨论，形成意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

晨曜年产10万吨高端金属结构件项目位于六安高新技术产业开发区平桥园区兰迪路与赛分路交口西南侧，占地面积30060m2，规划建设生产厂房2栋，综合楼1栋，生产厂房建筑面积分别为：配套安装锌锅、天然气加热炉、助镀剂处理系统、冷却塔、镀锌线（包括转换池、碱洗池、漂洗池、返镀池、酸洗池、助镀池、锌锅池、冷却池、钝化池），可形成年产10万吨高端金属结构件的生产能力。

2、建设过程及环保审批情况

2022年6月，委托浙江辉志环保科技有限公司编制《安徽晨曜智能设备科技有限公司晨曜年产10万吨高端金属结构件项目环境影响报告书》，并于2023年4月11日取得了六安市生态环境局《关于安徽晨曜智能设备科技有限公司晨曜年产10万吨高端金属结构件项目环境影响报告书的批复》（六环评[2023]9号）。项目于2022年6月开工建设，2023年6月建成并投入调试。

3、投资情况

项目实际总投资为12000万元，实际环保投资为950万元，占总投资额的7.92%。

二、环境保护设施运行情况

- 1、废水

建设项目厂区排水“雨污分流”，雨水排入市政雨水管网；厂区生产废水经自建污水处理站处理后回用于清洗工段，不外排；生活污水经化粪池预处理后接管至平桥污水处理厂处理。

- 2、废气

- 厂区各类工艺废气实行分类收集和分支处理，严格控制无组织排放，按规范要求设置废气排放口；1#车间内酸洗池、助镀池、转换坑、锌锅池、返镀池、冷却池等区域应作封闭设计形成负压系统，产生的酸性废气经负压收集管道收集至2套碱液喷淋塔处理后经1根18 高排气简排放(DA001)。锌锅顶部两侧安装负压吸风口及弧形板，产生的锌烟经负压收集至布袋除尘器处理后通过1根18m 高排气简排放（DA002）；天然气加热炉配套低氨燃烧器，废气通过1根18m 高排气简排放（DA003）。

- 3、噪声

- 已选用低噪声设备，合理布置，建筑隔声，安装减振、消音设备等措施。

- 4、固体废物

- 废包装材料、废待镀锌件和镀锌件、锌底渣、富锌氧化锌集中收集暂存于一般工业固废暂存场所，定期资源外售；酸洗池废液、碱洗池底渣、酸洗池底渣、助镀含铁污泥、污水处理站含铁污泥、布袋收尘器收集锌尘、布袋除尘器更换的滤芯分类收集，规范贮存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门处理。

- 三、环境保护设施调试效果

1、废气：在验收监测期间，酸洗废气排气筒（DA001）氯化氢有组织平均排放浓度为4.95mg/m3、平均排放速率为2.49×10-1kg/h。锌锅废气排气筒（DA002）颗粒物有组织平均排放浓度为31.33mg/m3、平均排放速率为2.14kg/h；氯化氢未检出；氨平均排放浓度为2.89mg/m3、平均排放速率为1.97×10-1kg/h。天然气燃烧废气排放筒（DA003）颗粒物有组织平均排放浓度为5.02mg/m3、平均排放速率为2.35×10-2kg/h；SO2排放浓度为3.0mg/m3；NOX平均排放浓度为43mg/m3、平均排放速率为2.02×10-1kg/h。

酸洗废气排气筒（DA001）氯化氢排放满足《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5中新建企业大气污染物排放浓度限值；锌锅废气排气筒（DA002）颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准、氯化氢排放满足《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5中新建企业大气污染物排放浓度限值、氨排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值；天然气燃烧废气排放筒（DA003）颗粒物、SO2、NOX排放满足《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气（2019）56号）中限值要求。

- 噪声：验收监测期间，项目四至厂界昼间噪声在54dB（A）- 57dB（A）之间，夜间噪声在38dB（A）- 44dB（A）之间，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。

- 五、验收结论

验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论后认为，本项目环评审批手续齐全，污染防治措施落实到位，监测结果符合标准，具备了竣工环保验收条件，建议通过阶段性竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、做好环境保护设施的运行管理和维护，确保各类稳定达标排放。

2、规范各类固废收集、暂存及转移。

3、依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）完善网上填报及公示等工作。

验收组长：

2023年9月16日