“其他需要说明的事项”相关说明

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简介

1.1设计简况

初步设计时已将项目环境保护设施纳入初步设计的相关文件中。针对废水，项目区雨污分流；废水主要为生活污水，经厂区化粪池处理后通过规范排污口排入金寨县现代产业园污水处理厂；针对噪声采取选用低噪声设备，合理布置，建筑隔声，安装减振、消音设备等措施；合格品、不含油的金属碎屑、废包装材料、收集的金属颗粒物等集中收集后暂存于一般固废暂存场所（2#车间东南侧，占地面积50m2），定期资源外售；铝灰、废润滑油、废切削液、废槽渣、废过滤棉、更换的废活性炭、含油金属碎屑规范暂存于危险废物暂存间（车间东侧，占地面积20m2），定期交由有资质单位处置；废弃的含油抹布、劳保用品经混入生活垃圾后统一交由环卫部门清运。

目前，项目已落实防止污染和生态破坏的措施。

1.2 施工简况

已将环境保护设施纳入施工合同，环境保护设施的建设进度和资金能够得到保证。项目总投资1000万元，其中环保投资37万元。2023年5月，公司委托安徽锦环环境科技有限公司编制《安徽盛祥机械设备制造有限公司电瓶车零配件生产项目环境影响报告表》，2023年5月25日取得了六安市金寨县生态环境分局《关于安徽盛祥机械设备制造有限公司电瓶车零配件生产项目环境影响报告表的批复》（金环审[2023]25号）。

目前项目主体工程内容已部分完工，建设过程中已组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3验收过程简况

- 项目于2023年5月开工建设，并于2023年6月完工投入调试。本次验收是对电瓶车零配件生产项目竣工环境保护验收会议的部分主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程进行验收。由于建设单位不具备环境保护设施现状监测的能力，因此，本次验收将噪声现状监测部分委托安徽国环检测技术有限公司进行，该公司具备监测各项污染物排放的资质和能力。安徽国环检测技术有限公司于2023年9月13日-9月15日进行废气、噪声现场采样监测，在此基础上于2023年10月27号完成验收监测报告。根据安徽国环检测技术有限公司出具的监测报告可知，实际营运过程中，废气、噪声、废水监测结果如下所示：

（1）废气：废气主要为颗粒物，根据监测结果，无组织颗粒物排放满足《铸造工业大气污染排放标准》（GB39726-2020）中的相关要求；金属熔化、浇注工序布袋除尘器和二级活性炭吸附装置颗粒物排放满足《铸造工业大气污染排放标准》（GB39726-2020）要求；焊接烟尘布袋除尘器、切割粉尘布袋除尘器颗粒物有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的浓度限值。

（2）噪声：场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。

（3）废水：废水主要为生活污水，生活污水经厂区化粪池处理后通过规范排污口排入金寨县现代产业园污水处理厂。根据监测结果，生产废水满足金寨县现代产业园污水处理厂接管标准。

- （4）固废：不合格品、不含油的金属碎屑、废包装材料、收集的金属颗粒物等集中收集后暂存于一般固废暂存场所（2#车间东南侧，占地面积50m2），定期资源外售；铝灰、废润滑油、废切削液、废槽渣、废过滤棉、更换的废活性炭、含油金属碎屑规范暂存于危险废物暂存间（车间东侧，占地面积20m2），定期交由有资质单位处置；废弃的含油抹布、劳保用品经混入生活垃圾后统一交由环卫部门清运。

故该项目相关手续完善，配套环保工程基本完成，已建立了环保管理制度并具备了项目竣工验收的有关条件，可以进行竣工环境保护验收工作。

- 2其它环境保护措施的实施情况

2.1制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

项目已建立环保组织机构，负责站区环保工作的日常监督管理，负责环保相关信息搜索、培训、宣传及执行。

（2）环境监测计划

企业已按照环境影响报告书及其审批部门审批决定要求制定了环境监测计划。

2.2 配套措施落实情况

- 废气：熔化、浇注废气经集气罩收集由脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高的排气筒达标排放；切割、焊接粉尘经集气罩收集由袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒达标排放；

废水：生活污水经厂区化粪池处理后通过规范排污口排入金寨县现代产业园污水处理厂。

- 噪声：噪声主要来自生产车间的设备噪声和污水处理站运行噪声，本项目已选用低噪声设备，合理布置，建筑隔声，安装减振、消音设备等措施。

固废：不合格品、不含油的金属碎屑、废包装材料、收集的金属颗粒物等集中收集后暂存于一般固废暂存场所（2#车间东南侧，占地面积50m2），定期资源外售；铝灰、废润滑油、废切削液、废槽渣、废过滤棉、更换的废活性炭、含油金属碎屑规范暂存于危险废物暂存间（车间东侧，占地面积20m2），定期交由有资质单位处置；废弃的含油抹布、劳保用品经混入生活垃圾后统一交由环卫部门清运。

2.3整改落实情况

项目竣工后，各项环境保护设施根据环境影响报告书及审批文件均已落实，不涉及整改活动。