安徽司辰禽业科技有限公司

司辰生态循环养殖项目

阶段性竣工环境保护验收监测报告

| 建设单位： | 安徽司辰禽业科技有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 安徽司辰禽业科技有限公司 |
| 编制时间： | 二零二三年十一月 |

建设单位法人代表：

编制单位法人代表：

项  目  负 责 人：

报  告  编 写 人：

| 建设单位 （盖章） | 编制单位 （盖章） |
| --- | --- |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 邮编： | 邮编： |
| 地址： | 地址： |

目  录

1. 项目概况	5

1.1项目简介	1

1.2项目立项过程	1

2. 验收依据	7

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	7

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	7

2.3建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定	7

2.4 其他相关文件	7

3. 项目建设情况	9

3.1 地理位置及平面布置	9

3.2 建设内容	10

3.3主要原辅材料及燃料	19

3.4 水源及水平衡	20

3.5生产工艺	22

3.6 项目变动情况	26

4. 环境保护设施	31

4.1污染物治理/处置设施	31

4.2其他环保设施	32

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	33

5. 环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定	35

5.1环境影响报告书主要结论与建议	39

5.2审批部门审批决定	40

6. 验收执行标准	43

6.1 环境质量标准	43

6.2 污染物排放标准	43

7. 验收监测内容	47

7.1 环境保护设施调试运行效果	47

7.2 环境质量监测	47

8. 质量保证和质量控制	48

8.1监测分析方法	48

8.2 监测仪器	49

8.3 人员资质	49

8.4 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	49

8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	40

9. 验收监测结果	44

9.1生产工况	44

9.2环境保护设施调试运行效果	45

9.3工程建设对环境的影响	45

10. 验收监测结论	53

10.1环保设施调试运行效果	53

10.2工程建设对环境的影响	53

附图：附图 1 项目地理位置图

附图 2 平面布置图

附图 3 现场照片

附图 4 监测点位图

附件：附件 1 环评批复

附件 2 营业执照

附件 3 粪肥土地消纳协议书

附件 4 无组织废气及噪声监测报告

附件 5 登记回执

附件 6 验收组意见

附件 7 专家签到表

附件 8 公示截图及链接

附表：建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

1、项目概况

1.1项目简介

安徽司辰禽业科技有限公司司辰生态循环养殖项目位于六安市裕安区罗集乡松岗村、陈墩村，项目于2019年8月30日取得六安市生态环境局《关于安徽司辰禽业科技有限公司司辰生态循环养殖项目环境影响报告书的批复》（六环评[2019]35号）。项目环评申报总投资8000万元，项目规划占地487.2亩，总建筑面积约324811㎡。根据项目备案，分为两期进行建设，一期主要规划新建育雏育成区(含育雏育成舍5栋)、蛋鸡生产一区(含蛋鸡舍5栋)、1#鸡蛋分装车间、饲料加工车间、1#有机肥生产车间、生态种植区、鱼塘区等；配套建设办公区、生活区、蓄水池、门卫室、消毒水池、消毒室、更衣室、防疫诊疗室、供水供电供热、沼气贮气罐等；环保工程建设污水处理设施、废气处理设施、噪声处理设施、固体废物处理设施等。二期建设蛋鸡生产二、三、四区(含蛋鸡舍15栋)、2#鸡蛋分装车间、2#有机肥生产车间。项目建成后年产鸡蛋12000万枚，淘汰母鸡75万羽，有机肥27920吨，饲料加工43800吨。

目前仅开展了一期中的部分建设内容，具体建设情况如下所示：建设育雏育成舍2栋，蛋鸡舍6栋，1#有机肥生产车间取消生产，生态种植区未建设，鸡粪等委托安徽华好有机肥有限公司处置（相关协议见附件），2023年9月，针对已建成部分开展阶段性竣工环境保护验收公示。

1.2、项目立项过程

安徽司辰禽业科技有限公司于2019年5月6日委托重庆丰达环境影响评价有限公司编制《关于安徽司辰禽业科技有限公司司辰生态循环养殖项目环境影响报告书》，于2019年8月31日，取得《关于安徽司辰禽业科技有限公司司辰生态循环养殖项目环境影响报告书的批复》（六环评[2019]35号），详见附件1。于2023年1月8日，取得排污许可证登记回执（登记编号：91341503MA2THXKG8N001X），本项目于2019年8月开工，于2023年8月一期部分竣工。目前项目生产运行稳定，各项环保设施运行正常，具备竣工验收监测条件。

1.3、验收工作由来

（1）根据《建设项目环境保护管理条例》中第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。

（2）根据国家环保部《关于规范建设单位自主开展项目竣工环境保护验收的通知》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等有关规定：建设单位依法对项目所涉及的废水、废气、噪声、固体废物自行开展竣工环境保护验收工作。

因此，为考核该建设项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施试运行性能和效果，依据国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，2023年9月，安徽司辰禽业科技有限公司组织开展“司辰生态循环养殖项目（阶段性）”自主验收工作，于2023年9月1日制定项目污染物监测方案，委托安徽国环检测技术有限公司于2023年10月8日-12日进行现场采样监测，在此基础上于11月2日完成验收监测报告。

本次竣工环境保护验收内容主要包括：

（1）厂界无组织废气监测；

（2）厂界噪声监测；

（3）厂区一般工业固废和危险废物污染控制措施落实情况；

（4）环评报告书及其批复文件相关环保措施及环境管理要求落实情况。

2、验收依据

通过收集资料和现场检查，考察该项目环境保护设施建设情况和环境保护管理措施落实情况。通过验收监测，考察该项目在生产正常运行情况下，环保治理设施运行效果是否达到预期目标；污染源的各类污染物排放浓度是否达到国家和行业规定的排放标准；污染物排放总量是否满足总量控制要求；项目周围区域环境质量是否满足预期的环境质量目标要求等，为环保行政主管部门提供项目验收依据。

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国大气污染防治法》；

（2）《中华人民共和国水污染防治法；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》；

（2）原国家环境保护总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

（3）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；

（4）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南 污染影响类》（生态环境部）。

（5）《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）

2.3建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定

（1）重庆丰达环境影响评价有限公司编制的《安徽司辰禽业科技有限公司司辰生态循环养殖项目环境影响报告书》，2019年5月6日；

（2）六安市环境生态局关于“安徽司辰禽业科技有限公司司辰生态循环养殖项目环境影响报告书的批复”，（六环评[2019]35号），2019年8月31日；

（3）安徽司辰禽业科技有限公司排污许可登记回执，（登记编号：91341503MA2THXKG8N001X）2023年1月8日。

2.4其他相关文件

（1）验收监测方案；

（2）检测报告—废气及噪声；

3、项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

3.1.1地理位置

项目位于六安市裕安区罗集乡松岗村、陈墩村，项目总占地面积324811m2（约487.2亩），总建筑面积112988m2，建设地点中心经纬度：经度，116.2810°；纬度，31.9642°，具体位置见下图：

图3-1 项目所在地

3.1.2平面布置

项目养殖区按照标准化规模养殖小区建设标准进行规划布局生产区、生产配套区、生活管理区等三区式管理。场地大致为一不规则多边形地块，主要包括生产区（蛋鸡舍、蛋品加工车间、有机肥生车间）、生态养鱼区（鱼塘）、生态种植区、生产辅助区（饲料库）、办公生活区（办公场所及停车场）等。

整个厂区在东南侧设置了一个主出入口，为办公出入口；在东北侧设置了一个次出入口，用于饲料运输；在蛋鸡生产四区南侧设有一个次出入口，用于项目产品鸡蛋及淘汰母鸡的运输。办公区、员工生活区、管理层生活区、停车场、门卫室、消毒池、消毒室等设置与项目区东侧，位于生产区上风向。生产区主要布置在场区的东北部（蛋鸡生产一区、育雏室）及西南部（蛋鸡生产二区、三区、四区），鸡舍区外靠近场区中部区域建有2间有机肥生产车间用于鸡粪的无害化处理，饲料加工车间、蓄水池及水处理室建于场区东北部，饲料运输不经过鸡舍。医疗废物暂存间建于员工生活区附近，污水处理系统建于厂区南部，办公/生活区位于场区东部，主要为办公、宿舍、食堂。与鸡舍通道不交叉，便于隔离人员与鸡舍。场区中心区域建有2处鱼塘，其他区域主要用于生态种植及场区绿化，在项目场区边界上种植高大乔木。

3.2建设内容

3.2.1项目基本情况

（1）项目名称：安徽司辰禽业科技有限公司司辰生态循环养殖项目

（2）建设单位：安徽司辰禽业科技有限公司

（3）建设性质：新建

（4）建设地点：六安市裕安区罗集乡松岗村、陈墩村

（5）总投资：环评申报总投资8000万元，申报环保投资346万元；现阶段实际投资4000万元，其中环保投资125万元，占总投资3.13%。

（6）职工定员、生产班制：环评规划劳动定员50人，年工作365天，单班制，每班工作8小时；

现阶段劳动定员25人，年工作365天，单班制，每班工作8小时。

3.2.2 工程主要内容

环评申报建设规模：

分两期建设，一期建设内容包括：育雏育成区（建设鸡舍5栋，每栋5列四层，单栋可饲养育成育雏鸡5万，育雏育成区可饲养育雏育成鸡25万）、蛋鸡生产一区（建设鸡舍5栋，每栋5列四层，单栋可饲养蛋鸡5万，蛋鸡生产一区可饲养蛋鸡25万）、1#有机肥生产车间（用于处理蛋鸡生产一区、育雏育成区养殖粪便）、饲料加工车间（生产鸡饲料）、1#鸡蛋包装车间、二期建设内容包括蛋鸡生产二区、蛋鸡生产三区、蛋鸡生产四区、2#有机肥生产车间、2#鸡蛋包装车间。

实际建设过程中：二期暂未建设，一期仅建设部分，具体如下：育雏育成区（建设鸡舍2栋，每栋5列四层，单栋可饲养育成育雏鸡5万，育雏育成区可饲养育雏育成鸡10万）、蛋鸡生产一区（建设鸡舍6栋，每栋5列四层，单栋可饲养蛋鸡5万，蛋鸡生产一区可饲养蛋鸡30万）、饲料加工车间（生产鸡饲料）、1#鸡蛋包装车间。

本次验收内容主要针对安徽司辰禽业科技有限公司司辰生态循环养殖项目的主要工程内容及配套环保措施进行验收。现阶段一期部分建成，建成的内容如下表3-1所示；二期暂未建设。

本项目环评规划建设内容与实际建设情况见表3-1。

表3-1工程建设项目组成一览表

| 项目组成 |  |  |  | 环评规划建设内容及规模 |  | 现阶段建设内容及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 一期 | 育雏育成区 |  | 建筑面积16789.5m2。建设育雏育成舍5栋，单舍设5列笼架，每列笼架分为4层，钢架结构；配套建设控制室2间，休息室1间，料塔一座，以及全自动育雏育成系统，包括自动饮水系统、自动喂料系统、自动集粪系统、环境控制系统等。可饲养育雏育成鸡25万。 |  | 建设育雏育成舍2栋，可饲养雏鸡成鸡10万。 |
|  |  | 蛋鸡饲养 | 蛋鸡生产一区 | 建筑面积16789.5m2，高度4m。建设蛋鸡舍5栋，单舍设5列笼架，每列笼架分为4层，钢架结构；配套建设控制室2间，休息室1间，料塔一座，以及以及全自动蛋鸡养殖系统，包括自动饮水系统、自动喂料系统、自动集粪系统、自动集蛋系统、环境控制系统等。可饲养蛋鸡20万。 |  | 建设蛋鸡舍6栋，可饲养蛋鸡30万。 |
|  |  | 饲料加工车间 |  | 建筑面积7000m2，用于饲料加工，配套建设粮仓2栋，用于饲料储存，饲料由输送带输送至各鸡舍的料塔后，自动添加至鸡笼中。 |  | 与环评建设内容一致 |
|  |  | 有机肥生产 | 1#有机肥生产车间 | 建筑面积5120m2，高度6m，用于处理蛋鸡生产一区、育雏育成区养殖粪便并生产有机肥。 |  | 取消生产，粪便委托安徽华好有机肥有限公司处理 |
|  |  | 鸡蛋分装 | 1#鸡蛋分装车间 | 建筑面积2100m2，用于包装蛋鸡生产一区产品鸡蛋。 |  | 与环评建设内容一致 |
|  |  | 生态种植区 |  | 占地面积75000m2，主要作为菜园种植蔬菜。 |  | 未建设 |
|  |  | 鱼塘 |  | 利用场地现有地形建设2方鱼塘，面积分别为：23580m2、15300m2，总占地面积38880m2，用于养鱼。 |  | 与环评建设内容一致 |
|  | 二期 | 蛋鸡饲养 | 蛋鸡生产二区 | 建筑面积16789.5m2，高度4m。建设蛋鸡舍5栋，单舍设5列笼架，每列笼架分为4层，钢架结构；配套建设控制室2间，休息室1间，料塔一座，以及以及全自动蛋鸡养殖系统，包括自动饮水系统、自动喂料系统、自动集粪系统、自动集蛋系统、环境控制系统等。可饲养蛋鸡25万。 |  | 不在本次验收范围内 |
|  |  |  | 蛋鸡生产三区 | 建筑面积16789.5m2，高度4m。建设蛋鸡舍5栋，单舍设5列笼架，每列笼架分为4层，钢架结构，配套建设控制室2间，休息室1间，料塔一座，以及以及全自动蛋鸡养殖系统，包括自动饮水系统、自动喂料系统、自动集粪系统、自动集蛋系统、环境控制系统等。可饲养蛋鸡25万。 |  | 不在本次验收范围内 |
|  |  |  | 蛋鸡生产四区 | 建筑面积16789.5m2，高度4m。建设蛋鸡舍5栋，单舍设5列笼架，每列笼架分为4层，钢架结构；配套建设控制室2间，休息室1间，料塔一座，以及以及全自动蛋鸡养殖系统，包括自动饮水系统、自动喂料系统、自动集粪系统、自动集蛋系统、环境控制系统等。可饲养蛋鸡25万。 |  | 不在本次验收范围内 |
|  |  | 2#有机肥生产车间 |  | 建筑面积6160m2，高度6m，用于处理蛋鸡生产二区、蛋鸡生产三区、蛋鸡生产四区养殖粪便并生产有机肥。 |  | 不在本次验收范围内 |
|  |  | 2#鸡蛋分装车间 |  | 建筑面积7952m2，用于包装蛋鸡生产二区、三区、四区产品鸡蛋。 |  | 不在本次验收范围内 |
| 辅助工程 |  | 办公区 |  | 建筑面积588m2，用于企业日常办公。主要用于员工宿舍及食堂。 |  | 与环评建设内容一致 |
|  |  | 管理层生活区 |  | 2栋，单个管理层生活区占地面积120m2，用于管理层日常生活。 |  | 与环评建设内容一致 |
|  |  | 蓄水池 |  | 1座，占地面积800m2，位于育雏育成区北侧，用于项目用水的储存。 |  | 与环评建设内容一致 |
|  |  | 门卫室 |  | 1间，砖混结构，位于场区东南侧大门入口处。 |  | 与环评建设内容一致 |
|  |  | 消毒水池 |  | 占地面积32m2，水泥硬化，位于场区东南侧场区大门入口处，用于进入厂区的车辆喷雾消毒。 |  | 与环评建设内容一致 |
|  |  | 消毒室 |  | 3间，分别位于场区东南侧大门入口处、育雏育成区东侧、蛋鸡生产四区南侧，用于进入鸡舍的人员消毒。 |  | 与环评建设内容一致 |
|  |  | 更衣室 |  | 2间，分别位于育雏育成区东侧、蛋鸡生产四区南侧。 |  | 与环评建设内容一致 |
|  |  | 防疫诊疗室 |  | 1间，位于员工生活区，用于防疫用品暂存。 |  | 与环评建设内容一致 |
|  |  | 污水处理系统 |  | 建设1套处理能力为10t/d的污水处理站（一期、二期公用），处理工艺为干清粪+固液分离+厌氧（USR）+MBR+消毒处理，用于处理生活污水、鸡舍冲洗废水、鸡蛋清洗废水，处理后水质满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）限值后用于生态种植区灌溉。沉砂池容积70m3，满足最大排水量储存要求、尾水暂存池容积460m3，满足尾水1个月废水暂存要求。尾水暂存池容积满足《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T 26624-2011）中设计要求。 |  | 粪便由粪带直接传送装车，委托安徽华好有机肥有限公司处置，鸡舍无需冲洗，鸡蛋不可清洗，生活污水排放至化粪池，则无需建设污水处理系统 |
| 公用工程 |  | 供水 |  | 直接由罗集乡给水管网进行供应。 |  | 与环评建设内容一致 |
|  |  | 供电 |  | 由罗集乡供电系统供电，并建设1间发电机室、总配电室，占地面积均为72m2，位于蓄水池东侧。 |  | 与环评建设内容一致 |
|  |  | 供热 |  | 鸡舍冬季加热采用电加热。 |  | 与环评建设内容一致 |
|  |  | 沼气贮气罐 |  | 污水处理系统沼气净化后暂存于贮气罐，贮气罐容积为80m3。沼气用于食堂染灶 |  | 未建设 |
| 环保工程 |  | 废水处理 | 鸡舍降温水 | 循环使用不外排。 |  | 与环评建设内容一致 |
|  |  |  | 员工生活污水 | 经污水管道收集，进入厂区污水处理站（一期、二期公用）进行处理。处理工艺“干清粪+固液分离+厌氧（USR）+MBR+消毒处理”，处理站规模为10t/d，处理后水质满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）限值后用于生态种植区灌溉，不外排。污水处理站沉砂池容积70m3，满足最大排水量储存要求；污水处理站尾水暂存池容积460m3，满足1个月尾水暂存要求，尾水暂存池容积满足《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T 26624-2011）中设计要求。 |  | 生活污水排放至化粪池 |
|  |  |  | 鸡舍冲洗废水 |  |  | 鸡蛋不可清洗 |
|  |  |  | 鸡蛋清洗废水 |  |  | 粪便由粪带直接传送装车，委托安徽华好有机肥有限公司处置，鸡舍无需冲洗 |
|  |  | 废气处理 | 饲料破碎粉尘 | 采用负压收集经1套布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放，处理后的废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准值。 |  | 与环评建设内容一致 |
|  |  |  | 恶臭 | 鸡舍：鸡舍内喷洒杀菌除臭液，在鸡舍恶臭气体易散逸处喷洒复合微生物除臭菌剂溶液。 | 鸡舍、有机肥车间、污水处理站需要设置100m环境防护距离。防护距离内不得建设居住区、学校、医院等大气敏感目标。 | 与环评建设内容一致 |
|  |  |  |  | 有机肥生产车间：有机肥生产车间全密闭，生产过程中产生的恶臭经负压收集后经1套生物滤池处理，处理后的废气通过15m排气筒排放。恶臭气体排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准要求。 |  | 粪便委托处置，有机肥车间取消运营 |
|  |  |  |  | 污水处理系统恶臭：在污水处理系统封闭，喷洒杀菌除臭液。 |  | 未建设 |
|  |  | 噪声治理 |  | 选用低噪声设备，厂房隔声。 |  | 与环评建设内容一致 |
|  |  | 固废 | 员工生活垃圾 | 收集后定期委托环卫部门清运处置。 |  | 与环评建设内容一致 |
|  |  |  | 废弃包装袋 | 收集后定期由原料提供方回收。 |  | 与环评建设内容一致 |
|  |  |  | 收集的粉尘 | 混入饲料，不外排。 |  | 与环评建设内容一致 |
|  |  |  | 次品蛋 | 单独存放，外卖给食品厂或加入饲料喂鸡。 |  | 与环评建设内容一致 |
|  |  |  | 鸡粪 | 通过鸡舍下方传送带及时收集进入有机肥生产车间，作为有机肥生产原料。 |  | 委托安徽华好有机肥有限公司处置 |
|  |  |  | 污水处理系统栅渣、污泥 | 收集进入有机肥生产车间，作为有机肥生产原料。 |  | 污水处理系统未建设，无污泥产生 |
|  |  |  | 病死鸡 | 近期填埋处理，远期送裕安区畜禽无害化处置厂处理。建设2个填埋井用于无害化处理病死鸡，位于场区西侧、北侧，单个填埋井深度5m，半径0.75m，井口加盖密封，2个填埋井容积共计17.7m3。 |  | 与环评一致 |
|  |  |  | 防疫废物 | 建设1间医疗固废暂存间用于暂存防疫废物，建筑面积10m2，暂存后委托资质单位进行收集及安全处置。 |  | 与环评建设内容一致 |
|  |  | 绿化 |  | 场区绿化，绿化面积8000m2。 |  | 与环评建设内容一致 |

3.2.3产品方案

本项目产品方案见表3-2。

表3-2产品方案一览表

| 序号 | 鸡只类别 | 环评申报生产规模 | 现阶段生产规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡蛋 | 12000万枚 | 6600万枚 |
| 2 | 淘汰母鸡 | 75万羽 | 22.5万羽 |
| 3 | 有机肥 | 27920吨 | 0吨 |
| 4 | 饲料 | 43800吨 | 12000吨 |

3.2.4主要生产设备

表3-3主要生产设备

| 序号 | 位置 | 设备名称 | 单位 | 环评申报数量 | 现阶段数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 饲料加工车间 | 自动卸货机 | 台 | 1 | 0 |
| - 2 |  | 玉米筒仓 | 个 | 3 | 2 |
| - 3 |  | 豆粕筒仓 | 个 | 6 | 1 |
| - 4 |  | 饲料提升机 | 台 | 5 | 5 |
| - 5 |  | 粉碎机 | 台 | 1 | 1 |
| - 6 |  | 混合机 | 台 | 2 | 2 |
| - 7 | 育雏育成区 | 鸡笼 | 单元 | 2500 | 1000 |
| - 8 |  | 粪带 | 米 | 10000 | 3800 |
| - 9 |  | 料塔 | 套 | 5 | 2 |
| - 10 |  | 料塔称重器 | 套 | 5 | 2 |
| - 11 |  | 过滤器 | 套 | 5 | 4 |
| - 12 |  | 冲水系统 | 套 | 50 | 40 |
| - 13 |  | 管道 | 套 | 5 | 2 |
| - 14 |  | 侧墙小窗 | 户 | - | - |
| - 15 |  | 风机 | 个 | 15 | 32 |
| - 16 |  | 循环风机 | 个 | 40 | 16 |
| - 17 |  | 水帘纸 | 块 | 500 | 200 |
| - 18 |  | 加热器 | 台 | 50 | 1 |
| - 19 |  | 循环风扇 | 台 | 50 | 20 |
| - 20 |  | 舍内除粪传送 | 套 | 5 | 2 |
| - 21 |  | 舍外除粪传送 | 套 | 5 | 2 |
| - 22 |  | 传送带 | 米 | 120 | 60 |
| - 23 |  | 控制柜 | 套 | 5 | 2 |
| - 24 |  | 照明系统 | 套 | 25 | 10 |
| - 25 | 蛋鸡生产区 | 鸡笼 | 单元 | 10000 | 12000 |
| - 26 |  | 蛋带 | 米 | 50000 | 11400 |
| - 27 |  | 粪带 | 米 | 50000 | 11400 |
| - 28 |  | 料塔 | 个 | 20 | 6 |
| - 29 |  | 料塔称重器 | 套 | 20 | 6 |
| - 30 |  | 过滤器 | 套 | 20 | 12 |
| - 31 |  | 冲水系统 | 套 | 200 | 120 |
| - 32 |  | 管道 | 套 | 20 | 20 |
| - 33 |  | 鸡蛋计数 | 套 | 20 | 0 |
| - 34 |  | 横向集蛋系统 | 套 | 20 | 30 |
| - 35 |  | 舍内集蛋驱动 | 套 | 100 | 30 |
| - 36 |  | 侧墙小窗 | 户 | - | - |
| - 37 |  | 风机 | 个 | 60 | 96 |
| - 38 |  | 循环风机 | 个 | 160 | 0 |
| - 39 |  | 水帘纸 | 块 | 2000 | 20000 |
| - 40 |  | 加热器 | 台 | 200 | 1 |
| - 41 |  | 循环风扇 | 台 | 200 | 0 |
| - 42 |  | 舍内除粪传送 | 套 | 20 | 6 |
| - 43 |  | 舍外除粪传送 | 套 | 20 | 6 |
| - 44 |  | 传送带 | 米 | 550 | 180 |
| - 45 |  | 控制柜 | 套 | 20 | 6 |
| - 46 |  | 照明系统 | 套 | 100 | 30 |
| - 47 | 有机肥生产车间 | 搅拌机 | 台 | 2 | 0 |
| - 48 |  | 进料刮板输送机 | 台 | 2 | 0 |
| - 49 |  | 备用原料仓 | 台 | 2 | 0 |
| - 50 |  | 菌剂原料仓 | 台 | 2 | 0 |
| - 51 |  | 风机 | 台 | 4 | 0 |
| - 52 |  | 恶臭处理系统 | 套 | 2 | 0 |
| - 53 | 鸡蛋包装车间 | 中央集蛋系统 | 套 | 3 | 1 |
| - 54 |  | 全自动控制系统 | 套 | 3 | 1 |
| - 55 |  | 鸡蛋清洗设备 | 套 | 3 | 0 |
| - 56 |  | 蛋表面风干设备 | 套 | 3 | 1 |
| - 57 |  | 裂纹监测装置 | 套 | 3 | 1 |
| - 58 |  | 杀菌装置 | 套 | 3 | 1 |
| - 59 |  | 喷油装置 | 套 | 3 | 1 |
| - 60 |  | 鸡蛋称重系统 | 套 | 3 | 1 |
| - 61 |  | 喷码机 | 套 | 4 | 2 |
| - 62 |  | 自动装箱机 | 套 | 6 | 0 |
| - 63 |  | 自动封箱机 | 套 | 6 | 0 |
| - 64 |  | 自动码垛机 | 套 | 3 | 0 |
| - 65 | 废水处理 | 沉砂池（容积70m3） | 1 | 座 | 0 |
| - 66 |  | 固液分离+厌氧（USR）+MBR+氯消毒（处理能力10m3/d） | 1 | 个 | 0 |
| - 67 |  | 尾水暂存池（容积460m3） | 1 | 座 | 0 |

3.3主要原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅料及能源消耗详见表3-4：

表3-4主要原辅材料及能源消耗一览表

| 使用区域 |  | 类别 | 项目名称 | 单位 | 规格 | 来源 | 年用量 | 实际年用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 饲料原料 | 麦麸 | t |  | 外购 | 219.90 | 110 |
| 2 |  |  | 玉米 | t |  | 外购 | 32985.18 | 16492.6 |
| 3 |  |  | 豆粕 | t |  | 外购 | 8209.65 | 4105 |
| 4 |  | 矿物质 | 石粉 | t |  | 外购 | 1759.21 | 880 |
| 5 |  |  | 磷酸氢钙 | t |  | 外购 | 346.71 | 174 |
| 6 |  | 添加剂 | 氯化钠 | t |  | 外购 | 132.31 | 65 |
| 7 |  |  | 预混料 | t |  | 外购 | 147.04 | 75 |
| 8 |  | 雏鸡 |  | 万羽 |  | 外购 | 60 | 10 |
| 9 |  | 饲料 |  | t |  | 自制 | 5118 | 2559 |
| 10 |  | 药品疫苗 |  | 套 |  | 外部单位提供 | 60.5 | 30 |
| 11 |  | 蛋鸡 |  | 万羽 |  | - | 60 | 30 |
| 12 |  | 饲料 |  | t |  | 自制 | 38682 | 19341 |
| 13 |  | 蛋表涂油 | 白油 | 桶 | 200L/桶 | 外购 | - | 0 |
| 14 |  | 包装物 |  |  |  | 外购 | 若干 | 若干 |
| 15 |  | 蛋托 |  |  |  | 外购 | 若干 | 若干 |
| 16 |  | 纸箱 |  |  |  | 外购 | 若干 | 若干 |
| 17 |  | 蛋表喷码 | 喷墨 | 瓶 | 0.825L/瓶 | 外购 | - | - |
| 18 |  |  | 喷墨稀释剂 | 瓶 | 0.825L/瓶 | 外购 | - | - |
| 19 |  | 鸡粪 |  | t |  | 鸡舍 | 47000 | 25000 |
| 20 |  | 秸秆、谷壳 |  | t |  | 外购 | 2350 | 0 |
| 21 |  | 菌剂 |  | t |  | 外购 | 470 | 0 |
| 22 |  | 正安（月节三甲基氯） |  | 桶 | 5L/桶 | 外购 | 110 | 110 |
| 23 |  | 正洁（碘3%） |  | 桶 | 5L/桶 | 外购 | 15 | 15 |
| 24 | 维特利剑 |  | 瓶 | 500g/瓶 | 外部单位提供 | 3200 | 3200 |
| 25 |  | 场区及鸡舍防疫 |  | 袋 | 25kg/袋 | 外部单位提供 | 100 | 100 |
| 26 |  | 液化气 |  | kg |  | 外购 | 360 | 360 |
| 27 |  | 沼气 |  | m3 |  | 厌氧发酵系统 | 4249 | 0 |
| 28 |  | 水 |  | 万m3/a |  | 自来水供给 | 8.1283 | 3.2140 |
| 29 |  | 电 |  | 万度/a |  | 罗集供电管网 | 1000 | 1000 |

3.4 水源及水平衡

本项目用水为生产用水和生活用水，其中生产用水包括鸡饮用水、鸡舍降温循环水、消毒用水。

（1）鸡饮用水

鸡舍内配套鸡饮水设施。鸡饮用水情况如下表所示。

表3.-4项目鸡饮用水量

| 季节 | 饮用水系数（L/d·鸡） | 存栏量（万羽） | 饮用水量（m3/d） | 饮用水量（m3/季） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 0.2 | 40 | 80 | 7300 |
| 夏季 | 0.3 |  | 120 | 10950 |
| 秋季 | 0.2 |  | 80 | 7300 |
| 冬季 | 0.1 |  | 40 | 3650 |
| 合计 |  |  | 320 | 29200 |

则项目鸡饮用水为29200m3/a，单日最大饮水量为120m3/d（夏季）。

禽类没有膀胱，其泌出的尿液经输尿管后常附着在粪便的表面被一起排出。因此项目营运期鸡饮用水的污染物纳入蛋鸡粪便，无废水产生。

（2）职工生活用水

本项目劳动定员25人，年工作日365天。则职工生活用水量为3m3/d，1095m3/a。

（3）鸡舍降温循环水

鸡舍夏季采用湿帘降温，循环使用不外排，定期补充用水，年用水量约20t。

（4）消毒用水

饲料、产品外运等外来运输车辆进入养殖区时需进行消毒，每车消毒耗水约为0.05m3，进入车辆平均约4辆/d，则每天车辆消毒用水量约为0.2m3/d。同时，本项目需要定期对场地内进行消毒处理，采用喷洒消毒方式，类比同类型养殖场，消毒总用水约为5m3/d，1825m3/a。

3.4.2.2 废水排放情况

根据工程分析，项目营运期产生的废水为：生活污水。

（1）生活污水

污水排放系数取0.8，则生活污水排放量为2.4m3/d，876m3/a，排入项目区内的化粪池和沉淀池，后用于灌溉，不外排。

3.4.2.3 水平衡

根据分析，给排水平衡如下。

表3-5 项目给排水平衡表

| 序号 | 用水种类 | 给水量 |  | 损耗 |  | 排水量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/d | m3/a | m3/d | m3/a | m3/d | m3/a |
| 1 | 鸡饮用水 | 80① | 29200 | 120① | 29200 | - | - |
| 2 | 职工生活用水 | 3 | 1095 | 0.6 | 219 | 2.4 | 876 |
| 3 | 鸡舍降温循环水 | - | 20 | - | 20 | - | 0 |
| 4 | 消毒用水 | 5 | 1825 | 5 | 1825 | - | - |
| 合计 |  | 128② | 32140（其中876为生活污水回用） | - | - | 2.4② | 876 |
| 注：①，日均值；②，单日最大值。 |  |  |  |  |  |  |  |

项目营运期水平衡图如下。

厂区给水

鸡舍降温循环水

职工生活用水

鸡饮用水

生活废水

鸡粪

消毒用水

土地及植物吸收

32140

29200

1095

20

1825

876

219

20

1825

损耗

化粪池

图3-2 项目实际水量平衡图（单位：t/a）

3.5生产工艺

3.5.1养殖工艺

本项目采取集约化养殖方式进行蛋鸡饲养和鸡蛋生产，不涉及蛋鸡屠宰环节。按照现代化养殖要求设计养殖工艺流程，施行流水生产工艺。项目蛋鸡生长及生产周期为600天，其中从出壳到产蛋要120天左右，产蛋480天后因产蛋性能就下降被淘汰，淘汰母鸡外售。项目现阶段蛋鸡年存栏量40万羽，年产优质无公害鸡蛋量为4131t；项目成年蛋鸡饲养时长约480天，每年淘汰蛋鸡约22.5万羽，主要由经销商运往城市销售。

司辰生态循环养殖项目生产体系如下。

图3-3 项目生产体系图

3.5.2 饲料加工工艺

本项目饲料原料主要为玉米和豆粕，矿物质主要为石粉和磷酸氢钙，预混料主要为氯化钠、复合微量元素预混剂、复合维生素预混剂、酶制剂和液体蛋氨酸。

本项目玉米和豆粕从厂外运输直接进入投料棚，通过投料棚的投料口通过提升泵输送至各筒仓内。本项目各投料棚均为全封闭，同时为避免饲料卸料时粉尘外溢，卸料斗为封闭式，每个卸料斗设置有液压顶盖自动启闭装置以防止粉尘扩散，保证在饲料卸料斗的封闭。项目原料从厂外运输直接进入饲料加工车间，该车间设置1个投料口，通过提升泵进入进料系统。

本项目所需的饲料原料、矿物质和添加剂均由车辆运输至仓库内密闭操作。若投料过程中有少量原料散落在仓库内，由工作人员人工清扫至地面投料口。

工艺流程由原料接收、粉碎、配料混合等工序组成。生产由计算机操作控制。

3.5.2.1 原料接收

原料到厂区后由按照规定按照规定对原材料进行抽样检查（外观出现差异、霉变及虫蚀），检验结果符合公司标准进行卸货。

3.5.2.2  粉碎与混合

饲料加工工艺流程图如下。

图3-4 饲料加工工艺流程图

本项目只有玉米需要进行粉碎，其他物料均直接进行配料。原料被提升送至密闭的粉碎室，送入粉碎室以后利用锤片的高速旋转击碎物料，并且利用筛网来保证粉碎后的物料粒度。经过粉碎后的物料，通过物料推进器开始旋转，被推送进输料管道，紧接着被推进器提升至配料筒顶端，这时物料被均匀的抛撒在搅拌桶内，与其他不需要粉碎的原料进行混合，从而达到混合均匀的效果。混合均匀的饲料通过全自动喂料系统给鸡进行喂料。

3.5.3 蛋鸡养殖及鸡蛋处理工艺

项目蛋鸡养殖及鸡蛋处理流程如下。

外购雏鸡

育雏育成

蛋鸡饲养

鸡蛋

裂纹检测

紫外杀菌

喷码

入库、外运

包装

饲料、水

饲料、水

次品蛋

次品蛋

噪声

臭气

鸡粪

死淘鸡

图3-5蛋鸡养殖及鸡蛋处理工艺流程图

3.5.3.1 蛋鸡养殖工艺

根据工艺方案流程要求，养鸡场采用全进全出制。育雏育成舍每批饲养120天，转入蛋鸡舍内，育雏育成舍消毒空舍30天；蛋鸡饲养周期为480天，蛋鸡舍消毒空舍120天。本项目现阶段每年需外购雏鸡约10万羽。

饲养工艺方案如下。

表3-6 饲养工艺方案

| 全进全出 |  | 采用每批“全进全出”制，每批鸡出栏后对鸡舍彻底清洗消毒后再进鸡。 |
| --- | --- | --- |
| 阶段划分 |  | 两阶段饲养，即育雏育成阶段和产蛋阶段。0〜120日龄为育雏育成阶段，在育雏育成区饲养，120日龄转群；120〜600日龄为产蛋阶段，在蛋鸡生产区饲养。 |
| 舍内环境控制 |  | 采用密闭式鸡舍，人工控制环境。 |
| 饲养方式 | 饲养 | 全部笼养，每栋鸡舍分为5列，每列设置4层重叠笼养。 |
|  | 供料 | 机械喂料，自由米食。 |
|  | 供水 | 乳头饮水器自动供水。乳头饮水线配有加药器、带压力显示反冲洗式过滤器、压力调节器，并配备冲洗装置。 |
|  | 清粪 | 采用输送带自动清粪。由每层笼下部的传粪带将鸡粪输送至鸡舍中部，外送至鸡粪处理站。 |
|  | 光照 | 人工控制光照。 |
|  | 通风 | 机械通风，湿帘降温。 |
|  | 供暖 | 采取电加热暖风机供热。 |
|  | 集蛋 | 自动集蛋，通过输送带将鸡蛋运至鸡蛋包装车间。 |

3.5.3.2 鸡蛋处理工艺

采用鸡蛋全自动分级包装进口生产线，根据鸡蛋的重量、蛋壳质量、气室、蛋壳颜色等进行综合分级。人工用托盘上蛋，原料蛋消毒、干燥、裂缝检验、紫外线杀菌、重量分级、内部血斑、表面涂油、喷码、托盘包装均由生产线自动完成，对鸡蛋进行单个、不接触人的处理、高精度和无破损的处理和分级包装，同时脏蛋、破壳蛋、次劣蛋自动分拣包装。采用计算机控制技术和喷码系统进行喷码标识，建立从鸡蛋生产到消费的全程可追溯系统。

3.6 项目变动情况

（1）是否涉及重大变更

根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。

本项目的性质、地点、规模、生产工艺不涉及变更内容，与环评一致。环保措施工程发生改变，但环境影响变化程度较小，因此本项目工程无重大变动。

本项目环评报告中，运营期产生的员工生活污水、鸡蛋清洗废水、鸡舍清洗废水经过“干清粪+固液分离+厌氧（USR）+MBR+消毒”处理满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）要求后用于生态种植区灌溉。实际生产过程中鸡蛋无需清洗，鸡舍粪便直接由传送带传送装车无需清洗，无鸡蛋清洗废水与鸡舍清洗废水产生，员工生活污水直接进入化粪池或者沉淀池后用于灌溉。

现将本项目变动情况列表如下：

表3-7 项目变更一览表

| 类别 | 项目变更情况分析 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环评阶段 |  | 验收阶段 | 变更情况 | 环境影响 | 是否是重大变更 |
| 规模 | 一期蛋鸡年存栏量30万羽，优质无公害鸡蛋年产3437.5t |  | 蛋鸡年存栏量40万羽，优质无公害鸡蛋年产4131t | 与一期建设内容相比，新增了10万蛋鸡 | / | 否 |
|  | 建有1#有机肥生产车间 |  | 取消了有机肥车间，产生的鸡粪直接外运处置 | 实际建设内容较环评一期阶段减少了3栋育雏育成舍，新增了1栋蛋鸡舍，取消了有机肥车间，降低了恶臭气体的排放，污水处理系统未建设 | 无 | 否 |
| 生产工艺 | 饲料加工工艺、蛋鸡养殖及鸡蛋处理工艺、有机肥生产工艺 |  | 饲料加工工艺、蛋鸡养殖及鸡蛋处理工艺 | 取消了有机肥车间，降低了恶臭气体的排放，粪便委托安徽华好有机肥有限公司处理 | 无 | 否 |
| 环保措施 | 废水 | 生活污水、鸡舍冲洗废水、鸡蛋清洗废水经污水管道收集，进入厂区污水处理站（一期、二期公用）进行处理。处理工艺“干清粪+固液分离+厌氧（USR）+MBR+消毒处理”，处理站规模为10t/d，处理后水质满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）限值后用于生态种植区灌溉，不外排 | 生活污水排入化粪池处理；鸡舍无需冲洗，无冲洗废水产生；鸡蛋不可清洗，无鸡蛋清洗废水产生。故污水处理站未建设 | 无鸡舍冲洗废水、鸡蛋清洗产生，污水处理站未建设 | 无 | 否 |  |
|  | 废气 | 食堂油烟经抽油烟机处理后排放；饲料破碎粉尘经负压收集经过1套脉冲式布袋除尘器处理，处理后经15m排气筒排放；鸡舍内喷洒杀菌除臭液，在鸡舍恶臭气体易散逸处喷洒复合微生物除臭菌剂溶液；有机肥生产车间全密闭，生产过程中产生的恶臭经负压收集经1套生物滤池进行处理，处理后的废气通过15m排气筒排放；在污水处理系统格栅加盖封闭，喷洒抑臭剂 | 食堂油烟经抽油烟机处理后排放；饲料破碎粉尘经负压收集经过1套脉冲式布袋除尘器处理，处理后不外排，混入饲料；鸡舍内喷洒杀菌除臭液，在鸡舍恶臭气体易散逸处喷洒复合微生物除臭菌剂溶液； | 取消了有机肥车间，降低了恶臭气体的排放，污水处理系统未建设，无恶臭产生 | 无 | 否 |  |
|  | 固废 | 生活垃圾经收集后由环卫部门定期清运处理；废弃包装袋返回饲料原料厂家回收利用；粉尘收集后混入饲料，不外排；次品蛋单独存放，外卖给食品厂或与饲料搅拌喂鸡；鸡粪送有机肥生产车间制有机肥；栅渣、污泥收集后运至有机肥生产车间加工成有机肥；病死鸡近期安全填埋井进行处理，待裕安区畜禽无害化处置厂建成后委托处置；医疗垃圾经专用收集袋收集后置入专用周转箱，设置医疗废物暂存室暂存，定期委托资质单位进行转运及安全处置 | 生活垃圾经收集后由环卫部门定期清运处理；废弃包装袋返回饲料原料厂家回收利用；粉尘收集后混入饲料，不外排；次品蛋单独存放，外卖给食品厂或与饲料搅拌喂鸡；鸡粪委托安徽华好有机肥有限公司处置；无栅渣、污泥产生；病死鸡由填埋井处理；医疗垃圾经专用收集袋收集后置入专用周转箱，设置医疗废物暂存室暂存，定期委托资质单位进行转运及安全处置 | 鸡粪由有机肥车间处理变为委托他人处理，无栅渣、污泥产生 | 无 | 否 |  |

由表3-7分析，本项目实际建设过程中性质、地点、规模、不涉及变更内容，生产工艺中的有机肥生产工艺取消生产，环保措施工程发生改变，但环境影响变化程度较小，因此本项目不涉及重大变更，满足验收条件。

4、环境保护设施

## 4.1污染物治理/处置设施

1、废水

经现场勘探本项目污废水主要是职工生活污水，其中由于鸡粪每天由传送带直接传送到鸡舍外定点位置，由安徽华好有机肥有限公司每天定时定转运出去，故鸡舍无需冲洗，无冲洗废水产生；鸡蛋不可清洗，故无鸡蛋清洗废水；生活污水排放至化粪池或者沉淀池。故取消建设污水处理站。

2、废气

（1）食堂油烟

油烟产生量约为4.38kg/a，已安装油烟净化器，经油烟净化器处理后外排

（2）饲料破碎粉尘

项目饲料加工会产生粉尘，破碎车间已安装集气罩+布袋除尘器，经集气罩+布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放。排放浓度为2.903mg/m3，排放量为0.017kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》二级排放标准（颗粒物：排放速率：3.5kg/h；排放浓度，120mg/m3）要求。

（3）恶臭防治措施

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）以及《关于发布＜畜禽养殖业污染防治技术政策＞的通知》（环发（2010）151号〉要求，直种植高大常绿的乔木，并设置能吸收臭气、有净化空气作用的绿化隔离带，以减少臭气对环境的影响。养殖场区应通过控制饲养密度、加强舍内通风、采用节水型饮水器、及时清粪、绿化等措施拥制或减少臭气的产生。

①养殖栏舍：项目采用合理搭配饲料的营养，减少氮的排放量和粪的生产量。使用微生物制剂、酶制剂和植物提取液等活性物质，在饲料中添加优良优势菌种及优良的酵素（酶），减少污染物排放和恶臭气体的产生；喷洒除臭剂；建设规范化的粪污收集系统，采用干清粪，鸡粪的日产日清；易污染地面须经常打扫，并经常喷洒石灰。

②固体粪污处理工程：鸡粪由粪带直接传送到固定装卸地点交由安徽华好有机肥有限公司处置；喷洒抑臭剂；合理选址；对鸡舍进行合理的通风设计。

（4）噪声

鸡叫声的噪声只是个别经常发出较尖锐的叫声，但随机性较大，一般最大噪声级在65-80dB（A）左右。

项目建成营运后，应加强对进出项目车辆的管理。车辆噪声一般在60~75dB，项目内禁鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启运和怠速，规范进入项目内车辆的停车秩序等措施，能有效降低车辆噪声10~15dB。项目夜间不进行运输，夜间无车辆噪声。再加上项目内广植高大阔叶乔木，可以有效降低车辆噪声，使其不影响项目周边农户的正常生活和学习，并实现场界达标排放。

（5）固体废物

现阶段固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。一般工业固体废物主要为废饲料包装袋、收集粉尘、鸡粪；危险废物主要为病死鸡、医疗及疫苗器具。

①生活垃圾清运至项目内垃圾收集点，后均由环卫部门统一清运。

②废饲料包装袋、粉尘收集后回收再利用。

③项目产生的鸡粪，直接掉落在鸡笼下的输送带上，每天由输送带直接运输至各鸡舍排粪口，刮粪为机械刮粪，整个流程均为机械化操作。鸡粪委托安徽华好有机肥有限公司处置。

④根据分析，本项目蛋鸡的死淘率约为5%，年病死鸡约2万羽，30t/a。本项目病死鸡由填埋井填埋处理，根据《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》，病害动物无害化处理项目由农业部门按照有关法律法规和技术规范进行监管，可以实现病害动物无害化处理和环境污染防控的目的，不宜再认定为危险废物集中处置项目。

⑤在营运过程中，项目蛋鸡需要进行疫苗接种，病害鸡只需要进行注射药物等工艺环节，本项目疫苗为按需购买，不在场区内进行储存，均为暂存，暂存时间约为1~2天。因此，此过程中会产生一定量的医疗及疫苗注射器具，医疗及疫苗器具经专用收集袋收集后置入专用周转箱，定期委托资质单位进行转运及安全处置。

## 4.2其他环保设施

（1）环境风险防范设施

本项目制定了环境保护管理制度，加强生产、安全和环境管理，确保各类生产和环保设施同步正常运转，杜绝污染事件的发生，满足环境保护的规定和要求；落实了环境影响报告书提出的各项环保对策要求。

（2）环境防护距离落实情况

本项目设置有100m卫生防护距离，依据卫生防护距离包络图可知，本项目厂区距离最近敏感点（陈墩村）200m远，不在卫生防护距离内。

## 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1环保设施投资

环评中工程环保投资一期245万元，二期101万元，总计346万元，占项目总投资8000万元的4.33%。通过实际调查，本项目现阶段实际投资4000万，实际环保投资197万元，占实际投资的4.03%。现阶段环保设施投资完成情况见表4.3-1。

表4.3-1 环保设施投资完成情况一览表  （单位：万元）

| 项目 |  |  |  |  | 环评阶段 |  | 实际落实 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 主要内容 | 设计投资 | 主要内容 | 实际投资 |
| 施工期 | 废水 |  |  |  | 简单的平流式自然沉淀池，处理含泥废水。施工生产废水经沉淀后回用不外排 | 2 | 简单的平流式自然沉淀池，主要处理含泥废水。施工生产废水经沉淀后回用不外排。 | 2 |
|  | 废气 |  |  |  | 围挡；道路、加工区实施混凝土硬化；配备车辆冲洗设施及“六个百分之百”等措施 | 10 | 围挡；道路、加工区实施混凝土硬化；配备车辆冲洗设施及“六个百分之百”等措施。 | 10 |
|  | 噪声 |  |  |  | 加强管理、低噪声设备、文明施工 | 5 | 加强管理、低噪声设备、文明施工。 | 5 |
|  | 固废 |  |  |  | 土方回填 | 5 | 土方回填。 | 5 |
|  | 生态 |  |  |  | 加强对施工人员管理，绿化，恢复植被 | 50 | 加强对施工人员管理，绿化，恢复植被。 | 50 |
| 一期 | 废水 | 生活污水、鸡舍冲洗废水、鸡蛋清洗废水 |  |  | 污水管道收集，厂区污水处理站进行处理。处理后用于生态种植区灌溉，不外排 | 33 | 化粪池处理 | 5 |
|  | 废气 | 食堂油烟 |  |  | 抽油烟机处理后排放 | 1 | 抽油烟机处理后排放 | 1 |
|  |  | 饲料破碎粉尘 |  |  | 脉冲式布袋除尘器处理，处理后经15m排气筒排放 | 10 | 脉冲式布袋除尘器处理，处理后经15m排气筒排放 | 10 |
|  |  | 鸡舍 |  |  | 恶臭气体易散逸处喷洒除臭菌剂溶液 | 5 | 恶臭气体易散逸处喷洒除臭菌剂溶液 | 3 |
|  |  | 有机肥生产间 |  |  | 有机肥生产车间全密闭，生产过程中产生的恶臭经负压收集后经1套生物滤池处理，处理后的废气通过15m排气筒排放 | 30 | / | 0 |
|  |  | 污水处理系统 |  |  | 在污水处理系统封闭，喷洒抑臭剂 | 1 | / | 0 |
|  | 固废 | 生活垃圾 |  |  | 收集后由环卫部门定期清运处理 | 3 | 收集后由环卫部门定期清运处理 | 3 |
|  |  | 废弃包装袋 |  |  | 返回饲料原料厂家回收利用 | - | 返回饲料原料厂家回收利用 | - |
|  |  | 粉尘 |  |  | 收集的粉尘混入饲料，不外排 | - | 收集的粉尘混入饲料，不外排 | - |
|  |  | 次品蛋 |  |  | 单独存放，外卖给食品厂或与饲料搅拌喂鸡 | - | 单独存放，外卖给食品厂或与饲料搅拌喂鸡 | - |
|  |  | 鸡粪 |  |  | 送有机肥生产车间制有机肥 | - | 委托安徽华好有机肥有限公司处置 | - |
|  |  | 栅渣、污泥 |  |  | 收集后运至有机肥生产车间加工成有机肥 | - | 收集后运至有机肥生产车间加工成有机肥。 | - |
|  |  | 病死鸡 |  |  | 近期安全填埋井进行处理，待裕安区畜禽无害化处置厂建成后委托处置 | 10 | 安全填埋井进行处理 | 5 |
|  |  | 医疗垃圾 |  |  | 经专用收集袋收集后置入专用周转箱，设置医疗废物暂存室暂存，定期委托资质单位进行转运及安全处置 | 15 | 经专用收集袋收集后置入专用周转箱，设置医疗废物暂存室暂存，定期委托资质单位进行转运及安全处置 | 10 |
|  | 地下水/土壤 | 场区 |  |  | 育雏育成区、蛋鸡生产区、有机肥生产车间、填埋井、医疗废物暂存间、污水处理区进行防渗处理 | 20 | 育雏育成区、蛋鸡生产区、有机肥生产车间、医疗废物暂存间 | 30 |
|  | 风险 |  |  |  | 定期培训、环境管理、消防器材等 | 5 | 定期培训、环境管理、消防器材等 | 5 |
|  | 生态 |  |  |  | 场内绿化、水土保持措施 | 30 | 场内绿化、水土保持措施 | 30 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 245 |  | 197 |
| 二期 | 废水 |  | 鸡舍冲洗废水、鸡蛋清洗废水 | 依托一期废水处理系统。 |  | - | 不在本次验收范围内 | 0 |
|  | 废气 |  | 鸡舍 | 鸡舍内喷洒杀菌除臭液，在鸡舍恶臭气体易散逸处喷洒复合微生物除臭菌剂溶液。 |  | 4 | 不在本次验收范围内 | 0 |
|  |  |  | 有机肥生产间 | 有机肥生产车间密闭，生产过程中产生的恶臭经负压收集后经1套生物滤池处理，处理后的废气通过15m排气筒排放。 |  | 30 | 不在本次验收范围内 | 0 |
|  | 固废 |  | 次品蛋 | 单独存放，外卖给食品厂或与饲料搅拌喂鸡。 |  | - | 不在本次验收范围内 | 0 |
|  |  |  | 鸡粪 | 送有机肥生产车间制有机肥。 |  | - | 不在本次验收范围内 | 0 |
|  |  |  | 病死鸡 | 近期安全填埋井进行处理。待裕安区畜禽无害化处置厂建成后委托处置。 |  | - | 不在本次验收范围内 | 0 |
|  |  |  | 医疗垃圾 | 经专用收集袋收集后置入专用周转箱，医疗废物暂存室依托一期工程，定期委托资质单位进行转运及安全处置。 |  | 2 | 不在本次验收范围内 | 0 |
|  | 地下水/土壤 |  | 场区 | 育雏育成区、蛋鸡生产区、有机肥生产车间进行防渗处理。 |  | 15 | 不在本次验收范围内 | 0 |
|  | 生态 |  |  | 场内绿化、水土保持措施。 |  | 50 | 不在本次验收范围内 | 0 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 101 |  | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 346 |  | 197 |

4.3.2“三同时”落实情况

项目在立项、环评和建设过程中，基本落实了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。根据环评及环评批复要求，环保措施落实情况见表4.3-2。

表4.3-2环评报告要求的环保措施及其落实情况

| 类别 |  | 环评结论 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水治理措施 | 生活污水 | 利用化粪池进行预处理 | 已落实 |
|  | 施工作业废水 | 设置沉淀池 | 已落实 |
|  | 生活污水、鸡舍冲洗废水、鸡蛋清洗废水 | 经污水管道收集，进入厂区污水处理站处理。处理工艺“干清粪+固液分离+厌氧（USR）+MBR+消毒处理”，处理站规模为10t/d，处理后用于生态种植区灌溉，不外排。 | 生活污水排入化粪池处理；鸡舍无需冲洗，无冲洗废水产生；鸡蛋不可清洗，无鸡蛋清洗废水产生。故不涉及污水处理站建设 |
| 废气治理措施 | 施工扬尘 | 洒水、限速、配置工地细目滞尘防护网 | 已落实 |
|  | 食堂油烟 | 食堂油烟经抽油烟机处理后排放。 | 已落实 |
|  | 饲料破碎粉尘 | 负压收集经过1套脉冲式布袋除尘器处理，处理后经15m排气筒排放。 | 收集的粉尘混入饲料，不外排 |
|  | 鸡舍 | 鸡舍内喷洒杀菌除臭液，在鸡舍恶臭气体易散逸处喷洒复合微生物除臭菌剂溶液。 | 已落实 |
|  | 有机肥生产间 | 有机肥生产车间全密闭，生产过程中产生的恶臭经负压收集经1套生物滤池进行处理，处理后的废气通过15m排气筒排放。 | 不再建设有机肥加工车间 |
|  | 污水处理系统 | 在污水处理系统格栅加盖封闭，喷洒抑臭剂。 | 不涉及 |
| 噪声防护措施 | 施工机械 | 选用低噪声机械设备，合理安排时间，适当距离 | 已落实 |
|  | 水泵、风机运行噪声 | 选用低噪声、振动小的设备；风机进风口安装消声器 | 已落实 |
|  | 鸡叫声 | 加强养殖管理 | 已落实 |
|  | 运输车辆 | 加强对进出项目车辆的管理 | 已落实 |
| 固体废物治理措施 | 建筑垃圾、施工人员生活垃圾 | 回收可利用部分；不可回收垃圾指定地点，定期清运 | 已落实 |
|  | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门定期清运处理 | 已落实 |
|  | 废弃包装袋 | 返回饲料原料厂家回收利用 | 已落实 |
|  | 收集的粉尘 | 收集的粉尘混入饲料，不外排。 | 已落实 |
|  | 次品蛋 | 单独存放，外卖给食品厂 | 已落实 |
|  | 鸡粪 | 进行生产有机肥资源化利用，不外排 | 委托给安徽华好有机肥有限公司处理 |
|  | 病死鸡 | 采用安全填埋井进行处理 | 已落实 |
|  | 医疗废物 | 经专用收集袋收集后置入专用周转箱，设置医疗废物暂存室暂存，定期委托资质单位进行转运及安全处置 | 已落实 |

5、建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议

（1）主要结论

表5-1 项目各污染处理措施结论

| 类别 |  | 环评结论 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水治理措施 | 生活污水 | 利用化粪池进行预处理 | 已落实 |
|  | 施工作业废水 | 设置沉淀池 | 已落实 |
|  | 生活污水、鸡舍冲洗废水、鸡蛋清洗废水 | 经污水管道收集，进入厂区污水处理站处理。处理工艺“干清粪+固液分离+厌氧（USR）+MBR+消毒处理”，处理站规模为10t/d，处理后用于生态种植区灌溉，不外排。 | 生活污水排入化粪池处理；鸡舍无需冲洗，无冲洗废水产生；鸡蛋不可清洗，无鸡蛋清洗废水产生。故污水处理站未建设 |
| 废气治理措施 | 施工扬尘 | 洒水、限速、配置工地细目滞尘防护网 | 已落实 |
|  | 食堂油烟 | 食堂油烟经抽油烟机处理后排放。 | 已落实 |
|  | 饲料破碎粉尘 | 负压收集经过1套脉冲式布袋除尘器处理，处理后经15m排气筒排放。 | 收集的粉尘混入饲料，不外排 |
|  | 鸡舍 | 鸡舍内喷洒杀菌除臭液，在鸡舍恶臭气体易散逸处喷洒复合微生物除臭菌剂溶液。 | 已落实 |
|  | 有机肥生产间 | 有机肥生产车间全密闭，生产过程中产生的恶臭经负压收集经1套生物滤池进行处理，处理后的废气通过15m排气筒排放。 | 车间取消运营 |
|  | 污水处理系统 | 在污水处理系统格栅加盖封闭，喷洒抑臭剂。 | 污水处理站未建设 |
| 噪声防护措施 | 施工机械 | 选用低噪声机械设备，合理安排时间，适当距离 | 已落实 |
|  | 水泵、风机运行噪声 | 选用低噪声、振动小的设备；风机进风口安装消声器 | 已落实 |
|  | 鸡只叫声 | 加强养殖管理 | 已落实 |
|  | 运输车辆 | 加强对进出项目车辆的管理 | 已落实 |
| 固体废物治理措施 | 建筑垃圾、施工人员生活垃圾 | 回收可利用部分；不可回收垃圾指定地点，定期清运 | 已落实 |
|  | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门定期清运处理 | 已落实 |
|  | 废弃包装袋 | 返回饲料原料厂家回收利用 | 已落实 |
|  | 收集的粉尘 | 混入饲料，不外排 | 已落实 |
|  | 次品蛋 | 单独存放，外卖给食品厂 | 已落实 |
|  | 鸡粪 | 进行生产有机肥资源化利用，不外排 | 委托给安徽华好有机肥有限公司处理 |
|  | 病死鸡 | 采用安全填埋井进行处理 | 采用安全填埋井进行处理 |
|  | 医疗废物 | 经专用收集袋收集后置入专用周转箱，设置医疗废物暂存室暂存，定期委托资质单位进行转运及安全处置 | 已落实 |

## （2）建议

## ①加强恶臭污染防治措施的运行维护，确保其正常运行；

## ②加强有机肥的综合利用，在条件成熟时进行自行利用。

## （3）综合结论

## 本项目为蛋鸡养殖场建设项目，项目建设符合国家及地方现行的产业政策和相关规划。该项目拟采取的污染防治措施有效可行，污染物满足达标排放要求，不会因项目建设导致区域环境功能发生改变。

## 建设单位在加强项目的环境管理，严格遵守“三同时”等环保制度，严格落实本报告书提出的各项环保措施，确保污染防治设施稳定运行和污染物达标排放前提下，从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。

## 5.2关于项目环境影响报告书的批复

项目位于六安市裕安区罗集乡松岗村和陈墩村，一次规划，分期建设，规划总占地面积324811m(约487.2亩)，总建筑面积约112988m，项目主体工程建设内容包括:育雏育成区(含育雏育成舍5栋)蛋鸡生产区(含蛋鸡舍20栋)、鸡蛋包装车间、饲料加工车间、有机肥生产车间、生态种植区、鱼塘区等；辅助工程建设内容包括：办公区、生活区、蓄水池、沼液暂存池、门卫室、消毒水池、消毒室、更衣室、防疫诊疗室、供水供电供热、沼气贮气罐等；环保工程建设内容包括:污水处理设施、废气处理设施、噪声处理设施、固体废物处理设施等。项目总投资8000万元，其中环保投资346万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，结合裕安区生态环境分局意见，经研究，现批复如下：

一、项目建设符合国家产业政策，选址符合《六安市裕安区畜禽养殖区域规划(2016-2020)》要求。在全面落实《报告书》中提出的各项环境保护措施的前提下，从环境保护角度，我局同意你公司按《报告书》所列建设项目的性质、规模、地点、方案及污染防治措施进行建设。

二、在项目建设及营运过程中应重点做好以下工作：

1.加强施工期环境管理。全面落实《报告书》中提出的施工期生态环境保护及施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，减轻对环境的不利影响。

2.认真落实《报告书》提出的废水处理和利用方案。污水处理站采用“格栅+集水沉砂池+升流式固体厌氧反应器(USR)+膜生物反应器(MBR)+氯消毒池+沼液贮存池”的处理工艺，生活污水、鸡蛋清洗、鸡舍清洗及有机肥生产等各类生产废水经污水处理站处理满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)中的蔬菜类限值标准后，作为生态种植区用水；沼气经净化脱水脱硫后进入储气罐作为项目供热气源。项目区不设污水排放口，沼液暂存池应满足30天暂存要求，容积不小于460立方米。各类废水经处理后应全部回用或作为项目种植区用水，不得外排。

3.严格落实《报告书》中提出的各项大气污染防治措施。饲料生产车间粉尘经布袋除尘器处理满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级排放标准值后通过不低于15m高的排气筒排放，布袋除尘器除尘效率不低于99%；鸡舍内定期喷洒杀菌除臭液；有机肥生产车间应进行密闭处理，恶臭气体经负压收集后引入生物过滤设施进行除臭处理，恶臭污染物及臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相关限值要求后通过不低于15m高的排气筒排放；污水处理设施产生恶臭环节的构筑物应进行封闭，并定期喷洒除臭剂。

4.严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声、振动小的生产设备，通过优化布局，合理布置高噪声源，并采取隔声、消音、减振、密闭等措施进行降噪。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区限值，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中有关规定。

5.加强固体废物的环境管理。一般工业固体废物的管理应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单中的有关规定执行，危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中的有关规定。按照固体废物“减量化、资源化、无害化”的处置原则，废弃包装袋返回原料厂家回收利用；收集的饲料破碎粉尘作为饲料再利用；次品鸡蛋单独存放，外卖给食品厂或与饲料混合喂鸡；鸡粪、栅渣、沼渣等经收集送至有机肥生产车间进行堆肥，生产的有机肥用于所在区域生态种植及农业种植；病死鸡暂时采取安全填埋井填埋方式进行处理，待裕安区或者霍邱县病死畜禽焚烧厂建成运行后送焚烧厂处置；动物疫情防治产生的医疗垃圾应规范收集暂存，定期委托有资质单位进行处置；生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运处置。不得在项目区内焚烧固体废物。

6.认真落实《报告书》中提出的地下水污染防治措施，对污水处理站各构筑物、污水管道、危险废物暂存场所、厌氧发酵区、沼液暂存池、填埋井、医疗废物暂存问、有机肥生产车间等区域做重点防渗处理，其他区域做一般防渗处置，以免发生渗漏对地下水环境产生不利影响。

7.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范措施，做好沼气储罐和沼气发生装置的安全管理工作；

8.项目育雏舍、有机肥生产车间、污水处理站等生产单元设置100m的环境防护距离，环境防护距离内不得规划和建设居民区等环境敏感建筑。你公司应积极协调当地政府，落实环境防护距离范围内的规划控制工作。

9.在项目施工和运营过程中，应增强“邻避”效应风险防范意识，建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时化解公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成具备营运条件后应按规定申领排污许可证、完成环境保护竣工验收，并将相关信息对社会公开。

四、建设项目的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。

五、你公司应按照《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》(HB1029-2019)中相关规定，规范设置各类污染物排放口及标志，制定相关监测计划并严格组织实施。

六、裕安区生态环境分局负责该项目的日常环境监管工作。

6、验收监测执行标准

6.1环境质量标准

根据重庆丰达环境影响评价有限公司编写的《安徽司辰禽业科技有限公司司辰生态循环养殖项目环境影响报告书》（2019年8月30日）、六安市环境生态局关于“安徽司辰禽业科技有限公司司辰生态循环养殖项目环境影响报告书的批复”（六环评[2019]35号）以及通过现场勘察实际情况，确定本项目竣工环保验收的执行标准。

6.1.1 环境空气质量标准

项目位于六安市裕安区罗集乡松岗村、陈墩村，按环境空气质量功能区分类，该项目所属区域属二类区，SO2、NO2、CO、O3、PM10、TSP执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，氨和硫化氢执行HJ 2.2-2018附录D中限值要求，标准值详见表6-1所示。

表6-1环境空气质量标准

| 污染物项目 | 平均时间浓度限值 |  |  |  | 单位 | 采用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 | 8小时平均 | 24小时平均 | 年平均 |  |  |
| 二氧化硫（SO2） | 500 | - | 150 | 60 | μg/m3 | GB 3095-2012二级标准 |
| 二氧化氮（NO2） | 200 | - | 80 | 40 |  |  |
| 一氧化碳（CO） | 10 | - | 4 | - | mg/m3 |  |
| 臭氧（O3） | 200 | 160 | - | - | μg/m3 |  |
| PM10 | - | - | 150 | 70 |  |  |
| PM2.5 | - | - | 75 | 35 | μg/m3 |  |
| 氨 | 200 | - | - | - | μg/m3 | HJ 2.2-2018附录D |
| 硫化氢 | 10 | - | - | - | μg/m3 |  |

6.1.2 地表水环境质量标准

地表水淠河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

表6-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L

| 序号 | 污染因子 | 单位 | III类标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6.5~8.5 |
| 2 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 |
| 3 | 总硬度 | mg/mL | ≤450 |
| 4 | 氯化物 | mg/L | ≤250 |
| 5 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |
| 6 | 硝酸盐 | mg/L | ≤20 |
| 7 | 亚硝酸盐 | mg/L | ≤1 |
| 8 | 铁 | mg/L | ≤0.3 |
| 9 | 锰 | mg/L | ≤0.1 |
| 10 | 铜 | mg/L | ≤1 |
| 11 | 锌 | mg/L | ≤1 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | ≤1 |
| 13 | 硒 | mg/L | ≤0.01 |
| 14 | 砷 | mg/L | ≤0.01 |
| 15 | 汞 | mg/L | ≤0.001 |
| 16 | 镉 | mg/L | ≤0.005 |
| 17 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 |
| 18 | 铅 | mg/L | ≤0.01 |
| 19 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 |
| 20 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 |
| 21 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ≤0.3 |
| 22 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | ≤3 |
| 23 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 |

6.1.3声环境质量标准

评价区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准值详见表6-3所示。

表6-3声环境质量评价标准

| 功能类别 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 dB（A） | 50 dB（A） |

## 6.2污染物排放标准

## 6.2.1 大气污染物排放标准

本项目废气主要为颗粒物、臭气、N3H和H2S，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准及其无组织排放标准，臭气执行畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）标准，N3H和H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中二级标准。

表6-4  废气污染物排放标准

| 污染物名称 | 最高允许 排放浓度（mg/m3） | 最高允许 排放率 |  | 无组织排放 监控浓度值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 烟囱高度（m） | 排放速率（kg/h） | 监控点 | 浓度（mg/m3） |  |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
| N3H | / | / | / |  | 1.5 |  |
| H2S | / | / | / |  | 0.06 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）的二级标准 |
| 臭气 | / | / | / |  | 70（无量纲） | 畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） |

6.2.2 水污染物排放标准

项目废水排放目前只有生活污水，生活污水排入化粪池、沉淀池，用于周围土地灌溉。

6.2.3 噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

表6-5《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

| 类别 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

6.2.4 固体废物排放标准

（1）一般工业固废

畜禽粪便等养殖废渣无害化处理执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表6标准。一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。

表6-6《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）

| 标准名称及编号 | 控制项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） | 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |
|  | 粪大肠菌群数 | ≤105个/kg |

（2）危险固废

病死鸡处理处置执行《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）及《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号），医疗废物（鸡免疫）处理与处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

7、验收监测内容

7.1环境保护设施调试运行效果

7.1.1 废气

无组织：

执行标准：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织浓度监控限值、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中标准限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中标准

监测因子：颗粒物、臭气、NH3和H2S

监测点位：厂界上风向设置一个参照点（G1）；下风向设置3个监测点（G2、G3、G4）；

监测频次：连续监测2天，每天监测3次，共6次。

7.1.2 噪声

监测项目：噪声。

监测点位：项目四至厂界外1m，共4个点位。

监测频次：连续监测2天，每天昼夜各监测1次，共4次。

G1

G3

G4

G2

N4

N3

N1

：无组织废气监测点

：噪声监测点

N2

图7.1 项目区监测点位图

8、质量保证和质量控制

## 8.1监测分析方法

本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境监测技术规范》、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《空气和废气监测分析方法》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》（环发[2000]38号文附件）等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下：

（1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。

（2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。

（3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。

（4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。

（5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。

（6）数据应进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。

（7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。

（8）样品分析质量控制：用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性；用现场空白、有证标准物质保证数据的准确度和精确度。

表8-1   监测分析方法一览表

| 监测类别 | 监测项目 | 分析方法及标准号 | 检出限/最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | -- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 重量法（GB/T15432-1995） | -- |
|  | H2S | 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局（2003年） | 0.001mg/m3 |
|  | N3H | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） | 0.01mg/m3 |
|  | 臭气 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法（GB/T 14675-93） | 10（无量纲） |

8.2 监测仪器

表8-2监测仪器一览

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无臭气制备系统 | TC-6123 | FJ038 |
| 2 | 综合大气采样器 | KB-6120-AD | J109、J110、J11、J112 |
| 3 | 手持气象站 | HWS | J124 |
| 4 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | J006 |
| 5 | 十万分之一天平 | AUW120D | J013 |
| 6 | 多功能声级计 | AWA6228 | J119 |

8.3人员资质

本项目所有人员均持证上岗。

8.4 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

1、无组织排放废气监测严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）进行。

2、选择合适的方法尽量避免或减少被测排放物中共存污染物对目标化合物的干扰。方法的检出限应满足要求。

3、被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围内。

8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

参加验收监测采样和测试的人员，均按国家规定持证上岗。监测分析方法优先采用国标分析方法。监测分析仪器经检定合格，并在有效期内。监测数据和技术报告实行三级审核制度。厂界噪声监测方法按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行，选择在生产正常、无雨、风速小于5m/s时测量。监测时使用的声级计已经计量部门检定、并在有效期内；声级计在使用

前后用声校准器进行校准。

9、验收监测结果

## 9.1验收监测工况

本项目一期设计年存栏蛋鸡50万羽，鸡蛋5500万枚。本项目于2019年8月开工，于2022年8月一期建成投入试运行。

建设项目验收监测时间为2023年10月8日至10月12日，在此期间养殖场运行状况良好，各环保设施运行正常，均达到生产负荷的75%以上，本项目符合验收条件。

表9-1项目区生产工况表

| 监测日期 | 设计生产量 |  |  | 实际生产量 |  |  | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成年蛋鸡 | 鸡蛋 | 淘汰母鸡 | 成年蛋鸡 | 鸡蛋 | 淘汰母鸡 |  |
| 2023年10月8日 | 25 | 5500 | 18.75 | 30 | 6600 | 22.5 | 120% |
| 2023年10月9日 | 25 | 5500 | 18.75 | 30 | 6600 | 22.5 | 120% |

## 9.2环境保护设施调试效果

（1）无组织废气监测结果与分析

表9-2无组织废气监测结果

| 采样日期 | 监测点位 | 频次 | 检测结果（单位：mg/m3，其中臭气浓度无量纲） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NH3 | H2S | 臭气浓度 | 颗粒物 |
| 2023.10.8 | G1厂界上风向 | 第一次 | 0.158 | 0.002 | 13 | 185 |
|  |  | 第二次 | 0.185 | 0.002 | 14 | 152 |
|  |  | 第三次 | 0.152 | 0.002 | 12 | 172 |
|  | G2厂界下方向 | 第一次 | 0.440 | 0.005 | 15 | 247 |
|  |  | 第二次 | 0.466 | 0.006 | 17 | 252 |
|  |  | 第三次 | 0.394 | 0.005 | 14 | 202 |
|  | G3厂界下方向 | 第一次 | 0.407 | 0.010 | 15 | 222 |
|  |  | 第二次 | 0.453 | 0.009 | 16 | 228 |
|  |  | 第三次 | 0.440 | 0.010 | 13 | 248 |
|  | G4厂界下方向 | 第一次 | 0.374 | 0.008 | 15 | 252 |
|  |  | 第二次 | 0.400 | 0.007 | 17 | 218 |
|  |  | 第三次 | 0.433 | 0.009 | 15 | 235 |
| 2023.10.9 | G1厂界上风向 | 第一次 | 0.139 | 0.002 | 12 | 185 |
|  |  | 第二次 | 0.165 | 0.003 | 13 | 172 |
|  |  | 第三次 | 0.191 | 0.001 | 11 | 173 |
|  | G2厂界下方向 | 第一次 | 0.479 | 0.006 | 15 | 255 |
|  |  | 第二次 | 0.446 | 0.004 | 16 | 238 |
|  |  | 第三次 | 0.453 | 0.005 | 17 | 245 |
|  | G3厂界下方向 | 第一次 | 0.505 | 0.010 | 15 | 268 |
|  |  | 第二次 | 0.472 | 0.010 | 14 | 243 |
|  |  | 第三次 | 0.433 | 0.009 | 15 | 242 |
|  | G4厂界下方向 | 第一次 | 0.492 | 0.008 | 13 | 242 |
|  |  | 第二次 | 0.525 | 0.007 | 16 | 235 |
|  |  | 第三次 | 0.472 | 0.008 | 18 | 268 |

根据上表可知，在验收监测期间，厂界无组织颗粒物浓度满足排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，H2S和NH3排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中二级标准，臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中标准限值。

（2）厂界噪声

表9.9噪声监测结果统计表

| 监测日期 | 检监测点位置 | 测量值 Leq[dB(A)] |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 |
| 2023.9.27 | N1北面厂界外1m处 | 42 |
|  | N2西面厂界外1m处 | 43 |
|  | N3南面厂界外1m处 | 44 |
|  | N4东面厂界外1m处 | 41 |
| 2023.9.28 | N1北面厂界外1m处 | 41 |
|  | N2西面厂界外1m处 | 43 |
|  | N3南面厂界外1m处 | 44 |
|  | N4东面厂界外1m处 | 42 |

根据上表可知，在验收监测期间，本项目噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准限值。

## 9.3工程建设对环境的影响

## 1、地表水

## 员工生活污水经化粪池处理后用于灌溉周边土地，不外排，运营期废水对周围水环境影响不大。

## 2、声环境

## 项目选址200m范围内无声环境敏感目标，运营期噪声对周围环境影响不大。

## 3、固体废物

## （1）生活垃圾

## 场区合理布置垃圾桶，生活垃圾统一收集后定期清运至当地环卫部门进行处理。

## （2）一般固废

## 项目鸡粪由粪带传送至鸡舍外固定位置，由安徽华好有机肥有限公司每天负责装车转运出去作为有机肥原料；废弃包装袋返回饲料原料厂家回收利用；收集的粉尘混入饲料，不外排；项目运营期间产生的一般工业固体废物能满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准及其修改单的要求，对环境影响不大。

## （3）危险废物

## 根据《国家危险废物名录》（2021版），危废类别HW01（医疗废物），非特定行业900-001-01：为防治动物传染病而需要收集和处置的废物（危险特性为感染性，In），本项目营运期产生的病死鸡以及医疗废物属于危险废物，病死鸡由填埋井填埋处理；医疗废物经专用收集袋收集后置入专用周转箱，设置医疗废物暂存室暂存，定期委托资质单位进行转运及安全处置。

## 9.3.1污染物排放总量核算

## 根据《安徽司辰禽业科技有限公司司辰生态循环养殖项目环境影响报告书》，本项目不设置污染物排放总量控制指标。

## 10、验收监测结论和建议

## 10.1结论

## 1、安徽司辰禽业科技有限公司司辰生态循环养殖项目较好的执行了项目环境影响评价和生态环境行政主管部门对其在建设中的建议和要求。各项污染物均得到有效处理，根据验收监测数据，各项目监测指标均达到相应排放标准要求，项目各项污染治理设施可行，实现了与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”要求。

## 2、主要污染物排放情况

## （1）废水

## 项目采取雨污分流制。已建成一个化粪池，生活污水经化粪池处理后用于周边林地不外排；雨水采用明渠收集，项目布设截排水沟，场区初期雨水经明渠收集后进去初期雨水收集池，沉淀处理后用于周边林地灌溉。本次验收未对废水进行验收。

## （2）废气

## 无组织排放

## 厂界无组织监控点颗粒物浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准及其无组织排放标准，臭气浓度均满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）标准，N3H和H2S均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中二级标准。

## （3）噪声

## 项目厂界4个监测点的昼、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

## （4）固体废物

## 本项目按照“资源化、减量化、无害化”处理处置原则，落实了各项固体废物污染防治措施。加强危险废物收集、运输及贮存中的管理，避免污染及风险事故的发生。生活垃圾：场区合理布置垃圾桶，生活垃圾统一收集后定期清运至当地环卫部门进行处理；一般固废：项目鸡粪由粪带传送至鸡舍外固定位置，由安徽华好有机肥有限公司每天负责装车转运出去作为有机肥原料；废弃包装袋返回饲料原料厂家回收利用；收集的粉尘混入饲料，不外排；危险废物：病死鸡由填埋井处理；医疗废物经专用收集袋收集后置入专用周转箱，定期委托资质单位进行转运及安全处置。

## （5）总量

## 根据《安徽司辰禽业科技有限公司司辰生态循环养殖项目环境影响报告书》，本项目不设置污染物排放总量控制指标。

## 3、验收意见符合性

## 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定，不符合以下9条款的行为的，不得提出竣工环境保护验收合格意见，具体合格性检查分析情况见下表：

## 表10-1 验收意见合格项分析表

| ## 序号 | ## 不符合条款 | ## 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的； | ## 符合，环保设施建设完毕并已与主体工程同步投入使用。 |
| ## 2 | ## 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的； | ## 符合，经现场验收检测，废气、废水和噪声均符合污染物排放标准；本项目无总量要求。 |
| ## 3 | ## 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或环境影响报告书（表）未经批准的； | ## 符合，本项目的性质、规模、地点、采用生产工艺和污染防治措施均未发生重大变动。 |
| ## 4 | ## 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的； | ## 不涉及，建设过程中未造成重大环境污染事件。 |
| ## 5 | ## 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的； | ## 排污许可证已有 |
| ## 6 | ## 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不满足其相应主体工程需要的； | ## 不涉及，本项目为司辰生态循环养殖项目阶段性竣工验收项目，依法进行分期验收的环保设施满足主体工程需要 |
| ## 7 | ## 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的； | ## 不涉及，未受到相关处罚。 |
| ## 8 | ## 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的 | ## 符合，验收检测数据真实、报告内容齐全、结论明确。 |
| ## 9 | ## 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。 | ## 无 |

## 综上所述，该项目在建设过程中依照国家、安徽省对新（改、扩）建设项目的有关规定，按照“三同时”制度基本要落实了《环境影响评价报告书》中提出的建议和要求，对污染源采取了有效治理措施，以目前的运行现状水平和污染物排放状况基本具备验收条件，验收监测结果表明，各项污染物均达到相应排放标准要求，可自行组织该项目环保验收。

10.2建议

1、加强环保设施的日常管理和维护，确保环保设施运行正常、稳定，各项污染物长期稳定达标排放。

2、建立健全相应的环境保护档案和环境保护管理规章制度；

3、加强生产过程中产生的动物防疫废物的管理；

4、定期对区域环境质量进行跟踪监测，多区域污染动态了解厂区对否对区域环境产生污染。