安徽省峰为宠物食品有限公司宠物食品加工项目

（阶段性）竣工环保验收组意见

2023年12月9日，安徽省峰为宠物食品有限公司组织召开了宠物食品加工项目（阶段性）竣工环境保护验收会议，参加会议的有安徽泓维环境科技有限公司、安徽文竹环境科技有限责任公司及邀请的3位专家，与会者踏勘了项目现场，听取了建设单位关于项目建设情况的报告和监测报告编制单位关于环境保护执行情况的汇报，经认真讨论，形成意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

项目位于安徽省六安市霍山县安徽霍山经济开发区世林路，总租赁面积约6000m2，设置猫条（肠）灌装、猫罐头生产线各1条，烘焙猫粮生产线因市场经济需求暂未建设，仅预留设备安装场地，配套的附属楼也未投入使用，其他配套的辅助工程、公用工程与环评及批复一致，现阶段生产线能达到年加工猫条（肠）1800t、猫罐头4800t的能力。

2、建设过程及环保审批情况

2023年2月，委托安徽锦环环境科技有限公司编制的《安徽省峰为宠物食品有限公司宠物食品加工项目环境影响报告表》，并于2023年4月10日取得了六安市霍山县生态环境分局的批复（霍环评[2023]10号）。2023年6月完成排污许可证登记并取得排污许可登记回执（回执编号：91341525MA8PQTKC0K001W），项目于2022年5月开工建设，2023年10月建成并投入调试。

3、投资情况

实际总投资8000万元，环保投资65万元，占总投资额的0.81%。

二、环境保护设施运行情况

- 1、废水

建设项目厂区排水“雨污分流”，雨水排入市政雨水管网；废水主要为生产废水及生活污水。生产废水经厂区自建污水处理站处理后汇同经“隔油池+化粪池”处理后的生活污水排入市政污水管网进入霍山县经济开发区工业污水处理厂处理。

- 2、废气

- 现阶段大气污染物主要为预处理工段产生的臭气浓度和污水处理站产生的H2S、NH3和臭气浓度，通过密闭预处理车间和设置地下式污水处理站并加盖，根据现场监测数据，各项废气均能达标排放。

- 3、噪声

- 已选用低噪声设备，合理布置，建筑隔声，安装减振、消音设备等措施。

- 4、固体废物

- 废包装材料经厂区自建一般工业固废暂存场所暂存之后定期资源外售；污泥集中收集至一般工业固废暂存场所，定期外运处置；隔油池废油定期交由餐厨废物处理单位清理、清运；生活垃圾交由环卫部门清运。

- 三、环境保护设施调试效果

1、废气：氨厂界排放最大浓度为0.70mg/m3、硫化氢厂界无组织排放最大浓度为0.013mg/m3、颗粒物厂界无组织排放最大浓度为0.299mg/m3、臭气浓度厂界无组织排放最大浓度为10（无量纲）。氨、硫化氢、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放限值要求、颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准。

2、废水：废水主要为生产废水及生活污水。污水处理站出口pH值平均排放浓度为7.9（无量纲）；COD平均排放浓度为323mg/L；BOD5平均排放浓度为125mg/L；SS平均排放浓度为195.5mg/L；氨氮平均排放浓度为5.56mg/L；动植物油平均排放浓度为48.8mg/L；总磷平均排放浓度为0.32mg/L；项目各项废水污染物排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。

3、噪声：验收监测期间，项目四至厂界昼间噪声在50.8dB（A）-51.6dB（A）之间，夜间噪声在42.0dB（A）-44.6dB（A）之间，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。

五、验收结论

验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论后认为，本项目环评审批手续齐全，污染防治措施落实到位，监测结果符合标准，具备了竣工环保验收条件，建议通过阶段性竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、做好环境保护设施的运行管理和维护，确保各类稳定达标排放。

2、规范各类固废收集、暂存及转移。

3、依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）完善网上填报及公示等工作。

验收组长：

2023年12月9日