安徽世林照明股份有限公司

LED照明光源产能扩增项目

竣工环境保护验收报告表

建设单位：安徽世林照明股份有限公司

编制单位：安徽锦环环境科技有限公司

2023年12月

建设单位法人代表：            （签字）

项目负责人：陈悦

填  表  人：

建设单位：安徽世林照明股份有限公司

电话：13956127689

传真：/

邮编：/

地址：霍山县经济开发区外环路南侧

编制单位：安徽锦环环境科技有限公司

电话：15905642026

传真：/

邮编：/

地址：安徽省六安市裕安区文汇大厦2207室

表一

| 项目名称 | LED照明光源产能扩增项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单 位名称 | 安徽世林照明股份有限公司 |  |  |  |
| 项目性质 | 新建 ● 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |
| 建设地点 | 六安市霍山县经济开发区外环路南侧 |  |  |  |
| 产品名称 | LED直管灯、LED球泡灯、珍珠棉套 |  |  |  |
| 设计生 产能力 | LED直管灯8000万只/年、 LED球泡灯8000万只/年、珍珠棉套6000万只/年 |  |  |  |
| 实际生产能力 | LED直管灯8000万只/年、 LED球泡灯8000万只/年、珍珠棉套6000万只/年 |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2023年11月 | 开工建设时间 | 2023年11月 |  |
| 调试时间 | 2023年11月~2023年12月 | 验收现场监测时间 | 2023年11月29日~30日 |  |
| 环评报告表审批部门 | 六安市霍山县生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽锦环环境科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 | 1800万元 | 环保投资总概算 | 30 | 1.67% |
| 实际总概算 | 1800万元 | 环保投资 | 30 | 1.67% |
| 验收监 测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日公布施行； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修正实施； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2022年6月5日实施； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日施行。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南 污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）2023年10月，安徽锦环环境科技有限公司编制的《安徽世林照明股份有限公司LED照明光源产能扩增项目环境影响报告表》； （2）2023年11月14日，六安市霍山县生态环境分局出具的关于“安徽世林照明股份有限公司LED照明光源产能扩增项目环境影响报告表”的批复（2023年11月14日 霍环评【2023】50号）； （3）2023年12月25日，完成安徽世林照明股份有限公司排污许可登记（登记编号：913415007568468903002V）； （4）验收检测报告。 |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 环境质量标准 （1）大气质量标准 评价区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及2018年修改单标准限值。非甲烷总烃参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中TVOC浓度限值，其标准限值见表1.1。 表1.1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. CO; 24小时平均; 4.00mg/m3. 1小时平均; 10.00mg/m3. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TVOC; 8小时平均; 600; 《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）附录D. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. （2）地表水环境质量 地表水东淠河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；其标准限值见表1.2。 表1.2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 指标名称; pH; 氨氮; TN; COD; BOD5. Ⅲ类标准限值; 6～9; ≤1.0; ≤1.0; ≤20; ≤4. （3）声环境质量 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。标准值详见表1.3所示。 表1.3声环境质量评价标准 功能类别; 标准值. 3类; 65 dB（A）; 55dB（A）. 污染物排放标准 （1）废水 污水排放执行霍山经济开发区工业污水处理厂进水水质要求及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准，具体执行标准见下表。 表1.4 污水排放标准 mg/L 污染物; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 进水水质; ≤500; ≤300; ≤400; ≤30; /. GB8978-1996 三级标准; ≤500; ≤300; /; /; ≤100. 本项目; ≤500; ≤300; ≤400; ≤30; ≤100. （2）废气 颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 新污染源大气污染物有组织无组织排放控制要求。VOCs排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值。厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定。 表1.5《大气污染物综合排放标准》中表2新污染源大气污染物排放限值 项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 厂界监控点浓度限制（mg/m3）. 排气筒高度; 二级. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 表1.6《合成树脂工业污染物排放标准》中表9企业边界大气污染物浓度限值 序号; 污染物项目; 限制; 单位. 1; 非甲烷总烃; 4.0; mg/m3. 表1.7 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. （3）噪声 噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，详见表1.8所示： 表1.8工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 声功能区; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （4）固废 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物收集、暂存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。 3、总量控制指标 废气总量指标为：颗粒物：0.072t/a |

表二

一、建设项目背景 1、项目环保手续办理情况 安徽世林照明股份有限公司位于六安市霍山县经济开发区外环路南侧，2023年10月，委托安徽锦环环境科技有限公司开展环境影响评价工作并编制了《安徽世林照明股份有限公司LED照明光源产能扩增项目环境影响报告表》。 2023年11月14日，六安市霍山县生态环境分局出具了关于“安徽世林照明股份有限公司LED照明光源产能扩增项目环境影响报告表”的批复（2023年11月14日 霍环评【2023】50号）； 根据环境影响报告表及环评批复，本项目建设内容主要为在公司现有厂区1#、2#、7#、8#厂房内建设该项目，新上自动锡膏印刷机、堵头打胶机、贴片机、老练机、珍珠棉机等生产设备，组成贴片、回流焊、打胶、老化、质检、组装、包装等生产工段，项目建成后最终可形成年生产各类LED球泡灯8000万只、LED直管灯8000万支、珍珠棉套6000万支的生产能力。 2023年12月25日，完成安徽世林照明股份有限公司排污许可登记（登记编号：913415007568468903002V）。2023年11月项目建成，开展自主竣工环境保护验收工作。 2、验收工作由来 根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682条）中第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行企业自主验收，编制验收报告。项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可正式投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用； 本项目已于2023年11月建设完成并开始调试生产，为考核该建设项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施试运行性能和效果，依据国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，于2023年11月，对安徽世林照明股份有限公司LED照明光源产能扩增项目开展竣工环保验收工作。 二、验收条件满足性分析 表2.1 项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续（霍环评【2023】50号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 已完成排污许可登记（登记编号：913415007568468903002V; 合格. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 不涉及; 合格. （7））建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 不涉及; 合格. 三、工程建设内容 环评申报内容：拟建项目位于六安市霍山县经济开发区外环路南侧，总投资1800万元，其中环保投资30万元。项目性质为改扩建。主要建设内容是在公司现有厂区1#、2#、7#、8#厂房内建设该项目，新上自动锡膏印刷机、堵头打胶机、贴片机、老练机、珍珠棉机等生产设备，组成贴片、回流焊、打胶、老化、质检、组装、包装等生产工段，项目建成后最终可形成年生产各类LED球泡灯8000万只、LED直管灯8000万支、珍珠棉套6000万支的生产能力。 实际建设内容：实际建设内容与环评批复一致。 项目环评申报时工程内容与实际建设工程对照见下表2.2： 表2.2 环评工程内容与实际工程内容对照表 工程类别; 单项工程名称; 环评申报阶段主要工程内容及规模; 现主要工程内容及规模. 主体工程; 直管灯生产线; 在7#厂房1楼新增贴片房，建筑面积270m2；以及原2#、8#厂房共新增途安锡膏印刷机、立迪分板打胶机、堵头打胶机、自动穿棉机等生产设备，预计年产直管灯增至8000万只; 与环评一致，现场新增途安锡膏印刷机、立迪分板打胶机、堵头打胶机、自动穿棉机等生产设备，年产直管灯8000万只. 球泡灯生产线; 新增7#厂房3楼，建筑面积约2000m2，并新增自动锡膏印刷机、贴片机、组装机、老练机、自动包装机等生产设备，年产球泡灯增至8000万只; 与环评一致，现场新增自动锡膏印刷机、贴片机、组装机、老练机、自动包装机等生产设备，年产球泡灯8000万只. 涂粉管工区; 在原厂房位置，新增人员，提高涂粉管工区的处理效率; 与环评一致，现场新增人员. 直管灯包装珍珠棉生产线; 在1#厂房建设直管灯包装珍珠棉生产线，建筑面积约1000m2，可达到年产6000万只珍珠棉套的生产能力; 与环评一致，现场新建设直管灯包装珍珠棉生产线，年产珍珠棉套6000万只. 辅助工程; 辅助 用房; 依托现有; 与环评一致. 卫生间; 依托现有; 与环评一致. 储运工程; 仓库; 依托现有; 与环评一致. 公用工程; 供水系统; 市政给水管网供给; 与环评一致. 供电系统; 市政电网供电. 排水系统; 雨污分流，雨水排入市政雨水管网；生活污水经隔油池+化粪池吹里，生产废水经混凝沉淀池沉淀处理后与生活污水一起外排安徽霍山经济开发区工业污水处理厂处理后达标外排. 环保工程; 废气处理; 直管灯生产线：回流焊废气收集后经15m高排气筒达标排放（DA001/DA003）; 与环评一致. 直管灯生产线：人工焊接废气收集后经15m高排气筒达标排放（DA005）; 与环评一致. 球泡灯生产线：回流焊废气收集后经15m高排气筒达标排放（DA003）; 经管道收集后与7#厂房DA004合并后共用一个排气筒. 噪声处理; 消声、隔声、降噪措施等; 厂房隔声、基础减震. 固废处理; 依托现有，设置一般工业固废临时堆放场所，集中收集后定期外售，厂区西侧，建筑面积约650m2; 设置一般工业固废暂存场所，集中收集后定期外售，厂区西侧，建筑面积约1000m2. 在厂区西侧增设危废贮存库，建筑面积176m2，集中收集定期由有资质单位处置; 危废贮存库，在厂区西侧，建筑面积176m2，标识标牌齐全. 生活垃圾：集中分类收集，委托环卫部门统一清运; 与环评一致. 三、项目变动情况 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.3-1 项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 本项目实际建设过程中开发使用功能未发生变化; 不属于. 二、规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 现建设，生产、处置或储存能力未发生增大; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 不涉及第一类污染物排放; 不属于. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 本项目位于环境质量达标区，项目生产、处置或储存能力未增大; 不属于. 三、地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 项目选址与环评批复一致; 不属于. 四、生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 现建设，生产工艺与环评一致，未新增产品品种和生产工艺; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存方式不变; 不属于. 五、环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 废气、废水污染防治措施变化，但未导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 不涉及废水直接排放口; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 不新增废气主要排放口; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物处置方式未发生变化; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于. 经实际勘查以及与环评内容对比，本项目不涉及重大变更，满足验收条件。

原辅材料消耗、生产设备及水平衡 1、原辅材料消耗情况 表2.2 原辅材料消耗情况一览表 序号; 所需原辅材料; 单位; 环评申报年耗量（t）; 实际年消耗量（t）; 一次最大贮存量. 1; 直管灯生产线原辅材料; 驱动电源; 万只; 8000; 8000; 667. 2; 光源板; 万只; 8000; 8000; 667. 3; LED灯珠; 万只; 480000; 480000; 40000. 4; 堵头; 万只; 16000; 16000; 1333. 5; LED玻璃管; 万只; 8000; 8000; 667. 6; 电子线; 万只; 8000; 8000; 667. 7; 堵头胶; 吨; 88; 88; 7.3. 8; 灯条胶; 吨; 361; 361; 30. 9; 锡丝; 吨; 9.6; 9.6; 0.8. 10; 锡膏; 吨; 30.6; 30.6; 2.55. 11; LED水性光扩散涂料; 吨; 250; 250; 20.8. 12; PET光扩散膜; 万米; 30; 30; 2.5. 13; 调配用水; 吨; 200; 200; 16.7. 14; 球泡灯生产线原辅材料; 驱动电源; 万只; 400; 400; 33. 15; 插件; 万只; 8000; 8000; 667. 16; DOB组件; 万只; 7600; 7600; 633. 17; 光源板; 万只; 8000; 8000; 667. 18; LED灯珠; 万只; 120000; 120000; 10000. 19; 灯头; 万只; 8000; 8000; 667. 20; PC罩; 万只; 8000; 8000; 667. 21; 壳体; 万只; 8000; 8000; 667. 22; 锡膏; 吨; 7.8; 7.8; 0.65. 23; 灯罩胶; 吨; 80; 80; 6.7. 24; 聚乙烯; 吨; 217.5; 217.5; 18.125. 25; 单双甘油脂肪酸脂; 吨; 4.5; 4.5; 0.375. 26; 滑石粉; 吨; 0.141; 0.141; 0.012. 27; 正丁烷; 吨; 45; 45; 3.75. 28; 氮气; 吨; 6; 6; 0.5. 29; 能源; 水; m3; 36000; 36000; -. 30; 电; 万kw·h; 470; 470; -. 2、生产设备 表2.3 设备一览表 单位：台 设备名称; 单位; 环评申报数量（台/套）; 实际数量 （台/套）; 备注. 自动锡膏印刷机; 台; 7; 7; /. 贴片机; 台; 14; 14; SM471/482. 组装机; 台; 15; 15; A50-A80. 老练机; 台; 14; 14; A50-A80. 自动包装机; 台; 5; 5; QPZDX-1. 吸塑机; 台; 7; 7; /. 吸卡机; 台; 3; 3; /. 回流焊机; 台; 2; 2; /. 途安锡膏印刷机; 台; 9; 9; /. 贴片机; 台; 9; 9; SM471/482. 劲拓回流焊; 台; 4; 4; /. 立迪分板打胶机; 台; 15; 15; /. 天元节保灯条打胶机; 台; 4; 4; /. 堵头打胶机; 台; 26; 26; /. 组装线及老练机; 台; 18; 18; /. 堵头贴标机; 台; 16; 16; /. 自动穿棉机; 台; 1; 1; /. 珍珠棉贴标机; 台; 3; 3; /. 激光打标机; 台; 29; 29; /. T8涂粉机; 台; 8; 8; LEDT8F-2016. T8式隧道式热缩炉; 台; 1; 1; 7500×2300×1290. 珍珠棉机; 台; 1; 1; JLD-EPE75. 3、产品方案 表2.4 项目区产品一览表 序号; 产品方案; 环评申报生产规模 （万m2年）; 实际生产规模 （万m2/年）. 1; LED直管灯; 8000; 8000. 2; LED球泡灯; 8000; 8000. 3; 珍珠棉套; 6000; 6000. 4、水平衡 项目用水包括生产用水和生活用水，水源由市政供水管网供水。 （1）生产用水 水性涂料桶清洗用水 项目涂粉时水性涂料回用桶需定期清洗，项目水性涂料桶清洗用水为0.5t/d，150t/a；清洗废水产生量为0.45t/d，135t/a。水性涂料桶清洗废水经 1 套混凝沉淀系统处理后接入市政污水管网，排入霍山经济开发区工业污水处理厂。 （2）职工生活用水 本项目生活用水量共计7.5m3/d（2250m3/a）；项目区内生活污水排放量为6m3/d（1800m3/a）。生活污水依托现有隔油池、化粪池处理后通过厂区污水管网进入霍山经济开发区工业污水处理厂处理达标后最终排入东淠河。 项目水平衡图如下： 0.45 隔油池 7.5 生活用水 6 0.5 清洗用水 混凝沉淀+中和 8 化粪池 排入霍山经济开发区工业污水处理厂 0.45 6 6.45 6 图2-1 扩建项目水平衡图（单位m3/d）

主要工艺流程及产污环节 项目运营期生产工艺流程： 贴片加工 回流焊 软基板 分板打胶 组装 老化 贴标、包装、入库 LED玻管 配料、涂粉 烤管检验 覆膜 LED水性光扩散涂料 电加热： 80℃-100℃ 部分产品 电加热： 50℃ W G1 S2 G2 S10 G3、S3 S5 S9 S8 聚乙烯、滑石粉 搅拌加热 发泡挤出 冷却定型 分切 检验 正丁烷、氮 气、单甘脂 自来水 G5、S6 S7 检验 S1 G4、S4 直管灯工艺流程： 玻管 珍珠棉 - 注：G1-涂管废气；G2-回流焊废气；G3-分板打胶粘连废气；G4-焊接废气；G5-发泡挤出废气；S1-废LED玻管；S2-烤管不合格品；S3-废胶；S4-废包装；S5-不合格产品；S6-废包装材料；S7-分切边角料；S8-检验出的不合格品；S9-废包装；S10-废锡膏盒；W-清洗废水 图2.2 直管灯生产工艺流程图（包含珍珠棉） 主要工艺流程简述： - 1、检验 - 项目外协的 LED 玻管在涂粉前需进行检验，挑选出不合格的玻管，此过程产生不合格品S1，做一般固废处理，收集后定期外售资源综合利用。 - 2、配料、涂粉 - 检验后的玻管移送至涂粉机区域，将外购的 LED 水性光扩散涂料（光扩散粉、树脂、氨水）经配料加水搅拌后通过泵打入涂粉机内进行涂粉，项目所使用涂料为水性涂料，根据涂料生产厂家提供的MSDS 报告（见附件），该涂料不含苯系物、醚类等有机溶剂（挥发份均为去离子水）及汞、铅、六价铬等有害物质，因此，涂粉过程有少量有机废气产生（G1）；涂粉过程粉浆处于湿润状态亦无粉尘产生，涂粉过程中的粉浆会被涂粉机下层收集槽收集后回用于生产；收集用的桶定期清洗，会产生清洗废水W。 - 3、烤管 - 涂粉结束后的玻管需进行加热，加热温度控制在 80℃-100℃，使粉浆中的水分蒸发，保证玻管上的粉浆不脱落，项目烤管采用电加热方式，无燃烧废气产生。 - 4、检验 - 待玻管冷却后需对玻管进行检查，剔除不合格品（S2），合格产品一部分进入下一道工序覆膜，一部分进入直管灯的组装工序。 - 5、覆膜 - 根据客户要求，部分检验合格的玻管需进行覆膜，人工将膜纸套在玻管外部，然后放入热缩炉中加热，加热温度约75-90℃。根据 PET 光扩散膜组分报告及理化性质，本工段加热温度仅为 75-90℃，无废气产生。 - 6、贴片加工 - 把 LED 灯珠和软基板依次放入 LED 自动贴片机，自动贴片机会在软基板上涂抹一层锡膏，同时 LED 灯珠会依次在软基板上排列整齐，此过程完成灯条的初步组装。 - 7、回流焊 - 将驱动电源成品焊接在灯条上，确保驱动电源与灯条线路联通，目测无虚焊、假焊后方为合格，此过程有焊接废气（G2）、废锡膏盒（S10）产生，主要污染因子为颗粒物和锡及其化合物。 - 8、分板打胶 - 将经过回流焊处理后的灯条通过自动打胶机粘贴在玻管内壁，打胶机在使用过程会有粘贴废气（G3）和废胶（S3）产生，主要为污染因子为非甲烷总烃。 - 9、组装 - 将堵头通过挤压发方式装在玻管的两头，确保装头紧密，无松动后灯管完成组装，此过程会产生废包装（S4）。 - 10、老化 - 将完成组装的灯管通电，进行线路老化，此过程中挑拣出不合格品（S5）。 - 11、搅拌加热 - 将原料聚乙烯胶粒、滑石粉通过进料口加入到发泡机中，通过电加热使温度加热到130℃左右，使聚乙烯和滑石粉融化。此过程中聚乙烯为胶粒，不会产生粉尘，滑石粉有油腻感，并且用量少，加料过程中粉尘产生量极少，可以忽略。 - 12、发泡挤出 - 混合料融化后，将发泡剂液化丁烷气和稳定剂单甘脂（不产生化学反应）分别注入机筒进行发泡，同时加入氮气，将气态丁烷置换出来，该工艺主要利用丁烷的物理形态转变来达到发泡效果，发泡后的原料进入挤出工序，发泡区温度为80-90℃，通过冷却循环水控制发泡区温度。 - 发泡原理：氮气在常温高压下呈液态，因而在被高压注入聚合物熔体中，当减压发泡时，氮气由液态变为气态，以成核心点为中心均匀的分布于聚合物中，降温至聚合物呈玻璃态时，形成泡沫塑料。 - 滑石粉在聚乙烯发泡塑料发泡生产中起核剂作用，滑石粉在加入聚合物中随物料的塑化分散于熔融物料中。由于溶体在挤出口减压膨胀而温度下降，但均匀分布的滑石粉粒子并不膨胀，仍保持高温，形成热点，由于热点处熔体的粘度、表面张力、气体在溶体中溶解度都发生变化，使溶体中过饱和的气体分子易于向热点聚焦，从而形成气泡核。 - 以上生产步骤均在发泡机内进行其中聚乙烯由于加热不均匀，熔融过程中会产生一定量的有机废气（G5），发泡过程产生发泡废气，丁烷作为发泡剂，丁烷除了泡孔内的残留，会有少量丁烷逸散出来，熔融废气、发泡废气和丁烷废气均以非甲烷总烃计，本工序还将产生废包装材料（S6）和设备噪声。 - 13、冷却定型 - 项目发泡后的半成品在发泡机内，发泡机外壁设有冷却水管，冷却水经冷却水管给发泡料降温，采用间接降温，无直接接触。通过发泡机的冷却水水温升高，通过管道流入冷却水桶，冷却水经冷却水桶温后循环使用，不外排，由于蒸发而损耗的冷却水通过定期添加自来水补充。 - 14、分切 - 冷却定型将定型后的半成品按照规格尺寸要求通过裁切机进行裁切，切割过程中会产生废边角料（S7）及噪声。 - 15、检验 - 产品经人工检测合格后入库，此工序会产生不合格品（S8），合格的珍珠棉，进去直管灯的包装车间。 - 16、贴标、包装、入库 - 通过机器为直管灯打上标签，再进入包装线包装后质检入库。 - 球泡灯生产工艺流程图： 检验 领取材料 检验、分发 电源组装 插件 光源贴片 回流焊 检验 组装 贴标 老化质检 包装入库 S11 S13 S12 G6 S14 G7 - 注：G6-回流焊废气；G7-粘黏废气；S11-不合格品（电源组件）；S12-不合格品（贴片）；S13-不合格产品（球泡灯）；S14-废包装 - 图2-4 球泡灯生产工艺流程及产污节点图 - 工艺流程简述： - 1、材料检测、分发材料：根据研发中心出具的 BOM 来制成所需产品的驱动电源，对驱动电源的各个元器件进行检测，元器件检测合格后根据工种的不同，分发至各个工位； - 2、电源、插件组装和检验 - ①电源组装：将取来的电源元器件（DOB组件、驱动电源）按照要求组装在一起； - ②插件组装：扩建后用插件代替之前的人工焊接，将组装在一起的电源通过采用插件的方式连接在一起，减少了人工焊接废气和废锡渣的产生； - ③检验：对焊接好的驱动电源进行检验，对不合格品进行挑拣出来，此过程会有不合格品S11产生； - 3、光源贴片、回流焊和检验 - ①光源贴片：把LED灯珠和软基板依次放入LED自动贴片机，自动贴片机会在软基板上涂抹一层锡膏，同时LED灯珠会依次在软基板上排列整齐，此过程完成灯片的初步组装； - ②回流焊：为保证灯珠与软基板粘贴稳固，将初步完成组装的灯片送入回流焊设备进行焊接，锡膏在焊接过程会有回流焊废气G6产生，主要污染因子为颗粒物、锡及其化合物和非甲烷总烃； - ③检验：对已经连接好的灯片进行检验，无连接错误且正常使用的为合格品，其余为不合格品，将不合格品S12挑拣出来； - 4、组装：将焊接好的电源和灯片通过卡扣，按照要求组装在一起，用灯罩胶将灯罩和组装好的底座组装起来，此过程会产生粘黏废气G7； - 5、通电老化：将组装好的球泡灯通电进行线路老化，期间会有一些不合破品S13产生； - 6、包装：将通电老化后的 LED 球泡灯进行包装，期间会有废包装物产生； - 7、质检入库存放：将包装好的LED球泡灯按照批次入库存放，期间会有废包装S14产生。 表2.5 项目产污情况一览表 类别; 名称; 污染源; 主要污染物. 废气; 涂管废气; LED水性光扩散涂料; VOCS. 回流焊废气; 锡膏; 颗粒物. 人工焊接; 锡丝; 颗粒物、锡及其化合物. 粘黏废气; 灯条胶、堵头胶; VOCS. 废水; 清洗废水; 生产; COD、SS. 生活污水; 职工生活; pH、COD、NH3-N、BOD5、SS、动植物油. 噪声; 噪声; 各类设备; 等效连续A声级. 固废; 一般工业固体废物; 质检; 不合格产品. 材料拆包; 废包装. 基板粘贴; 废胶. 质检; 废珍珠棉. 危险废物; 生产废水沉淀; 废渣. 机械维护; 废润滑油. 回流焊接; 废锡膏盒（含铅锡膏）. 涂管; 废水性涂料包装桶. 日常生产; 废含油抹布、劳保用品.

表三

主要污染源、污染物处理和排放 一、污染物处理和排放 1、废气 产生的废气为涂管废气、直管灯7#厂房工区回流焊废气、直管灯8#厂房工区回流焊废气、人工焊接废气、2#厂房基板粘黏废气、8#厂房基板粘黏废气、发泡废气、球泡灯回流焊废气、8#厂房粘黏废气。涂管废气无组织排放、直管灯7#厂房工区回流焊废气由1根15m高排气筒排放（DA004）达标排放、直管灯8#厂房工区回流焊废气由1根15m高排气筒排放（DA003）达标排放、人工焊接废气无组织排放、2#厂房基板粘黏废气无组织排放、8#厂房基板粘黏废气无组织排放、发泡废气无组织排放、球泡灯回流焊废气由1根15m高排气筒排放（DA003）达标排放、8#厂房粘黏废气无组织排放。 （1）玻璃涂管废气 项目于1#车间新增人员，提高涂粉管生产线的处理效率，新增LED水性光扩散涂料用量204t/a。项目LED水性光扩散涂料新增VOCS产生量为0.102t/a。此部分废气在车间内无组织排放。 （2）直管灯生产线回流焊废气 项目增加7#厂房、8#厂房回流焊锡膏用量，7#厂房无铅锡膏消耗量为8.16t/a、8#厂房无铅锡膏消耗量为22.44t/a。项目技改后产生颗粒物为11.13kg/a，其中7#厂房2.97kg/a，8#厂房8.16kg/a。在7#和8#厂房顶楼，针对回流焊工艺产生的废气各设置一台风机，风量为 12000m3 /h，废气通过管道由一根15m（DA004、DA003）高的排气筒引至高空有组织排放。 （3）人工焊接废气 项目调整2#厂房锡丝用量，技改后厂区锡丝消总耗量为9.6t/a，此工序产生的颗粒物为76.8kg/a，锡及其化合物为19.2kg/a。本项目人工焊接产生的废气采取吸风管道进行收集，收集后通过 1 根 15m 高排气筒（DA005）排放。 - （4）直管灯生产线基板粘黏废气 扩建完成后直管灯生产线堵头胶总用量88t/a、灯条胶总用量361t/a（其中2#堵头胶总用量64.8t/a、灯条胶总用量232t/a；8#堵头胶总用量23.2t/a、灯条胶总用量129t/a。扩建完成后VOCs产生量为0.01522t/a，采用无组织形式排放。 - （5）发泡废气 项目新增的珍珠棉所有的原辅料用量总计273.141t/a，珍珠棉工段新增VOCs产生量为0.0485t/a。珍珠棉工段发泡有机废气以无组织形式排放。 （6）球泡灯生产线回流焊废气 扩建后球泡灯生产线无铅锡膏消总耗量为7.8t/a，项目技改后产生总颗粒物2.837kg/a。在7#顶楼，废气通过管道由一根15m（DA004）高的排气筒引至高空排放。 （8）球泡灯生产线粘黏废气 扩建完成后7#厂房灯罩胶总用量80t/a，VOCs产生量为0.0080t/a，采用无组织形式排放。 2、废水 项目用水包括生产用水和生活用水，水源由市政供水管网供水。 （1）生产用水 水性涂料桶清洗用水 项目涂粉时水性涂料回用桶需定期清洗，项目水性涂料桶清洗用水为0.5t/d，150t/a；清洗废水产生量为0.45t/d，135t/a。水性涂料桶清洗废水经 1 套混凝沉淀系统处理后接入市政污水管网，排入霍山经济开发区工业污水处理厂。 （2）职工生活用水 本项目生活用水量共计7.5m3/d（2250m3/a）；项目区内生活污水排放量为6m3/d（1800m3/a）。生活污水依托现有隔油池、化粪池处理后通过厂区污水管网进入霍山经济开发区工业污水处理厂处理达标后最终排入东淠河。 3、噪声 噪声主要是生产车间的各种机械设备噪声，经基础减震，垫减震圈等措施，项目区厂界噪声能够实现达标排放。 4、固体废物 本项目固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。其中一般工业固体废物包括不合格产品、废包装、废胶、废珍珠棉，外售回收单位综合利用；危险废物主要为废渣、废润滑油、废锡膏盒、废水性涂料包装桶、废含油抹布、劳保用品；暂存于暂存贮存库，新建危废贮存库，集中收集定期委托有资质单位处理。运营过程中暂未产生危险废物，暂存贮存库配套有标识标牌，管理制度及危废管理台账。 二、项目环保投资、验收“三同时”概况 实际建设过程中总投资1800万元，环保投资30万元。项目验收“三同时”与环保投资情况如下表所示： 表3.1 项目验收“三同时”情况一览表 单位：万元 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 规划防治措施; 现实际落实情况; 环评申报治理投资; 实际投资. 大气污染物; 直管灯 回流焊废气; 颗粒物; 15m高排气筒高空排放（DA004、DA003）; 15m高排气筒高空排放（DA004、DA003）; 20; 20. 人工焊接废气; 颗粒物、锡及其化合物; 15m高排气筒高空排放（DA005）; 15m高排气筒高空排放（DA005）. 球泡灯 回流焊废气; 颗粒物; 15m高排气筒高空排放（DA003）; 15m高排气筒高空排放（DA003）. 水污染物; 生产废水; COD、SS; 自建的“混凝沉淀系统”处理设施处理; 与环评一致; /; /. 生活污水; pH、COD、NH3-N、BOD5、SS、动植物油; 经隔油池+化粪池处理. 固体废弃物; 一般工业固废; 建设一般工业固废贮存场所，集中分类分区存放，做好防流失、防火、防尘、防雨等措施，资源外售或综合利用，避免二次污染; 建设一般工业固废贮存场所，集中分类分区存放，做好防流失、防火、防尘、防雨等措施，资源外售或综合利用，避免二次污染; 3; 3. 危险固废; 暂存于暂存贮存库，委托有资质单位处理; 暂存于暂存贮存库，委托有资质单位处理. 生活垃圾; 经垃圾桶收集后交由环卫部门清运处置; 经垃圾桶收集后交由环卫部门清运处置. 噪声; 机械设备噪声; 选用低噪声设备做好设备布局、隔声、减振及消声等降噪措施; 已落实; 2; 2. 其他; 土壤防治、 环境风险防范; 分区防渗; 已落实; 5; 5. 总计; 30; 30.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、主要结论 内容 要素; 排放口(编号、名称)/污染源; 污染物项目; 环境保护措施; 执行标准. 大气环境; 涂管废气; VOCs; 车间内无组织排放; 颗粒物、锡及其化合物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 新污染源大气污染物排放限值、无组织排放控制要求。VOCs执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中无组织排放控制要求。厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定；. 直管灯 回流焊废气; 颗粒物; 15m高排气筒高空排放（DA004、DA003）. 人工焊接废气; 颗粒物、锡及其化合物; 15m高排气筒高空排放（DA005）. 基板粘黏、 涂管废气; VOCs; 车间内无组织排放. 发泡废气; VOCs; 车间内无组织排放. 球泡灯 回流焊废气; 颗粒物; 15m高排气筒高空排放（DA003）. 厂界; VOCs; 废气源密闭化，提高有组织收集效率. 地表水环境; 清洗废水、生活污水; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油; 清洗废水经厂区自建的“混凝沉淀系统”处理设施处理，生活污水、食堂废水经隔油池+化粪池处理; 霍山经济开发区工业污水处理厂进水水质要求及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准. 声环境; 生产噪声; 噪声; 减振、隔声、距离衰减等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准. 电磁辐射; # 无. 固体废物; 一般工业固体废物; 不合格产品; 收集后定期外售资源综合利用; 建设一般工业固废贮存场所，集中分类分区存放，做好防流失、防火、防尘、防雨等措施，资源外售或综合利用，避免二次污染. 废包装; 收集后定期外售资源综合利用. 废胶; 收集后定期外售资源综合利用. 废珍珠棉; 收集后定期外售资源综合利用. 危险废物; 废渣; 规范收集，分类暂存于危废贮存库后委托有相应处理资质的单位进行处理; 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中标准，建设规范化危废贮存间，完善收集、贮存各环节管理，签订危废转运协议，落实转运联单和登记台账制度. 废润滑油. 废锡膏盒（含铅锡膏）. 废水性涂料包装桶; 规范收集后，厂家回收作为原用途再利用。. 废含油抹布、劳保用品; 分类收集，委托处置，全程不按照危废管理. 员工生活; 生活垃圾; 环卫部门清运; /. 二、环境影响评价总体结论与建议 （1）结论 安徽世林照明股份有限公司LED照明光源产能扩增项目建设符合国家的产业政策，项目用地符合当地建设用地规划要求，该项目建成后应认真落实本次评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。项目建设与区域相容。因此从环境影响的角度分析，本项目的建设是可行的。 （2）建议 ①企业积极推行清洁生产。通过清洁生产，能够核对企业单元操作中原料、产品、水耗、能耗等因素，从而确定污染物的来源、数量和类型，进而制定污染削减目标，提出相应的技术措施。实施清洁生产还能提高企业管理水平，最终提高企业的产品质量和经济 效益。 ②在厂区的管理机构中设立兼职环保人员，负责对整个厂区的环保监督与管理工作；健全环保制度，落实环保岗位责任制，环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转；加强宣传教育，增强职工的环保意识。 ③加强厂区的卫生管理，做好固体废弃物的收集回收利用工作，不得随意丢弃； 生活垃圾应及时清运处理。 ④做好原料及产品的运输管理，减少运输过程中产生的不良影响。 ⑤适度增加厂区的绿化，可起到消声吸尘的作用。 ⑥项目严格执行环境保护“三同时”的制度，各项污染防治措施必须同时设计，同时施工，同时投入运行。 三、环评批复 拟建项目位于六安市霍山县经济开发区外环路南侧，总投资1800万元，其中环保投资30万元。项目性质为改扩建。主要建设内容是在公司现有厂区1#、2#、7#、8#厂房内建设该项目，新上自动锡膏印刷机、堵头打胶机、贴片机、老练机、珍珠棉机等生产设备，组成贴片、回流焊、打胶、老化、质检、组装、包装等生产工段，项目拟建成后最终可形成年生产各类LED球泡灯8000万只、LED直管灯8000万支、珍珠棉套6000万支的生产能力。 该项目符合建设项目环境影响评价文件告知承诺审批的相关要求。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《安徽省生态环境厅关于强化生态环境保障和服务助力稳经济若干措施的通知》（皖环发〔2022〕34号）等有关规定，经研究，现批复如下： 一、经你公司和环评编制单位承诺，我局原则同意该项目《报告表》提出的污染防治措施和结论。 二、你公司应严格落实《报告表》提出的各项环境污染防治措施和承诺的相关内容，严格执行环保“三同时”制度，确保各项污染物排放稳定满足国家、地方规定的标准和总量控制指标，各项环境风险可控。 三、建设项目投产前，应按规定程序完成排污许可证申领、竣工环境保护验收工作，并将相关信息对社会公开。 四、建设项目的性质、规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。 五、请霍山县经济开发区生态环境工作站加强对该项目的现场监管，监督建设单位认真落实各项环境污染防治措施和要求。 六、项目审批后若发现存在不符合告知承诺制或环评文件存在重大质量问题，我局将撤销许可决定，由此造成的一切后果和经济损失均由你单位承担。

表五

验收监测质量保证及质量控制： ## 5.1 监测分析方法 ## 本项目监测污染源包括废气、噪声和废水，废气检测因子为颗粒物，相关检测参数见下表5.1： ## 表5.1 相关检测参数 检测类别; 检测项目; 检测方法; 方法检出限. 有组织废气; 颗粒物; 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996及修改单; /. 无组织废气; 总悬浮颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022; 7μg/m3. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /. 废水; pH; 水质pH值的测定电极法》HJ1147-2020; /. 化学需氧量; 《水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》HJ/T399-2007; /. 五日生化需氧量; 《水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法》HJ505-2009; 0.5mg/L. 氨氮; 《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009; 0.025mg/L. 悬浮物; 《水质悬浮物的测定重量法》GB/T11901-1989; /. 动植物油; 《水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》HJ637-2018; 0.06mg/L. ## 5.2 监测仪器 表5.2 监测仪器一览表 名称; 仪器型号; 仪器编号; 仪器溯源有效期. 自动烟尘烟气测试仪; GH-60E; J084; 2024.8.28. 分析天平（万分之一）; FA2204C; J014; 2024.8.28. 十万分之一天平; AUW120D; J013; 2024.8.28. 非甲烷总烃检测仪; GC7890; J003; 2024.8.28. 综合大气采样器; KB-6120-E; J113、J114、J115、J116; 2024.8.28. 手持气象站; HWS; J125; 2024.8.28. 多功能声级计; AWA6228+; J117; 2024.8.28. 笔式酸度计; PH-220B; J121; 2024.8.28. 紫外可见分光光度计; T6新世纪; J006; 2024.8.28. COD速测仪; 6B-200; J017; 2024.8.28. 生化培养箱; SHP-160; J026; 2024.8.28. 红外测油仪; LT-21A; J008; 2024.8.28. ## 5.3质量控制与保证 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境监测技术规范》、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《空气和废气监测分析方法》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》（环发[2000]38号文附件）等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6）数据应进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制：用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性；用现场空白、有证标准物质保证数据的准确度和精确度。

表六

验收监测内容 # 6.1 废气 表6.1 有组织监测方案 监测项目; 颗粒物. 排气筒编号; DA004（7#厂房）; DA005（2#厂房）; DA003（8#厂房）. 监测点位; 废气处理设施进口、排气筒排放口. 监测频次; 连续监测2天，每天监测3次. 手工采样个数; 非连续采样 至少3个. 监测内容; 烟气流速、烟气温度、烟道截面积、烟气量. 表6.2 无组织监测方案 监测项目; 总悬浮颗粒物. 监测点位; 项目区上风向厂界设1个点位（G1）、下风向厂界设3个点位（G2-G4）; 厂房外排放口处（G5）. 监测因子; 总悬浮颗粒物; 总悬浮颗粒物. 监测频次; 连续监测2天，每天采样3次. 注：无组织排放监测时，同时监测并记录各监测点位的风向、风速等气象参数. 6.2 噪声 监测因子：噪声 监测范围：项目区四至厂界。 监测时间和频次：监测2天；昼间监测1次，共2次。 执行标准：评价区域声环境执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 监测点设置：项目所在周边设4个点位。 表6.3 噪声监测方案 点位; 区域. N1; 厂界东. N2; 厂界南. N3; 厂界西. N4; 厂界北. 6.3 废水 - 表6.4 废水监测内容 监测项目; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油. 监测点位; 厂区污水总排口. 监测频次; 连续监测2天，每天监测1次. 执行标准; 霍山经济开发区工业污水处理厂进水水质要求及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准. DA003 DA004 DA005 G5 G1 G2 G4 N2 N1 N4 G3 N3 废气监测点位 噪声监测点位 ## 图6.1 监测点位示意图

表七

7.1 验收监测期间生产工况记录 项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了验收监测三天的生产工况，验收期间企业均达到生产负荷的75%以上，本项目符合验收条件。 表7.1 项目区生产工况表 日期 项目; 2023.11.29; 2023.11.30; 2023.11.1. 环评生产能力; LED直管灯8000万只/年、 LED球泡灯8000万只/年、珍珠棉套6000万只/年. 实际产量; 日加工LED直管灯26.3万只、LED球泡灯26.1万只、珍珠棉套20万只; 日加工LED直管灯26.1万只、LED球泡灯26.2万只、珍珠棉套20万只; 日加工LED直管灯26.3万只、LED球泡灯26.1万只、珍珠棉套20万只. 生产负荷（％）; 98.12; 97.94; 98.12. 7.2 验收监测结果 （1）废气监测结果分析 表7.2 有组织废气监测结果一览表-颗粒物 采样点位; 检测项目; 采样日期; 实测浓度 （mg/m³）; 排放速率 （kg/h）. 废气处理设施排气筒排放口DA004（7#厂房）; 颗粒物; 2023/11/29; 第一次; 26; 0.272. 第二次; 34. 第三次; 24. 2023/11/30; 第一次; 28; 0.326. 第二次; 37. 第三次; 33. 平均出口浓度; 30.3; 0.299. DA005 （进口）（2#厂房）; 颗粒物; 2023/11/29; 第一次; 41; 0.22. 第二次; 31. 第三次; 36. 2023/11/30; 第一次; 33; 0.146. 第二次; 34. 第三次; 25. 平均进口浓度; 33.33. DA005 （出口）（2#厂房）; 颗粒物; 2023/11/29; 第一次; 31; 0.136. 第二次; 28. 第三次; 35. 2023/11/30; 第一次; 28; 0.179. 第二次; 48. 第三次; 34. 平均出口浓度; 34; 0.158. DA003 （进口）（8#厂房）; 颗粒物; 2023/11/29; 第一次; 33; 0.232. 第二次; 27. 第三次; 25. 2023/11/30; 第一次; 42; 0.315. 第二次; 34. 第三次; 39. 平均进口浓度; 33.3. DA003 （出口）（8#厂房）; 颗粒物; 2023/11/29; 第一次; 33; 0.22. 第二次; 37. 第三次; 37. 2023/11/30; 第一次; 38; 0.259. 第二次; 45. 第三次; 41. 平均出口浓度; 38.5; 0.240. 表7.4 无组织废气监测结果一览表 检测项目; 采样日期; 排放浓度. 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 厂房外G5. 总悬浮 颗粒物（μg/m³）; 2023/11/29; 第一次; 213; 273; 273; 259; 363. 第二次; 208; 256; 256; 267; 382. 第三次; 204; 266; 281; 283; 332. 2023/11/30; 第一次; 216; 273; 275; 271; 361. 第二次; 218; 251; 253; 279; 383. 第三次; 201; 284; 284; 269; 333. 非甲烷总烃（mg/m³）; 2023/11/29; 第一次; 0.60; 0.68; 0.72; 0.71; 0.94. 第二次; 0.62; 0.73; 0.76; 0.77; 0.90. 第三次; 0.63; 0.75; 0.73; 0.74; 0.89. 2023/11/30; 第一次; 0.103; 0.301; 0.256; 0.275; 0.313. 第二次; 0.122; 0.269; 0.224; 0.282; 0.345. 第三次; 0.097; 0.333; 0.243; 0.250; 0.326. 监测结果分析：根据现场监测报告，监测期间颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）有组织、无组织排放控制要求。VOCs排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值。厂区内VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定。 （2）噪声监测结果与分析 表7.5 噪声监测结果统计表 测点编号; 测点位置; 主要声源; 2023/11/29; 2023/11/30. 结果; 结果. N1; 东厂界外1m处; 厂界噪声; 58; 58. N2; 南厂界外1m处; 56; 57. N3; 西厂界外1m处; 57; 58. N4; 北厂界外1m处; 58; 56. 根据上表可知，在验收监测期间，本项目昼间噪声排放数值在56dB（A）~58dB（A）之间，排放限值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。 - （3）废水监测结果与分析 表7.6 废水监测结果统计表 检测点位; 厂区污水总排口. 采样时间; 2023.11.30; 2023.12.1. pH（无量纲）; 7.3; 7.2. 化学需氧量（mg/L）; 41.4; 43.4. 五日生化需氧量（mg/L）; 16.1; 17.9. 氨氮（mg/L）; 2.36; 2.66. 悬浮物（mg/L）; 15; 17. 动植物油类（mg/L）; 1.30; 1.39. 监测结果分析：根据现场监测报告，监测期间pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油排放浓度满足霍山经济开发区工业污水处理厂进水水质要求及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准。

表八

# 验收监测结论： # 1、工况及“三同时”执行情况 安徽世林照明股份有限公司LED照明光源产能扩增项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，并于2023年12月25日完成排污许可登记，登记编号为：913415007568468903002V，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。生产调试期间，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求。监测结果具有代表性。 ## 2、污染物排放监测结果 （1）本次验收对厂区废气排放情况进行了监测，根据监测结果表明，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 新污染源大气污染物有组织无组织排放控制要求。VOCs排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值。厂区内VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定。； （2）本项目产生的噪声主要来自于设备噪声，本项目已采取基础减震、设备隔声、厂房隔声以及选用低噪声设备等措施。根据监测结果表明，厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。 ## （3）生产废水经厂区建设的沉淀池沉淀处理后与经隔油池、化粪池预处理后的生活污水满足霍山经济开发区工业污水处理厂进水水质要求及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准。通过厂区污水管网进入霍山经济开发区工业污水处理厂处理达标后最终排入东淠河。 ## 二、结论 项目已根据环评及批复要求落实污染防治措施，建成内容不涉及重大变动。验收监测期间，项目工况稳定，各类环保设施运行正常，根据监测结果，各项污染防治措施均达到验收要求，对周边环境影响可以接受，故可对其提出项目竣工环境验收合格的意见。