霍山矿产新型建材有限公司

矿产公司年产30万吨预拌砂浆项目

竣工环境保护验收报告

霍山矿产新型建材有限公司

2023年11月

建设单位法人代表：            （签字）

项目负责人：

填  表  人：

建设单位：霍山矿产新型建材有限公司（盖章）

电话：15855208199

传真：/

邮编：/

地址：安徽省六安市霍山县下符桥镇

表一 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 矿产公司年产30万吨预拌砂浆项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 霍山矿产新型建材有限公司 |  |  |  |
| 建设项目性质 | ●新建 改、扩建 技术改造 |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省六安市霍山县下符桥镇 |  |  |  |
| 主要产品名称 | 预拌砂浆 |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产30万吨预拌砂浆的生产能力 |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产30万吨预拌砂浆的生产能力 |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2021年12月 | 开工建设时间 | 2022年1月 |  |
| 调试时间 | 2023年11月 | 验收现场监测时间 | 2023年11月2日-3日 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 霍山县生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽汇泽通环境技术有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 | 3400 | 环保投资总概算 | 100 | 2.94% |
| 实际总概算 | 3400 | 环保投资 | 125 | 3.68% |
| 验收监测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国大气污染防治法》； （2）《中华人民共和国水污染防治法》； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南 污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）安徽汇泽通环境技术有限公司编制的《霍山县矿产资源开发有限责任公司矿产公司年产30万吨预拌砂浆项目环境影响报告表》，2021.12； （2）霍山县矿产资源开发有限责任公司矿产公司年产30万吨预拌砂浆项目的批复文件（霍环评[2022]01号），2022.1.12； （3）验收监测方案； （4）验收检测报告—废气、噪声。 4、验收条件满足性分析 表1.1 项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续并取得六安市霍山县生态环境分局关于项目环境影响报告表的批复（霍环评[2022]01号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），项目属于简化管理类，已在排污许可证信息管理平台进行填报; 合格. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 不涉及; 合格. （7）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 不涉及; 合格. |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、环境质量标准： （1）大气环境 区域空气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准，标准值详见下表： 表1.1 大气环境质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值μg/m3; 标准来源. SO2; 24小时平均; 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准. 1小时平均; 500. NO2; 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 100. 24小时平均; 150. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. NOx; 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. （2）地表水环境 地表水东淠河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 表1. 2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 污染因子; III类标准限值. 1; pH（无量纲）; 6～9. 2; COD; ≤20. 3; BOD5; ≤4. 4; NH3-N; ≤1. 5; 石油类; ≤0.05. 6; SS; ≤20. （3）声环境质量 区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 表1.3 声环境质量评价标准 功能类别; 标准值; 依据. 2类区; 60 dB（A）; 50 dB（A）; GB3096-2008声环境质量标准. 2、污染物排放标准 （1）废水 车辆清洗废水、厂区洗扫废水等经沉淀池沉淀后循环使用；外排废水主要为员工生活污水，经化粪池、隔油池预处理后经一体化污水处理设施处理后，达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020) 表 1“城市杂用水水质基本控制项目及限值”中“冲厕、车辆冲洗”标准后，处理后用于厂区车辆冲洗抑尘，废水不外排。 表1.4 废水排放标准 单位：mg/L、pH 为无量纲 污染物; 标准限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6.0-9.0; 《城市污水再生利用城市杂 用水水质》(GB/T18920-2020）表1“城市杂用水水质基本控制项目及限值”中“冲厕、车辆冲洗”标准. 溶解性总固体/（mg/L）; 1000. 五日生化需氧量 (BOD5)/(mg/L); 10. 氨氮/（mg/L）; 5. 溶解氧/（mg/L）; 2.0. （2）废气 结合安徽省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）以及《工业炉窑大气污染综合治理方案》关于“重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3实施改造”的要求，取严执行安徽省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表1中排放限值及表2中无组织排放限值。项目中使用的热风炉为独立热源的烘干设备。 表1.5 水泥工业大气污染物排放标准 生产设备; 颗粒物mg/m3; 二氧化硫mg/m3; 氮氧化物mg/m3; 大气污染物无组织排放限值mg/m3. 热风炉; 10; 50; 100; 0.5. 水泥制品生产; 10; -; -. 食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），油烟排放参考执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中“小型规模”要求。各标准限值详见下表。 表1.6 饮食业单位的规模划分 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3，<6; ≥6. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 80. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. （3）噪声 噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。 表1.7工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：Leq dB（A） 声功能区; 昼间; 夜间. 2类区; 60; 50. （4）固废控制标准 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 3、主要污染物总量控制指标 根据《霍山县矿产资源开发有限责任公司矿产公司年产30万吨预拌砂浆项目环境影响报告表》及其批复文件，本项目主要污染物总量控制指标为： 烟（粉）尘：0.722t/a、SO2：0.30t/a、NOX：0.53t/a。 |

表二 主要工程内容和生产工艺流程

- 项目背景及由来 （1）背景 霍山矿产新型建材有限公司属于霍山县矿产资源开发有限责任公司全资子公司，霍山县矿产资源开发有限责任公司2021年12月于安徽省六安市霍山县下符桥镇投资3400万元新建“霍山县矿产资源开发有限责任公司矿产公司年产30万吨预拌砂浆项目”，并委托安徽汇泽通环境技术有限公司对该项目进行了环境影响评价工作，并于2022年1月12日取得霍山县生态环境分局对该项目的环评报告表的批复文件（霍环评[2022]01号）。2022年1月开工建设，新建生产厂房（1#厂房）1栋，1#厂房建筑面积为2100m2，南侧为检修（3#厂房），建筑面积630m2；办公楼及食堂一栋，建筑面积550 m2。配套水电、绿化等设施。可实现年产30万吨预拌砂浆的生产能力。 （2）任务由来 根据《建设项目环境保护管理条例》中第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。 根据国家环保部《关于规范建设单位自主开展项目竣工环境保护验收的通知》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）有关规定：项目由建设单位自行开展验收。 因此，为考核该建设项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施试运行性能和效果，依据国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，2022年9月已完成排污许证填报。2023年11月，霍山县矿产资源开发有限责任公司组织开展“霍山县矿产资源开发有限责任公司矿产公司年产30万吨预拌砂浆项目”自主验收工作，于2023年11月1日制定项目污染物监测方案，委托安徽威正测试技术有限公司于2023年11月2日-3日进行现场采样监测，在此基础上于2022年11月13日完成验收监测报告。 2、工程建设内容： （1）环评申报内容概况 新建生产厂房（1#厂房）1栋，1#厂房建筑面积为2100m2，南侧为检修（3#厂房），建筑面积630m2；办公楼及食堂一栋，建筑面积550 m2。配套水电、绿化等设施。可实现年产30万吨预拌砂浆的生产能力。 劳动定员21人，年工作300天，1天3班制，1班8h，年工作时间7200h，设食堂无宿舍。 （2）实际建设内容概况 实际新建生产厂房（1#厂房）1栋，1#厂房建筑面积为2100m2，南侧为检修（3#厂房），建筑面积630m2；办公楼及食堂一栋，建筑面积550 m2。配套水电、绿化等设施。可实现年产30万吨预拌砂浆的生产能力。 劳动定员21人，年工作300天，1天3班制，1班8h，年工作时间7200h，设食堂无宿舍。 环评申报内容与验收期间实际建设内容对照情况如下： 表2.1 环评申报工程内容与实际建成工程内容对照表 工程内容; 环评申报内容; 实际建设工程内容及规模. 主体工程; 1#厂房; 1F，布置一条生产线，建筑面积2100m2，厂房四周封闭，包括烘干、筛分、搅拌、包装工序，主要布置有干燥设备、上料系统、筛分系统、计量系统、搅拌系统、下料系统、包装系统等; 与环评申报内容一致. 辅助工程; 2#办公楼; 2F，占地面积约550m2，位于厂区东侧; 与环评申报内容一致. 食堂; 位于办公楼二层北侧，建筑面积200m2; 与环评申报内容一致. 门卫室; 建筑面积约12m2，位于厂区东北侧; 与环评申报内容一致. 检修厂房 （3#厂房）; 建筑面积约630m2，位于厂区西南侧; 与环评申报内容一致. 公用工程; 供水; 市政供水; 市政供水. 排水; 雨污分流，围绕厂区建设雨水沟渠，初期雨水经沉淀池（6m3）沉淀后经沉淀后回用于车辆冲洗抑尘; 雨污分流，初期雨水经雨水沉淀池（6m3）沉淀后经沉淀后回用于地面冲洗抑尘. 生活污水经化粪池、隔油池预处理后进入自建一体化污水处理站（10t/d），处理后用于厂区冲厕、车辆冲洗抑尘; 生活污水经化粪池、隔油池预处理后进入自建一体化污水处理站（10t/d），处理后用于厂区冲厕、地面冲洗抑尘. 车辆清洗废水经经沉淀池沉淀后循环使用; 车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用. 供热系统; 采用天然气给烘干炉加热; 天然气供热. 供电系统; 市政供电; 市政供电. 储运工程; 干砂筒仓; 1#厂房内，配设4个220m3筒仓，大小一致，支架高12m，筒仓高（含支架）22m; 4个干砂筒仓，用于存储砂使用. 水泥筒仓; 1#厂房内，配设1个120m3筒仓，大小一致，混凝土基座高10m，支架高8m，筒仓高（含支架）16.5m; 2个水泥筒仓，用于存储水泥使用. 稠化粉筒仓; 1#厂房内，配设1个80m3筒仓，混凝土基座高10m，支架高8m，筒仓高（含支架）16.5m; 稠化粉即外加剂，3个稠化粉筒仓，用于存储稠化粉使用. 粉煤灰筒仓; 1#厂房内，配设2个80m3筒仓，混凝土基座高10m，支架高8m，筒仓高（含支架）16.5m; 2个粉煤灰筒仓，用于粉煤灰存储使用. 外加剂筒仓; 1#厂房内，配设3个1m3筒仓，混凝土基座高10m，支架高1.8m，筒仓高（含支架）3.3m; /. 环保工程; 废水处理; 生活污水经化粪池、隔油池预处理后经一体化污水处理设施处理后用于厂区车辆冲洗抑尘; 生活污水经化粪池、隔油池预处理后经一体化污水处理设施（处理能力10t/d，处理工艺：接触氧化）处理后用于厂区地面冲洗抑尘. 清洗废水经沉淀池处理后循环使用; 清洗废水经沉淀池处理后循环使用. 废气处理; 烘干废气、筛分粉尘采用采用国内领先水平燃烧工艺技术，经布袋除尘器收集处理后排气筒（DA001）排放; 烘干废气、筛分粉尘采用采用国内领先水平燃烧工艺技术，经布袋除尘器收集处理后排气筒（DA001）排放. 运输扬尘：地面硬化，定期洒水抑尘。设喷淋装置，进出口设置车辆自动冲洗平台; 运输扬尘：地面硬化，定期洒水抑尘。配套扫地机定期对地面进行清扫. 搅拌粉尘、筒仓粉尘、包装粉尘：布袋除尘器收集处理后，在生产车间内排放，生产车间封闭，可有效阻隔粉尘的扩散; 生产车间封闭，搅拌粉尘经脉冲布袋除尘器处理后车间内排放、包装粉尘经脉冲布袋除尘器处理后车间内排放，筒仓粉尘经仓顶脉冲布袋除尘器处理后车间内排放. 食堂油烟：经油烟净化器处理后排出; 食堂油烟经油烟净化器处理后外排. 固废处理; 除尘器收集粉尘和含油抹布、劳保用品：回用于生产; 除尘器收集的粉尘回用于生产. 含油抹布、劳保用品，未分类收集，属于豁免类，经垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运. 沉淀池泥沙：综合利用; 沉淀池泥沙定期清掏，经一般工业固废暂存间收集后资源外售. 污水处理站污泥：收集后外运综合利用; 污水处理站污泥经一般工业固废暂存间收集后资源外售. 生活垃圾：按照市容部门要求进行存放，收集后统一交由环卫部门清运; 生活垃圾经厂区垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运. 机械设备维修、维护产生的废矿物油、废机油桶，暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处理处置; 机械设备维修、维护产生的废矿物油、废机油桶，暂存于危险废物暂存间（10m2），定期交有资质单位处理处置. 噪声控制; 选用低噪声设备、减振安装和厂房隔声; 已选用低噪声设备、减振安装和厂房隔声. （3）产品方案 表2.2项目主要产品方案一览表 序号; 产品名称; 环评申报年产量(t/a）; 实际年产量（t/a）; 备注. 1; 预拌砂浆; 30万; 30万; 每年约有5%袋装 （1.5万吨袋装，板式挂车运输；28.5万吨散装，散装干混砂浆运输车运输）. （4）生产设备 表2.3 设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 环评申报数量; 实际投产数量. 烘干系统主设备. 1; 变频皮带秤; B800; 1 套; 1 套. 2; 湿砂皮带输送机; B650; 2 套; 2 套. 3; 燃烧机; RS610; 1 台; 1 台. 4; 烘干机; KNST3280; 1 台; 1 台. 5; 1#清灰 U 型螺栓输送机; LS300; 1 套; 1 套. 6; 2#清灰管螺旋输送机; Φ219; 1 套; 1 套. 7; 振动筛; KNZK1640; 1 台; 1 台. 8; 弃砂皮带输送机; B500; 1 台; 1 台. 9; 干砂提升机; NE50; 1 套; 1 套. 配料系统主设备. 10; 环保自清输送设备; KNHZQ800; 1 套; 1 套. 11; 计量料提升机; NE150; 1 套; 1 套. 12; 水泥螺旋机; Φ273; 2 套; 2 套. 13; 粉煤灰螺旋机; Φ219; 1 套; 1 套. 14; 稠化粉螺旋机; Φ168; 1 套; 3套. 15; 外加剂螺旋机; Φ114; 3 套; /. 16; 搅拌主机; WZ-10; 1 台; 1 台. 17; 散装机; SZJ100; 1 台; 1 台. 18; 成品螺旋输送机; LS400; 1 台; 1 台. 19; 包装机; -; 1 台; 1 台. 20; 空压机; -; 1 台; 1 台. 3、原辅材料消耗及水平衡 （1）原辅材料消耗情况 表2.4 原辅材料消耗情况一览表 序 号; 名称; 单位; 环评申报年用量; 实际年使用量; 最大储存量 （m3）; 粒径范围; 储运方式. 1; 砂; t/a; 21万; 22万; 880; 2.3~3.0mm; 固态，粉状，汽车运输， 4个筒仓储存. 2; 水泥; t/a; 5.7万; 5.7万; 120; ＜40μm; 固态，粉状，汽车运输， 2个筒仓储存. 3; 粉煤灰; t/a; 2万; 2万; 80; 0.5~300μm; 固态，粉状，汽车运输， 2个筒仓储存. 4; 稠化粉; t/a; 0.35万; 0.90 万; 160; 0.5~300μm; 固态，粉状，汽车运输， 3个筒仓储存. 5; 外加剂; t/a; 0.55万; /; /; /; 外加剂即稠化粉. 6; 石粉; t/a; 1万; /; /; /; /. 能源. 7; 水; t/a; 933; 933; -; -; -. 8; 电; kw·h; 100万; 100万; -; -; -. 9; 天然气; m3/a; 76万; 76万; -; -; 管道. （2）水平衡一览表 废水主要为员工生活废水、清洗废水。 ①生活污水 劳动定员21人，生活用水量共计2.52m3/d（756m3/a）。生活污水排放量为2.02m/d（604.8m3/a）。生活污水经化粪池、隔油池预处理后进入自建一体化污水处理站（处理能力10t/d，处理工艺：接触氧化），处理满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)标准表1“城市杂用水水质基本控制项目及限值”中“冲厕、车辆冲洗”，用于厂区冲厕、地面冲洗抑尘。 ②清洗废水 A.运输车辆冲洗废水 运输车辆清洗用水量为3.3m3/d（990m3/a），运输车辆清洗废水为2.97m3/d（891m3/a），冲洗车辆的废水经沉淀池（10m3）沉淀后循环使用。 B.地面冲洗废水 生产车间外的地面每周使用洗扫车洗扫一次，用水量约37.5m3/次，用水量约1875m3/a（6.25m3/d），废水产生量为1687.5m3/a（5.63m3/d），地面冲洗废水经沉淀池（10m3）沉淀后循环使用。 - C.初期雨水 - 年收集的初期雨水量为106.5t/a（0.36m3/d），设置排水沟，连接至雨水沉淀池（6m3），长3m×宽1m×深2m，经沉淀后回用于车辆清洗。 图2.1项目营运期用水平衡分析单位：m3/d 4、主要工艺流程及产污环节 工艺流程及产污节点如下： 图2.2 工艺流程及污染产生工序图 主要工艺说明： - ①湿砂烘干 湿砂通过输送带送入烘干机内。天然气经燃气燃烧机，将燃气吹入燃烧炉中，项目烘干工序是连续的，湿砂从进料到烘干完成出料，湿砂烘干完成后的含水率一般低于0.5%，烘干后的干砂落入振动筛进行下一工序筛分。天然气燃烧湿砂烘干过程会产生烘干废气，烘干废气和筛分粉尘经同一个排气筒排放。 - ②筛分 烘干完成后，振动筛通过震动筛选出粒径符合要求的沙子，直接落入料斗，敞开的，料斗上方设置集气罩收集筛分粉尘。烘干好的干砂落入振动筛进行筛分，筛出细颗粒和粗砂，将粒径＞4.75mm的干砂筛选出来外售，粒径≤4.75mm的干砂利用提升机提升至干砂筒仓内。项目筛分过程会产生粉尘，筛选出去的粗砂外售，筛分粉尘和天然气燃烧的烘干废气，采用布袋脉冲除尘器收集处理，处理后经排气筒（DA001，高于本体建筑3m）排放。 - ③筒仓物料装卸及输送 项目共设有4个干砂仓、2个水泥仓、2个粉煤灰仓、3个稠化粉仓，各筒仓的顶部均自带布袋除尘装置，水泥、粉煤灰、稠化粉及外加剂都由螺旋输送机输送到计量斗，由电脑控制的配料系统进行计量配料，输送及计量斗均为密闭状态。 - ④搅拌 各种原材料投入搅拌机进行搅拌混合。搅拌过程会产生搅拌粉尘，搅拌机采用全封闭结构，设置1套，布袋除尘器（收集的粉尘经脉冲震动回落至搅拌仓内），项目搅拌主机位于全封闭生产车间内，粉尘经布袋除尘器处理，以无组织形式在生产车间内排放，生产车间封闭，可有效阻隔粉尘的扩散。 ⑤包装 搅拌后的混合物料即为产品，成品砂浆约5%（1.5万吨）进行产品袋装，其余95%（28.5万吨）直接打入预拌砂浆车内运输至施工现场，以防发生离析现象，影响工程施工质量。 产品装卸及包装过程会产生少量的粉尘，包装区粉尘经袋脉冲除尘器处理后以无组织形式在生产车间内排放，生产车间封闭，可有效阻隔粉尘的扩散。 5、项目变动情况 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表3.5 项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 项目生产、处置或储存能力未增加; 不属于. 二、规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的. 三、地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 项目选址不变; 不属于. 四、生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 不涉及生产工艺及其主要原辅料、燃料的变化; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存方式不变; 不属于. 五、环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 废气、废水污染防治措施未发生变化; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 未发生变化; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物利用处置方式未发生变化，均委外处置; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于. 实际建设内容与环评申报内容保持一致。因此，根据《建设项目环境保护管理条例》本项目不属于重大变更，满足验收条件。

表三  环境保护设施

1、废水污染物治理/处置设施分析 废水主要为清洗废水及职工生活污水。 表3.1 废水污染物情况一览表 废水类别; 来源; 污染物种类; 排放规律; 产生量; 治理设施; 处理工艺; 处理能力; 设计指标; 废水回用量; 排放去向. 生活污水; 职工生活; pH、BOD5、NH3-N、溶解氧、溶解性总固体; 间歇; 604.8t/a; 一体式污水处理设备; 生物接触氧化; 10t/d; 10t/d; 604.8t/a; 冲厕、车辆冲洗. 清洗废水; 车辆冲洗、地面清洗; COD、BOD5、SS; 间歇; 2578.5t/a; 三级沉淀池; 沉淀; 10m3; 10m3; 2578.5t/a; 车辆冲洗、地面清洗. 2、废气污染物治理/处置设施分析 废气主要为烘干、筛分废气，燃料废气，搅拌、包装粉尘，筒仓粉尘，运输扬尘，食堂油烟，详见下表。 表3.2 废气污染物情况一览表 废气名称; 来源; 污染物种类; 排放方式; 治理设施; 工艺与规模; 设计指标; 排气筒高度/内径尺寸; 排放去向; 治理设施监测点设置/开孔情况. 烘干、筛分废气; 烘干工序、筛分工序; 颗粒物、二 氧化硫、氮氧化物; 有组织; 脉冲布袋除尘器; 布袋除尘; 风机风量6000m3/h; 35m/0.5m; 大气; 已开孔. 搅拌粉尘; 搅拌工序; 颗粒物; 无组织; 脉冲布袋除尘器; 布袋除尘; 风机风量2500m3/h; /; 车间内; /. 包装粉尘; 包装工序; 颗粒物; 无组织; 脉冲布袋除尘器; 布袋除尘; 风机风量2500m3/h; /; 车间内; /. 砂仓筒仓粉尘; 砂仓筒仓; 颗粒物; 无组织; 脉冲布袋除尘器; 布袋除尘; 风机风量2500m3/h; /; 车间内; /. 水泥筒仓粉尘; 水泥筒仓; 颗粒物; 无组织; 脉冲布袋除尘器; 布袋除尘; 风机风量1800m3/h; /; 车间内; /. 稠化粉筒仓粉尘; 稠化粉筒仓; 颗粒物; 无组织; 脉冲布袋除尘器; 布袋除尘; 风机风量1100m3/h; /; 车间内; /. 粉煤灰筒仓粉尘; 粉煤灰筒仓; 颗粒物; 无组织; 脉冲布袋除尘器; 布袋除尘; 风机风量1100m3/h; /; 车间内; /. 运输扬尘; 车辆运输; 颗粒物; 无组织; 地面硬化、洒水、扫地机清扫; 地面硬化、洒水、扫地机清扫; /; /; 大气; /. 食堂油烟; 食堂油烟; 食堂油烟; /; 油烟净化器; 油烟净化器; /; /; 大气; /. 3、噪声治理/处置设施分析 噪声主要来自于设备运转过程中产生的噪声，已采取基础减震、设备隔声、厂房隔声以及选用低噪声设备等措施。详见下表。 表3.3 噪声治理情况一览表 序号; 设备名称; 数量; 噪声源位置; 治理措施; 运行方式. 烘干系统主设备. 1; 变频皮带秤; 1 套; 生产车间; 低噪声设备、建筑隔声、基础减震等; 连续. 2; 湿砂皮带输送机; 2 套. 3; 燃烧机; 1 台. 4; 烘干机; 1 台. 5; 1#清灰 U 型螺栓输送机; 1 套. 6; 2#清灰管螺旋输送机; 1 套. 7; 振动筛; 1 台. 8; 弃砂皮带输送机; 1 台. 9; 干砂提升机; 1 套. 配料系统主设备. 10; 环保自清输送设备; 1 套; 生产车间; 低噪声设备、建筑隔声、基础减震等; 连续. 11; 计量料提升机; 1 套. 12; 水泥螺旋机; 2 套. 13; 粉煤灰螺旋机; 1 套. 14; 稠化粉螺旋机; 3 套. 15; 搅拌主机; 1 台. 16; 散装机; 1 台. 17; 成品螺旋输送机; 1 台. 18; 包装机; 1 台. 19; 空压机; 1 台. 4、固体治理/处置设施分析 固废包含一般工业固废、危险废物及生活垃圾。 表3.4 固废产生及排放去向一览表 序号; 固废名 称; 性质; 来源; 产生 量 （t/a）; 处置方式; 暂存场所; 标识标牌; 台账; 协议签订情况; 出入库情况. 1; 除尘器 集尘; 一般 固废; 废气处 理; 52.16; 回用; 一般工业固废间; /; /; /; /. 2; 不合格 品; 一般 固废; 生产; 5991; 回用; /; /; /; /. 3; 沉淀泥 沙; 一般 固废; 沉淀; 5; 综合利用; /; /; /; /. 4; 污水处理站污泥; 一般固废; 污水处理; 0.15; 综合利用; /; /; /; /. 5; 废油桶; 危险固废; 机油包装桶; 0.01; 交有资质 单位处置; 危废贮存库; 有; 有; 已签; 暂未产生，未入库. 6; 废矿物油; 危险固废; 设备维修保养; 0.005; 有; 有; 已签; 暂未产生，未入库. 7; 含油抹 布、劳 保用品; 危险固废; 设备维修保养; 0.01; 委托 环卫 部门 清运; 有; 有; 已签; 暂未产生，未入库. 8; 生活垃 圾; 固废; 生活; 5.4; 垃圾桶; /; /; /; /. 5、环保设施投资及“三同时”落实情况 表3.2 项目实际环保投资及“三同时”落实情况一览表 序号; 污染源; 环保申报环保工程内容; 计划环保投资（万元）; 现阶段实际投入环保工程内容; 实际环保投资(万元). 1; 水污染治理; 生活污水; 1座隔油池、1座化粪池、一体化污水处理设备; 20; 生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入一体化污水处理设备（处理能力10t/d，处理工艺：接触氧化）处理后回用于地面清洗; 25. 清洗废水; 1座三级沉淀池; 配套1座10m3的三级沉淀池. 2; 大气治理; 烘干、筛分工段; 采用国内领先水平燃烧工艺技术，经布袋除尘器收集处理后排气筒（DA001）排放; 70; 采用国内领先水平燃烧工艺技术，经布袋除尘器收集处理后排气筒（DA001）排放; 90. 运输扬尘; 地面硬化、扫地机清扫、洒水; 配套扫地机定期对地面进行清扫，定期洒水. 搅拌工段; 1套“脉冲布袋除尘器”废气处理装置; 已配套1套“脉冲布袋除尘器”废气处理装置. 包装工段; 1套“脉冲布袋除尘器”废气处理装置; 已配套1套“脉冲布袋除尘器”废气处理装置. 3; 固废治理; 一般工业固废; 建筑面积为10m2的规范化一般工业固废暂存场所交由环卫部门统一清运; 5; 已建1间一般工业固废暂存间对一般工业固废进行临时贮存; 5. 危险废物; 建筑面积为10m2的规范化危废贮存库; 已建1间面积为10m2的规范化危废贮存库. 生活垃圾; 垃圾桶; 2个垃圾桶收集后由环卫部门统一清运. 4; 噪声治理; 生产设备; 噪声设备配套减震、减噪措施; 5; 已配套减震、减噪措施; 5. 合计; 100; /; 125.

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

1、环评主要结论 表4.1 环评表主要结论 项目; 环评结论; 实际建设状况. 大气环境影响分析结论; 烘干、筛分工序、搅拌工序、包装工序、筒仓上料工序产生的颗粒物通过布袋脉冲除尘器处理后，经排气筒排放，排放浓度均可满足《安徽省水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中大气污染物排放限值标准；对于汽车动力起尘， 厂区内地面必须硬化，定期派专人使用洗扫车进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘，且在进出口设置车辆自动冲洗平台，对出场车辆进行冲洗，清除车辆携带尘土，从而降低车辆行驶过程产生的扬尘。食堂油烟经过 1 套“油烟净化器”处理后排放，满足《饮食业油烟排放标准》(试行)（GB18483-2001）中“小型规模”要求。综上，项目废气均采取合理有效处理措施，能做到达标排放， 对周边环境影响较小; 烘干废气、筛分粉尘采用采用国内领先水平燃烧工艺技术，经布袋除尘器收集处理后排气筒（DA001）排放；运输扬尘：地面硬化，定期洒水抑尘。配套扫地机定期对地面进行清扫，定期洒水；生产车间封闭，搅拌粉尘经脉冲布袋除尘器处理后车间内排放，包装粉尘经脉冲布袋除尘器处理后车间内排放，筒仓粉尘经仓顶脉冲布袋除尘器处理后车间内排放；食堂油烟经油烟净化器处理后外排. 地表水环境影响分析结论; 项目排水采用雨污分流，运营期产生的废水主要为清洗废水和职工生活污水，生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入厂区自建一体化污水处理设施处理后回用，清洗废水经沉淀池沉淀后回用于地面冲洗。 项目废水经以上措施处理后，对区域水体环境影响可接受; 生活污水经化粪池、隔油池预处理后进入自建一体化污水处理站（10t/d），处理后用于厂区冲厕、地面冲洗抑尘；车辆清洗废水经经沉淀池沉淀后循环使用. 噪声治理; 合理布局、距离衰减等措施降低噪声对周边环境的影响; 项目已通过合理布局、距离衰减等措施降低噪声对周边环境的影响. 固废治理; 本项目产生的固体废物主要为一般工业固废、危险固废及生活垃圾。其中除尘器集尘、不合格品收集后回用于生产，沉淀泥沙和污水处理站污泥外运，资源综合利用；废油桶、废矿物油经危废贮存库临时贮存后交由危废资质单位处置，含油抹布、劳保用品和生活垃圾交由环卫部门统一清运。 项目运营过程中产生的各固体废弃物均做到分类收集、规范暂存、资源化综合利用或合理处置，不会对周边环境造成明显影响; 设置1间一般工业固废暂存间和1间危废贮存库对一般工业固废和危险废物进行临时贮存. 环评总结论; 本项目从环境保护角度可行; /. 2、环境影响报告表审批决定 一、在全面落实《报告表》提出的各项污染防治的前提下，从环境保护角度，我局原则同意你公司按《报告表》所列建设项目性质、规模、地点、江艺及污染防治措施进行建设。 二、在项目设计、建设、运营中应认真落实《报告表》中提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作： 1、严格施工期环境管理。落实《报告表》中提出的各项环境保护措施，减轻对环境的不利影响。 2、在项目设计、建设中应进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类废气的收集率及去除率、排气筒设置数量及高度等应符合《报告表》要求。项目厂区道路及停车场等地面应进行硬化处理，设喷淋装置，定期洒水抑尘，进出口设置车辆自动冲洗平台。生产区应全部建设成封闭式厂房；物料堆场与配料设施应整体封闭，原料传输皮带机与搅拌主机包括原料筒仓应整体封闭，卸料、配料应在封闭式厂房内完成;物料堆场、卸料区、原料配料及输送设施应配套建设降尘抑尘设备设施，下料点应采用喷淋或其他抑尘措施。针对项目烘干、筛分、搅拌、包装等工序产生的废气及各类物料简仓产生的粉尘均应配套建设有效的废气收集处理设施，确保项目废气污染因子颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足安徽省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表1中排放限值及表2中无组织排放限值要求。项目食堂产生的油烟经油烟净化装置处理后,排放执行《饮食业油烟排放标准》(试行)（GB18483--2001）中“小型规模”标准要求。 3、按照“雨污分流”制要求，建设项目区内雨污分流管网。规范建设化类池、隔油池、沉淀池等预处理设施。项目运输车辆清洗废水、地面冲洗废水等清洗废水经沉淀池沉淀处理后循环使用；项目生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入厂区自建的一体化污水处理设备处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（G/T18920 2020）表1“城市杂用水水质基本控制项目及限值”中“冲厕、车辆冲洗”标准后，用于厂区车辆冲洗抑尘，不外排。 4、优先选用低噪声设备，合理采用隔声、消声、减震裝置措施。项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准要求；项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类标准要求。 5、规范做好固体废物的分类贮存、转运、无害化处置及综合利用工作，规范建设固废暂存场所。一般工业固废贮存及处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中标准要求；危险废物贮存处置执行《危险废弃物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单中标准要求，废油桶、废矿物油等危险废物应分类收集暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置；生活垃圾经收集后委托环卫部门统一处理。 6、认真落实《报告表》提出的各项环境风险防范、应急处置措施，规范设置危险废物暂存场所，采取切实可行的工程控制和管理措施，防止发生污染事故。 7、严格按照《关于进一步做好排污单位自行监测和监督性监测工作及信息公开的通知》和《排污单位自行监测技术指南》中规定的技术规范要求，认真开展废气、噪声等污染物排放情况自行监测工作。 8、项目建成投产后，各项污染物的排放量不得突破市局核定的总量控制指标。 9、建立健全环境保护和安全生产管理制度和机构。落实责任部门和管理人员，建立环境保护设施日常运行管护机制，完善环境管理措施和环境风险事故防范措施，加强安全和环保设施日常管理，严格执行安全生产相关要求，确保污染防治设施稳定正常运行。严禁擅自闲置、停用环保污染防治和安全生产防治设施，有效防范环境污染事件发生，杜绝事故性污染排放和安全生产事故发生。 10、强化公众环境权益保障。在项目工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。 三、你公司应该严格执行污染防治措施与主体工程同时设计、同时施工，同时投产的环保“三同时”制度。项目建成具备营运条件后应按规定程序申领排污许可证，自主完成竣工环境保护验收，并依法将相关信息向社会公开。 四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防.治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。 五、六安市霍山县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境监督管理工作。

表五 验收监测质量保证及质量控制

1、监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《水污染监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6）数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制： 用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。 2、 监测分析方法 表5.1 监测分析方法一览表 样品类型; 检测项目; 分析方法; 检出限或最低检出浓度. 有组织废气; 低浓度颗粒物; 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量 法》HJ 836-2017; 1.0mg/m3. 二氧化硫; 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电 解法》HJ 57-2017; 3mg/m3. 氮氧化物; 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电 解法》HJ 693-2014; 3mg/m3. 无组织废气; 总悬浮颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022; 7μg/m3. 噪声; 工业企业厂界 环境噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008; /.

表六 验收监测内容

表6.1有组织废气排放监测内容 废气名称; 烘干炉燃烧废气. 监测点位; 烘干炉排气筒DA001. 监测因子; 颗粒物、SO2、NOX. 监测频次; 连续监测2天，每天昼间监测3次. 表6.2无组织废气排放监测内容 监测项目; 颗粒物. 监测点位; 在项目厂界上风向设置1个参照点（G0），厂界下风向设置3个监控点（G1，G2、G3）. 监测频次; 连续监测2天，每天监测3次. 排放标准; 厂界无组织颗粒物排放达到《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表2中无组织排放限值. 表6.3 厂界噪声验收监测内容 监测点位; 四至厂界外1m. 监测因子; Laeq（A）. 监测频次; 连续监测2天，每天昼间、夜间生产期间各1次. 图6.1：项目监测点位示意图

表七  验收监测期间生产工况记录及验收检测结果

验收监测期间生产工况记录： 项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2023年11月2日、3日两天的生产工况。 表7.1 项目生产工况表 日期 项目; 11月2日; 11月3日. 环评申报时生产能力 （按年生产300日计）; 年产预拌砂浆30万t（1000t/d）. 实际生产能力 （按年生产300天计）; 年产预拌砂浆30万t（1000t/d）. 实际产量; 日产预拌砂浆800t; 日产预拌砂浆850t. 生产负荷; 80%; 85%.

验收监测结果： 1.废气监测结果 （1）有组织废气监测结果与分析 表7.2 有组织废气监测结果 采样日期; 2023.11.2; 2023.11.3. 检测点 位; 检测项目; 检测频次. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 烘干、 筛分废 气排气 筒出 口; 含氧量(%); 18.5; 18.2; 18.3; 18.1; 18.5; 18.3. 标干流量(m3/h); 34345; 33805; 33689; 32846; 32898; 31863. 低浓 度颗 粒物; 排放浓度 (mg/m3); 1.6; 1.8; 1.5; 1.8; 1.4; 1.6. 折算浓度 (mg/m3); 8.3; 8.4; 7.2; 8.1; 7.3; 7.7. 排放速率 (kg/h); 5.50×10-2; 6.08×10-2; 5.05×10-2; 5.91×10-2; 4.61×10-2; 5.10×10-2. 二氧 化硫; 排放浓度 (mg/m3); ND; ND; ND; ND; ND; ND. 折算浓度 (mg/m3); /; /; /; /; /; /. 排放速率 (kg/h); /; /; /; /; /; /. 氮氧 化物; 排放浓度 (mg/m3); 17; 18; 18; 17; 18; 16. 折算浓度 (mg/m3); 88; 84; 87; 76; 94; 77. 排放速率 (kg/h); 5.84×10-1; 6.08×10-1; 6.06×10-1; 5.58×10-1; 5.92×10-1; 5.10×10-1. 根据上表可知，在验收监测期间，本项目颗粒物有组织最大排放浓度8.4mg/m3，二氧化硫有组织最大排放浓度未检出，NOx有组织最大排放浓度94mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表1中排放限值要求。 （2）无组织废气监测结果 表7.3 项目无组织颗粒物监测结果统计表 采样日期; 2023.11.2; 天气; 晴; 气压(KPa); 100.18-100.47. 气温(℃); 30.7-37.3; 风向; 西北; 风速(m/s); 2.1-2.2. 检测项目; 检测频次; 检测点位. 上风向○G1; 下风向○G2; 下风向○G3; 下风向○G4. 总悬浮颗粒物 ( μg/m3); 第一次; 204; 284; 283; 280. 第二次; 171; 281; 268; 251. 第三次; 158; 272; 286; 288. 采样日期; 2023.11.3; 天气; 晴; 气压(KPa); 100.54-100.61. 气温(℃); 21.3-37.8; 风向; 西北; 风速(m/s); 2.1-2.2. 检测项目; 检测频次; 检测点位. 上风向○G1; 下风向○G2; 下风向○G3; 下风向○G4. 总悬浮颗粒物 ( μg/m3); 第一次; 196; 285; 295; 256. 第二次; 189; 290; 278; 292. 第三次; 175; 259; 247; 287. 根据上表可知，本项目颗粒物无组织排放厂界最大浓度为0.295mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表2中无组织排放限值要求。 2、噪声监测结果与分析 表7.5 噪声监测结果统计表 检测项目; 工业企业厂界环境噪声. 主要声源; 生产噪声. 检测日期; 2023.11.2; 2023.11.3. 天气参数; 风速2.1m/s，天气晴; 风速2.1m/s，天气晴. 检测点位; 检测结果Leq〔dB(A)〕. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. Z1厂界东; 56; 48; 55; 46. Z2厂界南; 55; 44; 54; 42. Z3厂界西; 54; 42; 56; 43. Z4厂界北; 56; 47; 56; 47. 根据上表可知，在验收监测期间，本项目生产噪声排放能够满足《工业企业厂环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准限值要求。

表八 验收监测结论

# 1、工况及“三同时”执行情况 霍山县矿产资源开发有限责任公司矿产公司年产30万吨预拌砂浆项目建造较完善，满足验收监测技术规范要求。验收现场监测时，各类环保设施运行正常，监测结果具有代表性。 另外本项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。 ## 2、污染物排放监测结果 （1）废气监测结果 废气主要为烘干废气、筛分粉尘、运输扬尘、搅拌粉尘、筒仓粉尘、包装粉尘及食堂油烟。 烘干废气、筛分粉尘采用采用国内领先水平燃烧工艺技术，经布袋除尘器收集处理后排气筒（DA001）排放；运输扬尘：地面硬化，定期洒水抑尘。配套扫地机定期对地面进行清扫；生产车间封闭，搅拌粉尘、包装粉尘经脉冲布袋除尘器处理后车间内排放，筒仓粉尘经仓顶脉冲布袋除尘器处理后车间内排放；食堂油烟经油烟净化器处理后外排。 本项目颗粒物有组织最大排放浓度8.4mg/m3，二氧化硫有组织最大排放浓度未检出，NOx有组织最大排放浓度94mg/m3，厂界颗粒物无组织最大排放浓度为0.295mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表1中排放限值及表2中无组织排放限值。 （2）噪声监测结果 验收监测期间，项目四至厂界昼间噪声在54dB(A)~56dB(A)之间，夜间噪声在42dB(A)~48dB(A)之间，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值要求。 （3）废水排放调查结果 废水主要为清洗废水和生活污水，生活污水经化粪池、隔油池预处理后排入厂区自建一体化污水处理设施处理后回用于地面冲洗，清洗废水经三级沉淀池沉淀后循环使用。 （4）固废调查结果 固体废物主要为一般工业固废、危险固废及生活垃圾。其中除尘器集尘、不合格品收集后回用于生产，沉淀泥沙和污水处理站污泥外运，资源综合利用；废油桶、废矿物油经危废贮存库临时贮存后交由危废资质单位处置，含油抹布、劳保用品和生活垃圾交由环卫部门统一清运。 综上所述，该项目环评手续完备，各污染防治措施落实到位，验收监测结果符合相关标准要求，具备竣工环境保护验收条件要求，可对其提出竣工环境保护验收合格的要求。