安徽得正新材料科技有限公司

年产4万吨Bopp胶带项目（阶段性）

竣工环境保护验收报告

建设单位：安徽得正新材料科技有限公司

编制单位：安徽锦环环境科技有限公司

2024年6月

建设单位负责人：            （签字）

项目负责人：

填  表  人：

建设单位：   （盖章）                 编制单位 ：   （盖章）

电话:  15252091977                    电话: 15905642026

传真:  /                              传真:  /

地址:安徽省六安市金安区三十铺镇桑河村二黄路2号

地址:安徽省六安市裕安区文汇大厦2207室

邮编: 237000                          邮编: 237000

表一

| 建设项目名称 | 年产4万吨Bopp胶带项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 安徽得正新材料科技有限公司 |  |  |  |
| 建设项目性质 | ●新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |
| 建设 地点 | 安徽省六安市金安区三十铺镇桑河村二黄路2号 |  |  |  |
| 主要产品名称 | Bopp胶带 |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产4万吨Bopp胶带 |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产1.5万吨Bopp胶带 |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2022年2月 | 开工建设时间 | 2022年10月 |  |
| 调试时间 | 2024年4月-2024年6月 | 验收现场监测 时间 | 2024年6月13日-14日 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 六安市金安区生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽晋杰环境工程有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 | 10000 | 环保投资总概算 | 360 | 3.6% |
| 实际总概算 | 6000 | 环保投资 | 175 | 2.92% |
| 验收监测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国大气污染防治法》； （2）《中华人民共和国水污染防治法》； （3）《中华人民共和国噪声污染防治法》； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）安徽晋杰环境工程有限公司编制的《安徽得正新材料科技有限公司年产4万吨Bopp胶带项目环境影响报告表》（2022年2月）； （2）六安市金安区生态环境分局《安徽得正新材料科技有限公司年产4万吨Bopp胶带项目环境影响报告表的批复》（金环管〔2022〕37号，2022年9月29日）。 （3）六安市生态环境局核发的安徽得正新材料科技有限公司排污许可证（排污许可证编号：91341502MA8NLG6688001Q）（2024年3月12日）。 |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 环境质量标准 （1）大气环境：项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准限值，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中小时浓度限值。其标准限值见下表： 表1.1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. CO; 24小时平均; 4.00. 1小时平均; 10.003. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 非甲烷总烃; 小时浓度限值; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. （2）地表水环境：地表水淠河环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，其标准限值见下表。 表1.2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 污染因子; Ⅳ类标准限值. 1; pH（无量纲）; 6～9. 2; COD; ≤20. 3; BOD5; ≤4. 4; NH3-N; ≤1.0. 5; 石油类; ≤0.05. 6; TN; ≤1.0. 7; TP; ≤0.2. （3）声环境：项目所在区域声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 表1.3 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. （GB3096-2008）2类限值; 60; 50. 2、污染物排放标准： （1）废气 本项目自制胶水制备单元非甲烷总烃排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824—2019）表 2 中特别排放限值要求；厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关控制要求。 表1.4 大气污染物排放标准 序号; 污染物; 胶粘剂制造; 污染物排放监控位置. 1; 非甲烷总烃; 60; 车间或生产设施排气筒. 废气无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中无组织排放监控浓度限值标准要求。 - 表1.5 大气污染物综合排放标准（GB1627-1996） 污染物项目; 厂界大气污染物监控点浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 4.0. 表1.6 挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019） 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 注：（1）根据标准11.1条款，企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定，根据11.2条款，对厂区内VOCs无组织排放状况进行监控执行本表相关限值。 （2）根据标准附录A.2，对厂区内VOCs无组织排放进行监控时，在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置处进行监测。若厂房不完整（如有顶无围墙），则在操作工位下风向1m，距离地面1.5m以上位置进行监测。 （3）根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号），项目所在区域属重点区域中长三角地区（安徽省），结合标准4.2章节，项目从严执行特别排放限值。. （2）废水 废水接管执行六安东部新城污水处理厂接管标准。 表1.7 废水污染物排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 执行标准; pH; SS; COD; BOD5; NH3-N. （GB8978-1996）中三级标准; 6~9; 220; 420; 200; 32. - （3）噪声 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表1.8 工业企业厂界环境噪声控制执行标准 单位：dB（A） 标准; 昼间; 夜间. GB12348-2008中3类区标准; 65; 55. - （4）固废：《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定执行。危险废物暂时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。 3、污染物排放总量控制指标： 根据环评和总量文件可知本项目总量指标为：VOCs：2.636t/a。 |

表二

- 项目背景 安徽得正新材料科技有限公司租赁六安市得利新型建材有限公司厂房建设本项目，租赁面积为22026m2，利用租赁企业现有2栋厂房和1栋综合楼，已新建3栋厂房。1#厂房已设置2条1300mm、1条1600mm涂布生产线；2#、3#厂房设备暂未安装完成，不在本次验收范围内；4#、5#厂房作为成品仓库，现阶段可形成年产Bopp胶带15000吨的产能。 2022年2月，安徽晋杰环境工程有限公司开展环境影响评价工作并编制《安徽得正新材料科技有限公司年产4万吨Bopp胶带项目环境影响报告表》。 2022年9月29日取得六安市金安区生态环境分局关于《安徽得正新材料科技有限公司年产4万吨Bopp胶带项目环境影响报告表》的批复（金环管〔2022〕37号）。 2022年10月开工建设，项目着手建设，建设内容包括建设1#、4#厂房、成品仓库、罐区、应急事故池和配套环保设施等。 2023年12月22日，完成安徽得正新材料科技有限公司排污许可证填报工作，于2024年3月12日取得六安市生态环境局核发的排污许可证（编号：91341502MA8NLG6688001Q）。 2024年4月，厂区新建的厂房已全部建成，其中仅1#厂房、4#厂房投入生产使用（其中1#厂房仅建设胶水制备车间和涂布生产线，印刷生产线暂未建设），2#、3#厂房仅建成，暂未安装生产设施，本次验收范围为1#厂房、4#厂房生产内容及配套的罐区、应急事故池、危废贮存库以及相应的环保设施。建设单位根据相关法律法规对本项目开展自主竣工环境保护验收工作。 2、验收工作由来 根据《建设项目环境保护管理条例》中第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 同时，根据原国家环境保护部发布的《关于规范建设单位自主开展项目竣工环境保护验收的通知》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）有关规定：建设单位是项目环保设施验收的责任主体。应按照规定的相关程序开展验收工作。 因此，为考核该建设项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施试运行性能和效果，依据国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，安徽得正新材料科技有限公司委托安徽锦环环境科技有限公司对现场进行勘察后确定企业满足阶段性竣工环境保护验收条件，于2024年6月5日制定项目污染物监测方案并委托安徽国环检测技术有限公司进行现场采样及出具验收检测报告 3、验收条件满足性分析 本项目是够满足竣工环境保护验收工作的条件见下表分析： 表2.1 项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用; 已办理环评手续并取得六安市金安区生态环境分局出具的环评批复（金环管〔2022〕37号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 实际建设与环评一致，未有变化; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），完成排污许可证填报工作并取得排污许可证（编号：91341502MA8NLG6688001Q）; 合格. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 本项目分期投入生产，使用的环境保护设施满足现阶段主体工程需要; 合格. （7）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 不涉及; 合格. 4、工程建设内容： （1）环评申报内容概况 安徽得正新材料科技有限公司租赁六安市得利新型建材有限公司厂房建设本项目，租赁面积为22026m2，投资10000万元，利用租赁企业现有2栋厂房和1栋综合楼，新建设3栋厂房和相关辅助配套设施，建成后形成年产Bopp胶带4万吨的产能。 本项目劳动定员共60人，年工作300天，三班制。 （2）实际建设内容概况 厂区新建的厂房已全部建成，其中仅1#厂房、4#厂房投入生产使用，2#、3#厂房仅建成，暂未安装生产设施；1#厂房内在北侧建有水性胶水制备车间，南侧设置2条1300mm、1条1600mm胶带生产线、4#厂房作为仓库使用，现阶段年产Bopp胶带15000吨。 劳动定员25人；年工作日为365天，采用两班制，每班工作12小时。 环评申报内容与实际建设内容对照情况如下： 表2.1 建设项目组成一览表 工程 名称; 单项工程名称; 环评申报工程内容及规模; 现阶段实际建设内容. 主体工程; 1#厂房 （水性胶水车间、印刷车间、涂布车间一）; 位于厂区中北侧，1栋1层，建筑面积2340m2（36m×65m），厂房内北侧设置水性胶水车间，建筑面积108.7m2（14.23m×7.64m），高15.3m。主要布设乳化釜、聚合釜，达到年产2万吨自制胶水的产能。 厂房内南侧设置涂布车间一和印刷车间，建筑面积2231.3m2（36m×53m），高12.3m（局部高15.3m）。主要布设2条1300mm涂布生产线、1条500mm涂布生产线、4条1300mm印刷生产线、1条500mm印刷生产线，包括涂布机、烘干机、分切机、放卷装置、收卷装置、印刷机等设备，达到年涂布4950吨Bopp胶带和年印刷4万吨Bopp胶带的规模; 1#厂房内北侧设置水性胶水车间，建筑面积108.7m2（14.23m×7.64m），高15.3m。主要布设乳化釜、聚合釜，达到年产1.5万吨自制胶水的产能； 1#厂房设置2条1300mm、1条1600mm涂布生产线（4条1300mm印刷生产线、1条500mm印刷生产线）暂未建设，现阶段年产1.5万吨Bopp胶带. 2#厂房 （涂布车间二）; 位于厂区中侧，1栋1层，建筑面积1041.5m2（48.24m×21.59m），高9m。主要布设2条1300mm涂布生产线，包括涂布机、烘干机、 分切机、放卷装置、收卷装置等设备，达到年涂布4300吨Bopp胶带的规模。; 厂房建成，相关生产设备暂未安装，本次验收不包括. 3#厂房 （涂布车间三）; 位于厂区中南侧，1栋1层，建筑面积1041.5m2（48.24m×21.59m），高9m。主要布设2条1300mm涂布生产线，包括涂布机、烘干机、分切机、放卷装置、收卷装置等设备，达到年涂布4300吨Bopp胶带规模; 厂房建成，相关生产设备暂未安装，本次验收不包括. 4#厂房 （涂布车间四）; 位于厂区南侧，1栋1层，建筑面积1257.3m2（49.5m×25.4m），高10.3m。主要布设3条1300mm涂布生产线，包括涂布机、烘干机、分切机、放卷装置、收卷装置等设备，达到年涂布6450吨Bopp胶带的规模。; 4#产房现阶段作为仓库使用. 辅助工程; 办公生活区; 位于厂区西北侧，1栋5层，局部6层，建筑面积约7270.3m2，主要用于工作人员办公; 与环评一致. 储运工程; 罐区; 本项目于厂区北侧设置地埋式罐区，占地面积400m2，包括1个25%氨水储罐（20t），1个丙烯酸储罐（50t），1个丙烯酸羟乙酯储罐（50t），6个丙烯酸正丁酯储罐（60t）; 与环评一致. 原料储存; 本项目原料根据生产需要存放于生产车间内，其中胶水制备原料（正十二烷基硫醇、乳化剂、润湿剂、过硫酸钠、碳酸氢钠、消泡剂、雕白粉、叔丁基过氧化氢、过氧化氢）及自制胶水存放于水性胶水车间内，纸管、Bopp薄膜存放于涂布车间内，水性油墨存放于印刷车间内; 胶水制备原料（正十二烷基硫醇、乳化剂、润湿剂、过硫酸钠、碳酸氢钠、消泡剂、雕白粉、叔丁基过氧化氢、过氧化氢）及自制胶水存放于水性胶水车间内；纸管、Bopp薄膜存放于涂布车间内；印刷生产线暂未安装，暂无水性油墨. 成品储存; 本项目成品集中存放在成品仓库（5#厂房）内。5#位于厂区西南侧，1栋5层，建筑面积约8728m2。; 与环评一致. 公用工程; 给水; 依托市政给排水管网; 与环评一致. 供电; 依托市政电管网; 与环评一致. 供热; 依托园区集中供热; 与环评一致. 环保 工程; 废水治理; 本项目雨污分流，雨水排入市政雨水管网，经三元河排入淠东干渠，污水中废气冷凝水、废气处理废水、地面保洁废水、印刷清洗废水（絮凝沉淀预处理后）经厂区污水处理站处理，生活废水经化粪池预处理后与蒸汽冷凝水、纯水制备浓水一同接入市政污水管网，经东部新城污水处理厂处理达到后排入淠河。污水处理站处理工艺：“格栅+调节池+混凝沉淀池+缺氧池+好氧池+二沉池+清水池”，处理规模：20m3/d; 水喷淋塔水循环使用，定期补充，不外排；地面保洁采用保洁车，保洁用水全部挥发，无保洁废水产生；纯水制备浓水、蒸汽冷凝水直接排放至污水管网；现场无生产废水产生，故无须建设污水处理站；生活污水经厂区化粪池处理后接入污水管网，排入东部新城污水处理厂. 废气治理; 胶水制备废气冷凝后，通过集气罩收集经“水喷淋+除雾器+两级活性炭吸附”处理后经18m高的排气筒DA001排放； 涂布车间一涂布废气经集气罩收集后，烘干废气经密闭收集后经“水喷淋+除雾器+两级活性炭吸附”处理后经15m高的排气筒DA002排放； 涂布车间二涂布废气经集气罩收集后，烘干废气经密闭收集后经“水喷淋+除雾器+两级活性炭吸附”处理后经15m高的排气筒DA003排放； 涂布车间三涂布废气经集气罩收集后，烘干废气经密闭收集后经“水喷淋+除雾器+两级活性炭吸附”处理后经15m高的排气筒DA004排放； 涂布车间四涂布废气经集气罩收集后，烘干废气经密闭收集后经“水喷淋+除雾器+两级活性炭吸附”处理后经15m高的排气筒DA005排放； 印刷车间印刷废气经集气罩收集后，烘干废气经密闭收集后经“两级活性炭吸附”处理后经15m高的排气筒DA006排放； 罐区设置平衡管和防晒棚，废气通过管道引至水性胶水车间废气处理设施处理； 污水处理站定期投加除臭剂，减少臭气对环境的影响; 胶水制备废气冷凝后，通过集气罩收集与经集气罩收集后涂布废气、烘干废气经密闭收集后引入1套“水喷淋+除雾器+两级活性炭吸附”处理后经15m高的排气筒DA001排放； 罐区设置平衡管和防晒棚，废气通过管道引至水性胶水车间废气处理设施处理； 2#、3#生产厂房涂布生产线及印刷生产线暂未安装，不属于本次验收范围内； 厂区未建设污水处理站，故相应废气治理设施. 噪声治理; 优选低噪声设备、高噪声设备减振、隔声治理; 与环评一致. 固废治理; 一般工业固体废物; 设置20m2一般固废暂存间一处，一般废包装材料、废边角料外售处置，废反渗透膜厂家回收，污水处理站生化污泥委托其他单位综合利用; 已设置一般工业固体废物暂存间，建筑面积约20m2，位于罐区北侧，用于暂存生产过程中产生的一般工业固体废物（废包装材料、废边角料、纯水制备使用的反渗透膜，其中废包装材料、废边角料集中收集后定期资源外售；纯水制备使用的反渗透膜交由厂家回收再利用）. 危险废物; 设置100m2危险废物暂存间一处，消泡剂包装桶、危险化学品包装桶、过滤残渣、废活性炭、废润滑油在危险废物暂存间暂存，定期交由有资质单位处置; 已设置危险废物贮存库，位于罐区北侧，建筑面积约20m2，危险废物贮存库，用于存放生产过程中产生的消泡剂包装桶、危险化学品包装桶、过滤残渣、废活性炭、废润滑油等危险废物，现阶段暂未产生相关危险废物，但危险废物贮存库内已完成分区布置，并与危险废物收集单位安徽日不落环境科技有限公司签订协议，危险废物贮存库相关标识标牌、危废登记台账、环保制度标牌已落实到位（见附图）. - （3）产品方案 表2.2 项目产品一览表 序号; 产品; 产品型号; 环评申报产品产量（t/a）; 现阶段产品产量（t/a）; 备注. 1; Bopp胶带; 1300mm; 38700; 9700; 胶水采用自制胶水. 2; 500mm; 1300; 1300. 3; 1600mm; 0; 4000. 总计; 4000; 15000. 注：因市场原因，企业增加1600mmBopp胶带生产线，该生产线规模尺寸与原有的1300mm、500mm差距不大，综合总产能符合要求，本项目Bopp胶带采用胶水为自制水性丙烯酸酯胶水，年用量为15000t。. - （4）生产设备 表2.3 生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 环评数量; 现阶段数量; 备注. 1; 乳化釜; 65m3; 1; 1; 自制胶水制备单元. 2; 聚合釜; 65m3; 1; 1. 3; 胶水罐; 200t; 1; 2. 4; 涂布机; 500mm; 1; 1; 涂布单元. 5; 涂布机; 1300mm; 9; 3. 6; 烘干设施（涂布）; 500mm; 1; 1. 7; 烘干设施（涂布）; 1300mm; 9; 3. 8; 分切机; 500mm; 2; 0. 9; 分切机; 1300mm; 4; 0. 10; 收卷装置（涂布）; 500mm; 1; 2. 11; 收卷装置（涂布）; 1300mm; 9; 3. 12; 放卷装置（涂布）; 500mm; 1; 2. 13; 放卷装置（涂布）; 1300mm; 9; 2. 14; 放卷装置（涂布）; 1600mm; 0; 1. 15; 收卷装置（涂布）; 1600mm; 0; 1. 16; 印刷机; 500mm; 1; 0; 印刷单元. 17; 印刷机; 1300mm; 4; 0. 18; 印刷机; 1600mm; 0; 0. 19; 烘干设施（印刷）; 500mm; 1; 0. 20; 烘干设施（印刷）; 1300mm; 4; 0. 21; 烘干设施（印刷）; 1600mm; 0; 0. 22; 丙烯酸正丁酯储罐; 60t; 6; 6; 罐区. 23; 丙烯酸储罐; 50t; 1; 1. 24; 25%氨水储罐; 20t; 1; 1. 25; 丙烯酸羟乙酯储罐; 50t; 1; 1. 26; 空压机; 55kv; 2; 1; 公用设备. 27; 纯水制备机; 10t/h反渗透膜水处理; 1; 1. 28; 叉车; 3t; 5; 2. （5）主要原辅料 表2.4 项目主要原辅材料情况一览表 序号; 原料名称; 年耗量 t/a; 现阶段使用量t/a; 储存方式; 储存规格; 最大储存量t/a; 生产单元. 1; 丙烯酸; 120; 40; 储罐; 40t/罐; 30; 胶水 制备 单元. 2; 丙烯酸羟乙酯; 220; 70; 储罐; 40t/罐; 30. 3; 丙烯酸正丁酯; 10500; 8000; 储罐; 60t/罐; 300. 4; 正十二烷基硫醇; 0.8; 0.3; 桶装; 200kg/桶; 1. 5; 乳化剂 （十二烷基二苯醚二璜酸钠）; 40; 12; 桶装; 1t/桶; 5. 6; 润湿剂（OT-75）; 12; 4; 桶装; 1t/桶; 5. 7; 过硫酸钠; 40; 12; 袋装; 25kg/带; 5. 8; 碳酸氢钠; 14; 4; 袋装; 25kg/带; 3. 9; 氨水; 120; 30; 储罐; 30t/罐; 20. 10; 消泡剂（乳化矿物油）; 14; 4; 桶装; 200kg/桶; 1. 11; 雕白粉（甲醛次硫酸氢钠）; 10; 3; 桶装; 50kg/桶; 1. 12; 叔丁基过氧化氢; 10; 3; 桶装; 200kg/桶; 1. 13; 过氧化氢; 20; 7; 桶装; 200kg/桶; 2. 14; 去离子水; 8918.3; 8000; 纯水机制备，暂存于储水罐中. 15; Bopp薄膜; 20000; 7000; 卷; 260kg/卷; 100; 涂布 单元. 16; 纸管; 170; 60; 管; 3kg/管; 10. 17; 水性油墨; 40; 20; 桶装; 18kg/桶; 1; 印刷 单元. 序 号; 名称; 年耗量; /; 单位. 1; 蒸汽; 24000; 8000; /; t/a. 2; 电; 500; 180; /; 万kw·h. （6）水平衡 本项目的用水环节包括生活用水和生产用水两个部分。生产用水环节包括纯水制备用水、废气治理设施补充水、循环冷却水系统补水、地面保洁用水及绿化用水。 ①生活用水 本项目现阶段劳动定员25人，设置食堂和住宿，则生活污水量为810m3/a（2.7m3/d）。 ②纯水制备用水 项目纯水制备采用反渗透膜工艺，纯水设备规模为10t/h，纯水制备得水率为75%，项目纯水用量为22.479m3/d（6743.7m3/a），则纯水制备用水量为29.972m3/d（8991.6m3/a）；纯水制备浓水产生量为4.496m3/d（1348.8m3/a）。 ③循环冷却水系统补水 本项目胶水制备环节需用循环冷却水进行冷却，每批次胶水制备需冷却5h，循环冷却水量为100m3/h，现阶段每年生产胶水批次251批次，则循环量为167000m3/a。补水量为8.785m3/d，2635.5m3/a。循环水补水采用新鲜水。 ④废气处理废水 项目胶水制备单元和涂布单元配置喷淋塔，现阶段喷淋水塔1座，喷淋塔水箱约10m3，定期补充，补水采用蒸汽冷凝水，补水量约为300m3/a，1.0m3/d，循环使用，不外排。废气治理设施补充水采用新鲜水。 ⑤绿化用水 根据建设单位提供资料及现场踏勘，绿化用水量为7.136m3/d（2140.92m3/a）。绿化用水采用新鲜水。 ⑤地面保洁用水 项目车间采用硬化地面，使用保洁车进行保洁，主要对水性胶水车间进行清洗，对涂布、仓储区域进行保洁车清洁，则保洁用水总量为1.1m3/d，330m3/a；保洁用水全挥发，无地面保洁废水产生，地面保洁用水采用新鲜水。 现阶段项目用水平衡分析如下： 图2.1 水平衡分析（t/d） 4、主要工艺流程及产污环节 项目产品为Bopp胶带，现阶段工艺流程主要分为两个环节：自制胶水制备单元、涂布单元。 （1）自制胶水制备单元艺流程和产污节点： 图2.2 自制胶水制备单元艺流程和产污节点图 工艺说明： 水性胶水生产工艺属于乳液聚合，即单体在水介质中由乳化剂分散成乳状液，由过硫酸钠、碳酸氢钠助剂引发的聚合反应，而后加入润湿剂（OT-75）、消泡剂（乳化矿物油）、雕白粉（甲醛次硫酸氢钠）、叔丁基过氧化氢、过氧化氢作为助剂，助剂不发生化学反应，仅提高产品性质，水性丙烯酸正丁酯胶水制备工序主要包括乳化、聚合反应、调整性能、中和反应、过滤等工序。最后加入氨水进行中和，中和后的胶水整体pH呈中性，且溶解度增加，最后经过滤得到水性胶水。水性胶水的乳化工序在乳化釜内进行，聚合反应、调整性能、中和反应均于聚合釜内进行，反应釜包含乳化釜、聚合釜，2个釜为一套。 ①乳化进料 由罐区输送来的丙烯酸正丁酯、丙烯酸、丙烯酸羟乙酯经计量泵通过密闭管道打入单体乳化釜内按比例进行配置（物料进入顺序可调整），而后将纯水、乳化剂、正十二烷基丁醇通过高位罐计量后泵入与其他单体进行预混合，乳化过程为物理过程，乳化时间1.5h。 乳化釜为密闭空间，进料时自然排空产生废气（G2-1）经收集后送废气处理装置。 （2）聚合反应 预混合好的原料滴加到聚合釜内，聚合釜内常压，聚合反应釜外侧设有盘管，盘管内通有热蒸汽，在蒸汽加热和反应放热的条件下维持釜内温度为80-88℃，在引发剂过硫酸钠、碳酸氢钠作用下引发聚合反应。 水性胶水聚合过程属于自由基型的三（多）无规共聚，其总反应方程式如下： 拟建项目以丙烯酸正丁酯、丙烯酸、丙烯酸羟乙酯为单体，过硫酸钠、碳酸氢 钠为引发剂，在水环境下发生聚合反应，反应机理如下： a.引发自由基的形成 CH2=CHCOOH→CH2CHCOOH· b.引发单体 CH2CHCOOH·+M1→CH2CHCOOH~M1· CH2CHCOOH·+M2→CH2CHCOOH~M2· CH2CHCOOH·+M3→CH2CHCOOH~M3· M1：单体丙烯酸正丁酯；M2：单体丙烯酸；M3：单体丙烯酸羟乙酯； c.链增长 CH2CHCOOH~M1·+M1+M1→CH2CHCOOH~M1M1M1· CH2CHCOOH~M2·+M1+M1→CH2CHCOOH~M2M1M1· CH2CHCOOH~M3·+M1+M1→CH2CHCOOH~M3M1M1· CH2CHCOOH~M2·+M1+M1→CH2CHCOOH~M2M1M1· CH2CHCOOH~M2·+M2+M1→CH2CHCOOH~M2M2M1· CH2CHCOOH~M2·+M3+M1→CH2CHCOOH~M2M3M1· ······· d.链终止 水性丙烯酸正丁酯胶水的聚合过程无终止剂添加，添加单体转化率达到99.95%以上，聚合反应自动终止。根据水性胶水产品质量标准要求，包装用水性胶水残存单体量≤0.05%。本次评价聚合反应残存单体量取0.05%。聚合度是衡量聚合物分子大小的指标，以重复单元数为基准，即聚合物大分子链上所含重复单元数目的平均值，项目水性胶水主要为单体丙烯酸正丁酯、丙烯酸、丙烯酸羟乙酯之间的交叉聚合和各自聚合，根据企业提供资料，单体聚合数量约为99。 聚合反应过程产生有机废气（G2-2），主要为未反应的残留单体（丙烯酸正丁酯、丙烯酸、丙烯酸羟乙酯）以及其他易挥发小分子聚合物，经收集后进入废气处理装置。 ③调整性能 聚合釜外侧盘管内通入循环冷却水，开始降温，冷却到72℃加润湿剂（OT-75）、雕白粉（甲醛次硫酸氢钠）、叔丁基过氧化氢、过氧化氢，继续冷却到55℃加消泡剂。 ④中和反应 聚合釜外侧盘管内通入循环冷却水，将物料冷却降温至50℃，冷却完成后滴定入一定量25%氨水调节自制胶水的酸碱度，使其pH呈中性。 中和反应如下： -COOH+NH3·H2O=-COONH4+H2O 采用氨水进行中和时产生NH3和少量臭气，废气（G1-3）经收集后送废气处理装置。 ⑤过滤 将制备好的水性胶水经滤网过滤掉杂质后再通过管道密闭导入车间内胶水罐内备用。本环节产生残留胶水（S1-1）和过滤残渣（含滤网，S1-2）。 （2）涂布单元生产工艺流程和产污节点： 图2.3 涂布单元生产工艺流程和产污节点图 工艺说明： ①涂布 涂布开始之前，自制水性胶水通过管道从胶水储罐抽送至胶水托盘内，而后将Bopp薄膜在涂布生产线中展开（涂布、烘干工序整个过程为连续化操作），涂布过程主要为涂布辊滚动过程中涂布辊下部粘连胶水托盘中的胶水后滚动至上部接触Bopp薄膜，将胶水粘于Bopp薄膜表面，在辊筒的不断传动中，利用高精度计量线棒将多余胶水去除，精确控制涂胶厚度。 涂布过程中产生的涂布废气（G2-1）通过集气罩引至废气处理设施处理。胶水托盘中残留的胶水委托有资质单位进行处理。 ②烘干 将完成涂抹工序的Bopp胶带，利用辊筒传送至密闭烘干设施内，利用饱和蒸汽间接加热进行烘干，烘干过程温度较低（＜100℃），未达到胶水分解温度（分解温度大于250℃，因此此处不予考虑胶水组分分解）。Bopp胶带于烘干设施内边传送边烘干，烘箱温度逐步降低，在密闭烘干设施尾部自然冷却，随着传送出烘干设施Bopp胶带完成冷却，完成烘干后的Bopp胶带（此时为常温）进入收卷装置进行收卷。 烘干设备为密闭烘道，废气（G2-2）在烘道内全部收集，由管道送至废气处理装置。 ③分切、包装 将完成收卷装置的Bopp胶带利用分切机按照客户要求进行分切，分切完成后 进入收卷装置进行收卷，而后包装入库。 胶带在分切的过程中产生S2-2废边角料。 5、项目变动情况 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.5 项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 未发生变化; 不属于. 二、规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 未发生变化; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 未发生变化; 不属于. - 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上; 项目生产、处置或储存能力未增加; 不属于. 三、地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 项目选址不变，厂房内设备布局发生变化，未导致环境防护距离范围变化且新增敏感点; 不属于. 四、生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 不涉及生产工艺及其主要原辅料、燃料的变化; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存方式不变; 不属于. 五、环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 未发生变化; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 实际废水排放主要为蒸汽冷凝水及纯水制备浓水，直接排入污水管网，蒸汽冷凝水及纯水制备浓水为清净下水，无须处理可直接排放; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 未发生变化; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物利用处置方式未发生变化，均委外处置; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于. 因此，本项目发生的变动不属于重大变动，满足阶段性验收条件。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水 主要为员工生活用水，经隔油池+化粪池处理后排入东部新城污水处理厂处理，最终排入苏大堰。 表3.1 废水污染物情况一览表 废水类别; 来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量; 治理设施; 处理工艺; 处理能力; 设计指标; 废水回用量; 排放去向. 生产废水; 纯水制备、蒸汽冷凝; 悬浮物; 间歇; 9447.9; /; /; /; /; /; 东部新城污水处理厂. 生活污水; 员工生活、加油人员生活用水; SS、COD、BOD5、NH3-N; 间歇; 81.0t/a; 生活污水处理设施; 化粪池; 5.0t/d; /; /; 东部新城污水处理厂. - 2、废气 本项目对大气环境的污染，主要是罐区储存、制胶、涂布、烘干过程中产生的有机废气，其主要成份是非甲烷烃类。 表3.2 废气污染物情况一览表 废气名称; 来源; 污染物种类; 排放方式; 治理设施; 工艺与规模; 设计指标; 排气筒高度/内径尺寸; 排放去向; 治理设施监测点设置/开孔情况; 排气筒编号. 制胶废气; 罐区; 非甲烷总烃; 有组织; 水喷淋+除雾器+两级活性炭吸附; 水喷淋+除雾器+两级活性炭吸附; /; 15; 大气; 已设置监测点并开孔; DA001. 制胶工段; 无组织; 密闭罐区及制胶车间; /; /; /; 大气; /; /. 涂布废气; 涂布车间; 非甲烷总烃; 有组织; 水喷淋+除雾器+两级活性炭吸附; 水喷淋+除雾器+两级活性炭吸附; /; 15; 大气; 已设置监测点并开孔; DA001. 无组织; /; /; /; /; /; /; /. 3、噪声污染分析 污染主要来源于生产设备、空压机、行车等，主要为机械噪声和空气动力性噪声。噪声强度70~85dB（A），已采取合理布局，优选噪声低、震动小的设备，采用设备减振、车间隔声等措施。 表3.4 噪声治理情况一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 源强dB(A); 噪声源位置; 运行方式; 治理设施. 1; 涂布机; 套; 4; 70; 1#生产厂房; 连续; 采取基础减震、设备隔声、厂房隔声以及选用低噪声设备等措施. 2; 烘干设施（涂布）; 台; 4; 75; 连续. 3; 收卷装置; 台; 5; 70; 连续. 4; 放卷装置; 台; 5; 70; 连续. 5; 空压机; 套; 1; 100; 连续. 6; 叉车; 辆; 2; 75; 间歇. 7; 风机; 套; 1; 85; 连续. 4、固体废物污染物分析 固体废弃物分为两类：第一类是危险废物（危险化学品包装桶、消泡剂包装桶、过滤残渣、废润滑油）；第二类是一般工业固体废物（废边角料、废反渗透膜）；第三类是企业员工生活办公产生的生活垃圾。 固体废弃物主要为生活垃圾。生活垃圾定点收集后，由环卫部门进行处置，日产日清；危险化学品包装桶、消泡剂包装桶、过滤残渣、废润滑油集中收集暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置。 表3.5 固体废物产生及排放去向一览表 固废名称; 来源; 性质; 产生量 （t/a）; 处理/处置量; 暂存场所; 标识标牌; 台账; 协议签订情况; 出入库情况. 废边角料; 分切; 一般固废; 1.5; 1.5; 一般工业固体废物暂存间; /; /; /; /. 一般包装材料; 原料储存; 一般固废; 0.5; 0.5; /; /; /; /. 废反渗透膜; 纯水制备; 一般固废; 0.015; 0.015; /; /; /; /. 消泡剂包装桶; 原料储存; 危险废物; 0.42; 0.42; 危废暂存间; 有; 有; 已与安徽日不落环境有限公司签订协议; /. 危险化学品包装桶; 原料储存; 危险废物; 3.0; 3.0; /. 过滤残渣; 制胶; 危险废物; 15; 15; /. 废润滑油; 设备维修; 危险废物; 1.5; 1.5; /. 废活性炭; 废气处理; 危险废物; 20.0; 20.0; /. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 3.75; 3.75; 垃圾桶; /; /; /; /. 5、环境风险防范设施 已加强环境风险防范，已落实《报告表》出的风险防范措施、环境管理要求，并编制突发环境事件应急预案（备案编号：）。 表3.6 企业应急组织体系一览表 分组; 姓名; 职务; 联系电话; 职责. 指挥组; 张扩展; 厂长; 15062007778; 负责事故紧急指挥. 副总指挥; 邱长友; 主任; 18226488113; 协助厂站紧急指挥. 应急抢险组; 组长; 邱长友; 主任; 18226488113; 负责事故紧急抢救. 主要成员; 戴登祥; 副组长; 15152203089. 物资保障组; 组长; 张扩展; 主任; 15062007778; 负责救援物资的发放管理. 主要成员; 马玲; 副组长; 18361399101. 信息联络组; 组长; 张扩展; 主任; 15062007778; 负责厂外救援物资人力的联系. 主要成员; 马玲; 副组长; 18361399101. 应急监测组; 组长; 邱长友; 主任; 18226488113; 负责事故发生后废水、废气、土壤、地下水监测. 主要成员; 张扩展; 主任; 15062007778. 24小时紧急联络电话; 15062007778. 表3.7 现有应急物资及装备 物品名; 数量; 位置. 应急 抢险 装备 工具; 潜水泵; 2; 生产区. 移动线盘; 2盘. 各类扳手; 10套. 活性炭; 2. 吸附棉; 1. 手提式干粉灭火器; 60个; 生产区. 职业 防护 装备; 胶鞋; 2双; 生产区. 滤毒罐、防毒面具; 2套; 生产区. 口罩; 10盒; 生产区.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： - 表4.1 建设项目环境影响报告表以及批复主要结论 序号; 类别; 环评和批复要求; 落实情况. 1; 废水; 项目厂区须实行雨污分流。项目废气冷凝水、地面保洁废水、废气处理废水、印刷清洗废水(絮凝沉淀预处理后)等生产废水经厂区自建污水处理站处理后与经化粪池预处理生活废水、蒸汽冷凝水、纯水制备浓水一同接入市政污水管网，最终排入东部新城污水处理厂处理。其主要污染物排放须满足东部新城污水处理厂纳管标准; 项目厂区须实行雨污分流。水喷淋水定期补充，循环使用，不外排；无地面保洁废水产生；蒸汽冷凝水、纯水制备浓水一同接入市政污水管网；生活污水经化粪池处理后排入东部新城污水处理厂；现阶段无印刷工段，故无印刷清洗废水产生. 2; 废气; 原则同意《报告表》提出的废气处理方案。胶水制备废气经冷凝后通过集气罩收集，再经“水喷淋+除雾器+两级活性炭吸附”处理后高空排放；涂布废气经集气罩收集后与经密闭收集后烘干废气一同经“水喷淋+除雾器+两级活性炭吸附’处理后高空排放；印刷废气经集气罩收集后与经密闭收集后烘干废气一同经“两级活性炭吸附”处理后高空排放；罐区设置平衡管，废气通过管道引至水性胶水车间废气处理设施处理胶水制备产生的主要污染物排放须满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2中相关限值要求，氨及污水处理站废气主要污染物排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关限值要求；涂布及烘干废气、印刷及烘干废气产生的主要污染物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；厂区内无组织排放的有机废气须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关限值要求; 胶水制备废气冷凝后，通过集气罩收集与经集气罩收集后涂布废气、烘干废气经密闭收集后引入1套“水喷淋+除雾器+两级活性炭吸附”处理后经15m高的排气筒DA001排放； 罐区设置平衡管和防晒棚，废气通过管道引至水性胶水车间废气处理设施处理； 2#、3#生产厂房涂布生产线及印刷生产线暂未安装，不属于本次验收范围内； 厂区未建设污水处理站，故相应废气治理设施. 3; 固废; 加强固体废物分类收集。废边角料等一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关要求；消泡剂包装桶、危险化学品包装桶、过滤残渣、废活性炭等危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改清单的要求；生活垃圾袋装收集后交由环卫部门统一处置; 已设置一般工业固体废物暂存间，建筑面积约20m2，位于罐区北侧，一般废包装材料、废边角料外售处置，纯水制备使用的反渗透膜交由厂家回收再利用；已设置危废暂存间，位于罐区北侧，建筑面积约20m2，消泡剂包装桶、危险化学品包装桶、过滤残渣、废活性炭、废润滑油在危险废物贮存库暂存，定期交由有资质单位处置，并于安徽日不落环境科技有限公司签订协议. 4; 噪声; 合理布局，优选噪声低、震动小的设备，采用设备减振、车间隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区限值要求; 合理布局，优选噪声低、震动小的设备，采用设备减振、车间隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区限值要求. 5; 地下水、土壤; 严格落实《报告表》提出的防渗措施。按照主动预防、源头控制、分区防渗要求，对危险废物暂存库区域采取重点防渗措施，防止土壤和地下水污染; 已落实《报告表》提出的防渗措施。按照主动预防、源头控制、分区防渗要求，对危险废物暂存库区域采取重点防渗措施. 6; 环境风险; 加强环境风险防范。严格落实《报告表》中提出的风险防范措施、环境管理要求和环境监测计划，并定期开展监测，及时公开，编制突发环境事件应急预案; 已加强环境风险防范，已落实《报告表》出的风险防范措施、环境管理要求和环境监测计划，并定期开展监测，及时公开，编制突发环境事件应急预案并取得备案. 7; 排污许可证; 做好与排污许可证申领的衔接，按照排污许可技术规范要求，完成排污许可证申报登记工作; 完成排污许可证填报工作并取得排污许可证（编号：91341502MA8NLG6688001Q）. 8; 总量; 主要污染物排放总量为VOCS：2.64t/a，项目投产后污染物排放量不得超过六安市生态环境局核定的总量; 根据验收监测期间监测结果及实际工况，折满负荷生产工况后，核算VOCS最大排放量为0.957t/a，未超过六安市生态环境局核定的总量. 6; 环评总结论; - 项目的建设符合国家和地方的产业政策，符合当地建设用地规划和产业布局要求，该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。项目建设与区域环境相容。因而从环境保护的角度而言，该项目是可行的. 2、环境影响报告表审批决定 - （一）项目厂区须实行雨污分流。项目废气冷凝水、地面保洁废水、废气处理废水、印刷清洗废水（絮凝沉淀预处理后）等生产废水经厂区自建污水处理站处理后与经化粪池预处理生活废水、蒸汽冷凝水、纯水制备浓水一同接入市政污水管网，最终排入东部新城污水处理厂处理。其主要污染物排放须满足东部新城污水处理厂纳管标准。 - （二）原则同意《报告表》提出的废气处理方案。胶水制备废气经冷凝后通过集气罩收集，再经“水喷淋+除雾器+两级活性炭吸附”处理后高空排放；涂布废气经集气罩收集后与经密闭收集后烘干废气一同经“水喷淋+除雾器+两级活性炭吸附’处理后高空排放；印刷废气经集气罩收集后与经密闭收集后烘干废气一同经“两级活性炭吸附”处理后高空排放；罐区设置平衡管，废气通过管道引至水性胶水车间废气处理设施处理胶水制备产生的主要污染物排放须满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2中相关限值要求，氨及污水处理站废气主要污染物排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关限值要求;涂布及烘干废气、印刷及烘干废气产生的主要污染物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；厂区内无组织排放的有机废气须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关限值要求。 - （三）合理布局，优选噪声低、震动小的设备，采用设备减振、车间隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区限值要求。 - （四）加强固体废物分类收集。废边角料等一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关要求；消泡剂包装桶、危险化学品包装桶、过滤残渣、废活性炭等危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改清单的要求;生活垃圾袋装收集后交由环卫部门统一处置。 - （五）严格落实《报告表》提出的防渗措施。按照主动预防、源头控制、分区防渗要求，对危险废物暂存库区域采取重点防渗措施，防止土壤和地下水污染。 - （六）加强环境风险防范。严格落实《报告表》中提出的风险防范措施、环境管理要求和环境监测计划，并定期开展监测，及时公开，编制突发环境事件应急预案。 - （七）做好与排污许可证申领的衔接，按照排污许可技术规范要求，完成排污许可证申报登记工作 - （八）本项目主要污染物排放总量为VOCS：2.64t/a，项目投产后污染物排放量不得超过六安市生态环境局核定的总量。 - 3、环保投资及“三同时”落实情况 - 表4.1 环保投资及“三同时”落实情况一览表 类别; 污染源; 环评阶段; 实际投入. 工程内容及规模; 规划投资（万元）; 工程内容及规模; 实际投资（万元）. 废水; 生产废水; 处理规模为20吨/天的污水，处理工艺为““格栅+调节池+混凝沉淀池+缺氧池+好氧池+二沉池+清水池”; 50; /; /. 生活污水; 化粪池; 2; 化粪池; 2. 生产废水、生活污水; 污水管网; 10; 污水管网; 10. 废气; DA001/胶水制备废气（胶水制备车间）; 胶水制备废气冷凝后，通过集气罩收集经“水喷淋+除雾器+两级活性炭吸附”处理后经18m高的排气筒DA001排放; 30; 胶水制备废气冷凝后，通过集气罩收集经“水喷淋+除雾器+两级活性炭吸附”处理后经18m高的排气筒DA001排放; 30. DA002/涂布及烘干废气（涂布车间一）; 涂布车间一涂布废气经集气罩收集后，烘干废气经密闭收集后经“水喷淋+除雾器+两级活性炭吸附”处理后经15m高的排气筒DA002排放; 25. DA003/涂布及烘干废气（涂布车间二）; 涂布车间二涂布废气经集气罩收集后，烘干废气经密闭收集后经“水喷淋+除雾器+两级活性炭吸附”处理后经15m高的排气筒DA003排放; 25; 2#车间设备暂未安装完成，不在本次验收范围内; /. DA004/涂布及烘干废气（涂布车间三）; 涂布车间三涂布废气经集气罩收集后，烘干废气经密闭收集后经“水喷淋+除雾器+两级活性炭吸附”处理后经15m高的排气筒DA004排放; 25; 3#车间设备暂未安装完成，不在本次验收范围内/; /. DA005/涂布及烘干废气（涂布车间四）; 涂布车间四涂布废气经集气罩收集后，烘干废气经密闭收集后经“水喷淋+除雾器+两级活性炭吸附”处理后经15m高的排气筒DA005排放; 25; 4#车间作为成品仓库，无产污设备，故未设置废气处理设施; /. DA006/印刷及烘干废气（印刷车间）; 印刷车间印刷废气经集气罩收集后，烘干废气经密闭收集后经“两级活性炭吸附”处理后经15m高的排气筒DA006排放; 20; 印刷设备暂未安装完成，不在本次验收范围内; /. 罐区; 罐区设置平衡管和防晒棚，废气通过管道引至水性胶水车间废气处理设施处理; 15; 罐区设置平衡管和防晒棚，废气通过管道引至水性胶水车间废气处理设施处理; 15. 无组织废气治理设施; 废气产污节点采用集气罩收集、密闭收集等措施，尽可能的减少无组织排放; 10; 废气产污节点采用集气罩收集、密闭收集等措施，尽可能的减少无组织排放; 10. 噪声; 选择低噪声设备，设备减震，厂房隔声; 40; 选择低噪声设备，设备减震，厂房隔声; 30. 固废; 危险废物暂存场所; 20; 危险废物暂存场所; 15. 一般固废暂存场所; 2; 一般固废暂存场所; 2. 生活垃圾垃圾桶; 1; 生活垃圾垃圾桶; 1. 地下水及土壤; 对污水处理站、事故水池、危废库、水性胶水车间、储罐区等进行重点防渗，对涂布区域、印刷区域、冷却循环水池等进行重点防渗，对其他区域进行简单防渗; 60; 对事故水池（334.2m3）、危废库、水性胶水车间、储罐区等进行重点防渗，对涂布区域、印刷区域、冷却循环水池等进行重点防渗，对其他区域进行简单防渗; 60. 总计; 360; /; 175.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6）数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制： 用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。 2、监测分析方法 表5.1 监测分析方法一览表 监测类别; 监测项目; 分析方法; 检出限. 废气; 非甲烷总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》（HJ 604-2017）; 0.07mg/m3. 非甲烷总烃; 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017; 0.07mg/m3. 废水; pH; 《水质 pH值的测定 电极法》HJ 1147-2020; /. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》HJ/T 399-2007; /. 五日生化需氧量; 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009; 0.5mg/L. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T11893-1989; 0.01mg/L. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989; /. 动植物油; 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018; 0.06mg/L. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）; /. 表5.2 检测仪器及校检有效期 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 仪器溯源有效期. 众瑞烟尘仪; ZR-3260; J165; 2025.1.3. 自动烟尘烟气测试仪; GH-60E; J084; 2024.8.28. 手持气象站; HWS; J125; 2024.8.28. 笔式酸度计; PH-220B; J121; 2024.8.28. 多功能声级计; AWA6228*; J117; 2024.8.28. 非甲烷总烃检测仪; GC7890; J003; 2024.8.28. COD速测仪; 6B-200; J017; 2024.8.28. 生化培养箱; SHP-160; J026; 2024.8.28. 紫外可见分光光度计; T6新世纪; J006; 2024.8.28. 万分之一分析天平; FA2204C; J014; 2024.8.28. 红外测油仪; LT-21A; J008; 2024.8.28.

表六

污染物排放监测 ## 1、废气监测 - 表6.1 有组织废气监测内容 监测项目; 非甲烷总烃. 监测点位; DA001（制胶废气排气筒进、出口）. 监测频次; 连续监测2天，每天监测3次，共6次. - 表6.2 无组织废气监测内容 监测项目; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 监测点位; 在项目厂界上风向设置1个参照点（G1），厂界下风向设置3个监控点（G2，G3，G4）; 厂区内监测点（G5）. 监测频次; 连续监测2天，每天监测3次，共6次. 2、噪声监测 表6.3 厂界噪声监测内容一览表 噪声. 监测项目; Leq(A). 监测点位; 项目四至厂界外1m，共4个点位. 监测频次; 连续监测2天，每天昼间监测1次，共4次. - 表6.4 敏感点噪声监测内容 监测项目; Leq(A). 监测点位; 敏感点N5（花木城财富广场）、N6（三元河小区）. 监测频次; 连续监测2天，每天昼夜间各监测1次，共4次. - 3、废水监测 - 表6.5 废水监测内容 监测项目; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油. 监测点位; DW001（生活污水排放口出口）. 监测频次; 连续监测2天，每天监测4次，共8次. 图6.1 验收监测位布置图

表七

1、验收监测期间生产工况记录 监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2024年6月13日、14日两天的销售油品情况。 表7.1 生产工况记录表 日期 项目; 6月13日; 6月14日. 环评申报生产能力; 年产4万吨Bopp胶带. 实际生产能力; 年产1.5万吨Bopp胶带. 实际产量/日; 45吨/日; 46吨/日. 负荷（%）; 90%; 92%. 2、验收监测结果 （1）有组织废气监测结果与分析 表7.2 有组织废气监测结果一览表 采样日期; 2024.6.13; 2024.6.14. 检测点位; 检测项目; 检测频次. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. DA001 进口; 标干流量（m³/h）; 13076; 13052; 13240; 13803; 13785; 13771. 非甲烷总烃; 进口浓度（mg/m3）; 51.2; 64.7; 60.1; 56.8; 48.2; 45.4. 进口平均浓度（mg/m3）; 54.4. 排放速率（kg/h）; 6.69×10-1; 8.44×10-1; 7.96×10-1; 7.84×10-1; 6.64×10-1; 6.25×10-1. 进口平均排放速率（kg/h）; 7.30×10-1. DA001 出口; 标干流量（m³/h）; 12417; 13049; 12701; 13101; 13153; 13226. 非甲烷总烃; 出口浓度（mg/m³）; 9.49; 10.5; 8.50; 9.88; 9.40; 8.14. 出口平均浓度（mg/m3）; 9.32. 排放速率（kg/h）; 1.18×10-1; 1.37×10-1; 1.08×10-1; 1.29×10-1; 1.24×10-1; 1.08×10-1. 出口平均排放速率（kg/h）; 1.21×10-1. 平均处理效率（%）; 82.87%. 根据上表可知，在验收监测期间，非甲烷总烃出口有组织平均排放浓度值为：9.32mg/m3、出口平均排放速率为1.21×10-1kg/h、平均处理效率为82.87%，满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824—2019）表 2 中特别排放限值要求。 （2）无组织废气监测结果与分析 表7.3 无组织废气监测结果一览表 采样日期; 2024.6.13; 天气; 晴; 气压（KPa）; 100.8. 气温（℃）; 34.2-34.8; 风向; 北; 风速（m/s）; 2.0-2.1. 检测点位; 检测频次; 检测项目. 非甲烷总烃（mg/m3）. 上风向OG1; 第一次; 0.46. 第二次; 0.49. 第三次; 0.48. 下风向OG2; 第一次; 0.62. 第二次; 0.56. 第三次; 0.61. 下风向OG3; 第一次; 0.58. 第二次; 0.63. 第三次; 0.57. 下风向OG4; 第一次; 0.59. 第二次; 0.63. 第三次; 0.57. 厂区内OG5; 第一次; 0.78. 第二次; 0.77. 第三次; 0.82. 采样日期; 2024.6.14; 天气; 晴; 气压（KPa）; 100.9. 气温（℃）; 33.7-34.7; 风向; 北; 风速（m/s）; 2.0. 检测点位; 检测频次; 检测项目. 非甲烷总烃（mg/m3）. 上风向OG1; 第一次; 0.50. 第二次; 0.53. 第三次; 0.51. 下风向OG2; 第一次; 0.62. 第二次; 0.63. 第三次; 0.66. 下风向OG3; 第一次; 0.64. 第二次; 0.68. 第三次; 0.60. 下风向OG4; 第一次; 0.63. 第二次; 0.65. 第三次; 0.64. 厂区内OG5; 第一次; 0.88. 第二次; 0.81. 第三次; 0.84. 根据上表可知，在验收监测期间，非甲烷总烃无组织排放场界最大浓度值为：0.68mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织废气控制要求；厂区内非甲烷总烃排放最大浓度值为：0.88mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019中相关控制要求）；故本项目非甲烷总烃无组织排放达标。 （3）噪声监测结果与分析 表7.4 噪声监测结果统计一览表 检测项目; 工业企业厂界环境噪声. 主要声源; 生产噪声. 检测日期; 2024.6.13; 2024.6.14. 天气参数; 风速2.0m/s，天气晴; 风速2.1m/s，天气晴. 检测点位; 检测结果Leq〔dB（A）〕. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. Z1厂界东内1米; 61; 51; 63; 54. Z2厂界南外1米; 63; 53; 62; 52. Z3厂界西外1米; 61; 53; 62; 52. Z4厂界北外1米; 61; 50; 61; 52. 主要声源; 厂界噪声. Z5花木城财富广场; 52.6; 46.0; 52.4; 41.8. Z6三元河小区; 52.0; 48.5; 51.8; 42.6. 根据上表可知，在验收监测期间，本项目场界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 - 废水监测结果与分析 - 表7.5 废水监测结果统计一览表 检测点位; DW001（生活污水排放口出口）. 采样时间; 2024.6.13; 2024.6.14. 检测频次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. pH（无量纲）; 7.2; 7.4; 7.1; 7.3; 7.2; 7.3; 7.1; 7.4. pH平均排放浓度（无量纲）; 7.3. 化学需氧量（mg/L）; 42.5; 40.4; 45.6; 47.3; 42.1; 50.3; 47.2; 48.4. 化学需氧量平均排放浓度（mg/L）; 45.5. 五日生化需氧量 （mg/L）; 16.8; 15.9; 15.7; 17.5; 16.7; 17.0; 16.1; 16.2. 五日生化需氧量平均排放浓度（mg/L）; 16.5. 氨氮（mg/L）; 3.47; 3.22; 3.04; 3.92; 2.77; 3.68; 3.29; 4.02. 氨氮平均排放浓度（mg/L）; 3.42. 总磷（mg/L）; 0.13; 0.10; 0.16; 0.19; 0.11; 0.22; 0.16; 0.12. 总磷平均排放浓度（mg/L）; 0.15. 悬浮物（mg/L）; 8; 7; 8; 6; 9; 6; 8; 8. 悬浮物平均排放浓度（mg/L）; 7.5. - 根据上表可知，在验收监测期间，pH平均排放浓度为7.3（无量纲）、化学需氧量平均排放浓度为45.5mg/L、五日生化需氧量平均排放浓度为16.5mg/L、氨氮平均排放浓度为3.42mg/L、总磷平均排放浓度为0.15mg/L、悬浮物平均排放浓度为7.5mg/L，满足东部新城污水处理厂接管标准。 3、总量核算 表7.5 大气污染物总量对比一览表 污染物; VOCS. 环评申报量（t/a）; 2.636. 实际排放量（t/a）; 0.871. 达标性; 达标. 根据环评报告，本项目VOCS总量指标为2.636t/a。 根据验收监测期间监测结果及实际工况，折满负荷生产工况后，核算VOCS最大排放量为0.957t/a。

表八

验收监测结论： 1、工况及“三同时”执行情况 安徽得正新材料科技有限公司年产4万吨Bopp胶带项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求，建设内容组成不涉及重大变动，已按照《排污许可管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版）完成排污许可证填报工作，并取得排污许可证（编号：91341502MA8NLG6688001Q），符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 生产调试期间，委托安徽国环检测技术有限公司现场监测，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求，监测结果具有代表性。 ## 2、环保设施调试效果 - 本项目于2024年4月8号制定验收检测方案、委托安徽国环检测技术有限公司在2024年6月13日-14日期间开展现场检测工作，并于6月27日出具检测报告，根据检测报告可得如下污染物排放检测结果。 废气：根据检测报告可知，在验收监测期间，非甲烷总烃出口有组织平均排放浓度值为：9.32mg/m3、出口平均排放速率为1.21×10-1kg/h、平均处理效率为82.87%，满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824—2019）表2中特别排放限值要求；非甲烷总烃无组织排放场界最大浓度值为：0.68mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织废气控制要求；厂区内非甲烷总烃排放最大浓度值为：0.88mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019中相关控制要求）；故本项目非甲烷总烃无组织排放达标。 废水：在验收监测期间，pH平均排放浓度为7.3（无量纲）、化学需氧量平均排放浓度为45.5mg/L、五日生化需氧量平均排放浓度为16.5mg/L、氨氮平均排放浓度为3.42mg/L、总磷平均排放浓度为0.15mg/L、悬浮物平均排放浓度为7.5mg/L，满足东部新城污水处理厂接管标准。 噪声：根据检测报告数据可知，项目四至厂界昼间噪声在61dB（A）-63dB（A）之间，夜间噪声在50.0dB（A）-54.0dB（A）之间。敏感点昼间噪声在51.8dB（A）-52.6dB（A）之间，夜间噪声在41.8dB（A）-46.0dB（A）之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 固体废物：已设置一般工业固体废物暂存间，建筑面积约20m2，位于罐区北侧，一般废包装材料、废边角料外售处置，纯水制备使用的反渗透膜交由厂家回收再利用；已设置危废暂存间，位于罐区北侧，建筑面积约20m2，消泡剂包装桶、危险化学品包装桶、过滤残渣、废活性炭、废润滑油在危险废物暂存间暂存，定期交由有资质单位处置，并于安徽日不落环境科技有限公司签订协议。 3、结论 项目已根据环评及批复要求落实污染防治措施，完成排污许可证填报工作并取得排污许可证（编号：91341502MA8NLG6688001Q），验收监测期间，项目工况稳定，各类环保设施运行正常，综上所述，该项目环评手续完备，各污染防治措施落实到位，验收监测结果符合相关标准要求，具备竣工环境保护验收条件要求，可对其提出阶段性竣工环境保护验收合格的要求。