安徽得正新材料科技有限公司

年产4万吨Bopp胶带项目（阶段性）

竣工环保验收组意见

2024年6月30日，安徽得正新材料科技有限公司组织召开了年产4万吨Bopp胶带项目（阶段性）竣工环境保护验收会议，参加会议的有安徽国环检测技术有限公司、安徽锦环环境科技有限公司及邀请的3位专家，与会者踏勘了项目现场，听取了建设单位关于项目建设情况的报告和监测报告编制单位关于环境保护执行情况的汇报，经认真讨论，形成意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

安徽得正新材料科技有限公司租赁六安市得利新型建材有限公司厂房建设本项目，租赁面积为22026m2，利用租赁企业现有2栋厂房和1栋综合楼，已新建3栋厂房。1#厂房已设置2条1300mm、1条1600mm涂布生产线，4#、5#厂房作为成品仓库，可形成年产Bopp胶带15000吨的产能。

2、建设过程及环保审批情况

2022年2月，委托安徽晋杰环境工程有限公司编制《安徽得正新材料科技有限公司年产4万吨Bopp胶带项目环境影响报告表》，并于2022年9月29日取得六安市金安区生态环境分局《安徽得正新材料科技有限公司年产4万吨Bopp胶带项目环境影响报告表的批复》（金环管〔2022〕37号）。2022年10月开工，于2024年4月开始调试。

3、投资情况

总投资6000万元，环保投资175万元，占总投资的2.92%。

二、工程变动情况

环评要求：污水中废气冷凝水、废气处理废水、地面保洁废水、印刷清洗废水（絮凝沉淀预处理后）经厂区污水处理站处理，生活废水经化粪池预处理后与蒸汽冷凝水、纯水制备浓水一同接入市政污水管网，经东部新城污水处理厂处理达到后排入淠河。污水处理站处理工艺：“格栅+调节池+混凝沉淀池+缺氧池+好氧池+二沉池+清水池”，处理规模：20m3/d。

实际情况：水喷淋塔水循环使用，定期补充，不外排；地面保洁采用保洁车，保洁用水全部挥发，无保洁废水产生；纯水制备浓水、蒸汽冷凝水直接排放至污水管网；现场无生产废水产生，故无须建设污水处理站；生活污水经厂区化粪池处理后接入污水管网，排入东部新城污水处理厂。

本项目不存在重大项目变动，根据《建设项目环境保护管理条例》本项目满足验收条件。

三、环境保护设施运行情况

- 1、废水

厂区排水“雨污分流”，雨水排入市政雨水管网；水喷淋塔水循环使用，定期补充，不外排；地面保洁采用保洁车，保洁用水全部挥发，无保洁废水产生；纯水制备浓水、蒸汽冷凝水直接排放至污水管网；现场无生产废水产生，故无须建设污水处理站；生活污水经厂区化粪池处理后接入污水管网，排入东部新城污水处理厂。

- 2、废气

- 废气主要为胶水制备废气和涂布废气。胶水制备废气冷凝后，通过集气罩收集与经集气罩收集后涂布废气、烘干废气经密闭收集后引入1套“水喷淋+除雾器+两级活性炭吸附”处理后经15m高的排气筒DA001排放；

- 3、噪声

- 已选用低噪声设备，合理布置，建筑隔声，安装减振、消音设备等措施。

- 4、固体废物

- 已设置一般工业固体废物暂存间，建筑面积约20m2，位于罐区北侧，一般废包装材料、废边角料外售处置；已设置危废暂存间，位于罐区北侧，建筑面积约20m2，消泡剂包装桶、危险化学品包装桶、过滤残渣、废活性炭、废润滑油在危险废物暂存间暂存，定期交由有资质单位处置，并于安徽日不落环境科技有限公司签订协议。

- 四、环境保护设施调试效果

1、废气：根据检测报告可知，在验收监测期间，非甲烷总烃出口有组织平均排放浓度值为：9.32mg/m3、出口平均排放速率为1.21×10-1kg/h、平均处理效率为82.87%，满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824—2019）表2中特别排放限值要求；非甲烷总烃无组织排放场界最大浓度值为：0.68mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织废气控制要求；厂区内非甲烷总烃排放最大浓度值为：0.88mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019中相关控制要求）；故本项目非甲烷总烃无组织排放达标。

2、噪声：项目四至厂界昼间噪声在61dB（A）-63dB（A）之间，夜间噪声在50.0dB（A）-54.0dB（A）之间。敏感点昼间噪声在51.8dB（A）-52.6dB（A）之间，夜间噪声在41.8dB（A）-46.0dB（A）之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。

3、废水：污水总排口废水pH平均排放浓度为7.3（无量纲）、化学需氧量平均排放浓度为45.5mg/L、五日生化需氧量平均排放浓度为16.5mg/L、氨氮平均排放浓度为3.42mg/L、总磷平均排放浓度为0.15mg/L、悬浮物平均排放浓度为7.5mg/L，满足东部新城污水处理厂接管标准。

4、固废：已设置一般工业固体废物暂存间，建筑面积约20m2，位于罐区北侧，一般废包装材料、废边角料外售处置，纯水制备使用的反渗透膜交由厂家回收再利用；已设置危险废物贮存库，位于罐区北侧，建筑面积约20m2，消泡剂包装桶、危险化学品包装桶、过滤残渣、废活性炭、废润滑油在危险废物暂存间暂存，定期交由有资质单位处置，并于安徽日不落环境科技有限公司签订协议。

五、验收结论

验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论后认为，本项目环评审批手续齐全，污染防治措施落实到位，监测结果符合标准，具备了竣工环保验收条件，建议通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、做好环境保护设施的运行管理和维护，确保各类稳定达标排放。

2、规范各类固废收集、暂存及转移。

3、依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）完善网上填报及公示等工作。

验收组长：

2024年6月30日