舒城英奇新能源有限公司万佛路加油站改扩建项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：舒城英奇新能源有限公司万佛路加油

编制单位：安徽川达检测科技有限公司

2024年6月

编制单位法人代表：           （签字）

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：舒城英奇新能源有限公司万佛路加油 | 编制单位：安徽川达检测科技有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13856499938 | 电话：18755123070 |
| 传真：/ | 传真：/ |
| 邮编：/ | 邮编：/ |
| 地址：六安市舒城县开发区万佛路与龙潭北路交口南侧100米 | 地址：合肥市高新区习友路以南机电产业园一期3号楼二层 |

表一

| 建设项目名称 | 舒城英奇新能源有限公司万佛路加油站改扩建项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 舒城英奇新能源有限公司万佛路加油站 |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建（迁建） ●改、扩建 技术改造 |  |  |  |
| 建设地点 | 六安市舒城县开发区万佛路与龙潭北路交口南侧100米舒城英奇新能源有限公司院内 |  |  |  |
| 主要产品名称 | 汽油、柴油、CNG |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年销售油品3000t（汽油2000t、柴油750t），CNG350万m3 |  |  |  |
| 实际生产能力 | 实际年销售油品3000t（汽油2000t、柴油750t），CNG350万m3 |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2024年3月 | 开工建设时间 | 2024年4月 |  |
| 调试时间 | 2024年5月 | 验收现场监测时间 | 2024年5月16日~17日 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 六安市舒城县生态环境分局 | 环评 编制单位 | 安徽锦环环境科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 | 300 | 环保投资总概算 | 50 | 16.67% |
| 实际总概算 | 300 | 环保投资 | 50 | 16.67% |
| 验收监测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日公布施行； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修正实施； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2022年6月5日实施； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日施行。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）安徽锦环环境科技有限公司编制的《舒城英奇新能源有限公司万佛路加油站改扩建项目环境影响报告表》（2024.3）； （2）六安市舒城县生态环境分局关于舒城英奇新能源有限公司万佛路加油站改扩建项目环境影响报告表的批复（舒环评[2024]6号）（2024.3.12）； （3）《排污许可证》（2024.4.18） （4）验收监测方案； （5）验收检测报告—废气、噪声。 |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、环境质量标准 （1）大气环境 项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准，各污染物具体标准值浓度限值见表1.1。 表1.1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值（μg/m3）; 标准来源. SO2; 日平均; 150; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及 2018年修改单中二级标准. 一小时平均; 500. NO2; 日平均; 80. 一小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 日平均; 300. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 日平均; 75. CO; 日平均; 4000. 一小时平均; 10000. O3; 日最大 8 小时平均; 160. 1 小时平均; 200. TVOC; 8 小时平均; 600; 《环境影响评价技术导则 大气环境》 （HJ2.2-2018）附录 D. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. （2）地表水环境 地表水三里河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 表1. 2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 污染因子; III类标准限值. 1; pH（无量纲）; 6～9. 2; COD; ≤20. 3; BOD5; ≤4. 4; NH3-N; ≤1.0. 5; 石油类; ≤0.05. 6; TN; ≤1.0. 7; TP; ≤0.2. （3）声环境 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准（其中靠主干道路侧35±5m范围执行4a类区标准）。 表1.3 声环境评价执行标准 单位：dB(A) 标准类别; 昼间; 夜间. GB3096-2008《声环境质量标准》中3类标准; 65; 55. GB3096-2008《声环境质量标准》中4a类标准; 70; 55. 2、污染物排放标准 （1）废水：废水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及舒城经济开发区污水处理厂的接管标准，其中TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB T 31962-2015)中B级标准。 表1.4 污水排放标准 单位：mg/L（除pH外） 执行标准; pH; COD; BOD5; SS; 石油类; NH3-N; TP. （GB8978-1996）中三级标准; 6~9; 500; 300; 400; 20; /; /. 舒城经济开发区污水处理厂接管要求; 6~9; 400; 220; 250; /; 35; /. (GB T 31962-2015)中B级标准; /; /; /; /; /; /; 8. 本项目执行标准; 6~9; 400; 220; 250; 20; 35; 8. （2）废气排放：废气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）标准限值要求。 表1.5 加油站大气污染物排放标准 污染物项目; 排放限值; 限值含义. 非甲烷总烃; 4.0; 监控点处1小时平均浓度值. 表1.6 油气回收装置限值要求 项目标准; 限值项目; 限值要求; 限值含义. GB20952-2020; 油气浓度; 25g/m3; 油气排放浓度 1 小时平均浓度值应小于等于 25g/m3. 排气口距地高度; 4m; 油气回收装置排气口距地平面高度不应小于 4 m. （3）噪声排放：运营期靠近主干道侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值要求，其余厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。 表1.8 工业企业厂界环境噪声排放标准 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4类; 70; 55. （4）固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定执行。 |

表二

- 1、背景及由来 （1）背景 舒城英奇新能源有限公司万佛路加油站改扩建项目位于六安市舒城县开发区万佛路与龙潭北路交口南侧100米，2024年3月舒城英奇新能源有限公司万佛路加油站委托安徽锦环环境科技有限公司进行环境影响评价工作，并于2024年3月12日取得六安市舒城县生态环境局《关于舒城英奇新能源有限公司万佛路加油站改扩建项目环境影响报告表的批复》（舒环评〔2024〕6号）；2024年4月，取得排污许可证（编号为：91341523MA8PBX127W001Q）；2024年5月取得六安市舒城县生态环境分局关于《舒城英奇新能源有限公司万佛路加油站改扩建项目应急预案》的备案；2023年5月，舒城英奇新能源有限公司万佛路加油站组织开展竣工环保验收工作。 （2）任务由来 根据《建设项目环境保护管理条例》中第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 根据国家环保部《关于规范建设单位自主开展项目竣工环境保护验收的通知》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）有关规定：建设单位是项目环保设施验收的责任主体。应按照规定的相关程序开展验收工作。 因此，为考核该建设项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施试运行性能和效果，依据国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求。2024年5月，舒城英奇新能源有限公司万佛路加油站组织开展“舒城英奇新能源有限公司万佛路加油站改扩建项目”环保验收工作，于2024年5月1日制定项目污染物监测方案，委托安徽国环检测技术有限公司于2024年5月16日~17日进行监测，在此基础上于2024年6月3日完成监测报告。 （3）验收条件满足性分析 表2.1 项目满足验收条件情况一览表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 未发生变化; 不属于. 二、规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 未发生变化; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 未发生变化; 不属于. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 生产、处置或储存能力未增加; 不属于. 三、地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 选址不变; 不属于. 四、生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 实际生产过程中，未新增污染物; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存方式不变; 不属于. 五、环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 废气、废水污染防治措施未发生改变，大气污染物无组织排放量未增加; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 不涉及主要排放口; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物利用处置方式未发生变化; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于. 2、工程建设内容 - 舒城英奇新能源有限公司万佛路加油站投资300万元，利用舒城英奇新能源有限公司院内800平方米（1.2亩）空闲土地，新增30m3地埋式双层柴油罐1个，30m3地埋式双层汽油罐3个，总容量120m3，铺设深埋输油管线，废除舒城英奇新能源有限公司原有4加气机中的2台，改造为两台四枪加油机。项目建成后加油站可实现年销售成品油3000吨、CNG350万Nm3的能力。 表2.2 建设项目组成一览表 工程 名称; 单项工程名称; 环评申报工程内容及规模; 实际建成工程内容及规模. 主体工程; 加油岛; 2台四枪双油品潜油泵加油机，2台双枪CNG加气机; 与环评申报内容一致. 辅助工程; 站房; 1F砖混结构站房，建筑面积158.08m2，用于日常经营和办公使用; 与环评申报内容一致. 罩棚; 网架结构、建筑面积451.5m2; 与环评申报内容一致. 油气回收系统; 设置卸油油气回收系统1套和分散式加油油气回收系统1套，卸油点和加油岛均布设油气回收装置; 与环评申报内容一致. 洗车设备; 洗车装置1套; 与环评申报内容一致. 储运工程; 储罐区; 设4个30m3的地埋式SF双层储油罐（3汽1柴），设1口几何容积为1.8m3的高压缓冲储气井、2口几何容积为2.3m3的中压缓冲储气井; 与环评申报内容一致. 公用工程; 给水; 市政供水管网; 与环评申报内容一致. 排水; 雨污分流，雨水经管网收集后外排，废水接入市政污水管网纳入舒城经济开发区污水处理厂处理; 与环评申报内容一致. 供电; 依托当地市政电网供给; 与环评申报内容一致. 消防; 按要求配置灭火器、灭火毯、消防沙、消防锹等; 与环评申报内容一致. 环保 工程; 废水治理; 设备检修清洗水和场地冲洗水、初期雨水、洗车废水经沉淀池+油水分离器处理后汇同经化粪池预处理后的生活污水接入市政污水管网纳入舒城经济开发区污水处理厂处理; 与环评申报内容一致. 废气治理; 设置卸油油气回收系统1套和分散式加油油气回收系统1套，卸油点和加油岛均布设油气回收装置; 与环评申报内容一致. 噪声治理; 安装减震垫；加强管理，设置缓冲带和减速带; 与环评申报内容一致. 固废治理; 生活垃圾、污泥收集后交由环卫部分处理；检修及油水分离池废油、油罐清洗废油渣由专业清洗资质的单位带走处理，不在站内贮存; 与环评申报内容一致. 风险防范; 根据设计规范合理进行总平面布局；按标准配备灭火器、消防沙池、灭火毯等消防器材；储罐区配备防雷接地；设置消防及火灾报警系统；加强加油站管理，设立严禁烟火标示牌；承诺在正式营业前编制企业突发环境事件应急预案，并定期开展应急培训、演练，配备应急物资; 已规范合理进行总平面布局；按标准配备灭火器、消防沙池、灭火毯等消防器材；储罐区配备防雷接地；设置消防及火灾报警系统；加强加油站管理，设立严禁烟火标示牌；已编制企业突发环境事件应急预案. 地下水及土壤防治; 储油罐内外表面防渗防腐处理，储罐采用双层罐结构；地下储油罐周围设计防渗漏检查孔；储油罐周围修建防油堤；加油站场地硬化；储罐区配地下水监测井1处; 储油罐内外表面防渗防腐处理，储罐采用双层罐结构；地下储油罐周围设计防渗漏检查孔；储油罐周围修建防油堤；加油站场地硬化；储罐区配地下水监测井1处. - （3）油品销售 表2.3油品销售方案一览表 产品名称; 环评申报销售能力; 实际销售能力; 备注. 汽油; 2000t/a; 2000t/a; 92#、95#. 柴油; 750t/a; 750t/a; 0#. CNG; 350万Nm3; 350万Nm3; /. - （4）生产设备 表2.4项目生产设备一览表 序号; 名称; 环评申报数量; 实际投产数量; 备注. 1; 卸气柱; 2套; 2套; X-Q-D-117R Q=60~5000Nm3/h. 2; 压缩机; 2套; 2套; ZW-0.29/20-250 Q=1200Nm3/h. 5; 储气井; 3口; 3口; 1.8m3/2.3m3. 7; 双枪售气机; 2台; 2台; JQ-S-3080QR-A Q=1~40Nm3. 9; 优先顺序控制盘; 1套; 1套; /. 10; CNC撬车; 2台; 2台; 压缩天然气专用车. 11; 汽油储罐; 3座; 3座; 单个容积均为30 m3，卧式埋地双层罐. 12; 柴油储罐; 1座; 1座; 单个容积均30 m3，卧式埋地双层罐. 13; 加油机; 2台; 2台; 四枪双油品潜油泵加油机： 计量准确度：±0.5% 质量流量计准确度：±0.2% 流量范围：5～50L/min/枪 设计温度：常温 设计压力：常压. 14; 油气回收系统; 2套; 2套; 加油油气回收系统和卸油油气回收系统各1套. 15; 液位计/液位监控系统; 1套; 1套; /. 16; 手提式干磷酸铵盐粉灭火器（5kg）; 10只; 10只; /. 17; 推车式干粉灭火器（35kg）; 3个; 3个; /. 18; 灭火毯; 5块; 5块; /. 19; 灭火沙池; 1个; 1个; 2m3. 20; 洗车设备; 1套; 1套; /.

3、油品供应量及水平衡： （1）油品供应量情况 表2.5 油品供应量情况一览表 序号; 名称; 环评申报年耗量（t）; 实际年消耗量; 站场一次最大储存量（t）; 来源; 去向. 1; 汽油92#; 1500; 1500; 45.6; 罐车运输; 机动车加油. 汽油95#; 750; 750; 22.8. 2; 柴油; 750; 750; 25.5. 3; CNG; 2510.9（350万Nm3）; 2510.9（350万Nm3）; 7.68; 专用撬车运输; 机动车加气. 3; 电; 5万kwh/a; 5万kwh/a; /; 市政电网供电; /. 4; 自来水; 1843.25m3/a; 1843.25m3/a; /; 市政供水; /. - （2）水平衡一览表 水平衡分析如下： 0.15 新鲜水5.05 0.60 0.75 1.32 职工生活用水 1.32 化粪池 初滤 0.18 06 0.72 0.9 过往人员用水 接入市政污水管网纳入舒城经济开发区污水处理厂处理 0.02 0.2 0.18 地坪冲洗用水 0.168 初期雨水 3.228 3.2 3.20 0.32 洗车用水 2.88 沉淀池 油水分离器 3.2288 图2.1 水平衡图 单位：m3/d 4、主要工艺流程及产污环节 - （1）车辆加油工艺流程 车辆加油工艺流程及产污节点图见下图2.2。 图2.2 车辆加油工艺流程及产污节点图 车辆加油工艺流程简述： 加油站采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。装满汽油、柴油的油槽车到达加油站罐区后，在油罐附近停稳熄火，连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口。利用密闭快速接头连接好，接好静电接地装置，静止15分钟后开始卸油。油品卸完后，拆除连通软管，人工封闭好油罐进口和罐车卸油口，拆除静电接地装置，发动油品罐车缓慢离开罐区；对油罐车送来的油品在相应的油罐内进行储存，储存时间为7至12天，从而保证加油站不会出现油品脱销现象；加油采用正压加油工艺，通过潜油泵把油品从储油罐压出，经过加油机的油气分离器、计量器，再经加油枪加到汽车油箱中。 （2）车辆卸油工艺流程 图2.3 车辆卸油工艺流程及产污节点图 卸油工艺流程简述 加油加气站采用油罐车经连通软管与油罐密闭卸油口快速接头连通卸油的方式卸油。运油罐车到达加油加气站油品卸油点后，停车熄火，接好静电接地装置，静置15分钟，用耐油导静电连接软管将油罐车的卸油口与地下储罐的进油口连接，开始卸油。卸油完后油罐车静置5分钟，断开耐油导静电连接软管，人工封闭好油罐密闭卸油口和油罐车卸油口，断开静电接地装置，发动油罐车缓慢离开罐区。卸油油气回收:卸油时将汽油油罐车的气相口与地下储罐的卸油油气回收气相接口连接，汽油油气经回收管线回收至汽油油罐车。 （3）油气回收系统工艺流程 ①卸油油气回收系统工艺流程：卸油油气回收是指油罐车卸油时采用密封式卸油，减少油气向外界溢散。其基本原理是：油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补气，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气，此油气经过导管重新输回油罐车内，完成油气循环的卸油过程。卸油油气回收系统工艺流程见下图。 图2.4 卸油油气回收系统工艺流程图 卸油油气回收系统工艺说明： 将加油站内各个油罐通气管进行连通，通气管设计公称直径≥50mm，设计压力为0.6MPa。为了有效阻止各个油罐溢油情况的发生，连通管的连接位置位于通气管所在地面以上1.1m处。连通管之上，通气管汇聚成2根，分别安装截止阀，一根通气管顶部安装压力真空阀，压力范围为-2～+3kPa，正常工作时使用，该通气管上安装的截止阀常开；另一根通气管顶部安装防爆阻火呼吸阀，检修压力真空阀时使用，该通气管上安装的截止阀常闭。在油罐孔盖上增设一根油气回收管道，在地面下引到集中卸油箱内的卸油口处，在油气回收管道口安装截止阀和快速接头，管道公称直径为100mm，设计压力为0.6MPa。罐车需要加装油气回收管道，引至罐车出油口位置附近，在油气回收管道末端安装截止阀和快速接头，公称直径为100mm，设计压力为0.6MPa，通过油气回收软管与卸油口油气回收管道口连接。卸油时，卸油软管连接罐车出油口和罐区卸油口，油气回收软管连接罐车油气回收口和卸油口的油气回收管道接口。当罐车内汽油流入加油站汽油罐时，汽油罐内油气通过通气管连通管进入到油罐内，再通过油气回收管道流入到罐车内，即用相同体积的汽油将汽油罐内相同体积的油气置换到罐车内，整个过程中无油气排放。 卸油时由于通气管上安装有压力真空阀，在设定工作压力内不会开启，不会造成油气通过通气管的排放。此方式为平衡式回收，回收率可达80%以上。经罐车回收的油气，在罐车回到油库后采用两种方法处理：置换到储罐内或经过膜分离、冷凝或吸附等方法处理后，洁净气体排放空气中，回收分离液体油品进入到储罐中。 ②加油油气回收系统工艺流程：加油油气回收是指汽车加油时，利用加油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱溢散于空气中的油气，经加油枪、抽气马达、回收入油罐内。加油油气回收系统工艺流程见下图。 图2.5 加油油气回收系统工艺流程图 加油油气回收系统工艺说明： 在加油站内每台加油机内部安装油气回收泵及相应的管道。加油机加油时回收的油气，经过管道进入加油站内低标号汽油罐内。油气回收管道均应坡向汽油，且坡度不能小于1%，管道公称直径为80mm，设计压力为1.0MPa。若油气回收管道不能满足1%的坡度要求，需要在回收管道上增加一个集液管。集液管采用Ф529×8无缝钢管制成，长度为1000mm，两端采用厚度为10mm 的钢板密封（或采用6mm钢板 40mm*40mm正方形焊接罐）。此时从加油机到集液管的油气回收管道坡向集液管，坡度不小于1%，管道公称直径≥50mm，设计压力为0.6MPa。从集液管到低标号汽油罐的油气回收管道，坡向集液管或油罐均可，坡度不小于1%，管道公称直径≥50mm，设计压力为0.6MPa。一定时间后集液管内会积存一定量的液体油品，此时用手动抽液器可将集液管内液体抽出再利用。集液管埋于罐区附近的地下，可按照当地地质条件和油气回收管道坡度要求决定其埋深。 （4）加气工艺流程 图2.6加气工艺流程图 工艺简介： 从母站来的高压气体运输半挂车进入子站后，气体从半挂车内先通过优先控制盘进行分配，压力高于启动压缩机设定值的直接进入储气井，压力低于启动压缩机设定值的进入压缩机将半挂车内的低压气体升压后，储存到储气井内，储气顺序为先给高压储气井，然后中压储气井，最好是低压储气井，当有汽车来加气时，再由优先控制盘进行分配，通过加气机给汽车瓶组加气。分配时遵循先从低压储气井取气，然后中压储气井，最好是高压储气井，当高压储气井压力不能达到给汽车加满到20MPa时，直接启动压缩机给汽车加气。

表三

1、废水污染物治理/处置设施分析 运营过程中产生的废水主要为生活污水以及初期雨水、地坪冲洗废水、洗车废水。各废水实行分类收集处理原则，初期雨水、地坪冲洗废水、洗车废水经沉淀池、油水分离器处理后与经站区化粪池处理后的生活污水接入舒城经济开发区污水处理厂处理达标后排放。 - 表3.1 废水污染物排放一览表 类别; 来源; 污染物 种类; 排放规律; 废水量 m3/a; 治理设施; 工艺; 处理能力; 设计指标; 废水回用量; 排放 方式; 排放去向; 排放编号及名称; 排放口类型; 地理 坐标. 生活污水; 员工、顾客生活用水; COD BOD5 SS NH3-N、TP; 连续; 481.8; 化粪池; /; 1.32t/d; 5t/d; 0; 市政污水官网; 舒城经济开发区污水处理厂; DW001; 一般排放口; 116度55分7.222秒，31度28分43.231秒. 生产废水; 地面冲洗废水、初期雨水及洗车废水; COD SS 石油类; 连续; 1178.22; 沉淀池+油水分离器; /; 3.228t/d; 5t/d; 0. - 2、废气污染物治理/处置设施分析 加油站对大气环境的污染，主要是加油站装卸油、储油、加油及CNG 卸气、储气加气过程中散逸的天然气等有机废气，其主要成份是非甲烷烃类。污染因子以非甲烷总烃计，均为无组织排放。储油罐在装卸料时或静置时，由于环境温度的变化和罐内压力的变化，使得罐内逸出的烃类气体通过罐顶的呼吸阀排入大气，这种现象称为储油罐大小呼吸。因此，营运期在卸油、储油、加油作业过程会产生一定量的非甲烷总烃，本站已在卸油、储油、加油工段配套油气回收系统。 卸油油气回收系统：卸油时，卸油软管连接罐车出油口和罐区卸油口，油气回收软管连接罐车油气回收口和卸油口的油气回收管道接口。当罐车内汽油流入加油站汽油罐时，汽油罐内油气通过呼吸阀连通管进入到油罐内，再通过油气回收管道流入到罐车内，即用相同体积的汽油将汽油罐内相同体积的油气置换到罐车内，整个过程中无油气排放。 加油油气回收系统：在加油站内每台加油机内部安装油气回收泵及相应的管道。加油时，利用加油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱溢散于空气中的油气，经加油枪、抽气马达、回收入油罐内。 表3.1 废气污染物情况一览表 废气名称; 来源; 污染物种类; 排放方式; 治理设施; 工艺与规模; 设计指标; 排气筒高度/内径尺寸; 排放去向; 治理设施监测点设置/开孔情况. 非甲烷总烃; 卸油; 非甲烷总烃; 无组织; 1套卸油油气回收系统; 回收装置; /; /; 大气; /. 非甲烷总烃; 加油; 非甲烷总烃; 无组织; 1套分散式加油油气回收系统; 回收装置; /; /; 大气; /. 非甲烷总烃; 储油; 非甲烷总烃; 无组织; 1套储油油气回收系统; 回收装置; /; /; 大气; /. 本项目废气环保设施现场检查内容见表。 3.2 加油站环保设施现场检查内容一览表 序号; 加油站污染源; 环保设施; 现场检查主要内容; 标准; 检查结果. 1; 卸 油; 浸没式卸油方式; 卸油管出油口距罐底高度; ≤200mm; 达标. 油气回收接口; 截流阀、密封式快速接头和帽盖; DN 100; 达标. 溢流控制措施; 类型、品牌、型号; —; 具备. 地下油气管线; 管线坡度; ≥1%; 达标. 直径; ≥DN 50; 达标. 2; 储 油; 压力／真空阀; 品牌、型号; —; 具备. 电子式液位计; 是否具有测漏功能; 宜选择测漏功能; 具备. 3; 加 油; 油气回收系统; 逐项检查技术评估报告包含的设备; —; 具备. 回收型加油枪; 品牌、型号; —; 具备. 真空辅助方式密闭收集; 加油时真空泵是否运转; —; 具备. 油气回收管线; 管线坡度; ≥1%; 达标. 直径; ≥DN 50; 达标. 拉断截止阀; 品牌、型号; —; 具备. 在线监测系统; 查看在线监测记录、预警和警告范围; 5.4.1、5.4.2条; 不需要. 油气排放处理装置; 方法、品牌、型号、运行、 进口流量计及记录流量和流量对应的时间; —; 具备. 排气筒高度; ≥4米; 实际4.3米，达标. 未装在线监测系统和油气排放处理装置; 预先埋设管线; 5.5.2条; 达标. 3、噪声污染物治理/处置设施分析 噪声源为进站加油的机动车辆产生的交通噪声，以及加油设备产生的运行噪声，根据检测报告可知，噪声排放靠近主干道侧噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值要求，其余厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。 4、固体废物污染物治理/处置设施分析 固体废弃物主要为生活垃圾、清洗油罐产生的废油渣及废水。生活垃圾定点收集后，由环卫部门进行处置，日产日清；清洗油罐产生的废油渣及废水委托专业的清罐公司对其储罐进行清理并且当天清理当天由清罐公司带走处置。 表3.4 固废产生及排放去向一览表 固废名称; 来源; 性质; 产生量 （t/a）; 处理/处置量; 暂存场所; 标识标牌; 台账; 协议签订情况; 出入库情况. 污泥; 沉淀池沉淀; 一般工业固废; 1.10; 1.10; 一般工业固废间; /; /; /; /. 废油渣; 油罐清洗; 危险废物; 0.02; 0.02; 由清罐公司直接带走，不在站区贮存; /; /; /; /. 废油; 维修及清理油水分离池; 危险废物; 0.06; 0.06; /; /; /; /. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 24.638; 24.638; /; /; /; /; /. 各污染处理流程示意图： 废气 油气回收装置 非甲烷总烃 图3.1 废气污染处理流程 沉淀池+油水分离器 地面冲洗废水、初期雨水及洗车废水 废水 市政污水官网 化粪池 生活污水 图3.2 废水污染处理流程 垃圾桶 生活垃圾 固废 委托专业的清罐公司进行处置 清罐的废渣废水 图3.1 固废处理流程 5、环境风险防范设施 加油站属于特殊行业，本加油站设计严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2021）中的要求，配备防火、防爆、防雷击设施，油罐区采用承重卧式油罐，并对油罐区进行了防渗、防漏处理，确保油罐在泄漏时不会对周边环境造成影响。加油站布置合理，空气流动性较好，使加油站中排放的有机废气经大气自然稀释后不会对人体及区域环境造成影响。 为满足消防和安全的需要，加油站已配置以下消防器材和安全设施，详见下表： 表3.3 消防器材一览表 序号; 消防器材名称; 数量; 分部. 1; 手提式干磷酸铵盐粉灭火器（4kg）; 10只; 位于配电房. 2; 推车式干粉灭火器（35kg）; 3个; 位于站场. 3; 灭火毯; 5块; 位于站房. 4; 灭火沙池; 1个，每个2m3; 位于配电房. # 6、油气回收设备合理性分析 # 根据安徽华瑞检测技术股份有限公司油气检测报告，详见下表。 表3.3 油气回收设备参数一览表 序号; 项目名称; 技术要求; 检验结果; 单项判定. 1; 密闭性; ≥458; 1min之后压力（Pa）; 496; 合格. 2min之后压力（Pa）; 493. 3min之后压力（Pa）; 491. 4min之后压力（Pa）; 489. 5min之后压力（Pa）; 486. 2; 液阻（Pa）; 见下三项; 见下三项; 合格. 2.1; 进入氮气流量（18L/min）最大压力（Pa）; ≤40; 1#加油机; 14; 合格. 2#加油机; 6; 合格. 2.2; 进入氮气流量（28L/min）最大压力（Pa）; ≤90; 1#加油机; 16; 合格. 2#加油机; 10; 合格. 2.3; 进入氮气流量（38L/min）最大压力（Pa）; ≤155; 1#加油机; 27; 合格. 2#加油机; 17; 合格. 3; 气液比; 见下一项; 见下一项; 合格. 3.1; 高速挡气液比; 1.0~1.2; 加油枪编号; 加油体积（L）; 回收油气体积（L）; 气液比; /. 1#; 15.20; 16.70; 1.10; 合格. 3#; 15.58; 18.15; 1.16; 合格. 5#; 15.50; 17.28; 1.11; 合格. 6#; 15.05; 15.60; 1.04; 合格. 7#; 15.56; 18.41; 1.18; 合格. 8#; 15.06; 16.76; 1.11; 合格. 由上表可知，油气回收装置密闭性、液阻和气液比合格。 # 7、项目变更情况 根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682条）中第十二条规定且经实际勘查以及与申报内容对比，申报的建设内容已建设完成，实际建设内容与环评申报的建设内容基本一致，因此本项目满足验收条件。

表四

建设项目主要结论： - 表4.1建设项目环境影响报告表以及批复主要结论 序号; 类别; 设计要求; 落实情况. 1; 废水; 运营过程中产生的废水主要为职工日常生活污水、过往人员用水以及地坪冲洗废水、初期雨水及洗车废水。各类废水实行分类收集处理原则，排水采用雨污分流制，地坪清洗废水、初期雨水、洗车废水经沉淀池+油水分离器处理后汇同经化粪池预处理后的生活污水接入市政污水管网，排放满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准后接舒城经济开发区污水处理厂处理达标后排放。; 地坪清洗废水、初期雨水、洗车废水经沉淀池+油水分离器处理后汇同经化粪池预处理后的生活污水接入市政污水管网. 2; 废气; 加油站对油品卸车、加油工序设置油气回收装置进行处理; 已落实，已对油品卸车、加油及工序设置油气回收装置进行处理，确保无组织排放废气达标. 3; 固废; 加油站储油罐每5年清理一次，委托专业的清罐公司进行清罐及后期废物处理。生活垃圾由环卫部门统一收集处理，日产日清; 已落实，清罐油泥属危险废物已委托有资质单位进行处置，生活垃圾已交由环卫部门统一处置. 4; 噪声; 选用选用安装减震垫；加强管理，设置缓冲带和减速带，确保噪声达标排放; 站场已设置缓冲带和减速带，根据监测结果，厂界噪声能够达标排放. 5; 地下水; 做好地下水污染防治工作，按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934 2013）中的要求对地下油罐区、加油区等进行防渗处理。建立地下水监测制度，合理设置地下水监测井，严格落实地下水监测计划。一旦出现地下水污染，立即启动应急预案，降低对地下水体和土壤的污染; 已落实，油罐采用卧式埋地双层储罐，油罐区和加油区已进行防渗处理，设置地下水监测井. 6; 环境风险; 该项目的汽油、柴油均属于易燃、易爆的危险品，应高度重视安全生产，落实油品从储运到加油作业全过程的事故防 防止发生事故灾害和污染危害，建立健全各项安全制度、事故应急预案及应急救援的设备和器材; 已建立健全各项安全制度、应急救援的设备和器材. 7; 结论; 舒城英奇新能源有限公司万佛路加油站符合国家产业政策，用地符合土地规划，项目在采取各项污染防治措施前提条件下，各项污染物可以做到达标排放并满足相关总量控制要求；排放的各种污染物对周围空气环境、地表水环境及噪声环境影响能控制在国家相关的标准要求范围内；本项目在建设过程中应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的; /. 2、环境影响报告表审批决定 一、项目概况：舒城英奇新能源有限公司万佛路加油站改扩建项目位于舒城经济开发区城关园区万佛路与龙潭北路交口南侧100米，项目总投资300万元。利用舒城英奇新能源有限公司院内空闲土地，新增30m³地埋式双层柴油罐1个，30m³地埋式双层汽油罐3个，总容量120m³，铺设深埋输油管线，废除舒城英奇新能源有限公司原有4台加气机中的2台，改造为两台四枪加油机。项目建成后可实现年销售成品油3000吨、CNG350万Nm³的能力。 二、告知承诺制批复意见：根据安徽生态环境厅《安徽省建设项目环评告知承诺制审批改革试点实施方案》(皖环发〔2020〕7号)和《关于强化生态环境保障和服务助力稳经济若干措施的通知》(皖环发〔2022〕34号)文件精神及你公司自愿申请，以“告知承诺制”方式批准你公司《舒城英奇新能源有限公司万佛路加油站改扩建项目环境影响报告表》。我局不对你公司《舒城英奇新能源有限公司万佛路加油站改扩建项目环境影响报告表》内容做实质审查，不承担法律法规中关于环评审批行政部门审查环评的相关责任，由此造成的一切后果和责任由你公司和安徽锦环环境科技有限公司(环评编制单位)承担。 我局将公开《舒城英奇新能源有限公司万佛路加油站改扩建项目环境影响报告表》(公开版)和相关承诺书，请你公司严格履行承诺。如有违反，由相关部门依法查处，并纳入信用管理体系。 三、污染防治措施要求：为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，你公司应严格落实企业生态保护主体责任，认真落实各项生态环境保护和风险防范措施，严格执行环保“三同时”和排污许可制度，在实际建设和运营过程中，严格按照国家、省、 市有关法律、规范、政策等要求，确保各项污染物满足国家、省规定的标准和总量控制指标。 四、环境管理要求：在发生实际排污前，按照国家有关规定办理排污许可证，同时，按规定要求完成该项目竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入生产；按照安徽省生态环境厅《关于进一步做好排污单位自行监测和监督性监测工作及信息公开的通知》(皖环函〔2019〕805号)文件和《排污许可证申请与核发技术规范》、《排污单位自行监测技术指南》监测技术规范要求，开展自行监测工作；在项目建设运营过程中，建设单位须自觉接受我局的日常监督管理，进一步规范企业内部环境管理。 舒城经济开发区管委会负责对该项目实施属地管理，县生态环境保护综合行政执法大队、县生态环境监测站分别负责日常环境监察和监督性监测等工作。 3、项目环保投资及“三同时”落实情况 表4.2 项目环保投资及“三同时”落实情况一览表 序号; 治理内容; 环保申报环保设施; 环评申报投资（万元）; 实际投入环保措施; 实际投资（万元）. 1; 废水治理; 依托原有沉淀池、油水分离器、化粪池; 0; 依托原有沉淀池、油水分离器、化粪池; 0. 2; 废气治理; 油气回收系统+4m呼吸阀; 20; 油气回收系统+4m呼吸阀; 20. 3; 噪声治理; 加设减振基座、加强车辆管理、站场周边绿化等措施; 5; 加设减振基座、加强车辆管理、站场周边绿化等措施; 5. 4; 固废治理; 生活垃圾、污泥委托环卫清运，清罐废渣、浮油由专业清洗队伍直接带走，签订清运协议; 4; 生活垃圾、污泥委托环卫清运，清罐废渣、浮油由专业清洗队伍直接带走，签订清运协议; 4. 5; 地下水环境防护; SF双层结构油罐，油罐区、加油机区域、污水处理设施池体等区域进行重点防渗，罐区设地下水监测井1处; 20; SF双层结构油罐，油罐区、加油机区域、污水处理设施池体等区域进行重点防渗，罐区设地下水监测井1处; 20. 6; 环境风险; 设置双层储罐，站区内要求配置灭火器、灭火毯、消防沙、消防锹等消防设施，编制企业突发环境事件应急预案，强化环境管理，加强员工培训等; 1; 设置双层储罐，站区内要求配置灭火器、灭火毯、消防沙、消防锹等消防设施，编制企业突发环境事件应急预案，强化环境管理，加强员工培训等; 1. 合计; 50; 50.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6）数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制： 用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。 2、 监测分析方法 表5.1 监测分析方法一览表 样品类型; 检测项目; 分析方法; 检出限或最低检出浓度. 无组织废气; 非甲烷总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008; /.

表六

验收监测内容： ## 1、废气监测 表6.1 废气监测方案 废气名称; 厂界. 监测点位; 在项目厂界上风向设置1个监控点，厂界下风向设置3个监控点. 监测因子; 非甲烷总烃. 监测频次; 连续监测2天，共6次监测. 排放标准; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）标准限值要求. ## 2、噪声监测 表6.2 噪声监测点位布置一览表 监测因子; 等效连续A声级. 监测点位; 项目厂界东、南、西、北侧外1m，共4个点位. 监测频次; 连续监测2天，每天昼间监测1次，共4次. 排放标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类区标准.

表七

1、验收监测期间生产工况记录 监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2024年5月16日~17日2天的销售油品情况。 表7.1 项目区销售油品记录 日期 项目; 5月16日; 5月17日. 环评申报能力; 年销售油品3000t（汽油2000t、柴油750t），CNG350万m3. 实际销售能力; 年销售油品3000t（汽油2000t、柴油750t），CNG350万m3. 实际销售量/日; 日销售油品7.40t（汽油4.93t、柴油2.47t），CNG0.86万m3; 日销售油品7.40t（汽油4.93t、柴油2.47t），CNG0.86万m3. 生产负荷（％）; 90%; 90%. 2、验收监测结果 （1）无组织废气监测结果与分析 表7.2 无组织废气监测结果统计表 （单位：mg/m3） 采样日期; 2024.5.16; 天气; 晴; 气压(KPa); 99.9-100.1. 气温(℃); 29.3-30.7; 风向; 东南; 风速(m/s); 2.1-2.2. 检测项目; 检测频次; 检测点位. 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4. 非甲烷总烃(mg/m³); 第一次; 0.48; 0.62; 0.56; 0.58. 第二次; 0.49; 0.59; 0.55; 0.57. 第三次; 0.46; 0.56; 0.63; 0.60. 采样日期; 2024.5.17; 天气; 晴; 气压(KPa); 100.4-100.7. 气温(℃); 26.7-28.2; 风向; 东南; 风速(m/s); 1.8-1.9. 检测项目; 检测频次; 检测点位. 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4. 非甲烷总烃(mg/m); 第一次; 0.46; 0.58; 0.62; 0.56. 第二次; 0.44; 0.59; 0.58; 0.60. 第三次; 0.49; 0.56; 0.55; 0.57. 根据上表可知，在验收监测期间，本项目非甲烷总烃无组织排放满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）标准限值4.0mg/m3要求。故本项目非甲烷总烃无组织排放达标。 （2）噪声监测结果与分析 表7.3 噪声监测结果统计表 检测项目; 工业企业厂界环境噪声. 主要声源; 生产噪声. 检测日期; 2024.5.16; 2024.5.17. 天气参数; 风速2.0m/s,天气晴; 风速1.9m/s,天气晴. 检测点位; 检测结果Leq〔dB(A)〕. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. Z1厂界东; 61; 51; 60; 51. Z2厂界南; 58; 47; 57; 46. Z3厂界西; 56; 48; 56; 45. Z4厂界北; 59; 49; 54; 48. 根据上表可知，在验收监测期间，本项目临近主干道一侧厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值要求，其余厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

表八

验收监测结论： # 1、工况及“三同时”执行情况 舒城英奇新能源有限公司万佛路加油站改扩建项目建设较完善，满足验收监测技术规范要求。安徽国环检测技术有限公司现场监测时，各类环保设施运行正常，监测结果具有代表性。 另外本项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。 ## 2、污染物排放监测结果 废气：项目运营期加油站产生的废气主要是加油站装卸油、储油、加油、卸气、储气、加气过程中产生的有机废气，加油站现场针对汽油卸油和分散式加油设置一套油气回收系统汽油挥发的油气通过油气回收装置进行回用。根据监测结果可知，无组织废气排放标准满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）标准限值要求，故本项目非甲烷总烃无组织排放达标。 废水：已配套完善的雨污分流管网，地坪冲洗废水、初期雨水、洗车废水经沉淀池+油水分离器处理后汇同经化粪池预处理后的生活污水接入市政污水管网，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准。 噪声：加油站内加油机等设备噪声和人员活动噪声源强均较小由于汽车在加油站内发动机处于关闭状态，运行时间很短，且加油站在进出口设置限速标志。因此，加油站内的交通噪声不大。根据监测结果表明，本项目噪声能够界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求（其中靠近主干道一侧满足4类标准）。 固废：项目固体废弃物主要为生活垃圾、清洗油罐产生的废油渣及废水。生活垃圾定点收集后，由环卫部门进行处置，日产日清；清洗油罐产生的废油渣及废油委托专业的清罐公司对其储罐进行清理并处置。 ## 3、工程建设对环境的影响 项目已落实污染防治措施，验收监测期间，项目工况稳定，各类环保设施运行正常，根据监测结果，各项污染防治措施均达到验收要求，对周边环境影响可接受，故可对其提出竣工验收合格的意见。