舒城润昇门业有限公司钢制非标门加工制造项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：舒城润昇门业有限公司

编制单位：安徽锦环环境科技有限公司

2024年8月

建设单位：舒城润昇门业有限公司

法人代表：王润生

联系方式：13505640949

建设单位：    （盖章）              编制单位：    （盖章）

电    话：13505640949               电    话：18755123070

邮    编：231300                    邮    编：237000

地    址：安徽舒城经济开发区纬三    地    址：六安市裕安区文汇大厦

路万德产业园3号楼	               2519

表一

| 建设项目名称 | 钢制非标门加工制造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 舒城润昇门业有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | ☑新建 □改扩建 □技改 □迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省六安市舒城县安徽舒城经济开发区纬三路万德产业园3号楼D座1~3F和5号楼1F |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 钢制非标门 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产10000樘钢制非标门 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产10000樘钢制非标门 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2022年8月 | 开工建设时间 | 2023年3月 |  |  |
| 调试时间 | 2024年3月~ 2024年6月 | 验收现场监测时间 | 2024年6月 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 六安市舒城县生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽锦环环境科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 1100 | 环保投资总概算 | 80 | 比例 | 7.3% |
| 实际总概算 | 998 | 环保投资 | 55 | 比例 | 5.5% |
| 验收监测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日公布施行； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2022年6月5日实施； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日施行。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评〔2017〕4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南 污染影响类》（生态环境部）。 （4）《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）。 3、开展验收工作相关文件 （1）《舒城润昇门业有限公司钢制非标门加工制造项目环境影响报告表》及批复（舒环评〔2022〕52号） - （2）舒城润昇门业有限公司排污许可登记回执，登记编号91341523MA2NUU8R98001X （3）验收检测报告--废气、噪声。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 1、环境质量标准 - （1）大气环境 本项目大气环境质量标准执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及2018年修改单二级标准，其标准限值见下表。 表1-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物 名称; 取值时间; 浓度限值mg/m3; 标准来源. SO2; 24小时平均; 0.15; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准. 1小时平均; 0.50. NO2; 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.20. TSP; 年平均; 0.20. 24小时平均; 0.30. PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. CO; 24小时平均; 4.00. 1小时平均; 10.00. O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.20. TVOC; 1小时平均; 600; 《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D中浓度限值要求. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并〔α〕芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. - （2）地表水环境 三里河地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准，其标准限值见下表。 表1-2 地表水环境质量标准 执行标准类别; pH; COD; BOD5; NH3-N; 总磷. IV类标准限值; 6～9; 30; 6; 1.5; 0.3. （3）声环境 评价区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，其标准限值见下表。 表1-3 声环境评价执行标准 单位：dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间. GB3096-2008《声环境质量标准》中3类区标准; 65; 55. - 2、污染物排放标准 （1）大气污染物排放标准 非甲烷总烃有组织排放及厂区内无组织排放执行安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准》（DB34/4812.6-2024）；颗粒物有组织排及颗粒物、非甲烷总烃厂界浓度浓度限值执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）. 表1-4 非甲烷总烃有组织排放标准限值 污染物项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. 非甲烷总烃; 70; 3.0. 表1-5 非甲烷总烃厂区内标准浓度限值 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 表1-6 颗粒物有组织排放标准限值 污染物项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. 颗粒物; 30; 1.5. 表1-7 厂界污染物标准浓度限值 污染物项目; 颗粒物（mg/m3）; 非甲烷总烃（mg/m3）. 浓度限值; 0.5; 4.0. （2）废水排放标准 外排废水执行舒城经济开发区污水处理厂接管标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其标准限值见下表。 表1-8 污水接管水质标准 单位：mg/L，pH无量纲 执行标准; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; pH; 动植 物油. 本项目标准; 500; 350; 400; 45; 8.0; 6.5~9.5; 100. （3）噪声排放标准 项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，其标准限值见下表。 表1-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中3类区标准; 65; 55. （4）固体废物污染控制标准 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。危险废物的按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及2013年修改单中的有关规定执行，并参照执行《危险废物收集、贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关规定。 3、总量控制指标 结合项目环评报告表及其审查意见，确定项目主要污染总量控制指标为：VOCs：0.092t/a；烟（粉）尘：0.1366t/a；。 |

表二

- 1、项目建设背景 - 本项目建设地点位于安徽省六安市舒城县安徽舒城经济开发区纬三路万德产业园3号楼D座1~3F及5号楼1F。 - 项目环保手续办理情况 - 2022年8月，委托安徽锦环环境科技有限公司编制了《舒城润昇门业有限公司钢制非标门加工制造项目环境影响报告表》； - 2022年9月5日，取得舒城县生态环境分局关于《舒城润昇门业有限公司钢制非标门加工制造项目环境影响报告表的批复》（舒环评〔2022〕52号）； 项目于2023年3月建设，2024年3月~6月进行调试，于2024年6月组织开展自主验收工作； 2024年8月19日，项目取得排污许可登记回执。 - （2）验收工作由来 根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682条）中第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行企业自主验收，编制验收报告。项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可正式投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 为考核该建设项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施试运行性能和效果，依据国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，于2024年6月25日，舒城润昇门业有限公司组织开展钢制非标门加工制造项目环境保护验收工作，委托安徽锦环环境科技有限公司编制竣工环保保护验收监测报告（验收期间现场监测由安徽文竹环境科技有限公司负责并出具验收报告），于2024年6月27日~6月28日对厂区污染物排放情况进行现场监测，在此基础上，于2024年7月10日，完善本项目的竣工环保验收监测报告。 表2-1 项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格 情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续并关于《关于舒城润昇门业有限公司钢制非标门加工制造项目环境影响报告表的批复》（舒环评〔2022〕52号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 本项目依法进行排污许可登记，登记编号：91341523MA2NUU8R98001X; 合格. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 相关环保设施已建设完成; 合格. （7））建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 不涉及; 合格. - 2、建设项目基本情况 （1）建设单位 舒城润昇门业有限公司 （2）项目名称 钢制非标门加工制造项目 （3）投资总额 环评申报总投资1100万元，环保投资80万元； 实际总投资998万元，环保投资55万元，环保投资占比5.5%； （4）建设地点 安徽省六安市舒城县安徽舒城经济开发区纬三路万德产业园3号楼D座1~3F及5号楼1F； （5）劳动定员及工作制度 劳动定员16人，单班制，每班工作8小时，年工作300天，设食堂不设住宿。 3、工程建设内容 环评申报内容：舒城润昇门业有限公司租赁万德产业园3号楼，租赁建筑面积约4050m2，建设机加工区、表面涂装加工区，并购置剪板机、折弯机、电焊机等机加工设备；设置脱脂池、表调池、磷化池等表面处理设施；涂装加工区配套烘干供热装置。建成后可实现年产10000樘钢制非标门的生产能力。 本项目实际租赁的万德产业园3#楼1~3F及5#楼1F，租赁面积约5000m2，实际建设生产过程中，由于设备占地较大及产品规格，原租赁3#楼1~3层不足以满足设备安装需求，因此另租赁5#楼1层西侧第二间厂房作为机加工区，厂房与3#楼隔路且实际距离小于10m，3#楼1层为表面处理区、涂装加工区、污水处理站及危废库等，2层为成品仓库，3层为食堂及办公区域，环评申报工程内容与实际建设工程对照见下表2-2。 表2-2 环评申报工程内容与实际建设工程对照表 工程名称; 单项工程名称; 环评申报工程内容及规模; 建设内容工程与规模. 主体工程; 机加 工区; 3#厂房1F，建筑面积约900m2，由北向南布设剪板机、折弯机、压板机、滚花机、冲压机、电焊机、胶合机等设备; 可达年喷涂10000樘钢制非标门的能力; 因实际设备安装需求，租赁厂房5#楼1层，建筑面积约900m2，由南向北布设压板机、折弯机、冲压机、剪板机等设备. 表面处理区; 3#厂房2F东侧，建筑面积约200m2，主要包括脱脂池1个、表调池1个、磷化池1个、脱脂后水洗池1个、磷化后水洗池1个，每个池规格为3.8m×1.0m×1.2m（长×宽×高）; 实际位于3#厂房1F东侧，主要包括脱脂池1个、表调池1个、磷化池1个、脱脂后水洗池1个、磷化后水洗池1个，每个池规格为3.8m×1.0m×1.2m. 涂装加工区; 3#厂房2F中部，建筑面积约800m2，主要布设2套喷漆设备，2套喷塑设备，1间烘干房，1间喷漆房; 实际位于3#厂房1F，建筑面积约800m2，主要布设2套喷漆设备，2套喷塑设备，喷漆及烘干区域集中布设，未单独设置房间. 辅助工程; 办公室; 3#厂房1F，建筑面积100m2，用于行政办公; 实际位于3#厂房3F. 食堂; 3#厂房3F，建筑面积100m2，共设3个灶头; 与环评申报一致. 储运工程; 原料库; 位于3#厂房1F西南角，占地面积300m2，用于存贮钢带、锁具、把手、蜂窝纸等原辅材料; 实际位于5#厂房1F，用于存贮钢带、锁具、把手、蜂窝纸等原辅材料. 成品库; 位于3#厂房2F，占地面积300m2，用于存放成品钢制非标门，最大储存周期为15天，最大一次储量为500樘; 位于3#厂房2F，用于存放成品钢制非标门，最大储存周期为15天，最大一次储量为500樘. 化学品暂存库; 位于3#厂房2F，建筑面积为100m2，用于存放漆料、脱脂剂、磷化剂、表调剂、发泡胶等原辅料，最大存储周期为30天，最大储量为2.7t; 实际位于3#厂房1F，因实际用量较少，放置于生产线旁便于随时取用. 公用工程; 给水; 年用水量约2454t/a，用水由市政供水管网供给; 市政供水. 排水; 雨污分流，生产废水经厂区污水处理厂处理后回用；生活污水经预处理后排入舒城经济开发区污水处理厂；最终排入三里河; 雨污分流，生产废水经厂区污水处理厂处理后回用；生活污水经预处理后排入舒城经济开发区污水处理厂. 供电; 用电引自市政供电网，年用电量10万kw·h; 市政供电. 天然气; 园区天然气管网，年用量57880Nm³/a; 燃料为天然气. 环保工程; 废水 治理; 新建1座污水处理站，规模为2t/d，生产废水采用pH调节+气浮+混凝沉淀后回用于生产；生活污水经隔油池+化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，排入舒城经济开发区污水处理厂; 实际生产废水采用pH调节+混凝沉淀后回用于生产；生活污水经隔油池+化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）中三级标准后，排入舒城经济开发区污水处理厂. 废气 治理; 焊接烟尘：移动式焊接净化器处理后由管道连到车间外排放; 因焊接件较大且焊接点较为分散，焊接废气移动式焊接净化器收集处理后连接到车间外排放. 胶合废气：设置密闭胶合间，设负压集气系统对胶合废气进行收集后纳入二级活性炭装置处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放; 胶合作业量少，实际胶合废气产生量少，未设置密闭胶合间，定期做好厂区除臭工作. 喷塑粉尘：配套负压收集系统对未附着的塑粉进行收集后经反向脉冲式滤芯回收系统+布袋除尘器处理后通过1根15m高的排气筒 （DA002）排放; 喷塑粉尘经布袋除尘器处理后通过DA002排放口排放. 固化工段有机废气：负压集气管道收集后通过二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA003）排放; 实际为固化工段有机废气、喷漆废气烘干废气及锅炉废气统一经负压集气系统收集后一并纳入二级活性炭装置处理后通过DA001排放口排放. 喷漆房喷漆废气：经过水帘柜+干式过滤器处理后汇入二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA003）排放. 烘干废气：负压集气管道收集通过二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA003）排放. 天然气热风炉废气：低氮燃烧，尾气经15m高排气筒（DA004）排放. 食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶通过 8m排气筒排放; 实际情况为食堂油烟经油烟净化器处理后无组织排放. 固废 治理; 一般固废暂存场所; 位于厂房1F西侧，建筑面积为20m2，废金属边角料、废包装材料、焊接净化器收集烟尘收集于一般工业固废暂存场所后定期资源外售；废滤芯收集于一般工业固废暂存场后由厂家回收; 实际位于3#厂房1F西侧，一般工业固体废物产生一定量后即处理，不长期贮存. 危险废物暂存间; 位于厂房1F西北角，建筑面积30m2，废槽渣、废润滑油、废润滑油桶、废发泡剂桶、废过滤棉、废活性炭、废药剂桶收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置; 实际位于3#厂房1F西侧，建筑面积约30m2，由于日常生产过程产生的危险废物较少，如废槽渣、过滤棉、活性炭类等产生周期较长，因此产生的危险废物贮存收集后，定期签订一次性危废转移合同进行危废转移. 生活 垃圾; 设置垃圾桶，由环卫部门统一清运; 由环卫部门统一清运. 噪声 治理; 设备安装减振消声设施；厂房吸声隔声；距离衰减; 与环评申报一致. 环境风险; 设置消防设施，脱脂池、表调池、磷化池、水洗池、化学品暂存间、危废暂存区、污水处理站区域重点防渗; 与环评申报一致. 4、项目变动情况 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2-3 项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）; 变动情况; 是否属于重大变动. 一、性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 建设项目开发、使用功能未发生变化; 不属于. 二、规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 生产、处置能力未增大; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 本项目生产、处置能力未增大，不涉及废水第一类污染物排放; 不属于. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 本项目位于环境质量达标区，项目生产、处置或储存能力未增大，不涉及污染物排放量增加; 不属于. 三、地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 另租赁5#楼1层西侧第二间厂房（与3#楼隔路，距离小于10m），环境防护距离范围未发生变化且未新增敏感点; 不属于. 四、生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 本项目生产工艺、产品品种、原辅材料均与环评一致; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存方式未发生变化; 不属于. 五、环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 大气污染物无组织排放量未增加10%及以上，未超总量排放; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 不涉及; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 未新增废气主要排放口; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固废处置方式未发生变化; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于. 根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682条），本项目不属于重大变动。 - 5、产品方案 表2-4 主要产品方案一览表 产品名称; 年产量（樘/年）; 规格（m）; 喷塑面积（m2）; 喷中漆面积（m2）; 喷面漆面积（m2）. 单樘喷塑面积; 总喷塑面积; 单樘喷漆面积; 总喷漆面积; 单樘喷漆面积; 总喷漆面积. 钢制非标门; 2000; 4×3×1; 24; 48000; 12; 24000; 12; 24000. 3000; 3×2×0.5; 12; 36000; 6; 18000; 6; 18000. 5000; 3×1.5×0.5; 9; 45000; 4.5; 22500; 4.5; 22500. 合计; 10000; /; /; 129000; /; 64500; /; 64500. - 6、主要生产设备 表2-5 主要生产设备、设施清单 序号; 设备名称; 规格型号; 环评申报数量（台）; 实际数量. 机加工区. 1; 下料机; QC12Y-680; 1; 1. 2; 剪板机; QC12Y-4*6000; 2; 2. 3; 折边机; MODEL-YY2D-1200; 1; 1. 4; 折弯机; WC67Y-125; 4; 4. 5; 冲床; J23-25; 5; 5. 6; 滚花机; QC12Y-170; 1; 1. 7; 压花机; LZYY-1600T; 1; 1. 8; 二氧化碳气保焊; NBC-270T; 3; 3. 9; 胶合机; /; 1; 1. 表面处理区. 10; 脱脂池; 3.8m×1.0m×1.2m; 1个; 1个. 11; 表调池; 3.8m×1.0m×1.2m; 1个; 1个. 12; 磷化池; 3.8m×1.0m×1.2m; 1个; 1个. 13; 水洗池; 3.8m×1.0m×1.2m; 2个; 1个. 涂装加工区. 14; 喷塑机; HXF-600; 2; 2. 15; 喷枪; /; 2套; 2. 16; 烘干室; 35m×1.9m×4.5m; 1; 1. 17; 天然气热风炉; 2.5t/h; 1; 1. - 7、原辅料消耗情况 表2-6 原辅料一览表 序号; 名称; 单位; 环评申报; 实际年耗量; 规格或成分; 储存位置. 1; 钢带; 门框; 吨; 660; 660; 163kg/樘金属门; 原料库. 2; 门板; 吨; 970; 970. 3; 锁具; 套; 10000; 10000; 锁体/锁芯. 4; 把手; 套; 20000; 20000; 把手. 5; 蜂窝纸; 条; 23000; 23000; 纸. 6; 焊丝; 吨; 2; 2; 0.8/20kg; 化学品暂存库存. 7; 脱脂剂; 吨; 9.6; 9.6; 30kg/桶. 8; 表调剂; 吨; 1.7; 1.7; 10kg/桶，碱性胶体磷酸钛钠碱. 9; 磷化剂; 吨; 9.6; 9.6; 30kg/桶. 10; 发泡胶（胶合剂）; 吨; 21; 21; 30kg/桶. 11; 塑粉; 吨; 18; 18; 25kg/袋. 12; 水性漆（面漆）; 吨; 11; 11; 20kg/桶. 13; 絮凝剂; 吨; 1; 1; 聚丙烯酰胺，25kg/袋; 污水处理站. 14; 中和剂; 吨; 1; 1; 袋装，50kg. 15; 润滑油; 吨; 0.3; 0.1; 25kg/桶; 化学品库. 16; 水; t/a; 2454; 2454; /; /. 17; 电; Kw·h; 100000; 100000. 18; 天然气; Nm3/a; 57880; 57880. 8、水平衡 用水分析 使用成品水性漆，不需调配，因此本项目用水主要为脱脂表调磷化用水、水帘用水以及职工生活用水。用水及排水情况分析如下： ①职工生活用水 本项目员工16人，厂区设置食堂，不设置住宿，员工均为本地人，回家住宿。职工用水量为1.6t/d，480t/a，则生活废水产生量为1.28t/d，384t/a。 ②脱脂调配用水 脱脂调配用水为3.0m3/次（6.0m3/a），脱脂剂用量为0.3t/次（0.6t/a）。处理过程中每日损耗率约10%，因损耗补充槽液量为0.3m3/d，其中新鲜水量约0.3m3/d（90m3/a），脱脂剂0.03t/d（9t/a）。废槽渣产生量为0.066t/a，产生的废槽液及废槽渣纳入危险废物，定期委托有资质单位处置。 ③脱脂后清洗用水 水洗槽水量为3.3m3。脱脂后清洗用水每月更换一次，脱脂后清洗用水量为33m3/a，脱脂后清洗废水量为33m3/a。 ③表调调配用水 表调调配用水为3.2m3/次（6.4m3/a），表调剂用量为0.1t/次（0.2t/a）。处理过程中每日损耗率约5%，因损耗补充槽液量为0.165m3/d，其中新鲜水量约0.16m3/d（48m3/a），表调剂0.005t/d（1.5t/a）。废槽渣产生量为0.066t/a，产生的废槽液及废槽渣纳入危险废物，定期委托有资质单位处置。 ④磷化调配用水 磷化调配用水为3.0m3/次（6.0m3/a），磷化剂用量为0.3t/次（0.6t/a）。处理过程中每日损耗率约10%，因损耗补充槽液量为0.3m3/d，其中新鲜水量约0.3m3/d（90m3/a），磷化剂0.03t/d（9t/a）。废槽渣产生量为0.066t/a，产生的废槽液及废槽渣纳入危险废物，定期委托有资质单位处置。 ⑤磷化后清洗用水 水洗槽水量为3.3m3。磷化后清洗用水每月更换一次，磷化处理后清洗用水量约33m3/a，磷化后清洗废水量为33m3/a。 ⑥水帘用水 本项目水帘柜用水量为337.5t/a。项目喷漆工序采用水帘喷漆，喷漆产生的漆雾通过水帘沉降，沉降后的废水排入水帘柜底部沉淀池中，通过向水中添加漆渣絮凝剂，有效沉淀漆渣，沉淀后的水回用于水帘柜，定期打捞漆渣等废物。 本项目水平衡如下 图2-1 本项目水平衡图

9、主要工艺流程及产污环节 （1）工艺流程 本项目主要从事钢制非标门的加工生产，其生产工艺流程如下： 前处理工艺流程及产污环节 ` 图2-2 前处理工艺流程及产污节点图 主要工艺流程说明： ①剪板、冲孔：将外购的钢带采用剪板机对钢板进行剪切，剪切后的钢带采用压力机对其进行冲孔，此工段产生废边角料（S1）、噪声（N）。 ②折弯：采用折弯机对冲孔后的工件进行折弯。 ③脱脂：常温下向脱脂槽内的自来水中加入脱脂粉配置脱脂液，利用航车起吊工件在脱脂液浸泡约30min，缓慢抬起，在脱脂槽上方悬挂一段时间沥干，来清除金属表面油污。脱脂槽内药剂半年更换一次。主要产生脱脂废液（W1）、废渣（S2），均作为危废暂存于危废暂存间定期交由有资质单位处置。 ④水洗：脱脂完成后，型材取出沥干后浸入水洗槽进行水洗，每次0.5～1min，水洗一定次数后有水洗废水产生，每月更换一次，主要产生脱脂水洗废水（W2），经厂区自建污水处理站处理后回用于水洗。 ⑤表调：表调剂可消除金属门板经强碱性脱脂除锈所引起的腐蚀不均等缺陷，提高磷化速度，缩短处理时间，使金属工件在磷化过程中产生结晶致密均匀的磷酸盐皮膜，同时增强耐蚀性能，提高涂膜附着力与降低磷化沉渣等。表调剂的主要成分是钛盐及保持溶液中钛基团活性的添加剂与pH缓冲剂、水质调整剂。脱脂水洗后对型材进行表调处理，每次1～2min，表调液半年换一次。主要产生表调废液（W3）、废渣（S4），均作为危废暂存于危废暂存间定期交由有资质单位处置。 ⑥磷化：为了保护工件基材不受腐蚀，同时解决涂层与基材的附着性，表调处理后的工件需要进行磷化处理。一般采用锌系磷化体系（液态），其成分主要是氧化锌、磷酸、硝酸锌，磷化废水半年更换一次。主要产生磷化废液（W4）、废渣（S5），均作为危废暂存于危废暂存间定期交由有资质单位处置。 ⑦水洗：磷化后进行水洗，与水洗1流程相同，磷化水洗废水每月更换一次。主要产生磷化水洗废水（W5），经厂区自建污水处理站处理后回用于水洗。 ⑧自然晾干、切角：前处理后的工件采取自然通风的方式晾干，用于生产门框的工件进入切角工序，采用切角机对门框内角进行适当切割使门框能够与门页更好吻合，此工段会产生废边角料（S1）、噪声（N）。 ⑨胶合：胶合工序是用胶合剂将蜂窝纸填充在晾干好的两门板之间。胶合机内部布设多条热水循环管道，胶合采用电热水炉间接供热，胶合温度为65℃~80℃之间，胶合时间10min。项目胶水采用发泡胶，具有粘接强度高，耐候性好，使用简便和耐水的特点。此过程会产生有机废气（G1）。 ⑩焊接：项目采用二氧化碳气体保护焊对前处理后的工件分别进行焊接，项目采用0.8mm的实芯焊丝，外购钢瓶装的二氧化碳气体。此过程会产生焊接烟尘（G2）、噪声（N）。焊接完的工件转入喷涂烘干工序。 喷涂烘干工艺流程及产污环节 前处理后的门页和门框工件后续工艺流程完全一致，对此不进行分别叙述。喷涂烘干工艺流程及产污环节详见下图： 图2-3 喷涂烘干工艺流程及产污节点图 主要工艺流程说明 ①喷塑：项目前处理后的工件均需要进行喷塑，项目相邻设置2台喷塑设备，工件通过传送带上的挂具悬挂送入喷塑室进行静电喷塑，静电喷塑是在喷枪与工件之间形成一个高压电晕放电电场，当粉末粒子由喷枪口喷出经过放电区时，便补集了大量的电子，成为带负电的微粒，在静电吸引的作用下，被吸附到带正电荷的工件上。喷塑过程会产生粉尘（G3），粉尘经设备自带的滤芯回收装置处理后经脉冲式布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放。 ②固化、烘干：工件的固化和烘干工序均在几乎密闭的烘道内进行，烘道由燃天然气热风炉热风管道间接加热，烘道固化烘干温度要求在180~190℃，烘干时间10-20min，此工段产生固化废气（G4），烘干废气（G7），天然气燃烧废气（G5）。固化、烘干废气、天然气燃烧尾气经负压集气系统收集后纳入1套二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放。 ③喷漆：塑粉作为工件所需的底漆，底漆烘干后需要喷涂两道液体面漆，项目设置2台水帘喷漆柜，工件通过传送带，依次进行喷涂第一道面漆→烘干→喷涂第二道面漆→烘干。喷漆过程为人工手动喷漆，项目配置2把喷漆，分别用于两道面漆的喷涂。漆雾被水帘去除后被水流带入水池内，定期向水帘柜废水内投加絮凝剂形成漆渣，每月清理一次漆渣，漆渣产生量约2.82t/a。沉淀后的水帘用水回用。工件需喷涂2遍面漆，喷漆厚度为0.025mm，目的均在于保护金属表面不受外界环境大气、酸雨污染的浸蚀，防止紫外线穿透，大大增强抗老化能力，两道面漆使用的水性漆成分和用量均相同，只是第二遍选用光亮型的同类漆，提升产品的感官品质。喷漆工段会产生喷漆废气，废气经“水幕吸收+干式过滤器”装置处理后纳入喷漆房二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放。 ④人工组装：加工完的门页、门框与外购来的锁具、把手等配件通过螺丝人工组装起来。 （2）产排污环节 表2-7 产污情况一览表 类别; 编号; 名称; 污染源; 主要污染因子. 废气; G1; 胶合废气; 胶合; VOCs. G2; 焊接烟尘; 焊接; 颗粒物. G3; 喷塑粉尘; 喷塑; 颗粒物. G4; 固化废气; 固化; VOCs. G5; 天然气燃烧废气; 供热; 颗粒物、SO2、NOX. G6; 喷漆废气; 喷漆; 颗粒物、VOCs. G7; 烘干废气; 烘干; VOCs. 废水; W1; 脱脂废液; 脱脂; COD、石油类、TP、LAS. W2; 脱脂水洗废水; 水洗; COD、石油类、TP、LAS. W3; 表调废液; 表调; COD、TP、LAS. W4; 磷化废液; 磷化; COD、NH3-N、TP、LAS. W5; 磷化水洗废水; 水洗; COD、NH3-N、TP、LAS. W6; 水帘柜废水; 喷漆; SS、COD. W7; 生活污水; 职工生活; BOD5、SS、COD、NH3-N、TP、TN、动植物油. 噪声; N; 噪声; 设备运行; LeqA. 固废; S; 一般工业固废; 职工活动; 生活垃圾. 原辅料包装; 废包装袋、废水性漆桶. 机加工; 边角料. 焊接; 焊渣. 布袋除尘器收集粉尘; 颗粒物. 危险废物; 生产车间; 废槽液、废槽渣. 废气处理; 废活性炭、废过滤棉. 喷漆; 漆渣. 设备维修; 废润滑油、废润滑油桶.

表三

主要污染源、污染物处理和排放情况 1、环境保护设施 - （1）废水污染物治理/处置设施分析 本项目主要废水为职工生活废水，脱脂、磷化水洗废水和水帘废水等生产废水。 ①职工生活废水 本项目员工16人，厂区设置食堂，不设置住宿。日用水量为1.6t/d，480t/a。生活废水产生量为1.28t/d，384t/a。其中食堂用水约0.64t/d，192t/a，食堂废水量约0.512t/d，153.6t/a。 生活废水经“隔油池+化粪池”处理后汇入厂区总排口接入市政污水管网排污舒城经济开发区工业污水处理厂。 ②生产废水 生产废水主要为磷化水洗废水、脱脂水洗废水、水帘废水等。水帘废水经絮凝沉淀后回用，磷化、脱脂水洗废水采用工艺为“pH调节+混凝沉淀”的污水处理站处理后回用于清洗： 图3-1 废水处理工艺流程图 根据本项目水平衡情况废水排放水量为1.28t/d，废水排放量很小，舒城经济开发区污水处理厂污水处理量为1.0万t/d，其水量已考虑到项目区收水范围，不会对其处理能力造成较大的冲击，因在其设计考虑处理范围内，因此接管水量是可行的。外排废水经预处理后，其水质能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及接管标准，满足污水管网接管标准，且污水中不存在影响处理工艺的有毒有害物质，不会对污水处理厂的正常运行造成冲击。 - 废气污染物治理/处置设施分析 本项目产生的废气污染物主要为胶合工段产生的胶合废气、焊接工段产生的焊接烟尘、喷塑工段产生的粉尘、固化工段产生的固化废气、喷漆工段产生的喷漆废气、烘干工段产生的烘干废气以及天然气燃烧废气。 胶合废气作业量少，废气产生量少，且实际胶粘过程区域分散、无固定工位收集排放，实际为无组织排放，做好厂区内除臭工作； 焊接工段产生的焊接烟尘因焊接件较大且焊接点较为分散，焊接废气移动式焊接净化器收集处理后连接到车间外排放； 喷塑工段产生的粉尘采用封闭处理，配套负压收集系统对未附着的塑粉进行收集（收集效率95%）后经1套反向脉冲式滤芯回收系统+布袋除尘器（处理效率99%）后通过1根15m高的排气筒（DA002）排放； 喷漆工段、固化工段、烘干工段废气、天然气燃烧废气经负压集气系统收集，经过1套二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放； 食堂油烟经油烟净化器净化后经管道连接至室外排放。 本项目废气产生源废气污染物排放量均较小，且配备了技术可行的废气处理装置，有机废气产生工段均为密闭空间，废气捕集效率高，废气经收集处理后通过规范化排气筒排放；在正常工况下，各废气污染物均可达标排放。 - 噪声污染物治理/处置设施分析 噪声源主要为剪板机、折边机、折弯机、冲床等设备运行时产生的噪声，其声级为75-90dB（A），生产设备全部在厂房内设置，产噪设备采取隔震垫、隔声等方法处理。为防止噪声对周边环境产生不利影响，本项目进一步采取如下噪声防护措施： ①合理安排强噪声设备位置，大大降低噪声对环境的影响，避免噪声改变区域声环境现状。 ②选用低噪声设备，同时安装隔声、消声、减震装置，加上合理布局、厂房隔声、距离衰减、加强绿化等措施。 ③合理布置风机机组位置，尽量远离项目区边界，风机机组等设置单独的设备房，适当采取吸声、隔声及消声措施。 采取上述噪声控制措施后，项目噪声排放对周围环境影响在可接受范围内，噪声防治措施可行。项目的厂界噪声值能够到达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 （4）地下水污染物治理/处置施分析 - 使用液体原辅料均为桶装，密闭存放于化学品仓库，喷漆相关工艺均在喷漆间进行，产生的液体危险废物桶装后密闭存放于危废暂存间，项目建成后危废暂存间、化学品仓库、喷漆间均采取严格的防泄漏、防渗措施，因此基本可以排除地下水和土壤污染途径。 - （5）固体废物污染物治理/处置施分析 固废主要包括一般工业固体废物（边角料、废焊渣、废滤芯、废包装材料），危险废物（废槽渣、废润滑油、废润滑油桶、废漆桶、废发泡剂桶、废过滤棉、漆渣、废活性炭）以及生活垃圾。 固体废物的产生量及处理措施见下表。

表3-1 固体废物产生及处置情况 序号; 产生环节; 废物名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 产生量 （t/a）; 贮存 方式; 利用处置方式和去向; 处置量 （t/a）; 环境管理要求. 1; 车间生产; 废金属边角料; 一般工业固体废物 331-001-10; /; 固态; /; 0.05; 收集后 袋装; 外售; 0.05; 做好相关转运数据记录，按照规定进行保存. 2; 废焊丝; 一般工业固体废物 331-002-99; /; 固态; /; 0.02; 0.02. 3; 焊接净化器收集烟尘; 一般工业固体废物 331-003-99; /; 固态; /; 12.08kg/a; 12.08kg/a. 4; 废气治理; 废滤芯; 一般工业固体废物 331-004-99; /; 固态; /; 0.01; 厂家回收; 0.01. 5; 废包装袋; 一般工业固体废物 331-005-99; /; 固态; /; 0.0422; 外售; 0.0422. 6; 喷漆; 空水性漆桶; 一般工业固体废物 331-006-02; /; 固态; T/In; 1.2; 暂存于危废间; 厂家回收; 1.2. 7; 漆渣; /; /; 固态; T; 2.82; 收集后桶装，暂存于危废暂存间; 交由有资质单位处置; 2.82. 8; 贮存; 废药剂桶; 危险废物 HW49 900-041-49; 感染性危险废物; 固态; T/In; 0.25; 0.25. 9. 10; 废气处理; 废活性炭; 危险废物 HW49 900-039-49; 有机废气; 固态; T/In; 4.445; 4.445. 11; 废过滤棉; 危险废物 HW49 900-041-49; 有机废气; 固态; T/In; 0.1; 0.1. 12; 生产车间; 废槽液、废槽渣; 危险废物 HW17 336-064-17; 废槽液、废槽渣; 液态、固态; T/C; 19.998; 19.998. 13; 贮存; 废发泡剂桶; 危险废物 HW49 900-041-49; 感染性危险废物; 固态; T/In; 0.84; 0.84. 14; 废润滑油及其包装桶; 危险废物 HW08900-214-08; 矿物油; 液态; T/I; 0.262; 0.262. 15; 废水治理; 污泥; 危险废物 HW17 336-064-17; 污泥; 固态; T/In; 0.16; 0.16. 16; 职工办公; 生活垃圾; /; /; 固态; /; 2.4; 收集后 袋装; 交由环卫部门统一清运; 2.4; /. 项目设置垃圾桶，将生活垃圾及时扔进垃圾桶，由环卫部统一清运、处置，避免长时间堆置腐烂产生异味，处理后生活垃圾对环境的影响较小。废槽渣、废润滑油、废润滑油桶、废漆桶、废发泡剂桶、废过滤棉、漆渣、废活性炭等均属于危险废物，委托有资质单位处置。 依据危险废物处置管理的相关法律法规，对危险废物进行申报登记；对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；运输危险废物采取防止污染环境的措施，遵守国家有关危险货物运输管理的规定。收集容器加盖密封以防挥发，并进行标示。本项目产生的废槽液、废槽渣、废润滑油、废润滑油桶、废漆桶、废发泡剂桶、废过滤棉、漆渣、废活性炭等经收集后，暂存于危险废物暂存间内，并按危废库管理要求管理。本项目按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）的规定设置危废暂存间，危废暂存间位于3#厂房1F西侧，建筑面积30m2，用于存放项目危险废物。危险废物从危废暂存间运输至有资质的处置单位过程中，将严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，不会对环境产生不利影响。危险废物的转运严格执行联单管理制度，积极配合环保主管部门监管。通过采取以上措施，项目产生的固体废物均得到合理处置，不对外环境产生影响。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： - 1、建设项目环境影响报告表主要结论 舒城润昇门业有限公司钢制非标门加工制造项目位于舒城经济开发区城关园区纬三路万德产业园3号楼D座，租赁建筑面积约4050m²，项目总投资1100万元。前处理主要生产工艺为：将钢带剪切冲孔、折弯成型、脱脂、水洗、表调、磷化、水洗、自然晾干、切角、焊接等工序加工，喷涂主要生产工艺为：将前处理工件喷塑、固化、喷漆、烘干、喷漆、烘干、人工组装等工序加工，可实现年产钢制非标门10000樘的生产能力。 营运期环境影响分析 - （1）废气 营运期产生的废气污染物主要为胶合工段产生的胶合废气、焊接工段产生的焊接烟尘、喷塑工段产生的粉尘、固化工段产生的固化废气、喷漆工段产生的喷漆废气、烘干工段产生的烘干废气以及天然气燃烧废气。 本项目位于安徽舒城经济开发区，评价范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，各废气产生源废气污染物排放量均较小，且配备了技术可行的废气处理装置，有机废气产生工段均为密闭空间，废气捕集效率高，废气经收集处理后通过15m高排气筒排放；在正常工况下，各废气污染物均可达标排放。在严格落实各项废气污染治理措施、制定完善的环境管理制度并有效执行的前提下，本项目废气排放对周边环境影响可接受。 - （2）废水 营运期产生的废水主要为员工生活废水及生产废水。生活废水经化粪池处理后汇入厂区总排口接入市政污水管网排入舒城经济开发区工业污水处理厂；生产废水主要为磷化水洗废水、脱脂水洗废水、水帘废水等。水帘废水经絮凝沉淀后回用，磷化、脱脂水洗废水采用工艺为“pH调节+气浮+混凝沉淀”的污水处理站处理后回用于清洗。运营期外排废水经预处理后，废水排放水量为6.45t/d，废水排放量很小，其水质能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及接管标准，满足污水管网接管标准，且污水中不存在影响处理工艺的有毒有害物质，不会对污水处理厂的正常运行造成冲击。 本项目位于安徽省舒城县经济开发区纬三路万德产业园3号楼D座，项目区域属于舒城经济开发区污水处理厂收水范围，经现场勘察，纬三路市政污水管网已经接通，项目外排废水经纬三路市政管网接入舒城经济开发区污水处理厂处理可行。因此，本项目所采用的废水污染治理措施为可行技术。 - （3）噪声 噪声源主要为剪板机、折边机、折弯机、冲床等设备运行时产生的噪声，其声级为75-90dB（A），生产设备全部在厂房内设置，对产噪设备采取隔震垫、隔声等方法处理。为防止噪声对周边环境产生不利影响，本项目采取如下噪声防护措施： ①合理安排强噪声设备位置，大大降低噪声对环境的影响，避免噪声改变区域声环境现状。 ②选用低噪声设备，同时安装隔声、消声、减震装置，加上合理布局、厂房隔声、距离衰减、加强绿化等措施。 ③合理布置风机机组位置，尽量远离项目区边界，风机机组等设置单独的设备房，适当采取吸声、隔声及消声措施。 采取上述噪声控制措施后，项目噪声排放对周围环境影响在可接受范围内，噪声防治措施可行。该项目的厂界噪声值能够到达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 - （4）固体废物 营运期固废主要包括一般工业固体废物（边角料、废焊渣、废滤芯、废包装材料），危险废物（废槽渣、废润滑油、废润滑油桶、废漆桶、废发泡剂桶、废过滤棉、漆渣、废活性炭）以及生活垃圾。项目设置垃圾桶，将生活垃圾及时扔进垃圾桶，由环卫部统一清运、处置，避免长时间堆置腐烂产生异味，处理后生活垃圾对环境的影响较小；边角料、废焊渣、废滤芯、废包装材料等一般工业固体废物收集后定期外售或厂家回收利用；废槽渣、废润滑油、废润滑油桶、废漆桶、废发泡剂桶、废过滤棉、漆渣、废活性炭等均属于危险废物，应委托有资质单位处置。 依据危险废物处置管理的相关法律法规，对危险废物进行申报登记；对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。收集容器要加盖密封以防挥发，并进行标示。严禁将危险废物混入其他废物和生活垃圾中处理。废槽液、废槽渣、废润滑油、废润滑油桶、废漆桶、废发泡剂桶、废过滤棉、漆渣、废活性炭等经收集后，暂存于危险废物暂存场所内，并按危废库管理要求管理。 通过采取以上措施，项目产生的固体废物均得到合理处置，不对外环境产生影响。 - （5）结论 项目的建设符合国家和地方的产业政策，符合当地建设用地规划和产业布局要求，该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，不会降低评价区域原有环境质量功能级别。项目建设与区域环境相容。因而从环境保护的角度而言，该项目是可行的。 2、关于项目环境影响报告书的批复 一、项目概况及批复意见 舒城润昇门业有限公司钢制非标门加工制造项目位于舒城经济开发区城关园区纬三路万德产业园3号楼D座，租赁建筑面积约4050m²，项目总投资1100万元。前处理主要生产工艺为：将钢带剪切冲孔、折弯成型、脱脂、水洗、表调、磷化、水洗、自然晾干、切角、焊接等工序加工，喷涂主要生产工艺为：将前处理工件喷塑、固化、喷漆、烘干、喷漆、烘干、人工组装等工序加工，可实现年产钢制非标门10000樘的生产能力。 项目建设符合国家产业政策、区域环境政策及舒城经济开发区杭埠园区总体规划及其规划环评要求。在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，结合专家审查意见，从环境管理角度，原则同意项目按照安徽锦环环境科技有限公司编制的《报告表》及本审批意见要求进行建设。 二、污染防治措施要求 为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，项目设计、建设和运行须做到以下要求: 1.切实做好项目废气的有效收集和规范处置。封闭胶合、喷塑、固化喷漆车间，胶合工序产生的废气经集气罩+二级活性炭处理后，通过15米高排气筒排放；喷粉工序产生的粉尘经负压收集+滤芯过滤+布袋除尘器处理，焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理，通过15米高排气筒排放；胶合废气经二级活性吸附处理，固化喷漆废气经负压收集+水帘柜+二级活性吸附处理，通过15米高排气筒排放，确保颗粒物、VOCs排放满足建设单位报送的环评文本中提出的上海市《大气污染物污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)中的标准要求，厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中的标准要求，烘干固化工段采用天然气燃烧器加热，实行低氮燃烧，燃烧废气排放满足建设单位报送的环评文本中提出的上海市《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB31/860-2014)中的标准要求。食堂油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001)要求。 2.严格按照“雨污分流，一口对外”的标准要求，规范雨、污管网建设。生产废水经厂区自建污水处理设施处理后，回用于生产，不外排。经隔油池、化粪池处理的生活废水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，并达到杭埠镇污水处理厂接管要求，进入杭埠镇污水处理厂深度处理，达标排放。 3.规范废槽渣、废润滑油、废润滑油桶、废漆桶、废发泡剂桶、废过滤棉、漆渣、废活性炭等危险废物的收集、暂存、处置和管理；切实做好废金属边角料、废包装材料、焊接净化器收集烟尘、废滤芯等工业固废的综合利用或规范处置；生活垃圾统一纳入城乡环卫一体化管理，日产日清。 4.切实做好剪板机、下料机等噪声源强的减振、降噪及其生产车间封闭，强化企业内部环境管理，规范操作行为，确保厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，敏感点执行2类标准。 5.规范建设危险化学品仓库，严格落实分区存放，防渗、防漏，建设围堰、事故应急池等风险防范措施，编制应急预案，购买应急物资，加强应急演练。 6.项目单位须严格按照六安市生态环境局批复的 SO2：0.0001吨/年、NOx： 0.055吨/年、烟(粉)尘：0.1636吨/年、VOCs：0.107吨/年总量指标要求组织生产、治污，不得以任何理由超总量排污。 三、环境管理要求 1.项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度，依据《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，办理排污许可证(含简化、登记)，不得无证排污。项目竣工试运行和污染治理设施同步投入运转正常后，建设单位应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用。 2.按照安徽省生态环境厅《关于进一步做好排污单位自行监测和监督性监测工作及信息公开的通知》(皖环函〔2019〕805号）文件和监测技术规范要求，开展自行监测工作。 3.在项目建设运营过程中，建设单位须自觉接受我局的日常监督管理，进一步规范企业内部环境管理。 四、事中事后监管 舒城县经济开发区负责对该项目实施属地管理，县生态环境保护综合行政执法大队、县环境监测站分别负责日常环境监察和监督性监测等工作。 3、审批意见及落实情况 表4-1 项目污染防治措施结论及落实情况 项目; 环境影响报告表结论; 落实情况. 废水治理; 生产废水经自建污水处理站处理后回用于生产，生活废水经化粪池处理后汇入厂区总排口接入市政污水管网排污舒城经济开发区工业污水处理厂，排放标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准; 已落实，生产废水经自建污水处理站处理后回用于生产，生活废水经化粪池处理后汇入厂区总排口接入市政污水管网排污舒城经济开发区工业污水处理厂. 废气治理; 封闭胶合、喷塑、固化喷漆车间，胶合工序产生的废气经集气罩+二级活性炭处理后，通过15米高排气筒排放；喷粉工序产生的粉尘经负压收集+滤芯过滤+布袋除尘器处理，焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理，通过15米高排气筒排放；胶合废气经二级活性吸附处理，固化喷漆废气经负压收集+水帘柜+二级活性吸附处理，通过15米高排气筒排放，颗粒物、VOCs排放满足《大气污染物污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)中的标准要求，厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中的标准要求，烘干固化工段采用天然气燃烧器加热，实行低氮燃烧，燃烧废气排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB31/860-2014)中的标准要求。食堂油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001)要求。; 非甲烷总烃有组织排放及厂区内浓度满足安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准》（DB34/4812.6- 2024）；颗粒物有组织排放及无组织废气厂界污染物浓度满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）. 噪声治理; 剪板机、下料机等噪声源强的减振、降噪及其生产车间封闭，强化企业内部环境管理，规范操作行为，确保厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，敏感点执行2类标准。; 已落实，厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准，敏感点符合2类标准。. 固废治理; 项目设置垃圾桶，将生活垃圾及时扔进垃圾桶，由环卫部统一清运、处置，废槽渣、废润滑油、废润滑油桶、废漆桶、废发泡剂桶、废过滤棉、漆渣、废活性炭等危险废物经收集后，暂存于危险废物暂存场所内，并按危废库管理要求管理，定期委托有资质单位处置，危险废物的转运需严格执行联单管理制度，积极配合环保主管部门监管。; 生活垃圾定期由环卫部门统一清运处置，废槽渣、废润滑油、废润滑油桶、废漆桶、废发泡剂桶、废过滤棉、漆渣、废活性炭等危险废物经收集后，暂存于危险废物暂存场所内定期委托有资质单位处置. 环评总结论; 项目的建设符合国家和地方的产业政策，符合当地建设用地规划和产业布局要求，该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，不会降低评价区域原有环境质量功能级别。项目建设与区域环境相容。因而从环境保护的角度而言，该项目是可行的。; 本项目的建设符合国家和地方的产业政策，符合当地建设用地规划和产业布局要求，本项目已落实本环评要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，不会降低评价区域原有环境质量功能级别。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6）数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制： 用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。 - 2、监测分析方法 - 表5-1 检测分析方法一览表 项目 类型; 检测 项目; 检测方法; 仪器名称; 仪器编号; 检出限. 无组织废气; 总悬浮颗粒物; 环境空气总悬浮物的测定重量法 HJ 1263-2022; 恒温恒湿称重系统 HSX-350; WZ-FX-017; 224μg/m3 （以4.5m3计）. 电子天平（十万分之一）AP125WD; WZ-FX-001. 非甲烷总烃; 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 气相色谱仪 GC979011; WZ-FX-007; 0.07mg/m3. 有组织废气; 低浓度颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 恒温恒湿称重系统 HSX-350; WZ-FX-017; 1.0mg/m3 （以1m3计）. 电子天平（十万分之一）AP125WD; WZ-FX-001. 非甲烷总烃; 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 气相色谱仪 GC979011; WZ-FX-007; 0.07mg/m3. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; 多功能声级计噪声分析仪 AWA6228+; WZ-CY-019; /.

表六

验收监测内容： - 1、有组织废气监测 - 表6-1 有组织废气监测内容 排放口名称; 喷粉、喷漆废气排放口. 排放口编号; DA001、DA002. 位置; 排气筒出口. 监测因子; 颗粒物、非甲烷总烃. 监测频次; 连续监测2天，每天监测3次，共6次. - 2、无组织废气监测 - 表6-2 无组织废气监测内容 监测项目; 颗粒物、非甲烷总烃. 监测点位; 在项目厂界上风向设置1个参照点（G1），厂界下风向设置3个监控点（G2，G3，G4）. 监测频次; 连续监测2天，每天监测3次，共6次. ## 3、噪声 - 表6-3 噪声监测内容 监测项目; Leq（A）. 监测点位; 项目四至厂界外1m（1#、2#、3#、4#），共4个点位. 监测频次; 连续监测2天，每天昼夜间各监测1次，共4次. 4、监测点位

表七

1、验收监测期间生产工况记录： 项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了验收监测2024年6月27日~6月28日2天的生产工况，验收期间企业均达到生产负荷的80%以上，本项目符合验收条件。 表7-1 项目区生产工况表 日期 项目; 2024.6.27; 2024.6.28. 实际生产能力; 年产10000樘钢制非标门. 实际产量; 30樘/d; 28樘/d. 生产负荷（％）; 90%; 84%. 2、废气 2.1 有组织废气 表7-2 有组织废气检测结果 采样日期：2024.06.27; 检测日期：2024.06.28~2024.07.02. 喷粉废气出口; 口径（m）; Φ0.5; 喷漆废气出口; 口径（m）; Φ0.6. 排气筒高度（m）; 15; 排气筒高度（m）; 20. 检测项目及结果. 监测点位; 检测项目; 检测 频次; 流速 （m/s）; 标杆流量（m3/h）; 单位; 检测结果; 平均值; 排放速率（kg/h）. 喷粉废气出口; 低浓度颗粒物; 第一次; 4.8; 2846; mg/m3; 2.5; 3.9; 1.11×10-2. 第二次; 4.9; 2925; mg/m3; 5.8. 第三次; 4.7; 2825; mg/m3; 3.3. 喷漆废气出口; 非甲烷总烃; 第一次; 6.1; 5231; mg/m3; 5.04; 4.91; 2.57×10-2. 第二次; 6.1; 5223; mg/m3; 4.84. 第三次; 6.1; 5236; mg/m3; 4.84. 采样日期：2024.06.28; 检测日期：2024.06.28~2024.07.02. 喷粉废气出口; 口径（m）; Φ0.5; 喷漆废气出口; 口径（m）; Φ0.6. 排气筒高度（m）; 15; 排气筒高度（m）; 20. 检测项目及结果. 监测点位; 检测项目; 检测 频次; 流速 （m/s）; 标杆流量（m3/h）; 单位; 检测结果; 平均值; 排放速率（kg/h）. 喷粉废气出口; 低浓度颗粒物; 第一次; 4.7; 2780; mg/m3; 2.3; 3.2; 8.88×10-3. 第二次; 4.5; 2669; mg/m3; 3.3. 第三次; 4.7; 2791; mg/m3; 4.1. 喷漆废气出口; 非甲烷总烃; 第一次; 6.1; 5201; mg/m3; 4.39; 4.33; 2.27×10-2. 第二次; 6.2; 5276; mg/m3; 4.29. 第三次; 6.2; 5280; mg/m3; 4.30. 根据监测结果表明，验收监测期间，颗粒物有组织排放满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中有组织废气排放限值要求；非甲烷总烃有组织排放满足安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准》（DB34/4812.6-2024）中有组织废气排放限值要求。 2.2 无组织废气 表7-3 无组织废气检测结果 采样日期：2024.06.27; 检测日期：2024.06.28~2024.07.02. 环境条件; 多云、气温：23.3~31.2℃、大气压：100.73~100.99kPa、风速：2.4~2.6m/s、风向：北、湿度：40~41%RH. 检测项目及结果. 检测点位; 检测项目; 单位; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 北厂界外上风向G1; 总悬浮颗粒物; μg/m3; ＜224; ＜224; ＜224. 非甲烷总烃; mg/m3; 0.96; 0.64; 0.96. 南厂界外上风向G2; 总悬浮颗粒物; μg/m3; 229; ＜224; 254. 非甲烷总烃; mg/m3; 1.63; 1.61; 1.60. 南厂界外上风向G3; 总悬浮颗粒物; μg/m3; ＜224; 234; 242. 非甲烷总烃; mg/m3; 1.26; 1.29; 1.31. 南厂界外上风向G4; 总悬浮颗粒物; μg/m3; 229; 234; 247. 非甲烷总烃; mg/m3; 1.10; 1.13; 1.08. 检测项目及结果. 检测点位; 检测项目; 单位; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 厂房外G5; 非甲烷总烃; mg/m3; 2.45; 2.42; 2.48; 2.45. 采样日期：2024.06.28; 检测日期：2024.06.28~2024.07.02. 环境条件; 阴、气温：28.3~30.2℃、大气压：100.56~100.75kPa、风速：2.5~2.6m/s、风向：北、湿度：45~46%RH. 检测项目及结果. 检测点位; 检测项目; 单位; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 北厂界外上风向G1; 总悬浮颗粒物; μg/m3; ＜224; ＜224; ＜224. 非甲烷总烃; mg/m3; 0.92; 0.94; 0.86. 南厂界外上风向G2; 总悬浮颗粒物; μg/m3; 227; 238; 249. 非甲烷总烃; mg/m3; 1.57; 1.70; 1.66. 南厂界外上风向G3; 总悬浮颗粒物; μg/m3; 229; 240; 251. 非甲烷总烃; mg/m3; 1.28; 1.26; 1.19. 南厂界外上风向G4; 总悬浮颗粒物; μg/m3; ＜224; 231; 251. 非甲烷总烃; mg/m3; 1.14; 1.20; 1.19. 检测项目及结果. 检测点位; 检测项目; 单位; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 厂房外G5; 非甲烷总烃; mg/m3; 2.04; 2.09; 2.15; 2.09. 根据监测结果表明，验收监测期间，厂区内非甲烷总烃无组织排放满足安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准》（DB34/4812.6-2024）中浓度限值要求；厂界非甲烷总烃及颗粒物无组织排放满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中无组织废气浓度限值要求。 3、噪声 表7-4 噪声检测结果 噪声类别：工业企业厂界环境噪声; 检测日期：2024.06.27~2024.06.28. 环境条件; 2024.06.27：昼间：多云、风速：2.5~2.6m/s；夜间：多云、风速：2.5~2.6m/s 2024.06.28：昼间：阴、风速：2.5~2.6m/s；夜间：阴、风速：2.5~2.6m/s. 检测项目及结果. 检测时间; 监测点位; 昼间检测结果（dB(A)）; 夜间检测结果（dB(A)）. 时间; 噪声值Leq; 时间; 噪声值Leq. 2024.06.27; 1#（北厂界外1m）; 14:06~14:16; 55.9; 22:16~22:26; 45.2. 2#（西厂界外1m）; 14:19~14:29; 56.6; 22:29~22:39; 45.1. 3#（南厂界外1m）; 14:34~14:44; 55.9; 22:43~22:53; 56.4. 4#（东厂界外1m）; 14:47~14:57; 56.5; 22:57~23:07; 44.9. 2024.06.28; 1#（北厂界外1m）; 13:23~13:33; 53.2; 22:05~22:15; 48.5. 2#（西厂界外1m）; 13:37~13:47; 58.5; 22:18~22:28; 49.2. 3#（南厂界外1m）; 13:50~14:00; 58.8; 22:32~22:42; 46.1. 4#（东厂界外1m）; 14:04~14:14; 56.3; 22:46~22:56; 46.0. 根据监测结果表明，厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类区标准限值要求。 - 总量控制 - 表7-5 总量控制分析结果表 污染物; 监测点位; 平均排放速率（kg/h）; 年排放时间（h）; 排放总量（t/a）; 限值要求（t/a）; 达标情况. 非甲烷总烃; DA001; 2.57×10-2; 2400; 0.06168; 0.107; 达标. 颗粒物; DA002; 1.11×10-2; 2400; 0.02664; 0.1636; 达标.

表八

# 验收监测结论： # 1、工况及“三同时”执行情况 舒城润昇门业有限公司钢制非标门加工制造项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，依法进行了排污许可登记，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 生产调试期间，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求。监测结果具有代表性。 ## 2、污染物排放监测结果 （1）本次验收对厂区废气排放情况进行了监测，验收监测期间，颗粒物有组织排放满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中有组织废气排放限值要求；非甲烷总烃有组织排放满足安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准》（DB34/4812.6-2024）中有组织废气排放限值要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放满足安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准》（DB34/4812.6-2024）中浓度限值要求；非甲烷总烃及颗粒物厂界无组织排放满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中无组织废气浓度限值要求。 （2）本项目产生的噪声主要来自于设备噪声，本项目已采取基础减震、设备隔声、厂房隔声以及选用低噪声设备等措施。根据监测结果表明，厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。 ## 3、结论 项目已根据环评及批复要求落实污染防治措施，建成内容不涉及重大变动。验收监测期间，项目工况稳定，各类环保设施运行正常，根据监测结果，各项污染防治措施均达到验收要求，对周边环境影响可以接受，故可对其提出项目竣工环境验收合格的意见。 4、建议 （1）做好各类环境保护设施的运行管理和维护，确保污染物各类稳定达标排放。 （2）做好厂区除臭工作定期喷洒除臭剂消毒剂，加强企业无组织废气处理措施。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：舒城润昇门业有限公司                    填表人（签字）：                         项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 钢制非标门加工制造项目 |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | 2110-341598-04-01-450104 |  |  | 建设地点 |  | 舒城经济开发区纬三路万德产业园3号楼D座1~3F及5号楼1F |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 （分类管理名录） |  |  | 三十、金属制品业33 结构性金属制品制造331 |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 116度55分45.146秒 31度29分12.019秒 |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产10000樘钢制非标门 |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产10000樘钢制非标门 |  |  | 环评单位 |  | 安徽锦环环境科技有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 六安市舒城县生态环境分局 |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 舒环评[2022]52号 |  |  | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2023年3月 |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2024年3月 |  |  | 排污许可证申领时间 |  | 2024年8月 |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | / |  |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91341523MA2NUU8R98001X |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 安徽锦环环境科技有限公司 |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 安徽文竹环境科技有限公司 |  |  | 验收监测时工况 |  | ≥80% |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 1100 |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  | 80 |  |  | 所占比例（%） |  | 7.3 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 998 |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 55 |  |  | 所占比例（%） |  | 5.5 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 22 | 废气治理（万元） |  | 28 |  | 噪声治理（万元） |  | 3 |  | 固体废物治理（万元） |  | 2 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | / |  |  | 年平均工作时间 |  | 2400 |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 舒城润昇门业有限公司 |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  | 91341523MA2NUU8R98 |  |  |  | 验收时间 |  | 2024年8月 |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量（1) | 本期工程实际排放浓度（2) | 本期工程允许排放浓度（3) |  | 本期工程产生量（4) |  | 本期工程自身削减量（5) |  | 本期工程实际排放量（6) |  | 本期工程核定排放总量（7) | 本期工程“以新带老”削减量（8) |  | 全厂实际排放总量（9) | 全厂核定排放总量（10) | 区域平衡替代削减量（11) | 排放增减量（12) |
|  |  | 废水 |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / | / |
|  |  | 化学需氧量 |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / | / |
|  |  | 氨氮 |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / | / |
|  |  | 生物需氧量（五日） |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / | / |
|  |  | 悬浮物 |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / | / |
|  |  | 总磷 |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / | / |
|  |  | 废气 |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / | / |
|  |  | 颗粒物 |  | / | 3.9 | / |  | 0.027 |  | / |  | / |  | 0.1636 | / |  | / | / | / | +0.027 |
|  |  | VOCs |  | / | 4.91 | / |  | 0.062 |  | / |  | / |  | 0.107 | / |  | / | / | / | +0.062 |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / | / |
|  |  | 工业固体废物 |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / | / |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / | / |
|  |  |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；废气排放浓度——毫克/立方