舒城润昇门业有限公司钢制非标门加工制造项目竣工环境保护验收意见

2024年8月25日，舒城润昇门业有限公司钢制非标门加工制造项目竣工环境保护验收会议，参加会议的有舒城润昇门业有限公司及舒城县生态环境分局、舒城县生态环境监测站的4位专家，与会者踏勘了项目现场，听取了建设单位关于项目建设情况的报告和检测报告单位关于环境保护执行情况的汇报，经认真讨论，形成意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- 1、建设地点、规模和主要建设内容

本项目建设地点位于安徽省六安市舒城县安徽舒城经济开发区纬三路万德产业园3号楼D座1~3F及5号楼1F；厂址中心经纬度坐标为：116度55分45.146秒，31度29分12.019秒。项目租赁面积约5000m2，建设机加工区、表面涂装加工区，并购置剪板机、折弯机、电焊机等机加工设备；设置脱脂池、表调池、磷化池等表面处理设施；涂装加工区配套烘干供热装置。建成后可实现年产10000樘钢制非标门的生产能力。

- 2、建设过程及环保审批情况

- 2022年8月，委托安徽有限公司编制了《舒城润昇门业有限公司钢制非标门加工制造项目环境影响报告表》；

- 2022年9月5日，取得舒城县生态环境分局关于《舒城润昇门业有限公司钢制非标门加工制造项目环境影响报告表的批复》（舒环评〔2022〕52号）；

项目于2023年3月建设，2024年3月~6月进行调试，于2024年6月组织开展自主验收工作；

2024年8月19日，项目取得排污许可登记回执。

3、投资情况

本项目总投资998万元，其中环保投资55万元，占工程总投资的5.5%。

- 二、工程变动情况

环评文件及批复中要求设置焊接烟尘由移动式焊接净化器处理后由管道连到车间外排放，由于焊接件较大且焊接点较为分散，焊接废气移动式焊接净化器收集处理后连接到车间外排放；胶合废气设置密闭胶合间，设负压集气系统对胶合废气进行收集后纳入二级活性炭装置处理后通过1根15m高排气筒排放，胶合作业量少，实际胶合废气产生量少，未设置密闭胶合间，定期做好厂区除臭工作；食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶通过8m排气筒排放，实际情况为食堂油烟经油烟净化器处理后无组织排放，厂区废气无组织排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB1627-1996）标准。

环评文件及批复中舒城润昇门业有限公司租赁万德产业园3号楼作为生产厂房，本项目实际租赁的万德产业园3#楼1~3F及5#楼1F，3#楼1层为表面处理区、涂装加工区、污水处理站及危废库等，2层为成品仓库，3层为食堂及办公区域；因建设过程中，原租赁3#楼1~3层不足以满足设备安装需求，实际另租赁5#楼1层西侧第二间厂房作为机加工区（与3#楼隔路，与原厂区选址距离＜10m），环境防护距离范围未发生变化且未新增敏感点。

综上所述本项目不存在重大项目变动，根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）及 《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682条）本项目满足验收条件。

三、环保设施建设情况

1、废水

本项目污水处理厂运营过程中主要排放废水为生活污水，生活废水经“隔油池+化粪池”处理后汇入厂区总排口接入市政污水管网排污舒城经济开发区工业污水处理厂；生产废水主要为磷化水洗废水、脱脂水洗废水、水帘废水等。水帘废水经絮凝沉淀后回用，磷化、脱脂水洗废水采用工艺为“pH调节+混凝沉淀”的污水处理站处理后回用于清洗，生产废水定期更换不外排，更换后的废液作为危险废物处理。

- 2、废气

本项目产生的废气污染物主要为胶合工段产生的胶合废气、焊接工段产生的焊接烟尘、喷塑工段产生的粉尘、固化工段产生的固化废气、喷漆工段产生的喷漆废气、烘干工段产生的烘干废气以及天然气燃烧废气。

胶合废气无组织排放，胶合作业量少，废气产生量少，且实际胶粘过程区域分散、无固定工位收集排放实际为无组织排放，且根据验收监测结果表明，无组织废气达标排放；焊接工段产生的焊接烟尘由于焊接件较大且焊接点较为分散，无法固定焊接工位并收集，焊接废气移动式焊接净化器收集处理后连接到车间外排放；

喷漆工段、固化工段、烘干工段废气、天然气燃烧废气经负压集气系统收集，经过1套二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放；

喷塑工段产生的粉尘采用封闭处理，配套负压收集系统对未附着的塑粉进行收集（收集效率95%）后经1套反向脉冲式滤芯回收系统+布袋除尘器（处理效率99%）后通过1根15m高的排气筒（DA002）排放；

食堂油烟经油烟净化器净化后无组织排放。

- 3、噪声

- 噪声源主要为剪板机、折边机、折弯机、冲床等设备运行时产生的噪声，其声级为75-90dB（A），生产设备全部在厂房内设置，产噪设备采取隔震垫、隔声等方法处理。

- 4、固体废物

固废主要包括一般工业固体废物（边角料、废焊渣、废滤芯、废包装材料），危险废物（废槽渣、废润滑油、废润滑油桶、废漆桶、废发泡剂桶、废过滤棉、漆渣、废活性炭）以及生活垃圾。一般工业固体废物收集后定期外售处理，生活垃圾委托环卫部门统一处理，废槽渣、废润滑油、废润滑油桶、废漆桶、废发泡剂桶、废过滤棉、漆渣、废活性炭等均属于危险废物，委托有资质单位处置。

- 四、环境保护设施调试结果

- 1、废气监测结果

- 废气排放口颗粒物、非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB1627-1996）及上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中有组织废气排放限值要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的限值要求，总悬浮颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB1627- 1996）及《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中无组织废气排放限值要求。

- 2、噪声监测结果

本项目产生的噪声主要来自于设备噪声，本项目已采取基础减震、设备隔声、厂房隔声以及选用低噪声设备等措施。根据监测结果表明，厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。

五、验收结论

验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论，认为本项目环评审批手续齐全，主要污染防治设施落实到位，各项污染物均能实现达标排放，具备了竣工环保验收条件，建议通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、加强各类环保设施的运行管理和维护，确保污染物稳定达标排放；

2、完善环境管理制度和各类环保台账；依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）完善网上填报及公示等工作；

3、做好生产厂区的清洁工作，保持厂区卫生。

七、验收人员信息

验收人员信息见舒城润昇门业有限公司钢制非标门加工制造项目竣工环境保护验收会议签到表。

验收组长：

- 2024年8月25日