安徽皖羽羽绒有限公司新建厂房及设备安装项目

竣工环境保护验收意见

2024年8月3日，安徽皖羽羽绒有限公司组织了新建厂房及设备安装项目竣工环境保护验收会议，参加会议的有安徽皖羽羽绒有限公司及舒城县生态环境分局、舒城县生态环境监测站的4位专家，与会者踏勘了项目现场，听取了建设单位关于项目建设情况的报告和检测报告单位关于环境保护执行情况的汇报，经认真讨论，形成意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- 1、建设地点、规模和主要建设内容

安徽皖羽羽绒有限公司投资6000万元于安徽省六安市舒城县舒茶镇创业路与滨河路交叉口西南侧新建厂房进行羽毛绒加工项目生产，项目占地14045.2m2。主要生产工艺为：将原料毛/半成品毛通过预分、初洗、清洗、漂洗、脱水、烘干、冷却、精分、拼堆、打包等工序加工，可实现年产羽绒300吨、毛片450吨的生产能力。

- 2、建设过程及环保审批情况

2022年8月，委托安徽锦环环境科技有限公司编制了《安徽皖羽羽绒有限公司新建厂房及设备安装项目环境影响报告表》；

2022年9月6日，取得舒城县生态环境分局关于“关于安徽皖羽羽绒有限公司新建厂房及设备安装项目环境影响报告表的批复”（舒环评[2022]54号）；

- 2022年9月，项目开工建设，于2023年3月，项目投入试运行；

- 2023年12月15日，取得六安市生态环境局核发的排污许可证(简化管理）：排污许可编号：91341523MA2U2TBM86001V；

- 2024年7月，项目整体建成。

3、投资情况

本项目总投资5230万元，其中环保投资135万元，占工程总投资的2.5%。

- 二、工程变动情况

环评及批复要求预分、精分、烘干冷却、拼堆粉尘经布袋除尘器处理后，通过不低于15米高排气筒排放；原料堆场、水洗、污水处理站等产生的恶臭气体经生物过滤除尘装置处理后，通过不低于15米高排气筒排放。本项目加工的羽毛基本都是经过初洗后的半成品毛，生产过程中，实际产生气味浓度很低，实际无组织排放，且排污许可经审核未要求安装相关废气处理设备，厂区内定期喷洒除臭剂、消毒剂，加强厂区无组织废气处理措施。

三、环保设施建设情况

1、废水

- 本项目产生废水主要为水洗废水和生活废水。水洗废水经收集后通过不锈钢捞毛机去除废水中较大的漂浮物、悬浮物并过滤回收废水中残留的羽毛、羽绒，再进入预曝综合调节池，经均质后废水经泵提升进入到混凝反应池，通过投加絮凝剂，与废水中的悬浮物、有机及无机物等污染物反应形成矾花。再自流进入溶气气浮池，通过气浮“浮选”原理，将污泥矾花上浮至水面后，由撇渣机排除至污泥池，气浮出水清液自流进入SBR处理池内，经SBR脱磷出氮后，尾水外排至园区污水管网。生活废水经化粪池预处理后通过厂区规范化排污口接入市政污水管网纳入舒茶中小企业创业园污水处理厂处理。

- 2、废气

项目废气产污节点来源分毛、烘干冷却、拼堆等工序产生的颗粒物，燃气蒸汽发生器产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；物料存储、水洗以及污水处理过程中产生的恶臭气体。本项目锅炉废气配套低氮燃烧器，锅炉废气经8m排气筒 (DA001) 外排；颗粒物要为生产过程中产生的短纤维粉尘，产生于预分、精分、烘干冷却和拼堆等工序，项目单厢分毛机、五厢分毛机、拼堆机、烘干冷却等设备均配套有布袋除尘器，经自带除尘系统处理后无组织排放；分毛、水洗、烘干、污水处理站以及羽毛绒原料存储等过程中均会有一定的恶臭产生，污水处理站投入运行后，加大绿化工程，厂区定期投放除臭剂减轻对的环境影响。

- 3、噪声

- 项目噪声源主要是单厢分毛机、五厢分毛机、水洗机、拼堆机、蒸汽锅炉等设备运行产生的噪声，其等效声级值范围85~100dB（A）。采取选用满足同一功能的低噪声设备、对所用高噪声设备进行基础减振以及合理布置噪声源等有效降噪措施后，噪声源强降至50~65dB（A）

- 4、固体废物

项目生产过程中的固体废物主要包括一般工业固废和生活垃圾。

（1）一般工业固体废物

①羽毛废料

包括废弃毛片、毛梗、皮屑等，产生于分毛和污水处理中的捞毛工序，收集于一般工业固体废物暂存间后定期资源综合利用。

②砂石杂质

主要产生于分毛工序，经一般工业固体废物暂存区域暂存后，定期资源综合利用。

③收集的羽绒短纤维粉尘

单厢分毛机、五厢分毛机、冷却设备、拼堆机等车间设备均配套布袋除尘器，收集的羽绒短纤维粉尘经一般工业固体废物暂存间暂存后直接综合利用。

④污水处理产生的污泥

产生于预处理工序，污水处理产生的污泥经浓缩压滤后综合利用。

（2）生活垃圾

生活垃圾为员工日常生活垃圾，由环卫部门统一收集处理，厂区做好垃圾的日产日清工作。

- （3）危险废物

设备检维修产生的废润滑油、废油桶，水洗过程洗涤剂及除臭剂等产品使用后产生的旧包装桶，收集后定期由厂家统一回收利用。

- 四、环境保护设施调试结果

- 1、废气监测结果

根据监测结果表明，颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（上海市DB31/933-2015）表3中无组织浓度监控限值要求；氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准；二氧化硫、颗粒物、林格曼黑度有组织排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值，氮氧化物满足《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2019]97号）要求。

- 废水监测结果

本项目产生的废水主要来自羽毛水洗废水和生活废水，根据检测结果表明，

废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-3096）表4中三级标准和舒茶中小企业创业园污水处理厂接管要求

- 噪声监测结果

本项目产生的噪声主要来自于设备噪声，已采取基础减震、设备隔声、厂房隔声以及选用低噪声设备等措施。根据监测结果表明，厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。

五、验收结论

验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论，认为本项目环评审批手续齐全，主要污染防治设施落实到位，各项污染物均能实现达标排放，具备了竣工环保验收条件，建议通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、加强各类环保设施的运行管理和维护，确保污染物稳定达标排放；

2、完善环境管理制度和各类环保台账；依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）完善网上填报及公示等工作；

3、做好生产厂区的清洁工作，保持厂区卫生。

七、验收人员信息

验收人员信息见安徽皖羽羽绒有限公司新建厂房及设备安装项目竣工环境保护验收会议签到表。

验收组长：

- 2024年8月25日