安徽定达智能科技有限公司定达智能年产千套新能源汽车智能换电站生产线项目（一期工程）

竣工环境保护验收评审意见

2024年10月19日，安徽定达智能科技有限公司组织召开了定达智能年产千套新能源汽车智能换电站生产线项目（一期工程）竣工环境保护验收会议，参加会议的有安徽定达智能科技有限公司及舒城县生态环境分局、舒城县生态环境监测站的4位专家，与会者踏勘了项目现场，听取了建设单位关于项目建设情况的报告和检测报告单位关于环境保护执行情况的汇报，经认真讨论，形成意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- 1、建设地点、规模和主要建设内容

- 安徽定达智能科技有限公司投资16800万元，于安徽省六安市舒城县安徽舒城经济开发区公麟路与中兴路交口向北100m，建设定达智能年产千套新能源汽车智能换电站生产线项目（一期工程）。项目占地面积33285.12m2，总建筑面积23774.40m2，主要规划建设1栋钢结构生产厂房、1栋办公楼及给排水、供配电等基础设施，并于厂房内建设机加工、涂装生产设备，可形成年产1000套新能源汽车智能换电站和2万吨金属结构件的生产能力。

- 2、建设过程及环保审批情况

- 2023年7月，委托安徽锦环环境科技有限公司编制了《安徽定达智能科技有限公司定达智能年产千套新能源汽车智能换电站生产线项目（一期工程）环境影响报告表》；

- 2023年7月23日，取得舒城县生态环境分局关于《安徽定达智能科技有限公司定达智能年产千套新能源汽车智能换电站生产线项目（一期工程）环境影响报告表》，舒环评〔2023〕37号；

- 项目于2023年8月开工建设，2024年5月~8月进行调试，于2024年8月组织开展自主验收工作；

- 项目于2024年4月24日取得排污许可登记回执，登记编号：91341523MA8PB0R30Y001X。

- 3、投资情况

本项目总投资16800万元，其中环保投资330万元，占工程总投资的1.96%。

- 工程变动情况

本项目不存在重大项目变动，根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）及 《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682条）本项目满足验收条件。

三、环保设施建设情况

1、废水

本项目营运期产生的废水主要为员工生活废水，生活废水经化粪池处理后汇入厂区总排口接入市政污水管网排入舒城经济开发区工业污水处理厂。

- 2、废气

项目营运期产生的废气主要为切割粉尘、焊接烟尘、打磨粉尘、抛丸粉尘、涂装废气。切割粉尘经收集后通过布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放；焊接烟尘、打磨粉尘经移动式收尘装置收集处理后无组织排放；抛丸粉尘经集尘管道收集后，通过旋风除尘+布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放；喷漆、晾干等涂装工序废气经送排风系统收集后，通过1套纸盒过滤+化学纤维棉过滤+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒排放。

3、噪声

项目噪声主要为抛丸机、等离子切割机、矫正机、组立机、气保焊焊机、门型自动焊接机、钻床、冲孔机、打磨机、台钻、手工喷枪等机械生产设备在生产运行时的设备噪声，项目噪声治理采取合理布局、选择低噪声设备、设置隔声、减震或加消声器及强化生产管理等措施。

- 4、固体废物

本项目产生的固体废物主要为一般工业固废、危险废物和生活垃圾。

①一般工业固废包括废钢丸、金属边角料、焊渣 、除尘器收集的粉尘等。项目设一般工业固废贮存场所对产生的各一般工业固废分类收集、集中贮存，定期外售资源综合利用；

②危险废物包括废液压油、废机油、废矿物油桶、废活性炭、废纸盒、过滤棉、漆渣、废水性漆桶、废催化剂等。项目设危险废物暂存间对产生的各危险废物规范分类贮存，设置危险废物贮存设施标志、危险废物标签、危险废物贮存分区标志等标识标牌，定期委托安徽创美环保科技有限公司处理；

③生活垃圾由环卫部门统一清运，厂区做好垃圾的日产日清工作。

## 污染物排放监测结果

（1）本次验收对厂区废气排放情况进行了监测，验收监测期间，非甲烷总烃有组织排放满足安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准》（DB34/4812.6 -2024）中有组织废气排放限值要求；颗粒物有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中有组织废气排放限值要求；非甲烷总烃及颗粒物厂界无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织废气浓度限值要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放满足安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准》（DB34/4812.6-2024）中浓度限值要求。

（2）本项目产生的噪声主要来自于设备噪声，本项目已采取基础减震、设备隔声、厂房隔声以及选用低噪声设备等措施。根据监测结果表明，厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。

五、验收结论

验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论，认为本项目环评审批手续齐全，主要污染防治设施落实到位，各项污染物均能实现达标排放，具备了竣工环保验收条件，建议通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、加强各类环保设施的运行管理和维护，确保污染物稳定达标排放；

2、完善环境管理制度和各类环保台账；依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）完善网上填报及公示等工作；

3、做好生产厂区的清洁工作，保持厂区卫生。

七、验收人员信息

验收人员信息见安徽定达智能科技有限公司定达智能年产千套新能源汽车智能换电站生产线项目（一期工程）竣工环境保护验收会议签到表。

验收组长：

- 2024年10月19日