塑料复合材料（再生塑料颗粒）项目（阶段性）

竣工环境保护验收报告

建设单位：安徽蓝界新材料有限公司

2024年11月

建设单位法人代表：田松（签字）

项目负责人：田松

填表人：田松

建设单位：安徽蓝界新材料有限公司

电话：13752066000

传真：/

地址：安徽省六安市金寨县经济开发区（现代产业园区）金水路以北10米

表一

| 项目名称 | 塑料复合材料（再生塑料颗粒）项目（阶段性） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 安徽蓝界新材料有限公司 |  |  |  |
| 项目性质 | ●新建改扩建技改迁建 |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省六安市金寨县经济开发区（现代产业园区）金水路以北10米 |  |  |  |
| 产品名称 | GPPS再生塑料颗粒 |  |  |  |
| 设计生产能力 | GPPS再生塑料颗粒12000吨 |  |  |  |
| 现阶段实际生产能力 | GPPS再生塑料颗粒7200吨 |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2024年6月 | 开工建设时间 | 2024年7月 |  |
| 调试时间 | 2024年9月-11月 | 验收现场监测时间 | 2024年9月5日-7日 |  |
| 环评报告表审批部门 | 六安市金寨县生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽锦环环境科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 | 10500万元 | 环保投资总概算 | 115 | 1.10% |
| 实际总概算 | 10000万元 | 环保投资 | 115 | 1.15% |
| 验收监测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》； （2）《中华人民共和国水污染防治法》； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南污染影响类》（生态环境部）； （4）《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）。 3、开展验收工作相关文件 （1）2024年6月，安徽锦环环境科技有限公司编制了《塑料复合材料（再生塑料颗粒）项目环境影响报告表》； （2）2024年7月10日，六安市金寨县生态环境分局出具的“关于塑料复合材料（再生塑料颗粒）项目环境影响报告表的批复”（金环审[2024]23号）； （3）2024年7月31日，已提交排污许可证简化管理填报，编号为：91341524MADC09LU5P001Q。 （4）验收检测报告废气、废水和噪声。 |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、环境质量标准 （1）大气质量标准 项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准限值，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的浓度限值，总挥发性有机物（TVOC）执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中相关浓度限值，见表1.1。 表1.1环境空气质量标准单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. CO; 24小时平均; 4.00mg/m3. 1小时平均; 10.00mg/m3. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 非甲烷总烃; /; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. 总挥发性有机物（TVOC）; 8小时平均; 600; 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. （2）地表水环境质量 与项目有关的地表水为史河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。 表1.2地表水环境质量标准单位：mg/L 序号; 污染因子; III类标准限值. 1; pH（无量纲）; 6~9. 2; COD; ≤30. 3; BOD5; ≤4. 4; NH3-N; ≤1.0. 5; TP; ≤0.2. 6; TN; ≤1.0. - 声环境质量 所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。具体见下表。 表1.3环境噪声限值单位：dB（A） 标准值; 执行标准. 昼间; 夜间. 65; 55; （GB3096-2008）中的3类区标准. - 污染物排放标准 - （1）废气排放 非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯、乙苯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值及无组织排放相关控制要求与《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）二者从严执行，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。具体详见下表： - 表1.4废气污染物排放浓度限值表 - 污染物; - 最高允许排放浓度（mg/m3）; - 排放速率; - 无组织排放监控点浓度限值（mg/m3）; - 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）; - 排放标准. - 排放速率（kg/h）; - 排气筒高度（m）. - 非甲烷总烃; - 40; - /; - 15; - 4.0; - 0.3; - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值与《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）二者从严执行. - 苯乙烯; - 20; - /; - /; - /. - 甲苯; - 8; - /; - 0.8; - /. - 乙苯; - 50; - /; - /; - /. 表1.5恶臭污染物排放标准（GB14554-93） 污染物名称; 排放限值; 选用标准; 污染物排放监控位置. 有组织; 臭气浓度; 2000（无量纲）; 15m高排气筒; 排气筒. 无组织; 臭气浓度; 20（无量纲）; 二级（新建）; 厂界. - 表1.6厂区内无组织VOCs排放控制标准单位：mg/m3 污染物; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 注：（1）根据标准11.1条款，企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定，根据11.2条款，对厂区内VOCs无组织排放状况进行监控执行本表相关限值。 （2）根据标准附录A.2，对厂区内VOCs无组织排放进行监控时，在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置处进行监测。若厂房不完整（如有顶无围墙），则在操作工位下风向1m，距离地面1.5m以上位置进行监测。 （3）根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号），项目所在区域属重点区域中长三角地区（安徽省），结合标准4.2章节，项目从严执行特别排放限值。. （2）废水排放 项目废水为生活污水、清洗废水，生活废水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及污水处理厂的接管标准，二者从严执行，清洗废水回用执行《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1洗涤用水标准。具体标准限值见下表。 表1.7污水接管水质标准单位：mg/LpH无量纲 执行标准; pH; COD; BOD5; NH3-N; SS. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准; 6~9; 500; 300; /; 400. 金寨县现代产业园污水处理厂接管标准; 6~9; 400; 180; 30; 280. 本项目执行标准; 6~9; 400; 180; 30; 280. 表1.8清洗废水回用执行标准（单位：mg/L） 污染物; 标准; 污染物; 标准; 污染物; 标准; 执行标准. pH; 6.5-9; 浊度（NTU）; /; 总碱度（以CaCO3计）; 350; 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1洗涤用水标准. CODcr; /; 色度（度）; 30; 硫酸盐; 250. BOD5; 30; 铁; 0.3; 氨氮（以N计）; /. NH3-N; /; 锰; 0.1; 总磷（以P计）; /. SS; 30; 氯离子; 250; 溶解性总固体; 1000. 动植物油; /; 二化硅（SiO2）; /; 石油类; /. 总磷; /; 总硬度（以CaCO3计）; 450; 阴离子表面活性剂; /. 余氯; 0.05; 粪大肠菌群; 2000. - （3）噪声排放标准 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，标准值见下表。 表1.9工业企业厂界环境噪声控制执行标准单位：dB（A） 标准; 昼间; 夜间. GB12348-2008中3类标准; 65; 55. - （4）固体废物污染物控制标准 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相应标准，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定执行。 - 总量控制指标 结合项目环评报告表及其批复，确定项目主要污染总量控制指标为：VOCs：0.455t/a。 |

表二

- 一、建设项目背景 - （1）背景 2024年4月，委托安徽锦环环境科技有限公司开展了塑料复合材料（再生塑料颗粒）项目的环评手续并编制了该项目的环境影响报告表。 2024年7月10日，取得六安市金寨县生态环境分局关于该项目的环评批复（金环审[2024]23号）。 根据环境影响报告表及出具的环评批复，该项目建设内容为：该公司拟于安徽金寨经济开发区建设塑料复合材料（再生塑料颗粒）项目租赁金寨经济开发区金水路安徽中鑫宏伟科技有限公司1#综合厂房部分区域，建筑面积8000m2，拟建设破碎线一条、水洗线一条、塑料造粒线5条，从社会上（国内）以及格力等工厂采购废旧塑料毛料（主要成分为GPPS），不涉及受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物、氟塑料等特种工程塑料，社会料经过破碎线破碎成小颗粒后水洗线去除杂质，再与格力等工厂采购旧塑料毛料通过造粒线造粒成再生塑料颗粒，预计年生产再生塑料颗粒12000吨。 2024年7月开工建设，2024年9月建成再生塑料颗粒生产线（塑料造粒线3条），现有设备可形成年生产再生塑料颗粒7200吨的生产能力。 按照《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版）等相关要求。2024年9月项目建成，开展自主竣工环境保护验收工作。2024年7月31日，已完成排污许可证简化管理填报，编号为：91341524MADC09LU5P001Q。 （2）任务由来 根据《建设项目环境保护管理条例》中第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”、第十八条：“分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收”。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 根据原国家环境保护部《关于规范建设单位自主开展项目竣工环境保护验收的通知》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）有关规定：建设单位是项目环保设施验收的责任主体。应按照规定的相关程序开展验收工作。 因此，为考核该建设项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施试运行性能和效果，依据原国家环境保护部发布的《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求。2024年9月，安徽蓝界新材料有限公司组织开展“塑料复合材料（再生塑料颗粒）项目（阶段性）”竣工环保验收工作，于2024年9月制定项目污染物监测方案，委托安徽国环检测技术有限公司于2024年9月5日-7日进行现场采样监测，在此基础上于2024年11月21日完成验收监测报告。 二、验收条件满足性分析 表2.1项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格 情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续并取得环境影响报告表的批复（金环审[2024]23号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 已完成登记并取得登记回执，编号为：91341524MADC09LU5P001Q; 合格. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 塑料造粒线5条分期建设，现阶段验收塑料造粒线3条，配套环保设施能够满足要求; 合格. （7））建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 不涉及; 合格. - 三、工程建设内容 （1）环评申报内容 该公司拟于安徽金寨经济开发区建设塑料复合材料（再生塑料颗粒）项目租赁金寨经济开发区金水路安徽中鑫宏伟科技有限公司1#综合厂房部分区域，建筑面积8000m2，拟建设破碎线一条、水洗线一条、塑料造粒线5条，从社会上（国内）以及格力等工厂采购废旧塑料毛料（主要成分为GPPS），不涉及受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物、氟塑料等特种工程塑料，社会料经过破碎线破碎成小颗粒后水洗线去除杂质，再与格力等工厂采购旧塑料毛料通过造粒线造粒成再生塑料颗粒，预计年生产再生塑料颗粒12000吨。 计划总投资10500万元，其中环保投资115万元。 建成后定员20人，三班制生产，每班工作8小时，年工作330天。 （2）实际建设情况 于安徽金寨经济开发区建设塑料复合材料（再生塑料颗粒）项目租赁金寨经济开发区金水路安徽中鑫宏伟科技有限公司1#综合厂房部分区域，建筑面积8000m2，建设破碎线一条、水洗线一条、塑料造粒线3条，从社会上（国内）以及格力等工厂采购废旧塑料毛料（主要成分为GPPS），不涉及受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物、氟塑料等特种工程塑料，社会料经过破碎线破碎成小颗粒后水洗线去除杂质，再与格力等工厂采购旧塑料毛料通过造粒线造粒成再生塑料颗粒，年生产再生塑料颗粒7200吨。 总投资10000万元，其中环保投资115万元。 定员20人，三班制生产，每班工作8小时，年工作330天。 环评申报工程内容与实际建设工程对照见下表2.2。 表2.2环评工程内容与实际工程内容对照表 工程名称; 单项工程; 工程内容及规模; 现有主要工程内容及规模. 主体工程; 再生塑料颗粒生产线; 租赁安徽金寨经济开发区金水路安徽中鑫宏伟科技有限公司1#综合厂房部分区域，占地面积4000m2，总建筑面积8000m2（2层），于一层拟建设破碎线1条、水洗线1条、塑料造粒线5条，占地2500m2，从社会上以及格力等工厂采购废旧塑料毛料（主要成分为PS），社会料经过破碎线破碎成小颗粒、水洗线去除杂质后与格力等工厂采购旧塑料毛料通过造粒线造粒成再生塑料颗粒，预计年生产再生塑料颗粒12000吨。; 租赁安徽金寨经济开发区金水路安徽中鑫宏伟科技有限公司1#综合厂房部分区域，占地面积4000m2，总建筑面积8000m2（2层），于一层拟建设破碎线1条、水洗线1条、塑料造粒线3条，年生产再生塑料颗粒7200吨。. 辅助工程; 办公区; 位于1#综合厂房西北角，断桥铝搭建的简易办公室，建筑面积约15m2，用于工作人员办公; 与环评一致. 储运工程; 原料仓库; 位于1#综合厂房二层，占地面积为3000m2，主要用于PS塑料片状原料的存储; 与环评一致. 成品仓库; 位于1#综合厂房西南侧，占地面积为500m2，主要用于加工好的塑料颗粒存储; 与环评一致. 辅料库; 依托安徽中鑫宏伟科技有限公司现有辅料库，占地面积50m2，主要用于机油等辅料的储存; 与环评一致. 公用工程; 供电系统; 市政电网供电; 与环评一致. 给水工程; 市政管网供给. 排水工程; 雨污分流管网，雨水经租赁厂区雨水管网排入周边市政道路雨水管网；生活污水经厂区化粪池预处理后接市政污水管网排放至金寨县现代产业园污水处理厂最终排入史河; 与环评一致. 环保工程; 废水治理; 清洗废水依托安徽中鑫宏伟科技有限公司污水处理站处理后回用于清洗线; 与环评一致. 喷淋水循环使用，定期（次/半年）更换20t/a作危废处理. 塑料条直接冷却用水循环使用不外排，定期补充新鲜水. 职工生活污水经厂区配套化粪池预处理接市政污水管网进入金寨县现代产业园污水处理厂最终排入史河. 废气治理; 熔融挤出废气：各熔融造粒生产线造粒机出料产气口设置集气罩+软帘收集后，经1套“水喷淋塔+干燥棉+二级活性炭吸附装置”进行处理，处理后的废气统一经1根15m高排气筒（DA001）排放; 与环评一致. 噪声; 采用车间隔声、设备消声、减振、合理布局; 与环评一致. 固体废物; 一般工业固废：于1#综合厂房二层西侧设置一般工业固废暂存场所，建筑面积约100m2，废包装袋、废过滤网（含滤渣）集中收集后定期外售; 与环评一致. 危险废物：于1#综合厂房二层西侧设置规范化危废贮存库，占地面积50m2，喷淋废液、乳化液、废干燥棉、废活性炭、废机油、废油桶等危废临时贮存于危废贮存库内，定期委托资质单位处置. 生活垃圾：集中收集，交由环卫部门统一清运; 与环评一致. 三、项目变动情况 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.3项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 未发生变化; 不属于. 二、规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 生产、处置或储存能力较环评未增大; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 生产、处置或储存能力较环评未增大，且项目不涉及第一类污染物排放; 不属于. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 生产、处置或储存能力未增加; 不属于. 三、地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 选址不变; 不属于. 四、生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 不涉及生产工艺及其主要原辅料、燃料的变化; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存方式不变; 不属于. 五、环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 不涉及所列情形; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 不涉及所列情形; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 不涉及所列情形; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物利用处置方式未发生变化，均委外处置; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于. 经实际勘查以及与环评内容对比，本项目不涉及变动，满足验收条件。 原辅材料消耗、生产设备及水平衡 1、原辅料消耗情况 表2.5原辅材料消耗情况一览表 序号; 类型; 名称; 环评申报年消耗量; 实际年耗量; 最大存贮量. 1; 原辅料; GPPS塑料片; 6010; 3606; 300.6. 2; GPPS塑料片; 6010; 3606; 300.6. 3; 工业盐; 4; 2.4; 0.6. 4; 机油; 0.5; 0.3; 0.3. 5; 包装袋; 10; 6; 6. 6; 能源; 水; 2301; 1512; 来自市政自来水管网. 7; 电; 510万kWh; 306万kWh; 来自市政电网. 2、生产设备 表2.6设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 环评申报数量（台/套）; 实际投产数量（台/套）. 1; GPPS塑料造粒机; 150（4200）/140; 5; 3. 2; 破碎机; 800#; 1; 1. 3; GPPS水洗线; 3000型; 1; 1. 4; 切粒机; /; 5; 3. 5; 冷却水槽; 1.8立方; 5; 5. 6; 不锈钢水槽; 30立方; 1; 1. 7; 冷却水塔; 循环量40t/h; 1; 1. 9; 循环水泵; 5.5KW; 2; 2. 10; 空压机; 30B; 1; 1. 11; 电动叉车; 35B; 2; 2. 12; 地磅; 2吨; 2; 2. 3、产品方案 表2.7产品方案一览表 产品名称; 单位; 环评申报产能; 实际产能. GPPS再生塑料颗粒; 吨/年; 12000; 7200. - 4、水平衡一览表 用水环节主要为社会料清洗用水、塑料条冷却用水、喷淋塔补充用水、职工生活用水。具体用水及废水产生量如下： - （1）社会料清洗用水 清洗用水量为3608.4t/a，10.93t/d。产生清洗废水3428t/a，10.39t/d。清洗废水依托安徽中鑫宏伟科技有限公司污水处理站处理，后回用于清洗线，每天需补充0.546t的新鲜水。 - （2）塑料条直接冷却水 塑料熔融挤出后的塑料条冷却采用直接水冷方式，共设有3个塑料冷却水池、1个30立方不锈钢冷却水池以及1座循环量40t/h冷却水塔，日工作8小时，此工段损耗用水由新鲜水补充，循环使用不外排，补充水量为0.6t/d。 - （3）喷淋塔补充用水 - 喷淋水循环使用，定期更换（次/半年）更换下来的喷淋废液收集后经危废贮存库暂存后委托有相应处理资质的单位进行处理。此工段损耗用水由新鲜水补充，补充损耗新鲜水量为2.4t/d，定期更换（次/半年）12t/a（0.036t/d）。 （4）职工生活用水 职工生活用水量为1t/d，330t/a，污水排放量为0.8t/d，264t/a。 水平衡见下图2-1。 4.582 生活污水 化粪池 0.2 金寨县现代产业园污水处理厂 0.8 1 0.8 市政管网 0.8 2.436 喷淋塔用水 定期更换作危废处理 2.4 0.036 0.6 0.6 冷却水池+冷却塔 塑料条冷却用水 10.39 17.31 320 320 社会料清洗用水 0.546 0.546 安徽中鑫宏伟科技有限公司污水处理站 图2-1用水平衡图单位：t/d - 主要工艺流程及产污环节 美的、格力、海尔厂家集采料 斗提输送下料 熔融挤出 塑料条冷却 风干 冷却水池+冷却塔 噪声 造粒挤出废气、废过滤网、噪声 打包出库 切粒 噪声 噪声 风冷 直接冷却 社会料 破碎 清洗线 （摩擦洗料-盐水洗料-脱水-清水洗料-脱水） 清洗废水、清洗杂质、沉淀污泥、噪声 噪声 废包装袋 图2-2生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： - 厂房内建设破碎线一条、水洗线一条、塑料造粒线5条，从社会上以及格力等工厂采购废旧塑料毛料（主要成分为GPPS），社会料经过破碎线破碎成小颗粒、水洗线去除杂质后与格力等工厂采购旧塑料毛料通过造粒线造粒成再生塑料颗粒。 - （1）破碎 - 项目采用破碎机进行破碎，将购买的社会料通过破碎机将废旧塑料破碎成较大的塑料片料，破碎机末端设有筛网，直径大于20mm的片料返回破碎机重新破碎。破碎过程全密闭，无粉尘产生。此过程会产生噪声。 （2）清洗线 对破碎后的社会料采用三道清洗，摩擦洗料：通过其内部的高速摩擦搓洗，能够有效地清洗破碎后的废旧回料，使片料干净透明；盐水洗料：在盐水中GPPS会漂浮在盐水上面，PP、PE、PET等其它塑料杂质沉底，此过程在去除PP、PE、PET等其它塑料杂质的同时使其表面形成一个微妙的氧化层提高塑料表面的粘附性、耐腐蚀性、氧化稳定性，增强其硬度和抗拉强度，盐水洗料后经离心脱水机进行脱水，脱水机下有盐水收集槽收集回用，且盐洗水不外排定期添加工业盐使其盐分保持在8%；清水洗料：主要是去除废旧塑料盐洗过程附着的少量盐，清水洗料后离心脱水机进行脱水。此过程产生W1清洗废水、S1清洗杂质、S2沉淀污泥、噪声。 （3）提斗输送 社会料经破碎、清洗线后放在提斗中，电动叉车输运至造粒机下料；美的、格力、海尔厂家集采料直接斗提输送至造粒机下料，此过程产生噪声。 （4）熔融挤出 塑料在造粒机中融化后利用螺杆的推力连续不断地将熔融料从模口挤出成条状。造粒机加热方式为电加热，造粒设备温度控制在170~180℃，热熔挤出工序不添加任何增塑剂等添加剂，采用直接再生方式，挤出造粒过程为单纯的物理变化过程。采用风冷对该工段设备进行冷却，熔融挤出过程中需用到过滤器，该过滤器的主要作用是将熔融后塑料通过过滤网的网孔实现变径，生产中过滤网可以重复使用，在网孔受到破碎后将废弃，废过滤网主要成分为铁、同时沾有少量的塑料。此过程会产生G1有机废气、S3废过滤网和噪声。 （5）冷却、风干、切粒、打包出库 经熔融挤出后制成线条状塑料，采用冷却水池+冷却水塔冷却降温，最后线条状塑料进入切粒机内部自带的风机进行吹干，然后切割成塑料颗粒，塑料颗粒进入储罐料仓，经包装出库。冷却水进入不锈钢冷却水池+冷却水塔循环使用，定期补充蒸发损耗，不外排。此过程会产生S4废包装袋和噪声。

表三

- 主要污染源、污染物处理和排放 - 1、废气污染物治理/处置设施分析 本项目营运期废气主要为熔融挤出工序产生的挥发性有机废气，以非甲烷总烃为表征，以及GPPS塑料片熔融造粒生产中产生的苯乙烯。 表3.1废气污染物情况一览表 来源; 污染物种类; 排放方式; 治理设施; 工艺与规模; 设计指标; 排气筒高度; 排放去向; 治理设施监测点设置/开孔情况. 熔融挤出废气; 非甲烷总烃; 有组织; 集气罩+软帘收集+水喷淋塔+干燥棉+二级活性炭吸附装置; 集气+水喷淋+干燥+二级活性炭吸附; /; 15m; 大气; 出口. （甲苯）. （乙苯）. （苯乙烯）. 熔融挤出废气; 非甲烷总烃; 无组织; /; /; /; /; 车间; /. （甲苯）. （乙苯）. （苯乙烯）. - 2、废水污染物治理/处置设施分析 - 项目运营期废水主要为生活废水和清洗废水。清洗废水依托安徽中鑫宏伟科技有限公司污水处理站处理后回用于清洗线，不外排。生活废水经厂区化粪池预处理排入市政污水管网，进入金寨县现代产业园污水处理厂处理后排入史河 - 表3.2废水污染物情况一览表 废水类别; 来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量; 治理设施; 排放去向. 生活废水; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS、pH; 间歇; 264t/a; 化粪池; 金寨县现代产业园污水处理厂. 生产废水; 清洗废水; pH、COD、SS; 间歇; 3428 t/a; 沉淀池+气浮+叠螺机+生化池+厌氧池+好氧池+兼氧池+MBR膜; 不外排，依托安徽中鑫宏伟科技有限公司污水处理站处理后回用于清洗线. 3、噪声治理/处置设施分析 噪声主要来源于生产过程中机械生产设备运行产生的噪声，目前厂区已选取优良、低噪生产设备；合理布局；采用厂房隔声、设备消声、减振等措施。 表3.3噪声治理情况一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 噪声源强dB（A）; 控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物损失dB（A）; 建筑外噪声. X; Y; Z; 声压级dB（A）; 建筑外距离m. 1; 破碎机; 1; 80; 厂房隔声、基础减振，合理布局; 75; 45; 1; 1; 75; 7:00-19:00; 20; 60; 5. 2; GPPS水洗线; 1; 75; 75; 20; 1.5; 1; 70; 0:00-24:00; 20; 55; 5. 3; GPPS塑料造粒机; 3; 75; 30; 10; 1.5; 5; 70; 0:00-24:00; 20; 55; 5. 4; 切粒机; 3; 75; 21; 12; 1; 10; 65; 0:00-24:00; 20; 60; 5. 5; 冷却水塔; 1; 70; 45; 1; 1; 3; 65; 0:00-24:00; 20; 55; 3. 6; 空压机; 1; 85; 40; 3; 2; 2; 80; 0:00-24:00; 20; 60; 5. 7; 风机; 1; 80; 50; 1; 1.5; 1; 80; 0:00-24:00; 20; 60; 5. 8; 循环水泵; 1; 85; 45; 1; 1; 1; 80; 0:00-24:00; 20; 60; 4. 注：以各厂房西北角为坐标原点. 4、固体治理/处置设施分析 本项目固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。一般工业固体废物包括清洗杂质、沉淀污泥、废包装袋，废过滤网（含滤渣），危险废物主要为喷淋废液、乳化液、废干燥棉、废活性炭、废机油、废油桶，其中一般工业固体废物收集后暂存于一般工业固废暂存场所定期外售或交由环卫部门清运，危险废物规范收集，分类暂存于危险废物贮存库后委托有相应处理资质的单位进行处理。现阶段在于1#综合厂房二层西侧建有危险废物贮存库及一般工业固体废物暂存间，独立分开，建筑面积分别为20m2、50m2。危险废物贮存库配套有标识标牌，管理制度及危废管理台账，生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。 表3.4固体废物产生及排放去向一览表 固体废物名称; 属性; 产生工序; 形态; 固废属性及废物代码; 主要有毒有害物质名称; 环境危险特性; 产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a. 清洗杂质; 一般工业固体废物; 清洗; 固态; SW17 900-003-S17; /; /; 10; 袋装; 外售资源综合利用; 4. 废包装袋; 包装; 固态; SW17 900-099-S17; /; /; 5; 袋装; 3. 废过滤网（含滤渣）; 造粒; 固态; SW59 900-009-S59; /; /; 4.06; 袋装; 2.436. 沉淀污泥; 清洗; 固态; SW07 900-099-S07; - /; - /; 1.79; 袋装; 定期由交由环卫部门清运; 1.074. 喷淋废液; 危险废物; 废气处理; 液态; HW09 900-007-09; 烃/水混合物; T; 20; 桶装; 分类收集、规范贮存于危废贮存库，定期委托有资质单位外运处置; 12. 乳化液; 废气处理; 液态; HW09 900-007-09; 油水混合物; - T; 1.5; 桶装; 0.9. 废干燥棉; 废气处理; 固态; HW49 900-041-49; 有机物; - T/In; 0.5; 袋装; 0.3. 废机油; 设备维护; 液态; HW08 900-214-08; 矿物油; - T，I; 0.5; 桶装; 0.3. 废活性炭; 废气处理; 固态; HW49 900-039-49; 有机物; T; 16.675; 袋装; 10.005. 废油桶; 设备维护; 固态; HW08 900-249-08; 矿物油; T，I; 0.04; 袋装; 0.024. 生活垃圾; /; 员工生活; 固态; /; /; /; 3.3; 袋装; 交由环卫部门统一清运; 3.3. 5、环保设施投资及“三同时”落实情况 根据建设项目环境保护“三同时”原则，环保措施应与主体工程同步实施。 厂区实际总投资10000万元，环保工程投资115万元，占项目总投资的1.15%，本项目污染防治措施及投资概算表与实际情况对照见下表： 表3.5项目现阶段实际环保投资及“三同时”落实情况一览表单位：万元 类别; 环评申报环保工程内容; 计划环保投资（万元）; 实际投入环保工程内容; 现阶段环保投入（万元）. 废水治理; 清洗废水依托安徽中鑫宏伟科技有限公司污水处理站处理后回用于清洗线; 10; 与环评一致; 10. 喷淋水循环使用，定期（次/半年）更换20t/a作危废处理. 塑料条直接冷却用水循环使用不外排，定期补充新鲜水. 职工生活污水经厂区配套化粪池预处理接市政污水管网进入金寨县现代产业园污水处理厂最终排入史河. 废气治理; 造粒工段有机废气：通过集气罩+软帘收集后，经水喷淋+干燥棉+二级活性炭吸附装置处理后，最终通过1根15m高的排气筒（DA001）排放; 60; 集气系统+化学纤维棉层+二级活性炭吸附装置+15m排气筒; 60. 噪声治理; 噪声设备配套减震、减噪措施、厂房隔音、设备维护; 20; 与环评一致; 20. 固体废物治理; 生活垃圾; 生活垃圾桶若干，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理; 10; 与环评一致; 10. 一般固体废物; 1#综合厂房二层西侧设置一般工业固废贮存场所，建筑面积约50m2，一般工业固废分类收集、集中贮存后定期资源外售，部分交由环卫部门清运; 与环评一致. 危险废物; 1#综合厂房二层西侧设置规范化危废贮存库，建筑面积约20m2。危险废物分类收集规范贮存并委托有资质单位定期处置; 与环评一致. 土壤及地下水污染防治措施; 分区防渗; 10; 与环评一致; 10. 环境风险防范措施; 分区防渗、加强管理，编制突发环境事件应急预案，建立完善的应急体系和管理组织机构，制定切实可行的处置措施，建立应急联动，与园区应急预案衔接，配备应急设施和物资; 5; 与环评一致; 5. 环保投资合计; 115; 115.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： - 一、建设项目环境影响报告表主要结论 内容 要素; 排放口（编号、名称）/污染源; 污染物项目; 环境保护措施; 执行标准. 大气环境; 熔融挤出排气筒（DA001）; 非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯、乙苯; 各熔融造粒生产线造粒机出料产气口设置集气罩+软帘收集后，经水喷淋+干燥棉+二级活性炭吸附装置处理后，最终通过1根15m高的排气筒排放; 非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯、乙苯排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的标准限值及表9企业边界大气污染物浓度限值；苯乙烯厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表1中二级新扩改建标准限值；厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》中相关规定. 厂界; 非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯、乙苯; 加强收集装置封闭，提高有组织收集效率. 地表水环境; 生活污水; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS; 生活污水经化粪处理后接入市政污水管网纳入金寨县现代产业园污水处理厂; 废水接管废水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及污水处理厂的接管标准，二者从严执行，排入金寨县现代产业园污水处理厂. 清洗废水; pH、COD、SS; 清洗废水依托安徽中鑫宏伟科技有限公司污水处理站处理后回用于清洗线; 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1洗涤用水标准. 声环境; 生产设备; 噪声; 隔声、消声、减振措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准. 电磁辐射; 不涉及. 固体废物; 一般工业固体废物; 清洗杂质; 收集后资源外售; 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）等相关要求，设置一般工业固体暂存间，建筑面积100m2，做好防流失、防火、防尘、防雨等措施，避免二次污染. 废包装袋. 废过滤网（含滤渣）. 沉淀污泥; 定期由交由环卫部门清运. 危险废物; 喷淋废液; 危险废物分类收集、规范贮存，定期交由相应资质单位外运处置; 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，新建范化危废贮存库，建筑面积50m2，危险废物分类收集、规范贮存定期交由相应资质单位外运处置. 乳化液. 废干燥棉. 废机油. 废活性炭. 废油桶. 员工生活; 生活垃圾; 环卫部门统一清运处理; /. 土壤及地下水污染防治措施; ①源头控制：从污染物源头控制排放量，在物料输送和贮存过程中，加强跑冒滴漏管理，降低机油泄漏和污染土壤环境隐患。 ②过程防控措施：建设项目根据行业特点与占地范围内的土壤特性，按照相关技术要求采取过程阻断、污染物削减和分区防控措施。车间地面硬化，分区防渗。 ③危废贮存库、化粪池、辅料库为重点防渗区，按要求进行防腐防渗措施，并做好围堰，危险废物定期委托资质单位外运处置。. 生态保护措施; /. 环境风险 防范措施; ①配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。建立环境风险管理体系，制定操作规程、安全规章、职工培训、应急计划等； ②危废贮存库、化粪池、辅料库为重点防渗区，按要求进行防腐防渗措施。加强管理，防止在使用过程中跑冒滴漏； ③委托专业单位进行废气治理工程的设计、施工，确保环保治理设施符合相关规范要求。同时派专业人员负责环保设施的运行、管理、维护，定期更换活性炭等材料，抽风风机一用一备，定期维护，严防事故性废气、废水排放； ④禁止员工在车间、仓库吸烟点火，提高员工安全意识，加强消防培训，生产车间、仓库及办公生活区内应配备泡沫灭火器等消防应急设备，并定期检查设备有效性； ⑤加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性：完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；加强设备管理，特别是对易产生有毒物质泄漏的部位加强检查； ⑥加强事故管理，在生产过程中注意对其它单位相关事故的研究，充分吸取经验和教训； ⑦编制企业环境风险应急预案，并与区域应急预案联动。. 其他环境管理要求; ①加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行，落实环保资金，以实施治污措施，实现污染物达标排放； ②建设单位应严格按环境影响报告表的要求认真落实环保“三同时”制度，明确职责，专人管理，切实做好环境管理工作，保证环保设施的正常运行； ③按照排污许可管理条例、技术规范，落实排污许可制度，按证排污、持证排污，按照排污许可证、环评及批复文件等要求，落实营运期排污自行监测、监测数据填报、环境管理记录等环保管理工作。. 二、环境影响评价总体结论与建议 （1）结论 塑料复合材料（再生塑料颗粒）项目建设符合国家的产业政策，项目用地符合当地建设用地规划要求，该项目建成后应认真落实本次评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。项目建设与区域相容。因此从环境影响的角度分析，本项目的建设是可行的。 （2）建议 ①企业积极推行清洁生产。通过清洁生产，能够核对企业单元操作中原料、产品、水耗、能耗等因素，从而确定污染物的来源、数量和类型，进而制定污染削减目标，提出相应的技术措施。实施清洁生产还能提高企业管理水平，最终提高企业的产品质量和经济效益。 ②在厂区的管理机构中设立兼职环保人员，负责对整个厂区的环保监督与管理工作；健全环保制度，落实环保岗位责任制，环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转；加强宣传教育，增强职工的环保意识。 ③加强厂区的卫生管理，做好固体废弃物的收集回收利用工作，不得随意丢弃；生活垃圾应及时清运处理。 ④做好原料及产品的运输管理，减少运输过程中产生的不良影响。 ⑤适度增加厂区的绿化，可起到消声吸尘的作用。 ⑥项目严格执行环境保护“三同时”的制度，各项污染防治措施必须同时设计，同时施工，同时投入运行。 - 三、环评批复 一、该项目租赁位于安徽金寨经济开发区（现代产业园区）金水路安徽中鑫宏伟科技有限公司现有1#闲置厂房，建筑面积约为8000平方米。项目主体工程设置破碎线1条、水洗线1条、塑料造粒线5条，购置GPPS塑料造粒机、破碎机、切粒机等生产设备，配套建设辅助、储运、公用以及环保工程。项目总投资约10500万元，其中环保投资不低于115万元。项目建成后可形成年产再生塑料颗粒12000吨的生产能力。 我局同意该项目按照《报告表》所列内容在拟定地点建设，建设单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施。 二、项目实施应重点做好以下工作： 1.项目排水实行雨污分流。冷却水循环利用，不外排；清洗废水依托厂区污水处理站（处理工艺：沉淀池+气浮+叠螺机+生化池+厌氧池+好氧池+兼氧池+MBR膜）处理后回用于清洗线；喷淋水循环使用，定期更换；生活污水经厂区化粪池预处理后排入市政污水管网进入金寨县现代产业园污水处理厂处理达标后排放。 2.严格落实《报告表》中提出的各项废气污染防治措施，熔融挤出废气：在各熔融造粒生产线造粒机出料产气口设置集气罩+软帘，废气收集后经一套“水喷淋塔+干燥棉+二级活性炭吸附装置”处理后须通过1根不低于15m高排气筒（DA001）达标排放。厂区应加强生产管理、设备检修等，确保厂界无组织排放大气污染物达标。活性炭应按使用周期要求及时更换。 项目工艺废气中污染因子排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中排放限值；苯乙烯厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）中标准限值；厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关排放限值。 3.通过优化车间设备布局、选用低噪声设备、安装减振基座和建筑隔声等措施减小噪声污染，确保厂区边界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准排放。 4.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。一般工业固废综合利用；生活垃圾交由环卫部门统一处置；喷淋废液、废乳化液、废干燥棉、废活性炭、废机油、废油桶等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移联单管理办法》中规定分类分区规范暂存于危废库，危废库需专人管理，建立台账，定期委托有资质的单位合法处置，危废管理、处置情况及时向县生态环境分局备案。 5.强化原辅材料、产品的管理和分区存放，做好分区防腐防渗工作，防止项目污染地下水和土壤。 6.严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防范措施，充分考虑环保污染防治设施安全风险，确保风险可控后方可施工和投入生产、使用，避免风险事故对周边环境造成不利影响。 7.按环保要求规范设置污染物排放口及标志牌。 三、项目建设要按照环保“三同时”管理要求，充分落实环保措施，项目建成运营前应按规定程序申领排污许可证，运营后及时自行组织完成竣工环境保护验收，并将相关信息对社会公开。 四、建设项目的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。 五、请县生态环境保护综合行政执法大队、经济开发区生态环境工作站对安徽蓝界新材料有限公司塑料复合材料（再生塑料颗粒）项目加强现场监管。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 5.1监测分析方法 表5.1监测分析方法一览表 样品类型; 检测项目; 分析方法; 检出限或最低检出浓度. 有组织废气; 非甲烷总烃; 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》HJ38-2017; 0.07mg/m3. 甲苯、苯乙烯; 《固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ734-2014; 0.004mg/m3. 乙苯; 《固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ734-2014; 0.006mg/m3. 无组织废气; 非甲烷总烃; 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》HJ604-2017; 0.07mg/m3. 甲苯、苯乙烯; 《环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ644-2013; 苯、甲苯：0.4μg/m3、二甲苯、苯乙烯：0.6μg/m3. 乙苯; 《环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ644-2013; 0.3μg/m3. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; /. 废水; pH; 《水质pH值的测定电极法》HJ1147-2020; /. 化学需氧量; 《水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》HJ/T399-2007; /. 五日生化需氧量; 《水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法》HJ505-2009; 0.5mg/L. 氨氮; 《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009; 0.025mg/L. 悬浮物; 《水质悬浮物的测定重量法》GB/T11901-1989; /. 5.2监测仪器 表5.2检测仪器 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 仪器溯源有效期. 非甲烷总烃检测仪; GC7890; J003; 2025.8.22. 气相色谱质谱联用仪; 7600; J001; 2025.8.22. 自动烟尘烟气测试仪; GH-60E; J108; 2025.8.22. 综合大气采样仪; KB-6120; J132、J133、J134、J135; 2025.8.22. 多功能声级计; AWA6228+; J137; 2025.4.14. 手持气象站; HWS; J143; 2025.6.30. 台式PH计; PHS-3C; J009; 2025.8.22. COD速测仪; 6B-200; J017; 2025.8.22. 紫外可见分光光度计; T6新世纪; J006; 2025.8.22. 万分之一分析天平; FA2204C; J014; 2025.8.22. 5.3质量控制与保证 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境监测技术规范》、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）、《空气和废气监测分析方法》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》（环发[2000]38号文附件）等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6）数据应进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制：用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性；用现场空白、有证标准物质保证数据的准确度和精确度。

表六

验收监测内容 1、废气 # （1）无组织废气 表6.1无组织监测方案 监测项目; 非甲烷总烃、甲苯，乙苯，苯乙烯. 监测点位; 项目区上风向厂界设1个点位（G1）、下风向厂界设3个点位（G2-G4）; 厂房外排放口处（1处G5）. 监测频次; 连续监测2天，每天监测3次. 注：无组织排放监测时，同时监测并记录各监测点位的风向、风速等气象参数. - 有组织废气 - 表6.2有组织监测方案 监测项目; 非甲烷总烃，甲苯，乙苯，苯乙烯. 排气筒编号; DA001. 监测点位; 排气筒排放口. 监测频次; 连续监测2天，每天监测3次. - 2、噪声 - 表6.3噪声监测方案 监测项目; Leq（A）. 监测点位; 项目四至厂界外1m（N1、N2、N3、N4），共4个点位. 监测频次; 连续监测2天，每天昼间夜间各监测1次，共4次. - 3、废水监测 - 表6.4废水监测内容 监测项目; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N. 监测点位; 污水处理站进出口. 监测频次; 连续监测2天，每天监测1次. 图6.1项目区监测点位图

表七

一、验收监测期间生产工况记录 项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2024年9月6日、7日两天的生产工况。 表7.1项目区生产工况表 日期 项目; 9月6日; 9月7日. 环评申报时生产能力 （按年生产330日计）; GPPS再生塑料颗粒12000吨. 实际生产能力 （按年生产330日计）; GPPS再生塑料颗粒7200吨. 实际产量; GPPS再生塑料颗粒20吨; GPPS再生塑料颗粒20吨. 生产负荷（%）; 92; 92. 二、验收监测结果 （1）噪声监测结果与分析 表7.2噪声监测结果统计表 检测项目; 工业企业厂界环境噪声. 主要声源; 生产噪声. 检测日期; 2024.9.7; 2024.9.5; 2024.9.6. 天气参数; 风速2.0m/s，天气晴; 风速2.0m/s，天气晴. 检测点位; 检测结果Leq〔dB(A)〕. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. Z1厂界北外侧1米处; 56; 46; 55; 47. Z2厂界西外侧1米处; 58; 45; 56; 46. 根据上表可知，在验收监测期，因此本项目昼间噪声排放均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。 （2）废气监测结果分析 本项目营运期废气主要为熔融挤出工序产生的挥发性有机废气，以非甲烷总烃为表征，以及GPPS塑料片熔融造粒生产中产生的苯乙烯。 ①：有组织 表7.3有组织排气筒废气检测结果 采样日期; 2024.9.6; 2024.9.7. 检测点位; 检测项目; 检测频次. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. DA001出口; 标干流量(m3/h); 4991; 4905; 5938; 6388; 5487; 5457. 非甲烷总烃; 排放浓度(mg/m3); 3.14; 3.15; 3.30; 5.07; 3.61; 3.84. 排放速率(kg/h); 1.57×10-2; 1.55×10-2; 1.96×10-2; 3.24×10-2; 1.98×10-2; 2.10×10-2. 甲苯; 排放浓度(mg/m3); 0.099; 0.147; 0.143; 0.065; 0.312; 0.066. 排放速率(kg/h); 4.94×10-4; 7.21×10-4; 8.49×10-4; 4.15×10-4; 1.71×10-3; 3.60×10-4. 乙苯; 排放浓度(mg/m3); 0.024; 0.025; 0.026; 0.027; 0.038; 0.034. 排放速率(kg/h); 1.20×10-4; 1.23×10-4; 1.54×10-4; 1.72×10-4; 2.09×10-4; 1.86×10-4. 苯乙烯; 排放浓度(mg/m3); 0.015; 0.017; 0.016; 0.020; 0.020; 0.030. 排放速率(kg/h); 7.49×10-5; 8.34×10-5; 9.50×10-5; 1.28×10-4; 1.10×10-4; 1.64×10-4. 根据监测报告可知，实际营运过程中，出口非甲烷总烃实测浓度范围3.14mg/m3~5.07mg/m3，甲苯实测浓度范围0.066mg/m3~0.312mg/m3，乙苯实测浓度范围0.024mg/m3~0.038mg/m3，苯乙烯实测浓度范围0.015mg/m3~0.030mg/m3，污染物排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）与《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）非甲烷总烃40mg/m3，甲苯8mg/m3，乙苯50mg/m3，苯乙烯20mg/m3 ②：无组织 表7.4厂界无组织数据监测结果 采样日期; 2024.9.6; 天气; 晴; 气压(KPa); 101.2-101.4. 气温(℃); 32.7-33.7; 风向; 西南; 风速(m/s); 2.2-2.3. 检测点位; 检测频次; 检测项目. 非甲烷总烃(mg/m3); 甲苯(μg/m3); 乙苯(μg/m3); 苯乙烯(μg/m3). 上风向○G1; 第一次; 0.44; 2.3; 0.9; 0.9. 第二次; 0.45; 4.4; 0.3; ND. 第三次; 0.46; 2.9; 0.3; ND. 下风向○G2; 第一次; 0.54; 7.6; 4.9; 4.2. 第二次; 0.59; 8.1; 2.7; 1.1. 第三次; 0.56; 6.7; 0.5; 0.6. 下风向○G3; 第一次; 0.58; 4.6; ND; ND. 第二次; 0.57; 4.0; ND; ND. 第三次; 0.56; 4.5; 0.3; ND. 下风向○G4; 第一次; 0.54; 5.7; 0.3; ND. 第二次; 0.58; 8.4; 0.9; ND. 第三次; 0.57; 5.4; 3.9; 2.9. 厂房外○G5; 第一次; 0.73; /; /; /. 第二次; 0.79; /; /; /. 第三次; 0.72; /; /; /. 备注; “ND”表示未检出. 根据监测报告可知，实际营运过程中，非甲烷总烃无组织最大排放浓度为0.79mg/m3，甲苯无组织最大排放浓度为8.4μg/m3，乙苯无组织最大排放浓度为4.9μg/m3，苯乙烯无组织最大排放浓度为4.2μg/m3，排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）与《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）（非甲烷总烃：企业边界最高浓度限值4.0mg/m3、甲苯：企业边界最高浓度限值0.8mg/m3）；《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）（苯乙烯：企业边界最高浓度限值5.0mg/m3）的执行标准。 - （3）废水监测结果分析 - 废水监测结果 送样时间; 2024.9.23. 检测项目; 样品编号. 202408SR05-1FSA0101 （污水处理站进口）; 202408SR05-1FSA0201 （污水处理站总排口）. pH（无量纲）; 6.9; 7.0. 化学需氧量（mg/L）; 607; 203. 五日生化需氧量#（mg/L）; 1.6; 2.2. 氨氮（mg/L）; 33.3; 7.73. 悬浮物（mg/L）; 29; 18. - 根据监测报告可知，实际营运过程中，清洗废水经安徽中鑫宏伟科技有限公司污水处理站处理后满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1洗涤用水标准）pH6~9、BOD530mg/L、SS30mg/L回用于清洗线。 - （4）总量核算 - 根据验收监测结果及实际工况，折满负荷生产工况后，核算现阶段有组织废气总量均未超过项目报批的环境影响报告表及批复，均已达标，核算表如下： - 表7.5项目主要污染物排放量统计表 污染物类别; 污染物名称; 监测期间统计平均排放浓度/速率; 平均风量m3/h; 年工作时间/h; 污染物排放量（t/a）. DA001; 非甲烷总烃; 3.685mg/m3; 5528; 7920; 0.161. - 表7.6项目主要污染物排放量统计表 污染物类别; 污染物名称; 污染物排放量（t/a）; 环评申报量（t/a）. 废气; 非甲烷总烃; 0.161; 0.455.

表八

验收监测结论： # 1、工况及“三同时”执行情况 塑料复合材料（再生塑料颗粒）项目（阶段性）已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，并取得排污许可登记回执，排污许可编号为：91341524MADC09LU5P001Q。工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 生产调试期间，委托安徽国环检测技术有限公司现场监测，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求。监测结果具有代表性。 ## 2、污染物排放监测结果 （1）本次验收对厂区废气排放情况进行了监测，根据监测结果表明，非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯、乙苯均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值、《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）相关标准要求及无组织排放相关控制要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）； （2）本项目产生的噪声主要来自于设备噪声，本项目已采取基础减震、设备隔声、厂房隔声以及选用低噪声设备等措施。根据监测结果表明，厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求； （3）项目外排废水主要为生活污水（清洗废水依托安徽中鑫宏伟科技有限公司污水处理站处理后回用于清洗线，清洗废水经安徽中鑫宏伟科技有限公司污水处理站处理后满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1洗涤用水标准）经化粪处理后接入市政污水管网纳入金寨县现代产业园污水处理厂处理达标排放。 3、验收结论、建议 1、本项目竣工环境保护项目执行了环境保护相关法规和制度，环保审查审批手续基本完善，主要污染物实现达标排放，满足验收条件。 - 2、依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）完善网上填报等工作。