改性色母粒项目

（阶段性）竣工环境保护验收报告

安徽润亿新材料科技有限公司

2026年1月

建设单位法人代表：徐嘎

项目负责人：徐嘎

报告编写人：徐嘎

| 建设单位 | 安徽润亿新材料科技有限公司 |
| --- | --- |
| 电话： | 13401333666 |
| 传真： | / |
| 邮编： | 237300 |
| 地址： | 安徽省六安市金寨县经济开发区金水路10号金寨循环经济产业园A1#综合厂房 |

表一

| 项目名称 | 改性色母粒项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单 位名称 | 安徽润亿新材料科技有限公司 |  |  |  |
| 项目性质 | ● 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽金寨经济开发区循环经济产业园A1#综合厂房内 |  |  |  |
| 产品名称 | 各类型色母粒 |  |  |  |
| 设计生 产能力 | 年产各类型色母粒15000吨 |  |  |  |
| 实际生 产能力 | 年产各类型色母粒2500吨 |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2024年8月 | 开工建设时间 | 2025年1月 |  |
| 调试时间 | 2025年11月 | 验收现场监测时间 | 2025年12月 |  |
| 环评报告表审批部门 | 六安市金寨县生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽锦环环境科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 | 5000万元 | 环保投资总概算 | 115 | 2.3% |
| 实际总概算 | 900万元 | 环保投资 | 30 | 3.3% |
| 验收监测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日公布施行； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修正实施； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2021年12月24日修订； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日施行。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2原环境保护部文件国环规环评〔2017〕4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南 污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）安徽锦环环境科技有限公司编制的《安徽润亿新材料科技有限公司改性色母粒项目环境影响报告表》2024年3月； （2）六安市金寨县生态环境分局出具的关于“安徽润亿新材料科技有限公司改性色母粒项目环境影响报告表”的批复（2024年10月25日 金环审〔2024〕43号）； （3）六安市生态环境局核发的安徽润亿新材料科技有限公司排污许可证（证书编号：91341524MA8Q41DB40001Q），2025年3月7日； （4）验收监测报告-废气、废水、噪声。 |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 环境质量标准 （1）大气质量标准 评价区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及2018年修改单标准限值。非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中要求，其标准限值见表1.1。 表1.1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. CO; 24小时平均; 4.00mg/m3. 1小时平均; 10.00mg/m3. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 非甲烷总烃; /; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》中要求. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. （2）地表水环境质量 地表水史河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；其标准限值见表1.2。 表1.2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 指标名称; pH; 氨氮; SS; COD; BOD5. Ⅲ类标准限值; 6~9; ≤1.0; ≤20; ≤20; ≤4. （3）声环境质量 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。标准值详见表1.3所示。 表1.3声环境质量评价标准 功能类别; 标准值dB（A）. 3类; 65; 55. 污染物排放标准 （1）废水 项目生活污水经化粪池后接管金寨县现代产业园污水处理厂，废水排放执行金寨县现代产业园污水处理厂接管标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准标准值如下。 表1.4 污水排放标准 mg/L 指标; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 现代产业园污水处理厂接管标准; 6~9; 400; 180; 280; 30. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准; 6~9; /; /; /; /. 本项目执行标准; 6~9; 400; 180; 280; 30. （2）废气排放 营运期废气主要为非甲烷总烃计和颗粒物；其中非甲烷总烃有组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1中挥发性有机物基本污染物项目排放限值，颗粒物有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值；颗粒物、非甲烷总烃无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4厂区内VOCs无组织排放限值。 表1.5 大气污染物排放标准限值表 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 60; 15m高排气筒; 3.0; 周界外浓度最高点：4.0. 颗粒物; 20; /; 周界外浓度最高点：1.0. 表1.6 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 注：（1）根据标准11.1条款，企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定，根据11.2条款，对厂区内VOCs无组织排放状况进行监控执行本表相关限值。 （2）根据标准附录A.2，对厂区内VOCs无组织排放进行监控时，在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置处进行监测。若厂房不完整（如有顶无围墙），则在操作工位下风向1m，距离地面1.5m以上位置进行监测。 （3）根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号），项目所在区域属于重点区域中长三角地区（安徽省），结合标准4.2章节，项目从严执行特别排放限值。. （3）噪声排放 噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，详见表1.7所示： 表1.7工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 声功能区; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （4）固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。 3、总量控制指标 本项目拟申请的大气污染物总量控制指标为：VOCs：0.2835t/a、烟（粉）尘0.0585t/a。 |

表二

一、建设项目背景 1、项目环保手续办理情况 安徽润亿新材料科技有限公司位于安徽省六安市金寨县经济开发区金水路10号金寨循环经济产业园A1#综合厂房； 2024年8月，委托安徽锦环环境科技有限公司开展环境影响评价工作并编制了《安徽润亿新材料科技有限公司改性色母粒项目环境影响报告表》。 2024年10月25日，六安市金寨县生态环境分局以金环审〔2024〕43号对安徽润亿新材料科技有限公司改性色母粒项目环境影响报告表进行了批复； 根据环境影响报告表及环评批复，本项目建设内容主要为：该公司拟于安徽金寨经济开发区循环经济产业园A1#综合厂房内建设改性色母粒项目，占地面积5700m2，外购新料（炭黑、聚乙烯、聚乙烯蜡等材料）、色粉和分散润滑剂，购置密炼机、挤出机、切粒机、脱水机等生产设备，配套建设办公区等辅助、储运、公用以及环保工程，建设改性色母粒生产线6条，年产各类型色母粒15000吨。 2025年3月7日，取得六安市生态环境局核发的安徽润亿新材料科技有限公司排污许可证（证书编号：91341524MA8Q41DB40001Q）。 2025年11月，安徽润亿新材料科技有限公司改性色母粒项目部分生产线建设完成并开始调试，开展阶段性竣工环保验收工作。 2、验收工作由来 根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682条）中第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告；第十八条：“分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收”。 本项目现阶段已建成改性色母粒生产线，为考核该建设项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施试运行性能和效果，依据国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，于2025年11月制定项目污染物监测方案，委托安徽国环检测技术有限公司对相关污染物排放进行采样检测；2025年12月10日-11日，安徽国环检测技术有限公司进行现场采样检测，本项目投料工序采取密闭投料，且投料口自带布袋除尘设施处理，在验收监测期间安徽国环检测技术有限公司对排气筒（DA002）排放口处进行取样，颗粒物排放浓度远低于《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法》（HJ 836-2017）的检出限（1.0mg/m3），不具备有效采样与定量分析条件，故未采样。2026年1月5日出具检测报告，在此基础上，编制完成竣工环境保护验收报告。 二、验收条件满足性分析 表2.1 项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续（金环审〔2024〕43号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 已完成排污许可填报（证书编号：91341524MA8Q41DB40001Q）; 合格. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 本项目分期投入生产，分期投入的环保设施能力满足现阶段主体工程需要; 合格. （7））建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 不涉及; 合格. 三、工程建设内容 环评申报内容：该公司拟于安徽金寨经济开发区循环经济产业园A1#综合厂房内建设改性色母粒项目，占地面积5700m2，外购新料（炭黑、聚乙烯、聚乙烯蜡等材料）、色粉和分散润滑剂，购置密炼机、挤出机、切粒机、脱水机等生产设备，配套建设办公区等辅助、储运、公用以及环保工程，建设改性色母粒生产线6条，年产各类型色母粒15000吨。 实际建设内容：该公司拟于安徽金寨经济开发区循环经济产业园A1#综合厂房内建设改性色母粒项目，占地面积5700m2，外购新料（炭黑、聚乙烯、聚乙烯蜡等材料）、色粉和分散润滑剂，购置密炼机、挤出机、切粒机、脱水机等生产设备，配套建设办公区等辅助、储运、公用以及环保工程，建设改性色母粒生产线1条，年产各类型色母粒2500吨。 项目环评申报时工程内容与实际建设工程对照见下表2.2： 表2.2 环评工程内容与实际工程内容对照表 项目组成; 名称; 环评申报阶段主要工程内容及规模; 现阶段主要工程内容及规模. 主体工程; 改性色母粒生产线; 位于循环经济产业园A1#综合厂房（1～3F）内，占地面积4500m2（生产区每层占地面积1500m2），其中3F设置卸料区（配套吨包卸料站6套、占地1500m2），2F设置失重喂料系统（配套安装套失重喂料系统、占地1500m2），1F建设塑料造粒线（6条，每条生产线分别配套连续密炼机、螺杆挤出机、切粒机、脱水机各1台，占地1500m2），年产各类型色母粒15000吨; 位于循环经济产业园A1#综合厂房（1～3F）内，占地面积4500m2（生产区每层占地面积1500m2），其中3F设置卸料区（配套吨包卸料站1套、占地250m2），2F设置失重喂料系统（配套安装套失重喂料系统、占地1500m2），1F建设塑料造粒线（1条，生产线分别配套连续密炼机、螺杆挤出机、切粒机、脱水机各1台，占地250m2），年产各类型色母粒2500吨. 辅助工程; 办公综合楼; 位于A1#综合厂房2F西侧，建筑面积约15m2，用于工作人员办公; 与环评一致. 功能区; 包含卫生间、楼梯间及车辆停放区域等，占地约1850m2; 与环评一致. 储运工程; 原料仓库; 位于A1#综合厂房3F，占地面积为3500m2，主要用于外购的炭黑、聚乙烯粒子和聚乙烯蜡; 与环评一致. 成品仓库; 位于A1#综合厂房1F，占地面积为4000m2，主要用于暂存加工完成的改性色母粒; 与环评一致. 辅料库; 位于A1#综合厂房3F，占地面积为100m2，主要用于润滑剂等辅料的储存; 与环评一致. 公用工程; 给水; 由市政供水系统供给; 与环评一致. 排水; 雨污分流，雨水排入市政雨水管网，废水接入市政污水管网纳入金寨县现代产业园污水处理厂最终排入史河; 与环评一致. 供电; 由金寨县产业集聚区市政供电系统供应; 与环评一致. 环保工程; 废气处理; 熔融挤出废气：各造粒机出料气口设置集气罩+软帘收集后，经1套“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理，处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放；; 与环评一致. 投料粉尘：投料口自带布袋除尘设施处理，处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放。; 与环评一致. 废水治理; 职工生活污水经厂区配套化粪池预处理后与定期更换的设备间接冷却废水、产品直接冷却废水、废气喷淋降温冷却废水一起接市政污水管网进入金寨县现代产业园污水处理厂最终排入史河; 与环评一致. 噪声治理; 基础减振、厂房隔声、距离衰减等。; 与环评一致. 固废处置; 一般工业固体废物：3F东侧设置1处一般工业固废暂存场所，占地面积约100m2，主要为废包装袋、边角料（机头料、不合格产品）等，集中收集后定期资源外售; 一般工业固体废物：3F东侧设置1处一般工业固废暂存场所，占地面积约50m2，主要为废包装袋、边角料（机头料、不合格产品）等，集中收集后定期资源外售. 危险废物：位于1F西北侧，建设1处规范化危险废物贮存库，占地面积20m2，废活性炭、废过滤棉、废机油、废油桶等危险废物，暂存于危险废物贮存库内，定期委托资质单位处置; 危险废物：位于1F西北侧，建设1处规范化危险废物贮存库，占地面积约16m2，废活性炭、废过滤棉、废机油、废油桶等危险废物，暂存于危险废物贮存库内，定期委托资质单位处置. 生活垃圾：集中收集，交由环卫部门统一清运; 与环评一致. 四、项目变动情况 根据《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.3 项目变动情况分析表 《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 本项目实际建设过程中开发使用功能未发生变化; 不属于. 二、规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 生产、处置或储存能力未发生增大; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 不涉及第一类污染物排放; 不属于. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 本项目位于环境质量达标区，项目生产、处置或储存能力未增大; 不属于. 三、地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 项目选址与环评批复一致; 不属于. 四、生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 生产工艺与环评一致，未新增产品品种和生产工艺; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存方式不变; 不属于. 五、环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 不涉及重大变动; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 不涉及废水直接排放口; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 不新增废气主要排放口; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物处置方式未发生变化; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于. 经实际勘查以及与环评内容对比，建设项目现阶段项目地点、性质、规模及生产工艺与环评中一致。根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682条），项目未发生重大变动。 五、项目阶段性验收情况说明 本项目为分期投入生产，进行分期验收。

原辅材料消耗、生产设备及水平衡 1、原辅材料消耗情况 表2.4 原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 环评申报年消耗量; 厂区最大储存量; 实际年消耗量; 厂区最大储存量. 1; 炭黑; 6000; 300; 1000; 50. 2; 聚乙烯; 6000; 300; 1000; 50. 3; 聚乙烯蜡; 2600; 130; 433.33; 21.67. 4; 润滑剂; 500; 5; 83.33; 0.83. 5; 机油; 0.5; 0.5; 0.08; 0.08. 6; 包装袋; 10; 10; 1.67; 1.67. 7; 水; 1200; /; 200; /. 8; 电; 600万kWh; /; 100万kWh; /. 2、生产设备 表2.5 设备一览表 序号; 设备名称; 环评申报数量; 实际数量; 用途. 1; 吨包卸料站; 6台; 1台; 原料、助剂卸料. 2; 失重喂料系统; 6台; 1台; 原料、助剂称重计量、喂料. 3; 连续密炼机; 6台; 1台; 密炼. 4; 螺杆挤出机; 6台; 1台; 熔融挤出成型. 5; 切粒机; 6台; 1台; 切割成塑料粒子. 6; 脱水机; 6台; 1台; 脱水. 7; 储料均化罐; 6台; 1台; 储料均化. 8; 抛光机; 1台; 1台; 成品抛光. 9; 自动包装机; 1台; 1台; 成品包装. 10; 空压机; 1台; 1台; 空气压缩机. 11; 冷却塔; 1台; 1台; 变频控制，水箱12t. 3、产品方案 表2.6 主要产品方案一览表 序号; 产品名称; 环评申报合计数量; 实际合计数量. 1; RY-3系列色母粒; 2500t/a; 417t/a. 2; RY-2系列色母粒; 2000t/a; 333t/a. 3; RY-1系列色母粒; 1500t/a; 250t/a. 4; RY-5系列色母粒; 8000t/a; 1333t/a. 5; 其他特殊型母粒; 1000t/a; 167t/a. 合计; 15000t/a; 2500t/a. 4、水平衡 水源由市政供水管网供水，根据项目工程分析可知，营运期用水主要为设备间接冷却水、产品直接冷却水、废气喷淋降温冷却水以及职工生活用水。 （1）设备间接冷却水 本项目涉及的连续密炼机、螺杆挤出机等设备因24h运行，为防止设备发生故障需对设备进行降温运行，降温采用冷却水间接冷却，设有1座循环量100t/h冷却水塔（配套冷却水池容积12m3、容纳冷却水量5m3），用于设备间接冷却和产品直接冷却，为防止冷却水长时间循环使用，导致盐分过高，对设备及产品质量造成影响，设备间接冷却水和产品直接冷却水每半年排放1次，与产品直接冷却水同时排放。冷却水使用量约为2m3/d，循环量约为6m3/d，根据建设单位提供的资料，损耗量约为循环量的2%，损耗量约为0.12m3/d，即补充水量为0.12m3/d、39.6m3/a。 （2）产品直接冷却水 塑料熔融挤出以及切粒前需通过冷却水冷却后方可进行切粒，产品与冷却水直接接触降温，冷却水循环使用，设有1座循环量100t/h冷却水塔，用于设备间接冷却和产品直接冷却，为防止冷却水长时间循环使用，导致盐分过高，对设备及产品质量造成影响，设备间接冷却水和产品直接冷却水每半年排放1次，与设备间接冷却水同时排放，产品冷却水使用量约为5m3/d，循环量约为15m3/d，根据建设单位提供的资料，损耗率约为循环量的3%，损耗量约为0.45m3/d，即补充水量为0.45m3/d、148.5m3/a。 设备间接冷却水和产品直接冷却水合并排放，且每半年排放1次，废水量为0.03m3/d，10m3/a。设备间接冷却水和产品直接冷却水总的用水量为0.6m3/d、198.1m3/a。 （3）废气喷淋降温冷却水 熔融挤出工段螺杆挤出机24h不间断运行，产生的废气温度较高，若不进行冷却降温，废气过高容易导致后续配套的二级活性炭吸附装置因高温发生火灾，因此，废气在进入二级活性炭吸附装置前需进行喷淋降温，喷淋用水量约为0.3t/d，循环使用，定期添加，添加量约为使用量的10%，即添加量为0.03t/d、9.9t/a，为保证喷淋水降温效果，产生的喷淋废水每季度更换1次，更换量为0.3t/次、1.2t/a、0.004m3/d，更换的废水直接接入市政污水管网内进金寨县现代产业园污水处理厂处理达标排放。 （4）职工生活用水 建成后劳动定员10人，不设置食堂和住宿，则职工生活用水量为0.5t/d，165t/a，生活污水排水系数取0.8，则生活污水排放量为0.4 t/d，132t/a。 综上，本项目用水量为1.134t/d、374.22t/a ，废水产生量为0.434t/d、143.2t/a 项目水平衡图如下： 图2.1 项目水平衡图（单位：t/d）

主要工艺流程及产污环节 本项目主要从事色母粒的生产，具体工艺流程如下： 连续密炼机 （密炼融化混合） 螺杆挤出机 （再次融化混合） 切粒机 （成型切粒） 储料均化罐 （搅拌均匀） 设备间接水冷+产品直接冷却 噪声、非甲烷总烃 噪声、非甲烷总烃 包装机（成品包装） 噪声 抛光机 （抛光） 新料（炭黑、聚乙烯、聚乙烯蜡、润滑剂）等 混料：原材料投料站（原材料备料） 配比称重：失重称料机器 （原材料自动配比称重） 噪声 噪声、颗粒物 废包装袋 设备间接水冷 噪声 噪声 熔融挤出 设备间接水冷 图2.1 工艺流程图 主要工艺流程简述： - （1）混料：将外购的聚乙烯塑料颗粒、炭黑、聚乙烯蜡和润滑剂等按一定比例配料后，由三层吨包卸料区域投料口投料，该工段产生的污染源强为噪声、颗粒物。 （2）配比称重：原料经过三层投料口进入二层失重混料系统，对原材料进行自动配比称重。该工段产生的污染源强为噪声。 （3）熔融挤出：二层混合好的料通过负压抽吸机吸入一层挤出生产线。负压抽吸机是通过吸料口插入混合机内的物料中，通过管道在微真空下将料吸入造粒机内，管道另一端与造粒机进料口密封，微真空吸料可避免在造粒机进料口产生投料粉尘。混合料熔融后进入螺杆挤出机挤出，挤出后由切粒机切粒。密炼机、挤出机、切粒机为一体机，该工段产生的污染源强为噪声、废气非甲烷总烃。 （4）冷却：密炼机、螺杆挤出机、切粒机配套循环冷却装置，包括设备间接冷却和产品直接冷却。冷却水循环使用，定期外排。 （5）切粒：用切粒机将挤出成型的色母粒条状半成品切成颗粒，该工段产生的污染源强为噪声。 （6）抛光：将塑料颗粒投入抛光机里抛光，抛光机为全封闭式，该工段产生的污染源强为噪声。 （7）储料均化：将塑料颗粒投入均化罐搅拌均匀，该工段产生的污染源强为噪声。 （8）包装入库：将合格的产品用打包机依次打包入库。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 一、污染物处理和排放 1、废气 熔融挤出废气：各造粒机出料气口设置集气罩+软帘收集后，经1套“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理，处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放； - 投料粉尘：投料口自带布袋除尘设施处理，处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放。 2、废水 职工生活污水经厂区配套化粪池预处理后与定期更换的设备间接冷却废水、产品直接冷却废水、废气喷淋降温冷却废水一起接市政污水管网进入金寨县现代产业园污水处理厂最终排入史河。 3、噪声 噪声污染源主要为各种风机等设备噪声，噪声级在70～100dB（A）。工程已选用低噪设备、安装减振设施、设置厂房隔声等降噪措施。项目降噪措施如下： （1）已选用低噪声设备，各机加工设备已安装减震基座，厂房隔声等； （2）各风机进出风口采用软连接，底部安装了减震基座，风机出口安装了消声器； （3）合理的安排生产时间和生产车间布局，将高噪声设备安放在了厂区中部； （4）加强内部管理，已完善合理各项操作规程、规范，尽可能减少由于设备维护不善、工人操作不规范带来噪声提高的情况。 4、固体废物 （1）一般固体废物 废包装袋、边角料（机头料、不合格产品）、布袋除尘收集的颗粒物收集后存放于规范化一般工业固废储存场所（建筑面积约50m2），定期资源外售。 （2）危险废物 废活性炭、废过滤棉、废机油、废油桶经危废贮存库（建筑面积约16m2）临时贮存后交由危废资质单位处置。 （3）生活垃圾 生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一清运。 二、项目环保投资、验收“三同时”概况 实际建设过程中总投资900万元，环保投资30万元。环保投资见下表： 表3.2 项目投资情况表 单位：万元 类别; 污染物; 环评申报治理措施; 环评申报投资（万元）; 实际治理措施; 实际投资（万元）. 废水; 生活污水; 配套化粪池预处理处理后进污水处理厂处理达标排放; 10; 配套化粪池预处理处理后进污水处理厂处理达标排放; 5. 冷却水; 循环使用，定期外排，定期补充新鲜水; 循环使用，半年排一次补充新鲜水. 循环冷却水; 循环使用，定期外排，定期补充新鲜水; 循环使用，每季度更换一次，补充新鲜水. 废气; 熔融挤出废气; 各造粒机出料气口设置集气罩+软帘收集后，经1套“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理，处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放; 60; 各造粒机出料气口设置集气罩+软帘收集后，经1套“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理，处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放; 10. 投料粉尘; 投料口自带布袋除尘设施处理，处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放; 投料口自带布袋除尘设施处理，处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放. 噪声; 噪声设备; 噪声设备配套减震、减噪措施、厂房隔音、设备维护; 20; 噪声设备配套减震、减噪措施、厂房隔音、设备维护; 5. 固废; 危险废物; 设危废贮存库一间，面积20m2，按照危险废物暂存规范建设，危险废物定期转移至资质单位处置; 10; 已按照危险废物暂存规范建设危废贮存库一间，面积约16m2，危险废物定期转移至资质单位处置; 5. 一般工业固体废物; 分类收集后，存放于规范化一般工业固废储存场所，定期资源外售; 分类收集后，存放于规范化一般工业固废储存场所，定期资源外售. 生活垃圾; 生活垃圾进行集中收集，由环卫部门定期清运; 生活垃圾进行集中收集，由环卫部门定期清运. 土壤及地下水污染防治措施; 分区防渗; 10; 分区防渗; 3. 环境风险防范措施; 分区防渗、加强管理，编制突发环境事件应急预案，建立完善的应急体系和管理组织机构，制定切实可行的处置措施，建立应急联动，与园区应急预案衔接，配备应急设施和物资; 5; 分区防渗、加强管理，编制突发环境事件应急预案，建立完善的应急体系和管理组织机构，制定切实可行的处置措施，建立应急联动，与园区应急预案衔接，配备应急设施和物资; 2. 合计; 115; 30.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、主要结论 内容 要素; 排放口（编号、名称）/污染源; 污染物项目; 环境保护措施; 执行标准. 大气环境; 熔融挤出排气筒（DA001）; 非甲烷总烃; 各造粒机出料气口设置集气罩+软帘收集后，经1套“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理，处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放; 非甲烷总烃有组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1中挥发性有机物基本污染物项目排放限值，颗粒物有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值，厂界颗粒物、非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4厂区内VOCs无组织排放限值。. 投料排气筒（DA002）; 颗粒物; 投料口自带布袋除尘设施处理，处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放. 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物; 加强收集装置封闭，提高有组织收集效率. 地表水环境; 生活污水、定期更换的冷却循环水（DW001）; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS; 生活污水经化粪处理后和定期更换的设备间接冷却废水、产品直接冷却废水、废气喷淋降温冷却废水接入市政污水管网纳入金寨县现代产业园污水处理厂; 废水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及污水处理厂的接管标准，二者从严执行，排入金寨县现代产业园污水处理厂. 声环境; 生产设备; 噪声; 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准. 电磁辐射; /; /; /; /. 固体废物; 一般工业固体废物; 废包装袋、边角料（机头料、不合格产品）; 经一般工业固体废物暂存场所临时贮存后，定期资源外售; 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）等相关要求，设置一般工业固体暂存场所，建筑面积约50m2，做好防流失、防火、防尘、防雨等措施，避免二次污染. 收集颗粒物; 经一般工业固体废物暂存场所临时贮存后，重新投入原料使用. 危险废物; 废机油; 危险废物分类收集、规范贮存，定期交由相应资质单位外运处置; 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，新建规范化危险废物贮存库，建筑面积约16m2，危险废物分类收集、规范贮存定期交由相应资质单位外运处置. 废过滤棉. 废活性炭. 废油桶. 员工生活; 生活垃圾; 环卫部门统一清运处理; /. 土壤及地下水污染防治措施; ①源头控制：从污染物源头控制排放量，在物料输送和贮存过程中，加强跑冒滴漏管理，降低机油泄漏和污染土壤环境隐患。 ②过程防控措施：建设项目根据行业特点与占地范围内的土壤特性，按照相关技术要求采取过程阻断、污染物削减和分区防控措施。车间地面硬化，分区防渗。 ③危险废物贮存库为重点防渗区，按要求进行防腐防渗措施，危险废物定期委托资质单位外运处置。. 生态保护措施; /. 环境风险 防范措施; ①配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。建立环境风险管理体系，制定操作规程、安全规章、职工培训、应急计划等； ②危险废物贮存库为重点防渗区，按要求进行防腐防渗措施。加强管理，防止在使用过程中跑冒滴漏； ③委托专业单位进行废气治理工程的设计、施工，确保环保治理设施符合相关规范要求。同时派专业人员负责环保设施的运行、管理、维护，定期更换活性炭等材料，定期维护，严防事故性废气、废水排放； ④禁止员工在车间、仓库吸烟点火，提高员工安全意识，加强消防培训，生产车间、仓库及办公生活区内应配备泡沫灭火器等消防应急设备，并定期检查设备有效性； ⑤加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性：完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；加强设备管理，特别是对易产生有毒物质泄漏的部位加强检查； ⑥加强事故管理，在生产过程中注意对其它单位相关事故的研究，充分吸取经验和教训； ⑦编制企业环境风险应急预案，并与区域应急预案联动。. 其他环境 管理要求; ①加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行，落实环保资金，以实施治污措施，实现污染物达标排放； ②建设单位应严格按环境影响报告表的要求认真落实环保“三同时”制度，明确职责，专人管理，切实做好环境管理工作，保证环保设施的正常运行； ③按照排污许可管理条例、技术规范，落实排污许可制度，按证排污、持证排污，按照排污许可证、环评及批复文件等要求，落实营运期排污自行监测、监测数据填报、环境管理记录等环保管理工作。. 二、环境影响评价总体结论与建议 （1）结论 安徽润亿新材料科技有限公司改性色母粒项目建设符合国家的产业政策，项目用地符合当地建设用地规划要求，该项目建成后应认真落实本次评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。项目建设与区域相容。因此从环境影响的角度分析，本项目的建设是可行的。 （2）建议 ①企业积极推行清洁生产。通过清洁生产，能够核对企业单元操作中原料、产品、水耗、能耗等因素，从而确定污染物的来源、数量和类型，进而制定污染削减目标，提出相应的技术措施。实施清洁生产还能提高企业管理水平，最终提高企业的产品质量和经济效益。 ②在厂区的管理机构中设立兼职环保人员，负责对整个厂区的环保监督与管理工作；健全环保制度，落实环保岗位责任制，环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转；加强宣传教育，增强职工的环保意识。 ③加强厂区的卫生管理，做好固体废弃物的收集回收利用工作，不得随意丢弃；生活垃圾应及时清运处理。 ④做好原料及产品的运输管理，减少运输过程中产生的不良影响。 ⑤适度增加厂区的绿化，可起到消声吸尘的作用。 ⑥项目严格执行环境保护“三同时”的制度，各项污染防治措施必须同时设计，同时施工，同时投入运行。 三、环评批复 一、该项目租赁位于安徽金寨经济开发区（现代产业园区） 金水路10号金寨循环经济产业园现有A1栋闲置厂房，占地面积约为5700平方米，建筑面积约14100平方米。项目主体工程设置改性色母粒生产线6条，购置密炼机、挤出机、切粒机、脱水机等生产设备，配套建设办公区等辅助、储运、公用以及环保工程。项目总投资约5000万元，其中环保投资不低于115万元。 项目建成后可形成年生产改性色母粒15000吨的生产能力。 我局同意该项目按照《报告表》所列内容在拟定地点建设，建设单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施。 二、项目实施应重点做好以下工作： 1.项目排水实行雨污分流。生活污水经厂区化粪池预处理后汇同定期更换的设备间接冷却废水、产品直接冷却废水、废气喷淋降温冷却废水排入市政污水管网进入金寨现代产业园污水处理厂处理达标后排放。 2.严格落实《报告表》中提出的各项废气污染防治措施，熔融挤出废气：在各熔融造粒生产线造粒机出料产气口设置集气罩+软帘，废气收集后经一套“干式过滤+二级活性炭吸附装置”处 理后须通过1根不低于15m 高排气筒 （DA001）达标排放；颗粒物废气：经投料口设备自带的布袋除尘设施处理后须通过1根不低于15m 高排气筒（DA002）达标排放。厂区应加强生产管理、设备检修等，确保厂界无组织排放大气污染物达标。活性炭应按 使用周期要求及时更换。 项目工艺废气中有组织排放的颗粒物以及厂界颗粒物、非甲烷总烃浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相关排放限值要求；厂区非甲烷总烃排放执行《固定源挥发性 有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中相关限值要求。 3.通过优化生产车间设备布局、选用低噪声设备、安装减振基座和建筑隔声等措施减小噪声污染，确保厂区边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准排放。 4.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。一般工业固废综合利用；生活垃圾交由环卫部门统一处置；废活性炭、废过滤棉、废机油、废油桶等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移联单管理办法》中规定分类分区规范暂存于危废库，危废库需专人管理，建立台账，定期委托有资质的单位合法处置，危废管理、处置情况及时向县生 态环境分局备案。 5.强化原辅材料、产品的管理和分区存放，做好分区防腐防渗工作，防止项目污染地下水和土壤。 6.严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防范措施，充分考虑环保污染防治设施安全风险，确保风险可控后方可施工和投入生产、使用，避免风险事故对周边环境造成不利影响。 7.按环保要求规范设置污染物排放口及标志牌。 三、项目建设要按照环保“三同时”管理要求，充分落实环保措施，项目建成运营前应按规定程序申领排污许可证，运营后及时自行组织完成竣工环境保护验收，并将相关信息对社会公开。 四 、建设项目的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。 五、请县生态环境保护综合行政执法大队、经济开发区生态环境工作站对安徽润亿新材料科技有限公司改性色母粒项目加强现场监管。

表五

验收监测质量保证及质量控制： ## 5.1 监测分析方法 ## 本项目监测污染源包括废气、废水和噪声，废气检测因子为非甲烷总烃，相关检测参数见下表5.1： ## 表5.1 相关检测参数 样品类型; 检测项目; 分析方法; 分析方法标准号. 有组织废气; 非甲烷总烃; 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》HJ 38-2017; 0.07mg/m3. 无组织废气; 总悬浮颗粒物; 《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》HJ 1263-2022; 7μg/m3. 非甲烷总烃; 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 废水; pH; 《水质pH值的测定电极法》 HJ 1147-2020; /. 化学需氧量; 《水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》HJ/T 399-2007; /. 五日生化需氧量; 《水质五日生化需氧量（BODs）的测定稀释与接种法》HJ 505-2009; 0.5mg/L. 氨氮; 《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009; 0.025mg/L. 悬浮物; 《水质悬浮物的测定重量法》GB/T 11901-1989; /. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008; /. ## 5.2 监测仪器 表5.2 监测仪器一览表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 仪器溯源有效期. 十万分之一天平; AUW120D; J013; 2026.7.28. 烟尘仪; GH-60E; J178; 2026.7.27. 综合大气采样仪; KB-6120; J080、J081; 2026.7.27. 综合大气采样器; KB-6120-AD; J109、J112; 2026.7.27. 手持气象站; PLC-16026; J191; 2026.4.10. 非甲烷总烃检测仪; GC7890; J003; 2026.8.22. 分析天平（万分之一）; FA2204C; J014; 2026.7.28. 便携式PH; PHBJ-260; J048; 2026.7.28. 智能消解仪; 6B-12; J088; 2026.7.28. 生化培养箱; SHP-160; J026; 2026.7.28. 紫外可见分光光度计; T6新世纪; J006; 2026.7.28. 多功能声级计; AWA6228+; J054; 2026.7.28. ## 5.3质量控制与保证 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境监测技术规范》、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《空气和废气监测分析方法》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》（环发〔2000〕38号文附件）等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘查，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘查的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6）数据应进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制：用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性；用现场空白、有证标准物质保证数据的准确度和精确度。

表六

验收监测内容 # 6.1 废气 表6.1 有组织监测方案 监测项目; 非甲烷总烃. 排气筒编号; DA001. 监测点位; 排气筒排放口. 监测频次; 连续监测2天，每天监测3次. 执行标准; 非甲烷总烃有组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1中挥发性有机物基本污染物项目排放限值60mg/m3. 表6.2 无组织监测方案 监测项目; 非甲烷总烃. 监测点位; 项目区上风向厂界设1个点位（G1）、下风向厂界设1个点位（G2、G3）; 厂区门窗外1m（1处G4、G5）. 监测频次; 连续监测2天，每天监测3次. 执行标准; 非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值非甲烷总烃：4.0mg/m3; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4中，监控点处1h平均浓度值6mg/m3，监控点处任意一次浓度值20mg/m3. 注：无组织排放监测时，同时监测并记录各监测点位的风向、风速等气象参数. 6.2 噪声 表6.3 噪声监测方案 监测项目; Leq(A). 监测点位; 项目四至厂界外1m（N1、N2、N4），共3个点位. 监测频次; 连续监测2天，每天昼间夜间 各监测1次，共4次. 排放标准; 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准（昼：65dB（A）、夜：55dB（A））. 注：N3临厂，故未检测. 6.3 废水 表6.4 废水监测内容 监测项目; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N. 监测点位; 厂区污水总排口. 监测频次; 连续监测2天，每天4次. 执行标准; 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及金寨县现代产业园污水处理厂的接管标准. 执行标准; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 《污水综合排放标准》中三级标准; 6~9; ≤500; ≤300; ≤400; /. 进水水质; /; ≤400; ≤180; ≤280; ≤30. ## 图6.1 监测点位示意图

表七

7.1 验收监测期间生产工况记录 项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了验收监测两天的生产工况，验收期间企业均达到生产负荷的75%以上，本项目符合验收条件。 表7.1 监测期间生产工况表 日期 项目; 2025.12.10; 2025.12.11. 实际生产能力; 年产各类型色母粒2500吨. 实际产量; 日产各类型色母粒8吨; 日产各类型色母粒7.5吨. 生产负荷（%）; 95; 85. 7.2 验收监测结果 7.2.1 废气 （1）废气监测数据统计 表7.2 有组织废气监测结果一览表-非甲烷总烃 采样日期; 2025.12.10. 检测点位; 检测项目; 检测频次. 第一次; 第二次; 第三次; 小时均值. 排气筒排放口（DA001）; 标干流量（m3/h）; 7058; 7058; 7058; 7058. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 2.55; 2.50; 2.21; 2.42. 排放速率（kg/h）; 1.80×10-2; 1.76×10-2; 1.56×10-2; 1.71×10-2. 检测项目; 第四次; 第五次; 第六次; 小时均值. 标干流量（m3/h）; 7497; 7497; 7497; 7497. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 2.34; 2.28; 2.83; 2.48. 排放速率（kg/h）; 1.75×10-2; 1.71×10-2; 2.12×10-2; 1.86×10-2. 检测项目; 第七次; 第八次; 第九次; 小时均值. 标干流量（m3/h）; 6951; 6951; 6951; 6951. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 2.46; 2.14; 2.62; 2.41. 排放速率（kg/h）; 1.71×10-2; 1.49×10-2; 1.82×10-2; 1.68×10-2. 平均排放浓度（mg/m3）; 2.44. 平均排放速率（kg/h）; 1.75×10-2. 采样日期; 2025.12.11. 检测点位; 检测项目; 检测频次. 第一次; 第二次; 第三次; 小时均值. 排气筒排放口（DA001）; 标干流量（m3/h）; 7660; 7660; 7660; 7660. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 2.20; 2.18; 2.01; 2.13. 排放速率（kg/h）; 1.69×10-2; 1.67×10-2; 1.54×10-2; 1.63×10-2. 检测项目; 第四次; 第五次; 第六次; 小时均值. 标干流量（m3/h）; 7376; 7376; 7376; 7376. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 3.02; 2.36; 2.39; 2.59. 排放速率（kg/h）; 2.23×10-2; 1.74×10-2; 1.76×10-2; 1.91×10-2. 检测项目; 第七次; 第八次; 第九次; 小时均值. 标干流量（m3/h）; 7839; 7839; 7839; 7839. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 3.02; 2.25; 2.20; 2.49. 排放速率（kg/h）; 2.37×10-2; 1.76×10-2; 1.72×10-2; 1.95×10-2. 平均排放浓度（mg/m3）; 2.4. 平均排放速率（kg/h）; 1.83×10-2. 表7.3 无组织废气监测结果一览表-2025.12.10 采样日期; 2025.12.10; 天气; 晴; 气压（KPa）; 102.1-102.7. 气温（℃）; 13.4-16.4; 风向; 东; 风速（m/s）; 1.7-1.9. 检测项目; 检测频次; 监测点位. 上风向oG1; 下风向oG2; 下风向oG3; 下风向oG4; 厂房外oG5. 非甲烷总烃（mg/m3）; 第一次; 1.00; 1.18; 1.20; 1.19; 1.33. 第二次; 1.06; 1.15; 1.23; 1.25; 1.39. 第三次; 1.11; 1.17; 1.27; 1.28; 1.60. 总悬浮颗粒物（μg/m3）; 第一次; 181; 230; 242; 237; /. 第二次; 204; 221; 211; 225; /. 第三次; 198; 226; 228; 228; /. 表7.4 无组织废气监测结果一览表-2025.12.11 采样日期; 2025.12.11; 天气; 晴; 气压（KPa）; 102.1-102.6. 气温（℃）; 14.3-16.2; 风向; 东; 风速（m/s）; 2.0-2.2. 检测项目; 检测频次; 监测点位. 上风向oG1; 下风向oG2; 下风向oG3; 下风向oG4; 厂房外oG5. 非甲烷总烃（mg/m3）; 第一次; 0.94; 1.24; 1.26; 1.07; 1.48. 第二次; 0.96; 1.10; 1.08; 1.21; 1.32. 第三次; 1.02; 1.14; 1.06; 1.06; 1.40. 总悬浮颗粒物（μg/m3）; 第一次; 184; 208; 243; 185; /. 第二次; 197; 219; 231; 198; /. 第三次; 216; 242; 223; 223; /. （2）监测结果分析 根据现场监测报告，监测期间，非甲烷总烃有组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1中挥发性有机物基本污染物项目排放限值；厂界非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4 厂区内 VOCs 无组织排放限值。 7.2.2 噪声 （1）噪声监测数据统计 表7.6 噪声监测结果统计表 检测项目; 工业企业厂界环境噪声. 主要声源; 生产噪声. 检测日期; 2025.12.10; 2025.12.11. 天气参数; 风速1.7m/s，天气晴; 风速1.8m/s，天气晴; 风速2.0m/s，天气晴; 风速2.1m/s，天气晴. 检测点位; 检测结果Leq(dB(A)). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. Z1厂界东外侧1m处; 64; 48; 62; 49. Z2厂界南外侧1m处; 59; 52; 54; 55. Z4厂界北外侧1m处; 55; 49; 58; 49. 注：厂界西临厂，故未检测. （2）监测结果分析 根据上表可知，在验收监测期间，本项目昼间噪声排放数值在54dB（A）～64dB（A）之间、夜间噪声排放数值在48dB（A）～55dB（A）之间，排放限值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。 7.2.3 废水 （1）废水监测数据统计 表7.6 废水监测结果一览表 检测点位; 厂区污水总排口. 采样日期; 2025.12.10; 2025.12.11. 检测频次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. pH（无量纲）; 6.3; 7.5; 7.6; 7.0; 7.8; 7.3; 7.6; 7.7. 化学需氧量（mg/L）; 328; 341; 332; 320; 312; 321; 310; 330. 五日生化需氧量（mg/L）; 71.2; 71.5; 73.8; 80.7; 71.1; 75.8; 61.0; 67.2. 氨氮（mg/L）; 2.69; 2.78; 2.93; 2.65; 2.83; 2.90; 2.96; 2.62. 悬浮物（mg/L）; 36; 28; 44; 49; 35; 39; 27; 47. 样品性状; 黄、清、有异味、无油膜; 黄、清、有异味、无油膜. （2）监测结果与分析 项目厂区污水总排口各污染物排放浓度满足接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及金寨县现代产业园污水处理厂的接管标准。 7.3 总量指标分析 根据监测数据，计算得出：VOCs：0.142t/a；环评申报的总量控制量为VOCs：0.2835t/a，验收阶段满足总量排放要求。

表八

# 验收监测结论： # 1、工况及“三同时”执行情况 安徽润亿新材料科技有限公司改性色母粒项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，并于2025年3月7日取得六安市生态环境局核发的安徽润亿新材料科技有限公司排污许可证（证书编号：91341524MA8Q41DB40001Q），工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 生产调试期间，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求。监测结果具有代表性。 ## 2、污染物排放监测结果 本项目委托安徽国环检测技术有限公司于2025年12月10日—11日进行检测，根据检测结果可知： - （1）非甲烷总烃有组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1中挥发性有机物基本污染物项目排放限值，厂界非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4厂区内VOCs无组织排放限值； - （2）昼间噪声排放限值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。 ## （3）厂区污水总排口各污染物排放浓度满足金寨县现代产业园污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 ## 二、结论 项目已根据环评及批复要求落实污染防治措施，建成内容不涉及重大变动。验收监测期间，项目工况稳定，各类环保设施运行正常，根据监测结果，各项污染防治措施均达到验收要求，对周边环境影响可以接受，故可对其提出项目阶段性竣工环境验收合格的意见。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：安徽润亿新材料科技有限公司                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 改性色母粒项目 |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 2407-341524-04-05-445180 |  | 建设地点 | 安徽省六安市金寨县经济开发区金水路10号金寨循环经济产业园A1#综合厂房 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | 新建 改扩建 技改 迁建 |  | 项目厂区中心经度/纬度 | 116°59′36.830″E,31°46′11.715″N |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产各类型色母粒15000吨 |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年产各类型色母粒2500吨 |  | 环评单位 | 安徽锦环环境科技有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 六安市金寨县生态环境分局 |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 金环审〔2024〕43号 |  | 环评文件类型 | 环境影响评价报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2025年1月 |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2025年8月 |  | 排污许可证申领时间 | 2025年3月 |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | / |  | 本工程排污许可证编号 | 91341524MA8Q41DB40001Q |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 安徽润亿新材料科技有限公司 |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 安徽国环检测技术有限公司 |  | 验收监测时工况 | ＞75%生产负荷 |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 5000万元 |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 115万元 |  | 所占比例（%） | 2.3% |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 900万元 |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 30万元 |  | 所占比例（%） | 3.3% |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 5 | 废气治理（万元） |  | 10 | 噪声治理（万元） | 5 | 固体废物治理（万元） |  | 5 |  | 绿化及生态（万元） | - | 其他（万元） | 5 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  | 年平均工作时 | 7920小时 |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 安徽润亿新材料科技有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91341524MA8Q14DB40 |  | 验收时间 | 2026年1月 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代削减量（11） | 排放增减量（12） |
|  |  | 废水 |  | / | / | / |  | / | / |  | 143.2 | / | / | 143.2 | / | / | +143.2 |
|  |  | 化学需氧量 |  | / | 324 | / |  | / | / |  | 0.046 | / | / | 0.046 | / | / | +0.046 |
|  |  | 氨氮 |  | / | 2.8 | / |  | / | / |  | 0.0004 | / | / | 0.0004 | / | / | +0.0004 |
|  |  | 石油类 |  | / | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 废气 |  | / | / | / |  | / | / |  | 5858 | / | / | 5858 | / | / | +5858 |
|  |  | 二氧化硫 |  | / | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 烟尘 |  | / | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 工业粉尘 |  | / | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 工业固体废物 |  | / | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | 非甲烷总烃 | / | 2.42 | / |  | / | / |  | 0.142 | / | / | 0.142 | / | / | +0.142 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——标万立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；废气排放浓度——毫克/立方米